Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

метрологической аттестации измерительных каналов гидроагрегатов

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  № 1300/6.40-2804)

ОКВЭД 40.11.52

ОКДП 7423050

I Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ГЭС-11: Ленинградская обл., Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная 1

ГЭС-10: Ленинградская обл., Выборгский район, п. Лесогорский, ул. Генераторная

Ответственный по техническим вопросам:

Метролог - Тюрин Владимир Сергеевич  тел.8 952 227 37 14

Требования к срокам выполнения работ:

Начало работ:          июль 2014г.

Окончание работ:   декабрь 2014г.

Примечание. Окончательные сроки согласовываются с Главным инженером каскада за месяц до проведения испытаний.

Предельная цена закупки –325 000,00 руб. без учета НДС,  в  том  числе:

3-й квартал 2014 года –325 000,00 руб. без  учета  НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной    документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

I.I Требования к выполнению работ

1 Цель работ: определение достоверности показаний приборов измерительной системы на базе ПТК «Metso DNA». Аттестация проводится в соответствии с требованиями:

СО 34.11.202-95 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации».

СО 34.11.205-98 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки».

СО  34.11. 206-94 «Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации»

Таблица 1.

Перечень элементов измерительной системы, подлежащих аттестации

| п/п № | Наименование элементов | Число каналов |
| --- | --- | --- |
| 1 | -Активная мощность | 1 |
| 2 | -Открытие НА | 1 |
| 3 | -Ток ротора | 1 |
| 4 | -Напряжение статора | 1 |
| 5 | -Реактивная мощность | 1 |
| 6 | -Лопасти РК | 1 |
| 7 | -Уровень масла в Г/А | 1 |
| 8 | -Давление масла в Г/А | 1 |
| 9 | -Температура сегментов подшипника турбины №3,7 | 2 |
| 10 | -Температура масла в подшипнике турбины | 1 |
| 11 | -Температура в уплотнении вала | 2 |
| 12 | -Температура маслоприемника | 2 |
| 13 | -Температура масла в сливном баке МНУ | 1 |
| 14 | -Температура обмотки статора | 6 |
| 15 | -Температура сердечника статора | 6 |
| 16 | -Температура холодного воздуха | 8 |
| 17 | -Температура в зоне горячего воздуха | 4 |
| 18 | -Температура сегментов подпятника | 8 |
| 19 | -Температура сегментов верхнего подшипника | 4 |
| 20 | -Температура сегментов нижнего подшипника | 6 |
| 21 | -Температура масла в ванне подпятника нижнего подшипника | 3 |
| 22 | -Температура масла в ванне верхнего подшипника | 2 |
| 23 | -Температура масла в сливном баке Д2 | 1 |

|  | Итого: | 64 |
| --- | --- | --- |
|  | Результатом работ будет являться: - Свидетельство об аттестации информационно-измерительной системы; - Протокол с результатами измерений; - Расчет измерений; - Программа метрологической аттестации; - Проект методики калибровки каналов измерительной системы |  |

2  Требования к подрядной организации

2.1 Общие требования

2.1.1 Наличие аттестата аккредитации в системе калибровки СИ в электроэнергетике на право проведения аттестации и калибровки измерительных каналов;

2.1.2. Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

2.1.3 Наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО)  – не требуется.

2.1.4 Наличие лицензии на выполнение ремонтных и пусконаладочных работ на оборудовании предприятий энергетики, действующей на территории Российской Федерации на весь срок действия договора – не требуется.

2.1.5 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3 Выполнение требований нормативно-технической документации

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований:

- СО 34.11.202-95 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации».

-  СО 34.11.205-98 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки».

-  СО  34.11. 206-94 «Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации»

- РД 153-34.0-03150-00 Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001;

- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электростанций и сетей РФ;;

- РД 153-34.0-03.205-2001 – Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций;

- СО 34.04.181-2003 - Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций;

- РД 153-34.2-35.520-99 - Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций

- РД 153-34.0-35.519-98 - Общие технические требования к управляющим подсистемам агрегатного и станционного уровней АСУ ТП ГЭС

- СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и Требования»

- Цены на применяемые материалы подрядчика не должны превышать соответствующих по сборнику сметных цен;

- Все необходимое оборудование и материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик обязан обеспечить оформление всей необходимой документации;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

4 Запасные части и материалы

4.1  Необходимые приспособления, приборы, материалы и запасные части для выполнения  работ  предоставляются Подрядчиком.

5 Требования к персоналу подрядной организации

5.1 Руководители работ должны иметь право выдачи нарядов-допусков и распоряжений и должны быть аттестованы как лица, имеющие допуск к  работам по производству проверки системы возбуждения.

5.2 Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и приборами.

5.3 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

5.4. Подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим Тех.заданием;

5.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».