ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Проведение очистных работ донной акватории, прилегающей к Светогорской  и Лесогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ: 1300/6.42-382

Код закупки по ОКВЭД: 45.24.4

Код закупки по ОКДП: 4510521

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., Выборгский район, г.Светогорск, ул. Каскадная, д.1

Каскад Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ПТО по ГТС Миньков А.В.  тел. 8 931 202 82 03

- Период выполнения работ:

Начало                январь 2013 г.

Окончание          декабрь 2015 г.

- Предельная цена закупки 9 800 000,00. руб. без учета НДС, в том числе:

2013-й год – 2 500 000,00 руб. без учета НДС

2014-й год – 3 800 000,00 руб. без учета НДС

2015-й год – 3 500 000,00 руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Техническая характеристика объекта работ.

Светогорская  (ГЭС-11) и Лесогорская  ГЭС (ГЭС-10) являются 3-й и 4-й ступенями  Вуоксинского  Каскада.

Отличительной чертой водного режима р. Вуокса является высокая степень ее естественной зарегулированности озером Сайма. Сток практически равномерно распределяется по всем фазам водного режима. Существование на реке гидростанций еще более увеличивает зарегулированность стока. Верхний участок реки, на котором расположены Светогорская и Лесогорская ГЭС, не имеет боковой приточности и его водность зависит от расходов, поступающих из озера Сайма. Также следует отметить незначительное количество взвешенных и донных наносов в потоке, т.к. русло устойчивое, с выходами на поверхность коренных пород.

В состав ГТС Светогорской ГЭС-11 входят:

- здание гидроэлектростанции;

- бетонная плотина;

- обводной канал;

- сопряжение с берегами.

Водоприемник здания ГЭС закрытого типа размером 12×9,5 м примыкает к зданию.

Бетонная плотина с водосливными отверстиями состоит из следующих частей (от здания ГЭС к левому берегу):

- ледосброс пролётом шириной 8,0 м и высотой 1,4 м;

- бетонный водосброс практического профиля шириной 12,0 м и высотой 7,35 м;

- бревноспуск;

- глухая гравитационная плотина с оголовком вакуумного профиля без затворов длиной 35,12 м (между водосбросными отверстиями);

- бетонный водосброс практического профиля с сегментным затвором шириной 26,0 м и высотой 7,35 м.

На устоях плотины со стороны верхнего бьефа расположен мост шириной 5,25 м.

В состав ГТС Лесогорской ГЭС-10 входят:

- здание гидроэлектростанции;

- бетонная плотина;

- проезжая часть плотины.

Водоприемник здания ГЭС закрытого типа размером 12,6 × 80 м примыкает к зданию.

Бетонная плотина с водосливными отверстиями состоит из следующих частей (от здания ГЭС к правому берегу):

- ледосброс из двух пролётов шириной 6,5 м и высотой 3,5 м; разделённых бычком толщиной 1,0 м

- бетонный водосброс практического профиля с сегментным затвором шириной 20,0 м и высотой 3,5 м, отделённый от ледосброса бычком толщиной 3,5 м и от водосбросного отверстия с вальцовым затвором бычком толщиной 5,0 м;

- бетонный водосброс практического профиля с двумя вальцовыми затворами пролётами 20,0 м и высотой 6,0 м, разделёнными бычком толщиной 5,0 м;

- глухая часть длиной 14,5 м с забетонированными донными отверстиями, отделенная от водосбросных отверстий бычком толщиной 3,5 м;

- глухая часть длиной 6,5 м, отделенная от глухой части с забетонированными донными отверстиями бычком толщиной 2,5 м;

- бревноспуск;

- глухая часть длиной около 10,0 м, примыкающая к скальному берегу и отделенная от бревноспуска бычком толщиной около 2,0 м.

На устоях плотины со стороны верхнего бьефа расположен мост шириной 4,0 м.

Учитывая особенности ГТС, и района их расположения, работы проводятся в следующих условиях:

- глубина акватории в верхнем бьефе до 20м;

- грунт вязкий  или захламлённый, наличие значительного количества «топляка» упавших в воду деревьев с береговой кромки водохранилищ Светогорской и Лесогорской ГЭС.

- видимость  менее 1м.

II. Требования к выполнению работ.

С момента начала эксплуатации станций очистка акватории со стороны верхнего бьефа не производилась. Работы по очистке от топляка и различного мусора проводились водолазным способом в зонах входных отверстий по всей длине здания ГЭС  на расстоянии около 2- х метров от порога в сторону верхнего бьефа. Учитывая значительный расход воды через каждый из гидроагрегатов – до 210 м3/сек, происходит нанос нового мусора на очищенные зоны перед сороудерживающими решетками. Обследование проведенное специализированной организацией ООО «НПК Проектводострой» в сентябрь – октябрь 2011 года, показало наличие существенного захламления  дна акватории реки перед водоприемными отверстиями гидроагрегатов.

Для эффективной работы обоих ГЭС требуется провести работы по очистке дна акватории в верхнем бьефе от «топляка» деревьев, мусора и иловых отложений.  Видеосъемка,  проводившаяся при обследованиях порогов входных отверстий и состояния  сороудерживающих решеток,  достоверно указывает на наличие большого количества посторонних предметов перед напорным фронтом Светогорской и Лесогорской ГЭС («топляк», шины большегрузных машин, деревянные барабаны из под кабельной продукции, строительный мусор).

Цель работ: произвести очистку дна на расстоянии не менее 10 метров от порога фундамента здания ГЭС (водоприемнтка) и  плотины в сторону  верхнего  бьефа по всему напорному фронту (от правого до левого берега реки Вуокса).

1.  УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ  2013 года

объёмов работ по проведению работ по очистке донной акватории, прилегающей к Светогорской и Лесогорской ГЭС

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Работы 2013 года.

Начало                январь 2013 г.

Окончание          декабрь 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Светогорская ГЭС (ГЭС-11), ГА-2, ГА-1. |  |  |
| 1. | Разработка ППР и согласование его с Главным инженером Заказчика. | комп. | 3 |
| 2. | Удаление со дна реки перед водоприемником ГА -1 и ГА-2 на площади 450 -500 квадратных метров «топляка» деревьев, автомобильных и тракторных шин, деревянных транспортировочных «барабанов» от эл. кабеля и прочего штучного мусора с помощью грузоподъемных механизмов (плавучий кран г/п не менее 5 тонн с грузоприемным плотом или (и) лебедки со стационарными площадками на берегу или бычках плотины, или (и) использование специальной тракторной техники (трелевочник). Применяемая технология определяется подрядчиком и обязательно согласовывается с «Заказчиком». | м3 (фактических завалов). | 1500 |
| 3. | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости от места проведения работ. | м3 (объем навального складирования мусора)/тн (10% от навального объема). | 1500/150 |
|  | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10), ГА-3, ГА-4. |  |  |
| 1. | Разработка ППР и согласование его с Главным инженером Заказчика. | комп. | 3 |
| 2. | Удаление со дна реки перед водоприемником ГА -3 и ГА-4 на площади 450-500 квадратных метров «топляка» деревьев, автомобильных и тракторных шин, деревянных транспортировочных «барабанов» от эл. кабеля и прочего штучного мусора с помощью грузоподъемных механизмов (плавучий кран г/п не менее 5 тонн с грузоприемным плотом или (и) лебедки со стационарными площадками на берегу или бычках плотины, или (и) использование специальной тракторной техники (трелевочник). Применяемая технология определяется подрядчиком и обязательно согласовывается с «Заказчиком». | м3 (фактических завалов). | 1500/150 |
| 3. | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости от места проведения работ. | м3 (объем навального складирования мусора)/ тонн (10% от навального объема) | 1500/1500 |

2.  УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ  2014 года

объёмов работ по проведению очистных работ донной акватории, прилегающей к Светогорской и Лесогорской ГЭС

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Работы 2014 года.

Начало                январь 2014 г.

Окончание          декабрь 2014г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Светогорская ГЭС (ГЭС-11), ГА – 4, ГА -3. |  |  |
| 1. | Разработка ППР и согласование его с Главным инженером Заказчика. | комп. | 3 |
| 2. | Удаление со дна реки перед водоприемником ГА -3 и ГА-4 на площади 450 500 квадратных метров «топляка» деревьев, автомобильных и тракторных шин, деревянных транспортировочных «барабанов» от эл. кабеля и прочего штучного мусора с помощью грузоподъемных механизмов (плавучий кран г/п не менее 5 тонн с грузоприемным плотом или (и) лебедки со стационарными площадками на берегу или бычках плотины, или (и) использование специальной тракторной техники (трелевочник). Применяемая технология определяется подрядчиком и обязательно согласовывается с «Заказчиком». | м3 (фактических завалов). | 1500 |
| 3. | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости от места проведения работ проведения работ. | м3 (объем навального складирования мусора)/тн (10% от навального объема). | 1500/150 |
|  | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10), ГА -1, ГА -2 |  |  |
| 1. | Разработка ППР и согласование его с Главным инженером Заказчика. | комп. | 3 |
| 2. | Удаление со дна реки перед водоприемником ГА -3 и ГА-4 на площади 450-500 квадратных метров «топляка» деревьев, автомобильных и тракторных шин, деревянных транспортировочных «барабанов» от эл. кабеля и прочего штучного мусора с помощью грузоподъемных механизмов (плавучий кран г/п не менее 5 тонн с грузоприемным плотом или (и) лебедки со стационарными площадками на берегу или бычках плотины, или (и) использование специальной тракторной техники (трелевочник). Применяемая технология определяется подрядчиком и обязательно согласовывается с «Заказчиком». | м3 (фактических завалов). | 1500 |
| 3. | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости проведения работ. | м3 (объем навального складирования мусора)/тн (10% от навального объема). | 1500/150 |

3.  УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ  2015 года

объёмов работ по проведению очистных работ донной акватории, прилегающей к Светогорской и Лесогорской ГЭС

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Работы 2015 года.

Начало                январь 2015 г.

Окончание          декабрь 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Светогорская ГЭС (ГЭС-11), подводная часть ледосброса, бревноспуска, 12 метрового затвора, глухой части плотины и 26 метрового секторного затвора. |  |  |
| 1. | Разработка ППР и согласование его с Главным инженером Заказчика. | комп. | 3 |
| 2. | Удаление со дна реки перед подводной частью ГТС «топляка» деревьев, автомобильных и тракторных шин, деревянных транспортировочных «барабанов» от эл. кабеля и прочего штучного мусора с помощью грузоподъемных механизмов (плавучий кран г/п не менее 5 тонн с грузоприемным плотом, лебедки со стационарными площадками на берегу или бычках плотины), использование специальной тракторной техники (трелевочник). Применяемая технология определяется подрядчиком и обязательно согласовывается с «Заказчиком». | м3 (фактических завалов). | 2100 |
| 3. | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости проведения работ. | 100 м3 (объем навального складирования мусора) тонн (10% от навального объема) | 2100/210 |
|  | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10), подводная часть ледосброса, секторного затвора, цилиндрических затворов №1 и №2, глухая часть плотины, бревноспуск и примыкание к правому берегу. |  |  |
| 1. | Разработка ППР и согласование его с Главным инженером Заказчика. | комп. | 3 |
| 2. | Удаление со дна реки перед подводной частью ГТС «топляка» деревьев, автомобильных и тракторных шин, деревянных транспортировочных «барабанов» от эл. кабеля и прочего штучного мусора с помощью грузоподъемных механизмов (плавучий кран г/п не менее 5 тонн с грузоприемным плотом, лебедки со стационарными площадками на берегу или бычках плотины), использование специальной тракторной техники (трелевочник). Применяемая технология определяется подрядчиком и обязательно согласовывается с «Заказчиком». | 100 м3 (фактических завалов). | 2500 |
| 3. | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости проведения работ. | 100 м3 (объем навального складирования мусора) тонн (10% от навального объема) | 2500/250 |

Требования к организации работ:

  - работы должны быть организованы согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- при заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работы организовать в период проведения расширенного текущего ремонта ГА на станциях согласно графика вывода оборудования в ремонт:

- в период очистки акватории находящихся в ремонте ГА одновременно производить одного из рядом расположенных  ГА.

- Работа предполагает использование грузоподъемных механизмов (плавучих кранов), возможно лебедок и  землесосные снаряды,   ручной труд водолазов.

- Учитывая постоянно действующие гидроагрегаты, при подготовке и проведении работ все действия должны быть детально согласованы с эксплуатационным персоналом станции.

- Разбор завалов производить не ниже отметки гранитных плит,  выложенных поверх морены перед опорными подводными ж/б конструкциями здания и плотины каждой из станций (для исключения вымывания насыпного слоя морены).  Наличие постоянного течения в реке предполагает спец. мероприятий по проведению любых работ по уборки дна пристанционных акваторий , включая защиту сороудерживающих решеток от повреждения при транспортировке и подъеме топляка и т. п.

Требования к оформлению документации:

- Обеспечить оформление и ведение рабочей, исполнительной  документации, составление ППР;

- при сдаче - приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику рабочую документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на проведение очистных работ донной акватории, прилегающей к Светогорской и Лесогорской ГЭС
Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение очистных работ:

- Единых правил безопасности труда на водолазных работах (РД 31.84.01-90).

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00).

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204).

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92).

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003).

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00).

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96).

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

- Требования к подрядной организации

  - Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы, иметь опыт водолазных работ не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

  - Специальные требования:

- иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения водолазных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления водолазных работ.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой с логотипом, оснасткой и инструментом.

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- Запасные части и материалы:

Материалы и комплектующие изделия для выполнения заявленных

объемов работ поставляются Подрядчиком.