Техническое  задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту бетона струенаправляющей стенки водосброса Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  1400/2.16-373)

Код по ОКДП: 4540020

Код по ОКВЭД: 45.4

- Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Ленинградская область, Волховский район,

Волховская  ГЭС (ГЭС-6)

Водосброс

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего

- ведомость планируемых работ:

Мастер ГТУ Белугин В.Г. м. т. 8- 921-763-41-86

Начальник ГЭС-6 Каскада   Гуц С.А. м.т. 8-921-664-71-28

- техническое задание:

Начальник ПТО КЛГЭС Моторова Н.Н., тел.(81365) 2-52-32, моб.тел. (921)-330-59-51

Ведущий инженер ПТО Филичева Т.А., тел. (81365)5-00-72, моб. тел.(921)946-64-10

1.2 Период действия закупки:

Начало:               август  2014 г.

Окончание:          сентябрь 2014 г.

1.3. Стоимость закупки -  1 200 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

стоимость материалов -    300 тыс. руб.

3-й квартал – 1200 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ ...». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Восстановление бетона струенаправляющей стенки водосброса ГЭС для обеспечения надёжной эксплуатации сооружения, с использованием современных материалов и технологий.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Водоспуск является главным регулятором верхнего бьефа и предназначен для пропуска излишков воды при самых больших расходах, когда вся вода не может быть пропущена через водослив плотины и через гидроагрегаты станции. Дополнительной задачей водоспуска является сброс льда из аванкамеры.

Длина водоспуска равна 133,25 м, ширина в узкой части 22 м, а в самой широкой – 40 м.

Струенаправляющая стенка водосброса состоит из отдельно стоящих блоков с заполнением швов цементным раствором. Ремонту подлежит надводная часть вертикальных боковых поверхностей струенаправляющей стенки водосброса.

Работы проводятся с помощью подвесной люльки.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту бетона струенаправляющей стенки водосброса

ГЭС-6 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало:              «01» августа  2014 г.

Окончание:       «30» сентября 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ППР | Шт. | 1 |
| 2. | Отбивка вспучившегося торкрета струенаправляющей стенки водосброса | м2 | 100 |
| 3. | Заделка межблоковых швов раствором | м3 | 2 |
| 4. | Подготовка под торкретирование: промывка водой бетонных поверхностей установкой высокого давления | м2 | 350 |
| 4. | Установка анкеров (с предварительным сверлением отверстий) диаметром 10 мм с шагом 500 мм длиной 140 мм | шт | 770 |
| 5. | Устройство основания из армированной сетки шагом 50х50 мм. | м2 | 350 |
| 7. | Нанесение торкретного слоя толщиной 4 см за 2 раза | м2 | 350 |
| 8. | Резерв средств на устранение дефектов, выявленных в процессе ремонта и не включенных в укрупненную ведомость | тыс.руб. | 120 |

Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком технологический календарный график выполнения работ по ремонту бетона струенаправляющей стенки водосброса ГЭС-6 каскада Ладожских ГЭС не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, и обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

5.Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

5.1. Требования к производству и качеству работ:

При выполнении работ по ремонту облицовки водосливной грани бетонной плотины следует  руководствоваться действующими нормативными документами, обеспечивающими безопасность зданий и сооружений в процессе реконструкции, капитального и текущего ремонта:

- Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. ( СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204).

- Инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий (РД 153-34.0-21.601-98 от 01.02.2000).

-Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений.

(РД.153-34.0-21.601-98).

-Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (РД 34.03.205 от 09.11.1995).

- СП 40.13330.2012 «Плотины бетонные и железобетонные»

- СП 41.13330.2012. «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

- Приёмка работ в соответствии с ГК РФ (ст. 720), ПТЭ (раздел 1.6),   и условиями Договора.

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ.

Требования к подрядной организации:

# 5.2. Общие требования.

5.2.1. Наличие опыта работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

5.2.2. Иметь свидетельство о членстве в СРО (Саморегулируемой организации) с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: раздел III пп. 6.2. «Арматурные работы»; 33.11 «Объекты гидроэнергетики»;  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ. Гидротехнические сооружения ГЭС-6 не относится к особо опасным, технически сложным  объектам.

5.2.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.2.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5.2.5. Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить замену окон и входных дверей в соответствии с требованиями НТД.

3.2. Специальные требования:

-Предпочтительно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

-Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявленных работ в техническом задании (дипломированными производителями работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

-Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

-Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ;

Обеспечить наличие персонала, имеющего опыт выполнения специальных работ:

•  на высоте;

•  штукатурных работ;

- Досконально знать технологию и особенности  выполняемой работы;

-Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-  Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

-Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

-Складировать мусор, образовавшийся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

- Организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить своевременную передачу отчётной ремонтной документации в ПТО Каскада.

-Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в ремонте, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

-Подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим Тех. заданием;

-Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок оформления документации и сдачи-приемки выполненных работ.

# Приемку зданий и сооружений из капитального ремонта производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по энергопредприятию.

# Приемку выполненных работ по текущему ремонту зданий и сооружений осуществляется службой или смотрителем зданий и сооружений энергопредприятия в присутствии исполнителей ремонтных работ и представителя эксплуатационного подразделения, ответственного за данное подразделение.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из капитального ремонта включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ

# При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# Приемка в эксплуатацию объектов из капитального ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей.

# Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из капитального ремонта с недоделками.

# Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из капитального ремонта хранятся на предприятии.

# Сведения о выполненном капитальном ремонте заносятся в паспорт производственного здания и сооружения.

# Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

Подрядчик обязан организовать своевременное за 2 дня до окончания завершения работ оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003)

проект производства работ (ППР);

- акт о выявленных дефектах;

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- акт на приемку объекта из ремонта;

- акты о приемке выполненных работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат,

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую, объем и качество выполненных ремонтных работ.

# Все ремонтные документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком.

5.4. Требования к подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

# .

6. Материалы.

6.1. Материалы, поставляемые Подрядчиком.

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сетки стальные оцинкованные 50х50ГОСТ 5336-80 | м2 | 350 |
| 2. | Анкера диаметром 10 мм длиной 140 мм | кг | 66,5 |
| 3. | Бетон марки М-300 | м3 | 14 |
| 4. | Церезит CN83 | т | 4 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- заводской, конструкторской документацией, формулярами, и т.п.;