ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ №1400/6.42-2989

ОКВЭД - 40.11.52

ОКДП - 7422090

I. Общие требования.

Ленинградская область, п. Свирьстрой

Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9)

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-9 Никифоров Алексей Капитонович, м.т. 8 921 869 87 57

Начальник  ГЭС-6  Гуц Станислав Александрович, м.т. 8 921 090 53 95

Мастер турбинного участка  ГЭС-6 Емельянов А.И., м.т. 8 921 869 87 53

Мастер гидротехнического участка  ГЭС-6 Белугин В.Г., м.т. 8 921 763 41 86

Мастер гидротехнического участка  ГЭС-9 Киселев С.В., м.т. 8 921 944 16 44

Период выполнения услуг:

Начало:       июнь 2014 г.

Окончание:  сентябрь 2014 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Комплексное обследование и техническое освидетельствование здания Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9) и гидротехнических сооружений Волховской ГЭС (ГЭС-6)

Расчетная (максимальная) цена закупки - 620 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал - 420 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 200 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к оказанию Услуг.

  - Цель оказания Услуг: комплексное обследование производственного здания Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9) и техническое освидетельствование гидротехнических сооружений (водосливная плотина и водосброс) Волховской ГЭС (ГЭС-6) с выдачей рекомендаций для дальнейшей безаварийной эксплуатации.

  - Работа производится на основании:

- 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»

- Стандартов  ОАО РАО «ЕЭС России»:

- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. СТО 17230282.27.010.001-2007;

- Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.002-2008;

- Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 17330282.27.140.003-2008;

- Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.004-2008;

- Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.021-2008;

- Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.011-2008;

- Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.015-2008;

- Здания ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.016-2008;

- Здания ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.022-2008;

- Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.017-2008;

- Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.013-2008.

3.«Правила технической эксплуатации эл.станций и сетей РФ (ПТЭ)»:

- п.1.5.2 Все технологические системы, оборудование, здания и сооружения, в том числе гидросооружения, входящие в состав энергообъекта, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию.

- п.2.2.1 Производственные здания и сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, должны подвергаться комплексному обследованию с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных  организаций.

СО 34.04.181-2003 - правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт  ОАО РАО «ЕЭС России»  Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. 							Состав работ:

-проведение работ по комплексному обследованию здания ГЭС-9 и техническому освидетельствованию водосливной плотины и водосброса ГЭС-6;					-оценка технического состояния;										                -проведение расчётов (при необходимости);

-составление технических отчётов по объектам: здание ГЭС-9, водосливная плотина и водосброс ГЭС-6, с заключением экспертизы промбезопасности здания ГЭС-9.

2.2. Описание и основные технические характеристики объектов.                                                            2.2.1. Сооружения Волховской ГЭС(ГЭС-6):

Водосливная плотина - бетонная, гравитационная с 14 бычками и 15 затворами не гребне.           Наибольшая высота ее от основания до гребня водослива-17 м,

ширина по основанию от напорной грани до носка-21 м, длина-212,3 м.

Ниже носка плотины на всей ее длине и на ширине 17 м известняки основания защищены от размыва бетонной плитой /флютбет/. Заглубление плотины в основание достигает 5 м, с верховой стороны плотина имеет бетонный зуб, над которым в основании выполнена цементационная завеса. Нижняя

часть водосливной грани плотины облицована гранитом для предохранения бетона от истирания. В теле плотины по всей ее длине проходит дренажно-смотровая галерея /потерна/ шириной 2,0 м и высотой 2,5 м.

Максимальная пропускная способность плотины при отметке верхнего бьефа 17,87 м и всех полностью открытых затворах составляет 1074 м3 /сек.

Отметка гребня плотины - 15,74 м. С правобережной стороны плотина ограничивается средним островком здания ГЭС. У левого берега плотина врезается короткой шпорой в берег.

Водосброс - расположен между шлюзом и зданием ГЭС и занимает участок напорного фронта длиной 22 м. Водосброс имеет 2 отверстия пролетом 9,0 м каждое. Порог водосброса имеет отметку 3,73 м.

Затворы водосброса плоские, катковые. Перед затворами имеются пазы для установки ремонтного заграждения. Водосброс предназначен для пропуска излишних паводковых вод.

При полностью открытых затворах водосброс может пропустить расход 1250 м3 /сек, но по условиям надежности гасителей рисбермы водосброса расход ограничен в 900м  куб./сек.

2.2.2.Здание Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9).

1. Основания для проведения работ – истечение нормативных сроков эксплуатации.

2. Наличие технической документации – имеется частично.

3. Вид обследования – экспертное обследование.

4. Срок эксплуатации объекта – с 1934 г.

5. Обследовался ли объект раньше, какой организацией – не обследовалось;

6. Назначение здания – производственное.

7. Этажность – 6 этажей.

8. Размеры в плане – длина – 116м, ширина 30 м, высота – 16,5м.

9. Строительный объём: Подводная часть – 91 177 м3, надводная часть – 142 616 м3,

Всего – 233 793 м3.

Здание ГЭС-9 представляет собой железобетонное сооружение высотой 16,5 м шириной 30 м, длиной 116 м. Здание ГЭС руслового типа, делится на надводную часть и подводный массив. Со стороны верхнего бьефа (ВБ) на отметке +8, м и со стороны нижнего бьефа (НБ) на отм.+6,10м на оси бычков имеются температурные швы, соответствующие делению здания на четыре секции больших турбин и на одну секцию малых турбин. Машинный зал станции перекрыт трехшарнирной сборной железобетонной конструкцией, опирающейся со стороны верхнего бьефа на жесткую монолитную раму щитового отделения, а со стороны нижнего бьефа – на сборные качающиеся колонны. Крыша здания выполнена из железобетоных плит, плоская с уклоном 8º в сторону ВБ. Здание имеет железобетонный каркас; заполнение – кирпич; тип существующей облицовки фасада - цементно-известковая штукатурка с окраской, покрашено в розовый цвет. Состояние штукатурки – неудовлетворительное, имеются трещины, отслоения и разрушения местами.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по комплексному обследованию здания Нижне-Свирской ГЭС(ГЭС-9)

и техническому освидетельствованию и сооружений Волховской ГЭС(ГЭС-6)

каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: «01» июня 2014 г.

Окончание: «30» сентября 2014 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка программы обследования и согласование ее с Заказчиком (в программу по зданию ГЭС-9 включить обследование состояния: - сборных качающихся колонн; -ж/б плит крыши здания; - перекрытий; -кирпичного заполнения стен; - строительных конструкций надводной части здания ГЭС-9 на площади 1900 кв.м - торцевые части фасада здания ГЭС-9 со стороны бетонной плотины и шлюза ) | программа | 1 |
| 2. | Обследование, оценка технического состояния | объект | 3 |
| 3. | Выдача технического отчета на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде | отчет | 3 |
| 4. | Участие в комиссии по техническому освидетельствованию гидротехнических сооружений ГЭС-6 | комиссия | 1 |

- Требования к Исполнителю и организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

  - Требования к производству и качеству работ.

-Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл.станций и сетей. ( СО 34.04.181-2003)

-Правил технической эксплуатации эл. станций и сетей РФ (РД 34.20.501-95), р. 5 «Электротехническое оборудование электростанций и сетей».

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. (СО 153-34.03.150-2003).

-Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от № 390 «О противопожарном режиме» 25.04.2012г.

ПТЭ, р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений»

ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

3.2. Требования к Исполнителю.

3.2.1. Общие требования:

- опыт работы по комплексному обследованию зданий и сооружений не менее 3-х лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечня, утвержденного Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.09 г. №624 (п.п.12,13 раздела II, п. 33.11 раздела III), на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса;

# - гидротехнические сооружения ГЭС-9 относятся к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ (II класс опасности);

# - гидротехнические сооружения ГЭС-6 не относятся к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ (III класс опасности).

# - соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.2. Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

- наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления данного вида работ;

-наличие обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

-наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

-ведение исполнительной документации с последующей передачей её организации-заказчику;

-работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

3.2.3.Требования и Исполнителю при привлечении соисполнителей:

-При необходимости проведения отдельных работ Соисполнителем объем работ, выполняемый Соисполнителем, должен быть не более 30% от цены предложения;

-Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;							-Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;                                                        -организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей;

-Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объёмы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика;					                                                 -Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ;

-При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

-  энергоснабжение работ, выполняемых исполнителем;

- допуск персонала исполнителя на объект в течение всего срока выполнения работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта.