Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Разработке новых редакций деклараций безопасности ГТС ГЭС-6 и ГЭС-9

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1400/6.42-540).

Код по ОКДП: 7422090

Код по ОКВЭД: 40.11.52

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Ленинградская область, Лодейнопольский район,

пос. Свирьстрой, Нижне-Свирская ГЭС (ГЭС-9)

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская ГЭС (ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ГЭС-9 Никифоров Алексей Капитонович, м.т. 8-921-869-87-57

Мастер ГТУ ГЭС-9 Киселев Степан Валентинович, м. т. 8- 921-944-16-74

Начальник ГЭС-6 Гуц Станислав Александрович, м. т. 8 921 869 87 57

Мастер ГТУ ГЭС-6 Белугин Владимир Георгиевич, м.т.8 921 7634186

Инженер ПТО КЛГЭС Акимова Ирина Александровна, тел. (81365) 50-053

Период выполнения работ (услуг):

Начало: январь 2015 г.

Окончание: сентябрь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки: 1100 000 руб. (без учета НДС), в том числе:

- стоимость материалов – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 300 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 300 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -500 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

Разработка новых редакций деклараций безопасности ГТС ГЭС-6 и ГЭС-9 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Описание и основные технические характеристики объектов:

2.1. Комплекс гидросооружений Волховской ГЭС филиала «Невский» - относится к III классу.

В состав Волховского гидроузла входят:

•   водосливная плотина;

•  здание ГЭС. Здание станции расчленено по длине на 3-и части: нижний островок у водоспуска, главный корпус и средний островок у рыбохода и плотина;

•   водоспуск;

•   ледозащитная стенка;

•   рыбопропускное сооружение;

•   судоходный шлюз с подходами к нему.

Водосливная плотина - бетонная, гравитационная с 14 бычками и 15 затворами не гребне. Наибольшая высота ее от основания до гребня водослива- 17м, ширина по основанию от напорной грани до носка-21 м, длина-212,3 м. Ниже носка плотины на всей ее длине и на ширине 17м известняки основания защищены от размыва бетонной плитой /флютбет/. Заглубление плотины в основание достигает 5 м, с верховой стороны плотина имеет бетонный зуб, над которым в основании выполнена цементационная завеса. В теле плотины по всей ее длине проходит дренажно-смотровая галерея /потерна/ шириной 2,0 м и высотой 2,5 м. Максимальная пропускная способность плотины при отметке верхнего бьефа 17,87 м и всех полностью открытых затворах составляет 1074 м3 /сек. Отметка гребня плотины - 15,74 м. С правобережной стороны плотина ограничивается средним островком здания ГЭС.

Здание станции расчленено по длине на З части: нижний островок у водоспуска, главный корпус и средний островок у рыбохода и плотина. На нижнем островке расположен поворотный круг, монтажная площадка, компрессорное хозяйство, кузница и кочегарка.

На среднем островке расположены трансформаторная мастерская, аккумуляторная батарея, ЭТЛ, связь, маслохозяйство и др.

В главном корпусе здания ГЭС - средней части длиной 140,5 м расположено основное оборудование ГЭС: 8 главных агрегатов, повышающие трансформаторы и распределительные устройства высокого напряжения.

Здание ГЭС по высоте разделено условно на две части: подводную и надводную. Граница между этими частями условно проведена на отметке пола машзала - 16,00 м и пола щитового отделения - 18,80 м.

В подводной части здания ГЭС расположены спиральные камеры и отсасывающие трубы агрегатов. Под колоннами отсасывающих труб вдоль здания проходят северная и южная  инспекторские галереи шириной 1,0м и высотой 2,5 м. Вода, профильтрованная  в галереи, откачивается насосами. Подводящие водоводы главных турбин разделены двумя промежуточными бычками на 3 канала шириной  по 3,833 м.

На подводящих водоводах и в щитовом отделении имеются заграждения:

а) ремонтное – в виде 9 плоских скользящих затворов - 2 комплекта на 8 агрегатов.

б) сороудерживающее - в виде наклонных решеток в количестве 6 штук на агрегат.
          в) турбинные, рабочие – в виде скользящих и колесных затворов в количестве 3х комплектов.

г) передвижная эстакада с подвешенными на ней 6-ю затворами.

В щитовом отделении имеется мостовой кран г/п 2х10 т.с. для обслуживания заграждений и 4-х челюстной грейфер типа “Полип” для чистки решеток. В щитовом отделении располагается воздухозабор для охлаждения генераторов.

В надводной части здания ГЭС расположены: машинный зал высотой 19,0м и шириной между колоннами 17,0м. Машзал оборудован мостовым краном г/п 125/20т.с. Несущий каркас машзала - железобетонный, потолочное перекрытие и железобетонное, заполнение стен – кирпичное. С верховой стороны к машзалу  примыкают помещения электротехнических устройств - РУ генераторного напряжения и 110кВ, камеры трансформаторов, РУ с/нужд, щит управления ГЭС.

Водоспуск расположен между шлюзом и зданием ГЭС и занимает участок напорного фронта длиной 22 м. Водоспуск имеет 2 отверстия пролетом 9,0 м каждое и предназначен для пропуска излишних паводковых вод.

При полностью открытых затворах водоспуск может пропустить расход 1250 м3 /сек, но по условиям надежности гасителей рисбермы водоспуска расход ограничен в 900м  куб/сек.

Ледозащитная стенка служит для ограждения аванкамеры от допуска льда из реки в период ледоходов. Расположена между верхним и средний островками. Представляет собой не напорные арочные сооружение. Арки опираются на 17 бычков, площадь основания которых 3x10,5 м. Расстояние между осями бычков - 14,0 м. Ширина отверстия каждой арки в чистоте - 11,3 м. Площадь отверстия каждой арки 85 кв. м. Общая длина стенки 257,0 м.

2.2. Комплекс гидросооружений Нижне-Свирской  ГЭС-9 филиала ОАО «Невский» ОАО «ТГК-1» относится ко II классу. В состав сооружений входят:

Бетонная плотина имеет распластанный профиль и состоит из 4-х конструктивных элементов: анкерного понура длиной 35 м тела плотины 41,8 м, водобоя 38,2 м и рисбермы.

Плотина делится на две части быком шириной 10 м. В левой части длиной 87,6 м расположены три глубоких /13,17 м глубиной/ отверстия по 13,2 м в свету, закрываемых в нижних частях железобетонными шандорами, а в верхней – плоскими щитами на катках и один пролет 30,90 м в свету перекрытый секторным затвором.

Правая часть длиной 118,5 м состоит из 4-х пролетов по 20,5 м в свету, перекрываемых плоскими металлическими щитами на катках.	Длина плотины равна 212,5 м.

Понур представляет собой железобетонную плиту, длиной по течению 35 м, толщиной 0,30 м, связанную при помощи осевой арматуры с бетонным массивом плотины, проходящим через гибкий асфальтобетонный участок.

Водобой, представляющий собой бетонную армированную плиту, предназначен для воспринятия удара воды, переливающейся через водослив. Против секторного пролета на водобое имеются две водобойные стенки, а против глубоких отверстий – расположенные в шахматном порядке, гасители водной энергии.

Рисберма, представляющая собой покрытие дна бетонными кубиками и каменной наброской служит для предохранения русла реки от размыва.

Под понуром, телом плотины и водобоем уложен дренажный слой толщиной 0,65 м, состоящий из слоев гравия и крупного и мелкого песка.

Силовая станция в надводной части состоит из трех основных элементов: щитовое отделение, машинный зал и помещение распределительных устройств.

Длина силовой станции 129,4 м. Все элементы разбиты на 6 секций: 4 секции главных агрегатов, одна секция малых агрегатов и секции служебного корпуса.

Расстояние между главными агрегатами 20 м, а между вспомогательными агрегатами 7 м. Секции выше отметки 8.00 разделены температурными швами. Ниже этой отметки подводный массив представляет неразрезную армированную плиту.

Вход в каждую спиральную камеру разбит промежуточными бычками на 3 пролета по 5,0 м каждый.

Спиральные камеры вспомогательных агрегатов представляют собой прямой коридор, заканчивающий у турбины в виде улиток.

Вдоль всего здания на отметке - 8.00 со стороны верхнего и нижнего бьефов проходят две дренажные галереи, соединенные спиральными трубами с нижним бьефом.

Главную часть здания составляет машинный зал расположенный на отметке 23,50 м.

Ширина машинного зала между железобетонными стойками составляет 18,50 м, длина равна 114,25 м.

Со стороны верхнего бьефа к машинному залу примыкает щитовое отделение, в котором находится управление щитами. Со стороны нижнего бьефа над всасывающими трубами располагаются помещения распредустройств, на крыше которого размещены главные повысительные трансформаторы.

Ледозащитная стенка, примыкающая к зданию ГЭС-9 и ряжевой раздельной стенкой шлюза, образует аванкамеру ГЭС-9. Назначение ледозащитной стенки - не допускать попадания льда и плавающих предметов на решетки турбин. Длина по наружной грани 348,86 м. Верхняя отметка 19,24 м.

Правобережная земляная дамба сопрягает водосливную плотину с незатопляемыми отметками правого берега. Правобережная дамба состоит из двух участков: русловой части, длиной 125 м, выполненной по типу плотины с центральной диафрагмой и береговой части длиной 950 м с наклонным экраном из суглинка. Для определения расхода фильтрационных вод на дамбе установлено два треугольных водослива. Тип и материал плотины: земляная насыпная, в русловой части с диафрагмой в виде ядра из уплотненного суглинка. Размеры дамбы:

Длина по гребню                      – 1050 м.

Высота (наибольшая)               – 23,74 м.

Превышение гребня над НПУ – 3,0 м.

Левобережная дамба выполнена из песчаной отсыпки с суглинистым ядром. Для отвода профильтровавшейся воды почти вдоль всей дамбы устроен дренаж в виде трёхслойного фильтра. Дамба имеет длину около 300 м. Верх дамбы на отметке 20,24 м.

Тип и материалы плотины: земляная насыпная с суглинистым ядром. Размеры дамбы:

Длина по гребню                        – 300 м.

Высота (наибольшая)                 – 8,24 м.

Превышение гребня над НПУ  – 2,5 м.

При разработке новой редакции Декларации безопасности учесть результаты преддекларационных обследований ГЭС-6  и ГЭС-9, проводимых в 2014 г. Работа выполняется поэтапно, с оформлением Актами сдачи-приемки промежуточных этапов работ.

В рамках работ по разработке новой редакции Декларации безопасности ГЭС-6 и ГЭС-9 разработать следующие графики:

График фильтрационных противодавлений в основании бетонных сооружений ГЭС-6, ГЭС-9;

График осадок и смещений ГТС (требование СТО 17330282.27.140.003-2008, Приложение Б).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по разработке новой редакции

декларации безопасности ГТС ГЭС-6 и ГЭС-9

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Этапы I-III - январь-июнь 2015 г.

Этап IV - июль-сентябрь 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Разработка декларации безопасности ГТС | комплект | 6 |
|  | Основные разделы: - Общая информация; - Анализ безопасности ГТС; - Обеспечение готовности ГТС к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций; - Информирование общественности; - Заключение. | комплект | 6 |
| II | Разработка критериев безопасности ГТС ГЭС-6 и ГЭС-9 в соответствии с «Методикой определения критериев безопасности ГТС» (Пояснительная записка) | комплект | 6 |
| III | Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений ГТС ГЭС-6 и ГЭС-9. | комплект | 6 |
| IV | Разработка Паспортов безопасности ГТС ГЭС-6 и ГЭС-9 и согласование их в МЧС РФ. | комплект | 6 |
| IV | Сопровождение деклараций безопасности ГТС на стадии их экспертизы | - | - |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством специалистов, обладающих специальными знаниями навыками, необходимыми для выполнения данного вида работ.

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.п.7.4, 12 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений. ГЭС-9, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2. Требования к подрядной организации:

Требования к подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентной процедуре;

- Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Выполнение требований нормативно-технической документации:

- Закона РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ. Утв.  21.07.1997г.;

- Водного кодекса РФ;

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003г.

- РД 34.03.102-94. Положения о системе отраслевого надзора за безопасностью гидротехнических сооружений электростанций;

- Методики определения критериев безопасности ГТС;

- Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений. Утв. Постановлением Правительства РФ 06.11.1998г. № 1303;

- Регламента по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности, утвержденного Приказом Ростехнадзора от 20.02.2012 № 117.