# Приложение №1 к Поручению на проведение

# закупочных процедур

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по обслуживанию узлов учета тепловой энергии для ОАО «ТГК-1»

(Номер закупки по ГКПЗ 1800/7.24-3439)

- Общие требования:

Требования к месту выполнения работ: узел учета тепловой энергии в ИТП объекта в зоне теплоснабжения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Техническое задание составил: начальник отдела развития систем учета Петров А.Б.,

тел. 901-38-21

Ответственный по техническим вопросам: начальник отдела развития систем учета Петров А.Б., тел. 901-38-21

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало: сентябрь 2014 г.

Окончание: «31» декабря 2014 г.

Предельная цена закупки – 1 840 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал - 0 руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 руб. без учета НДС;

3-й квартал – 460 тыс.руб. без учета НДС;

4-й квартал – 1 340 тыс.руб. без учета НДС.

  - Основные требования к выполнению работ.

# УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по обслуживанию узлов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание узлов учета тепловой энергии | Шт. | 0 - 200 |

Конкурентные процедуры по выбору лучшей заявки на право заключения договоров по обслуживанию узлов учета тепловой энергии будут проводиться по лоту, включающему 2 (два) варианта заключения договоров, учитывающие разные варианты оплаты:

Вариант №1 заключения Договора по обслуживанию узлов учета тепловой энергии в соответствие с п.9 ст.13 Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - оплата ежемесячно в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Акта приемки оказанных услуг (Приложение №1 к соглашению);

Вариант №2 заключения Договора по обслуживанию узлов учета тепловой энергии в соответствие с п.12 ст.13 Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - оплата ежемесячно, с отсрочкой до 6 (шести) месяцев с даты подписания Акта приемки оказанных услуг (Приложение №2 к соглашению).

# 1.2.	Требования к производству и качеству услуг:

1.2.1 Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии должны оказываться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.2.2. Исполнитель обязан обеспечить производство и качество услуг в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» зарегистрированными в Минюсте РФ 25 сентября 1995 г. N 954;  «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034;

СНиП II-3-79; ГОСТ Р51617-2000; СНиП 41-02 2003; СНиП 2.04.05.-91.

1.3.	Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

Наличие у организации выполняющей работы выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Для производства наладочных работ необходимо иметь допуск на виды работ, указанные в п.п.2.1. и 2.2. настоящего технического задания.

Для производства монтажных и пуско-наладочных работ необходимо иметь допуск на следующие работы (Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Утвержденный приказом Министра регионального развития Российской Федерации от «9» декабря 2008 г. № 274):

- Работы по монтажу технологического оборудования 15.6, 23.6;

- Работы пусконаладочные 24.10, 24.12.

Вышеуказанные требования установлены в соответствии со статьей 3.2. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская газета, № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.17), разделом III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Министерства регионального развития № 274 от 09.12.2008 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №6, 09.02.2009).

Организация, оказывающая услуги, должна обеспечить оказание услуг на объекте следующими специалистами:

- Электротехническим (электротехнологическим) персоналом, числящимся в штате и(или) принятым гражданско-правовому договору, имеющим III группу по электробезопасности. Требование установлено в соответствии с Приложение №1 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 от 01.07.2001 г., согласованными Госэнергонадзором России от 22.12.2000, утвержденным приказом Минэнерго России от 27.12.2000 №163;

- Специалистами, числящимися в штате и(или) принятыми по гражданско-правовому договору, прошедшими аттестацию в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Министерством энергетики РФ от 24.03.2003 г. приказ №115.

- Обеспечить соответствие стоимости обслуживания узлов учета тепловой энергии требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и оборудования  требованиям ГОСТ и ТУ, они должны быть сертифицированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997г. №1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, №33, 18.08.1997г., ст. 3899, «Российская газета», №161, 21.08.1997г.

- К оказанию услуг допускаются сотрудники, имеющие удостоверение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с аттестацией по категории «Оборудование, работающее под давлением», «Тепловые установки и тепловые сети».

# 1.3.2.	 Специальные требования:

- Организация не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия ОАО «ТГК-1»;

- Организация не вправе вносить права требования по Договору в залог третьим лицам без письменного согласия ОАО «ТГК-1»;

- Необходимо иметь обменный фонд приборов учета не менее 100 шт.;

- Обеспечивать передачу информации из архивов теплосчетчиков (вычислителей количества теплоты) в ОАО «ТГК-1» в соответствии с техническим решением, заложенным в согласованной проектной документации узла учета тепловой энергии;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

- Иметь все необходимые для обслуживания и замены узлов учета инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты оказания услуг; вывоз мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, на площадки временного хранения;

- Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.

1.4. Особые условия:

1.4.1. Все приборы (средства измерения) узла учёта тепловой энергии, принимаемые в обслуживание, должны быть зарегистрированы и внесены в Государственный Реестр Средств измерений и иметь действующие сертификаты (свидетельства) об утверждении типа средств измерения.

1.4.2. Исполнитель несет ответственность перед ОАО «ТГК-1» и владельцем (собственником) прибора(-ов) коммерческого учета используемой тепловой энергии за убытки, возникшие в связи с эксплуатацией узла учета тепловой энергии с нарушением Правил учета тепловой энергии и теплоносителя (зарегистрированными в Минюсте РФ 25 сентября 1995 г. N 954), Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г), в том числе выход из строя УУТЭ по вине неустановленных лиц, если Исполнитель не докажет, что убытки возникли по вине ОАО «ТГК-1» или владельца (собственника) прибора(-ов) коммерческого учета используемой тепловой энергии. Размер убытков ограничивается стоимостью 3-х месячного потребления тепловой энергии объектом капитального строительства, на котором установлен прибор коммерческого учета используемой тепловой энергии, вышедший из строя и определенный расчетным путем в соответствии с пунктом 9.9, 9.10 «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» зарегистрированными в Минюсте РФ 25 сентября 1995 г. N 954 .

# 2. Необходимый перечень оказываемых услуг:

# 2.1. Для Договора по обслуживанию узлов учета тепловой энергии в соответствие с п.9 ст.13 Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание узла учета тепловой энергии тепловой энергии (далее - УУТЭ): |  |
|  | Контроль технического состояния работоспособности оборудования (осмотр). | Не реже чем 2 раза в месяц |
|  | Проверка работоспособности и наладка приборов УУТЭ на месте эксплуатации. | по мере необходимости – по заявке Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; |
|  | Доставка на УУТЭ необходимых приборов и оборудования, расходных материалов, установка. | по мере необходимости |
|  | Снятие показаний с УУТЭ о теплопотреблении (суточные, часовые, месячные архивы и нештатные ситуации), обработка показаний с последующей оценкой текущего состояния и работоспособности оборудования. | Не реже чем 2 раза в месяц |
|  | Консультации в проведении мероприятий, направленных на экономию теплоэнергетических ресурсов, по эксплуатации систем теплопотребления в соответствии с действующими нормами и правилам. | по мере необходимости – по заявке Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; |
|  | В отопительный и межотопительный периоды, считывание с теплосчетчика (вычислителя количества теплоты) УУТЭ текущих данных и обработка архивных данных об канализовании горячего водоснабжения. | Не реже чем 1 раз в месяц |
|  | Формирование отчётов установленной формы, сдача их в теплоснабжающую организацию по установленной форме | Не реже чем 1 раз в месяц |
|  | Текущий ремонт: - замена прокладок; - замена крепежа; - чистка расходомеров в случае выявления некорректных показаний; - долив масла в гильзы термосопротивлений. | по мере необходимости |
| 2. | Профилактические работы на приборах коммерческого учета используемой тепловой энергии: |  |
|  | - Демонтаж, монтаж, чистка оборудования УУТЭ (расходомеров); - Наладка оборудования; - Устранение протечек по датчикам УУТЭ. | а) с периодичностью, указанной в технической документации; б) по заявкам Получателя; в) в случаях выхода из строя оборудования; г) в межотопительный сезон; |
| 3. | Подготовка приборов коммерческого учета используемой тепловой энергии к отопительному сезону: |  |
|  | - Осмотр расходомеров на предмет наличия повреждений и загрязнений. Чистка их от коррозийных и других отложений, промывка специальным составом; - Долив масла в гильзы сопротивлений; - Проверка исправности разъёмных электрических соединений и средств телекоммуникаций. | 1 раз в течение срока действия Договора |
| 4. | Ввод приборов коммерческого учета используемой тепловой энергии в отопительный сезон: |  |
|  | Предъявление УУТЭ представителю теплоснабжающей организации для оформления Акта повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии. | 1 раз в течение срока действия Договора |
| 5. | Организация плановой проверки оборудования в специализированных организациях (в стоимость обслуживания не входит)*: |  |
|  | - Демонтаж приборов и оборудования УУТЭ; - Поверка приборов и оборудования в соответствии с методикой поверки. При необходимости – проведение регулировочных работ; - Установка приборов и оборудования на УУТЭ, включение в измерительную схему, проверка базы данных, наладка работоспособности УУТЭ; - Вызов представителя энергоснабжающей организации для оформления Акта повторного допуска УУТЭ. | а) С периодичностью в соответствии с межповерочными интервалами, указанными в паспортах на приборы, входящие в состав УУТЭ, и на основании «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя» б) после плановой поверки |

# * Осуществляется Заказчиком самостоятельно за счет собственных средств. По согласованию, возможно заключения дополнительного соглашения к действующему Договору с целью оказания услуг.

# 2.2. Для Договора по обслуживанию узлов учета тепловой энергии в соответствие с п.12 ст.13 Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Обслуживание узла учета тепловой энергии (далее - УУТЭ): |  |
|  | Контроль технического состояния работоспособности оборудования (осмотр). | Не реже чем 2 раза в месяц |
|  | Проверка работоспособности и наладка приборов УУТЭ на месте эксплуатации. | По мере необходимости – по заявке Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; |
|  | Доставка на УУТЭ необходимых приборов и оборудования, расходных материалов, установка. | По мере необходимости |
|  | Снятие показаний с УУТЭ о теплопотреблении (суточные, часовые, месячные архивы и нештатные ситуации), обработка показаний с последующей оценкой текущего состояния и работоспособности оборудования. | Не реже чем 2 раза в месяц |
|  | Консультации в проведении мероприятий, направленных на экономию теплоэнергетических ресурсов, по эксплуатации систем теплопотребления в соответствии с действующими нормами и правилам. | По мере необходимости – по заявке Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; |
|  | В отопительный и межотопительный периоды, считывание с теплосчетчика (вычислителя количества теплоты) УУТЭ текущих данных и обработка архивных данных об канализовании горячего водоснабжения. | Не реже чем 1 раз в месяц |
|  | Текущий ремонт: - замена прокладок; - замена крепежа; - чистка расходомеров в случае выявления некорректных показаний; - долив масла в гильзы термосопротивлений. | По мере необходимости |
|  | Профилактические работы на приборах коммерческого учета используемой тепловой энергии: |  |
|  | - Демонтаж, монтаж, чистка оборудования УУТЭ (расходомеров); - Наладка оборудования; - Устранение протечек по датчикам УУТЭ. | а) С периодичностью, указанной в технической документации; б) По заявкам Получателя; в) В случаях выхода из строя оборудования; г) В межотопительный сезон; |
| 3. | Подготовка приборов коммерческого учета используемой тепловой энергии к отопительному сезону: |  |
|  | - Осмотр расходомеров на предмет наличия повреждений и загрязнений. Чистка их от коррозийных и других отложений, промывка специальным составом; - Долив масла в гильзы сопротивлений; - Проверка исправности разъёмных электрических соединений и средств телекоммуникаций. | 1 раз в течение срока действия Договора |
| 4. | Ввод приборов коммерческого учета используемой тепловой энергии в отопительный сезон: |  |
|  | Предъявление УУТЭ представителю теплоснабжающей организации для оформления Акта повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии. | 1 раз в течение срока действия Договора |
| 5. | Организация плановой проверки оборудования в специализированных организациях (в стоимость обслуживания не входит)*: |  |
|  | - Демонтаж приборов и оборудования УУТЭ; - Поверка приборов и оборудования в соответствии с методикой поверки. При необходимости – проведение регулировочных работ; - Установка приборов и оборудования на УУТЭ, включение в измерительную схему, проверка базы данных, наладка работоспособности УУТЭ; | а) С периодичностью в соответствии с межповерочными интервалами, указанными в паспортах на приборы, входящие в состав УУТЭ, и на основании «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя» б) После плановой поверки |

# *Вариант №1: Выполняется Исполнителем, стоимость оказания услуг определятся дополнительным соглашением к действующему Договору.

# * Вариант №2: Осуществляется владельцем УУТЭ самостоятельно за счет собственных средств. По согласованию, возможно заключение дополнительного соглашения к действующему Договору с целью оказания услуг.

Приложение №4 к Поручению на

проведение  закупочных процедур

# Соглашение № __________

г. Санкт-Петербург	«_____»___________2014   г.

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Горбунова Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности №629-2014 от 01.04.2014 г., с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом от "__" _________ 201  г. № ___ о проведении Конкурентных процедур, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны исходят из того, что их интересам соответствует заключение и исполнение договора по обслуживанию узла(-ов) учета тепловой энергии у абонента (-ов) ОАО «ТГК-1», обязанность на обслуживание которых возложена на Заказчика в соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Стороны констатируют, что Исполнитель является победителем Конкурентных процедур а на право заключения договоров по обслуживанию узла(-ов) учета тепловой энергии, зарегистрированных и внесенных в Государственный Реестр Средств измерений, и иметь действующие сертификаты (свидетельства) об утверждении типа средств измерения, у абонентов ОАО «ТГК-1».

3. Заказчик обязуется направлять в 1 - 4 квартале 2014г. оферту Договора по обслуживанию узла(-ов) учета тепловой энергии, в редакции Приложения №1 и Приложение №2 (в зависимости от варианта заключения Договора) к настоящему Соглашению, в каждом случае заключения договора между Заказчиком и абонентом ОАО «ТГК-1» по обслуживанию узла(-ов) учета тепловой энергии на объекте абонента ОАО «ТГК-1».

4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае не исполнения Исполнителем обязательств по обслуживанию узла(-ов) учета тепловой энергии.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

________________________________	_______________________________

________________________________	_______________________________

________________________________	_______________________________

______________/________________/	_____________/________________/

(подпись)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(Ф.И.О.)