Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ 
«Экспертиза промышленной безопасности зданий главных корпусов ГЭС Каскада Нивских ГЭС и Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ –  2000/6.42-3804)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422000 |

# I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ.

КНГЭС

Мурманская область:

- г. Полярные Зори, Нива ГЭС – 1 КНГЭС филиала  «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

- Кандалакшский район, пос. Нивский, Нива ГЭС-2 (ГЭС-2) КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

- г. Кандалакша, Нива ГЭС – 3 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

- Республика Карелия, 50км от с.п. Зареченск,  ГЭС - 9 КНГЭС;

- с.п. Зареченск,  ГЭС - 10 КНГЭС;

- Кандалакшский район, г.п..Зеленоборский, Княжегубская ГЭС (ГЭС-11) КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

КПГЭС

Мурманская область:

- Печенгский район, пос. Раякоски, ГЭС Кайтакоски (ГЭС-4), ГЭС Янискоски (ГЭС-5), ГЭС Раякоски (ГЭС-6), ГЭС Хевоскоски (ГЭС-7) КПГЭС, филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

- Печенгский район, пос. Борисоглебский, ГЭС Борисоглебская (ГЭС-8), филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания: начальник гидротехнической службы филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Клевакин Игорь Александрович, тел.: (81553) 69-380

Период выполнения работ:

Начало - 	 сентябрь 2015 г.

Окончание -	 декабрь 2015 г.

Стоимость закупки: 2 670 тыс. рублей без учёта НДС, в том числе:

- стоимость материалов – 0,00 рублей без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0,00 рублей без учёта НДС.

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 2 670 руб. без учёта НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости работ и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к выполнению работ

Цель работ: оценка технического состояния зданий главных корпусов ГЭС – 1,2,3,9,10,11 Каскада Нивских ГЭС и ГЭС – 4,5,6,7,8 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и получение на них экспертизы промышленной безопасности с определением мероприятий по дальнейшей эксплуатации главных корпусов ГЭС и назначением нового нормативного срока эксплуатации.

Основные технические характеристики:

Краткие технические характеристики главных корпусов зданий ГЭС приведены в Приложении №1.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

«Экспертиза промышленной безопасности зданий главных корпусов ГЭС – 1,2,3,9,10,11 Каскада Нивских ГЭС и ГЭС – 4,5,6,7,8 Каскада Пазских ГЭС филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"

Начало 	 «28» сентября 2015 г.

Окончание 	 «23» декабря 2015г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с Заказчиком уточнённого технического задания, программы производства работ и графика проведения работ на Каскаде Нивских ГЭС и Каскаде Пазских ГЭС. | компл. | 2 |
| 2. | Проведение обследования: |  |  |
| 2.1. | Здание главного корпуса:: - Нива ГЭС-1; - Нива ГЭС-2; - Нива ГЭС-3; - Кумская ГЭС (ГЭС-9); - Иовская ГЭС (ГЭС-10); - Княжегубская ГЭС (ГЭС-11) | обсл. | 6 |
| 2.2. | Здание главного корпуса: - ГЭС Кайтакоски (ГЭС-4); - ГЭС Янискоски (ГЭС-5); - ГЭС Раякоски (ГЭС-6); - ГЭС Хевоскоски (ГЭС-7); - Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8); | обсл. | 5 |
| 3. | Обработка материалов обследования, составление схем, таблиц, ведомостей дефектов. | компл. | 11 |
| 4. | Расчет остаточного ресурса здания | зданий | 11 |
| 5. | Оформление предварительного заключения экспертизы промышленной безопасности, с выдачей рекомендаций по дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации. Передача Заключения на ознакомление Заказчику | закл. | 11 |
| 6. | Оформление и передача Заказчику (внесённых в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора) экспертизы промышленной безопасности зданий главных корпусов ГЭС в 3 экз. на бумажном носителе и на CD. | компл. | 11 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

3.1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.1.2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.1.3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390

3.1.4. РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

3.1.5.  Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

3.1.6. Федеральные норм и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» от 14 ноября 2013 г. N 538.

3.1.7. Федеральному закону N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3.1.8. МУ 34-70-116-85 «Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий».

3.1.9. ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования».

3.1.9.1. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

3.1.9.2. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

3.1.9.3. СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

3.1.9.4. ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

3.2. Требования к организации - исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Наличие не менее 3-х летнего опыта работ по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов энергетики.

3.2.1.2. Иметь лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов в соответствии с ПП РФ от 04.07. 2012 года №682 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».

3.2.1.3. Наличие в штате не менее 3 сотрудников аттестованных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в области аттестации: А – Общие требования промышленной безопасности; Б8 – Оборудование, работающее под давлением; Б9 – Подъёмные сооружения; Д – гидротехнические сооружения (в составе заявки предоставить копии Удостоверений).

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.5. Обеспечить наличие у работников организации - исполнителя, при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации.

3.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.1.7. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

3.2.1.8. Акты сдачи - приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1.Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по обследованию строительных конструкций зданий ГЭС.

3.2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявляемых работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть производителем работ.

3.2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности не ниже II), пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.4. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе расположения КНГЭС, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

Оплата проживания на объектах КПГЭС (за искл. п. Борисоглебский):

- За наличный расчёт при 100% предоплате;

- За безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Исполнителя, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.2.5. Самостоятельно проводить транспортное обеспечение работ, перевозку персонала и оборудования до места проведения работ.

3.2.2.6. Иметь все необходимые для производства работ приборы, инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.7. Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по выполненным работам на бумажном носителе и электронном виде.

3.2.2.8. Разработать и согласовать с Заказчиком программы производства работ не позднее, чем за 5 дней до их начала, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с программой.

3.2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.10. Режим работы исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку ГЭС, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством каскада.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

3.2.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

3.2.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3.2.3.3. Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.2.3.4. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.2.3.5. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы не требуются.

5. Для выполнения работ исполнителем заказчик обеспечивает:

5.1. допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока выполнения работ;

5.2. проектной, заводской, конструкторской, эксплуатационной документацией, паспортами оборудования и т.п.;

5.3. документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации.

6. Особенности производства работ на объекте Заказчика:

6.1. ГЭС-1 удалённость от г. Кандалакша – 25км.

6.2. ГЭС-2 удалённость от г. Кандалакша – 15км.

6.3. ГЭС-3 г. Кандалакша.

6.4. ГЭС-9 удалённость от г. Кандалакша – 130км.

6.5. ГЭС-10 удалённость от г. Кандалакша – 80км

6.3. ГЭС-11 удалённость от г. Кандалакша – 55км.

6.4. ГЭС-4 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 160 км., расстояние до г. Мурманск 360 км.;

6.5. ГЭС-5 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км., расстояние до г. Мурманск 330 км.

6.6. ГЭС-6 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.;

6.7. ГЭС-7 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 70 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.;

6.8. ГЭС-8 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 40 км., расстояние до г. Мурманск 220 км.;

Для оформления пропусков в погранзону (ГЭС-4,5,6,7,8) необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Исполнителе.

Исполнитель обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ при наличии собственной техники и автотранспорта.

Приложение:

1. Краткие технические характеристики зданий ГЭС – 1 лист.

2. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» - на 1 листе.

3. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - 2 листа.

Приложение № 1

к техническому заданию

Краткие технические характеристики зданий ГЭС

Каскад Нивских ГЭС

Здание ГЭС Нива-1 с донным водосбросом

Деривационного типа: длина подводной части 42 м.;  ширина подводной части 42 м.;  высота подводной части 14-16 м.; длина надводной части 48 м, ширина надводной части 15 м.; высота надводной части 16,4 м.

Здание ГЭС Нива-2

Деривационного типа: полная ширина массива понизу 17,03 м.; ширина машинного зала 11,75 м.; длина машинного зала 44,0 м.; ▼ низа всасывающей трубы 73,0 м.; высота машинного зала 13,50 м.

Здание ГЭС Нива-3

Подземное: длина подводной части 58 м.; ширина 12,95 м.; высота 11,65 м.; длина выломки скалы 77,5 м.; ширина 15,0 м.; общая высота 33,5 м.

Здание Кумской ГЭС

Деривационного типа: длина 47,11 м., ширина 18,46 м., наибольшая строительная высота 41,6 м.

Здание Иовской ГЭС

Деривационного типа: длина машинного зала с монтажной площадкой 50,1 м.; ширина 17,4 м.

Здание Княжегубской ГЭС

Деривационного типа: длина 93,2 м.; ширина 15,0 м.; высота шатра 15,4 м. (от подошвы 32,9 м.).

Каскад Пазских ГЭС

Здание ГЭС Кайтакоски

Руслового типа: длина по фронту – 37,4 м; ширина (вдоль потока) – 38,5 м; высота от основания – 30,5 м.

Здание ГЭС Янискоски

Руслового типа: длина по фронту – 44,88м; ширина (вдоль потока) – 44,35м; высота от основания – 43,77м.

Здание ГЭС Раякоски

Руслового типа: длина по фронту – 49,6м; ширина (вдоль потока) – 44,75м; высота от основания 43,46м.

Здание ГЭС Хевоскоски

Руслового типа: длина по фронту – 58,4м; ширина (вдоль потока) – 53,6м; высота от основания – 37,0м.

Здание Борисоглебской ГЭС

Подземное: размеры горной выработки машзала: длина – 65м; ширина – 17,5м; высота – 35,3м.

Размеры маш.зала: длина – 46,6м; ширина – 17,5м; высота – 10,45м.

Примечание: Более подробная характеристика и описание зданий ГЭС предоставляется по запросу

Приложение № 2

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя.

1. Исполнитель  обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем  указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена   решением

Совета директоров  ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

- ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.