Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«АТЭЦ. Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций с разработкой документации и выдачей заключения о состоянии строительных конструкций дымовой трубы № 1"

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.17-1768)

1.Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 Мурманская обл., г. Апатиты, промплощадка Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Инженер группы ТЭПЗиC Апатитской ТЭЦ – Ефимов Виктор Валерьевич

тел.: (81555) 49-226

E-mail: vvefimov@atec.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	«01» июня 2011г.

Окончание:  	«30» сентября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.Требования к выполнению работ

Основные  технические  характеристики:

Дымовая труба была возведена в 1959 г. по проекту № Тч 390 «Союзтеплострой» г. Москва.

Год ввода в эксплуатацию – май 1959 г.

Высота трубы составляет 100,0 м.

Диаметр ствола трубы внутренний – по проекту 6,0 м.

Свол трубы выполнен из железобетона, бетон М 200 на портландцементе М 400. Армирование ствола трубы по всей высоте – однорядное.

Толщина стенки ж/б ствола переменная от 400 мм внизу до 164 мм вверху трубы.

Футеровка из кислотоупорного кирпича на кислотоупорном растворе.

Внутри трубы на отм. 5.0 м выполнено железобетонное перекрытие с пандусом. На отм 5,0 м до отм. 17,5 м в стволе трубы предусмотрены 2 проема для ввода газоходов шириной 4,5 м.

Снаружи по стволу трубы смонтированы ходовая лестница с ограждением с отм. 2,495 м до отм 100, 0 м, 3 светофорные площадки (отм. 33,75 м, 63,75 м, 93,75 м), молниезащитная система, состоящая из 4-х молниеприемников, молниепровода и заземляющего контура. На оголовке трубы смонтирован защитный чугунный колпак.

Дымовая труба служит для эвакуации дымовых газов от котлов №№ 1,2,3,4 типа ПК 10П-2. используемое топливо – уголь. Температура отводящих газов 60-70 градусов С. Проектная температура отводимых газов min/max 110 градусов С/180 градусов С. Строительный объем трубы 6700 м3. Строительный объем газоходов 2004,1 м3.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по обследованию, оценке технического состояния строительных конструкций с разработкой документации и выдачей заключения о состоянии строительных конструкций дымовой трубы № 1 для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка внутренней поверхности трубы от золовых отложений и нейтрализация 5% содовым раствором | м2 | 2251 |
| 2 | Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций дымовой трубы №1 и газоходов котлов №№ 1-4, проведение экспертизы промышленной безопасности, разработка документации с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации. | труба | 1 |
| 3 | Утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора | шт. | 1 |
| 4 | Выдача заключения экспертизы промышленной безопасности в машинописном и электронном виде. | шт. | 3 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

  - Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.).

- Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ.

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов».

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

- ПБИ 03-490(246)-02 «Изменение №1 к правилам проведения экспертизы промышленной безопасности».

- ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб».

- РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности».

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт выполнения  аналогичных  работ  на  объектах  энергетики  не менее 5;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (раздел II п.12 «Перечня видов работ…» утв. Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений, на весь срок действия договора.

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным и технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

- желательно иметь сертификат ЭнСЕРТИКО, действующий на территории Российской Федерации, необходимый для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1». (Приложение № 1 к Техническому заданию).

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

2.2.  Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по  наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное составление ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

1. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2. при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

3. при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений

5. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложение:  № 1 «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» - 2 лист  в 1 экз.

Заместитель генерального директора –

директор филиала "Кольский"             ___________________               А.Г. Антипов          ________

подпись	              		        (ФИО)                       	 дата

Визы:

Главный инженер

филиала «Кольский» ОАО «ТГК 1»	___________________		  А.А. Новиков	            _______

подпись	              		       (ФИО)                       	  дата

Инженер ГТС

филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"  	___________________		__И.А. Клевакин	_______

подпись		                       (ФИО)                          	   дата