ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ  по

ремонту бетона в зоне переменного уровня  на отводящем канале

и на заградительном сооружении» ГЭС-11

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.16-299)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, г.п. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС – 11  КНГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: главный специалист по надзору за ГТС – начальник ГТЦ КНГЭС Фахурдинов Владимир Мисбахович., мобильный телефон: +7 921 164 64 39

Требования к срокам выполнения работ:

Начало               июль 2012 г.

Окончание         сентябрь 2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется

Стоимость работ должна определяться по сборникам ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: приведение состояния железобетонных  конструкций  отводящего  канала и заградительного сооружения  в  зоне  переменного  уровня Княжегубской ГЭС – 11   КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в соответствие с требованиями НТД.

Техническая характеристика отводящего канала Княжегубской ГЭС – 11:

- длина отводящего  канала-1100 м,

- ширина  по  дну- 64,2 м,

- облицовка: каменная  наброска, железобетон

- общая длина вертикального переходного  участка- 96 м,

- заложение  откосов  от  900

- отметка  дна  в  начале  канала- -9,82,  в  конце- -6,80,

- колебания  уровня  воды: от -2,4 м до +3,5 м,

Технические требования:

- Работы  выполняются  с  применением  кессонов.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  «ГЭС-11. Ремонт бетона в зоне переменного уровня  на отводящем канале и на заградительном сооружении»

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опускание металлоконструкций кессонов под воду в речных условиях, массой до 10т | шт | 2 |
| 2 | Перестановка металлоконструкций кессонов под воду в речных условиях, массой до 10т | шт | 10 |
| 3 | Подъем из воды металлоконструкций кессонов под воду в речных условиях, массой до 10т | шт | 2 |
| 4 | Обработка поверхности гидроструйным аппаратом | 100 м2 | 1,5 |
| 5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм | 100 отверстий | 2,5 |
| 6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,18 |
| 7 | Установка и разборка опалубки с креплением анкерами. | 100 м2 | 1,29 |
| 8 | Укладка смеси Эмако S88 наливного типа в опалубку | 100 м3 | 0,1 |
| 9 | Ремонт штукатурки (зон дефектов бетонирования) наружных столбов, прямоугольных колонн гладких толщиной слоя до 20 мм. | 100 м2 | 1,44 |
| 10 | Нанесение гидроизоляционного материала в один слой | 100 м2 | 2,15 |
| 11 | Выдача заказчику исполнительной документации в 2 экз.: -акты выполненных работ; -акты на скрытые работы; -сертификаты на материалы; -исполнительные чертежи; -схемы установки анкеров. | комплект | 1 |

Работы  выполняются  в  соответствии  с  ППР,  разработанным  на  КНГЭС

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

  - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

  - СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - РД 153-34.0-03.150-00  « Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок»

1.8.  ГОСТ 26633-91 «Бетоны  тяжёлые  и  мелкозернистые.  Технические  условия».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие  опыта проведения аналогичных  работ на объектах энергетики   не менее  5  лет.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п 6.1; 6.2    «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Княжегубская ГЭС – 11  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    - Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.5.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.6. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.7. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

2.2.1.Желательно наличие в регионе расположения Княжегубской ГЭС – 11   производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных и ремонтных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой,

привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- погрузо-разгрузочных  (стропальщики);

- связанных с установкой арматуры и заливкой бетона.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

2.2.6. Досконально знать технологию работ.

2.2.7. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.8. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  Княжегубской

ГЭС – 11. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.9. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

2.2.10. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

2.2.11. Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации.

2.2.12. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.13. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

3. Оборудование и материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЭМАКО S88 наливного типа | кг | 20000 |
| 2 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЭМАКО S88 тиксотропного типа | кг | 8400 |
| 3. | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 4мм | Т | 0,250 |
| 4 | Гидроизолирующий материал Masterseal 588 | кг | 588 |
| 5 | Распорный анкер хилти 16/25 | ШТ | 250 |

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КНГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для проведения работ не включались.

3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Для проведения ремонтных работ на заградительном сооружении необходимо наличие передвижной дизельной электростанции.

Приложение: 1. Обязанности по обеспечению требований СЭМ на 1-м листе.