Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг на техническое обслуживание лифтов специализированной организацией (ГЭС-3 рег. №85014, рег. № 86324 ГЭС-10 рег. №86386) каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

(номер закупки по ГКПЗ –2200/6.42-302)

ОКВЭД - 29.22.9, ОКДП - 7499090

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл.:

- пос. Зареченск,  Кандалакшский район, ГЭС – 10  КНГЭС;

- г. Кандалакша,  ул. Обьездная,16, ГЭС-3 КНГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер по эксплуатации и ПБ КНГЭС  Гуц Станислав Александрович -  тел. (815-33) 79-354

моб. тел.: (921) 6647128;

Период выполнения работ:

Начало:            январь 2013г.

Окончание:     декабрь 2013г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 540 000,00  руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 100 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 135 тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал – 135 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал – 135 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 135 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость работ должна определяться по Сборнику «СН-ТОЛ» Москва 2005г., либо по калькуляциям от трудозатрат в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: поддержание рабочего технического состояния лифтов в соответствии характеристиками завода изготовителя и НТД.

- Описание и основные технические характеристики лифтов:

| №№ п.п. | Наименование, лифта, тип | Груз./п, кГ | Завод изготовитель | Рег. номер | Зав.№ | Год изг. | Год устан. | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифт пассаж. ПП-36С | 320 | ПО «Могилевлифтмаш» | 85014 | С70 | 1985 | 1988 | Здание ГЭС-3 |
| 2 | Лифт пассаж. ПП-348М | 1000 | ПО «Могилевлифтмаш» | 86324 | 99995 | 2004 | 2007 | Помещение разгрузочной ГЭС-3 |
| 3 | Лифт пассаж. ПП-0411Щ | 400 | Щербинский лифтостроител. з-д | 86386 | 53579 | 2005 | 2008 | Здание ГЭС-10 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию пассажирских лифтов  ПП-36С, ПП-348М, ПП-0411Щ Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало:            «01» января 2013г.

Окончание:     «31» декабря 2013г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание (ТО-1) ежемесячно: |  |  |
|  | Тормозное устройство | шт. | 1 |
|  | Электромагнит тормозного устройства | шт. | 1 |
|  | Канатоведущий шкив | шт. | 1 |
|  | Шахта лифта | этаж | 3 |
|  | Двери шахты лифта | дверь | 3 |
|  | Подвеска кабины | шт. | 4 |
|  | Устройство слабины подъемных канатов | устройство | 1 |
|  | Крыша кабины и каркас | кабина | 1 |
|  | Башмаки кабины | шт. | 4 |
|  | Смазывающие аппараты в кабине | шт. | 2 |
|  | Ловители | шт. | 4 |
|  | Подвижный пол кабины | кабина | 1 |
|  | Пост управления в кабине лифта | шт. | 1 |
|  | Кабина лифта | кабина | 1 |
|  | Привод дверей кабины | шт. | 1 |
|  | Канаты тяговые | м. | 20 |
|  | Канаты ограничителя скорости | м. | 51 |
|  | Башмаки противовеса | шт. | 4 |
|  | Направляющая кабины и противовеса | этаж | 3 |
|  | Датчик точной остановки | шт. | 3 |
|  | Вызывной аппарат | шт. | 3 |
|  | Очистка приямка | приямок | 1 |
|  | Натяжное устройство | шт. | 1 |
|  | Электроаппараты установленные в приямке | шт. | 3 |
|  | Ограничитель скорости | шт. | 1 |
|  | Проверка исправности работы ограничителя скорости | устройство | 1 |
|  | Электропроводка в машинном помещении. | помещение | 1 |
|  | Электропроводка в шахте лифта | шахта | 1 |
|  | Ревизия освещения шахты лифта | шахта | 1 |
|  | Проверка работы лифта | лифт. | 1 |
|  | Техническое обслуживание (ТО-2) 1 раз в 6 месяцев: |  |  |
|  | Электродвигатель главного привода | шт. | 1 |
|  | Редуктор главного привода | шт. | 1 |
|  | Шкаф управления лифтом | шт. | 1 |
|  | Трансформатор | шт. | 1 |
|  | Электропроводка в клеммной коробке кабины | коробка | 3 |
|  | Электроаппараты на крыше кабины | шт. | 4 |
|  | Подвесной кабель | шт. | 1 |
|  | Подвеска противовеса | шт. | 1 |
|  | Каркас противовеса | шт. | 1 |
|  | Электропроводка в клеммной коробке шахты | коробка | 9 |
|  | Конечный выключатель | шт. | 1 |
|  | Буферное устройство | шт. | 3 |
|  | Вводный рубильник | шт. | 1 |
|  | Восстановление исправности (работоспособности), поддержание эксплуатационных показателей (по необходимости) |  |  |
|  | Работы по освобождению пассажиров из остановившегося лифта и пуск в работу лифта | лифт | 3 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу Исполнителя.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «Правила безопасности  при  работе с инструментом и приспособлениями». 2003г.;

- ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов;

- ПОТ РМ-12-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- «Технический регламент о безопасности лифтов».

- Требования к Исполнителю:

- Исполнитель в результате выполнения работ обязан обеспечить поддержание нормативных эксплуатационных характеристик лифтов в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- наличие опыта работы по обслуживанию данного вида оборудования не менее 3 лет;

- соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников Исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации Исполнителя;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

- иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления данных видов работ, (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ по нарядам и распоряжениям;

- досконально знать технологию производства работ и особенности оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь все необходимые для осмотра инструменты и специальные приспособления;

- вносить в паспорт лифта все необходимые изменения и дополнения;

- принимать меры по сокращению внеплановых простоев лифта;

- своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифта;

- своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифта, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- режим работы организации Исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому

распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы Исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.3. Требования к Соисполнителям:

    - При необходимости проведения отдельных работ Соисполнителем, объем работ, выполняемый Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения.

    - Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

    - Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений.

    - Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются Исполнителем по согласованию с Заказчиком и их стоимость должна входить в стоимость договора.

Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.