# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

# «КТГЭС. Водолазные работы»

# Каскада Туломских ГЭС филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"

# (наименование работ/услуг)

(номер закупки по ГКПЗ – 2400/2.17-1232)

# I.	Общие требования:

Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл., п. Верхнетуломский, Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12),  п. Мурмаши, Нижне-Туломская ГЭС (ГЭС–13)

(адрес, наименование объекта)

Должность, ФИО и контактный телефон  ответственного лица, составившего техническое задание:  Начальник ГТЦ  КТГЭС  Савельев Владимир Владимирович – тел.: 8(81553) 69-260,

69-261

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          01 января   2011г.

Окончание:   30 ноября 2011г.

Предельная цена закупки -   не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

# II.	Требования к выполнению работ:

Цель работ:  выполнение подводно-технических (водолазных) работ по осмотру подводных частей гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования гидротехнических сооружений, очистке от засоренности сороудерживающих решеток входных отверстий турбинных водоводов, аванкамер, пазов и порогов затворов водоводов, устранение возможных протечек через уплотнения затворов турбинных водоводов гидроагрегатов и затворов водосливных отверстий водосброса. Стропальные работы под водой при установке и снятии ремонтных затворов.

# Технические характеристики объекта работ:

- размеры  сороудерживающих решеток входных отверстий турбинных водоводов:

на ГЭС-12 – 6,5  х 11,84 м.;

на ГЭС-13 – 4,75 х 10,64 м.

- щитовые помещения гидротехнических  сооружений оборудованы грузоподъемными кранами;

- скорость течения воды в местах производства работ не превышает 0,5 м/с;

- максимальная глубина погружения водолаза под воду в местах производства работ:

на ГЭС-12 – 21,5 м;

на ГЭС-13 – 19,0 м.

# УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объема работ  «КТГЭС. Водолазные работы»

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГЭС-12. Г-4. Осмотр аванкамеры перед сороудерживающей решеткой входного отверстия турбинного водовода 4А ,4Б поочередно. Осмотр состояния закладных частей пазов СУР и порога ремонтного затвора верхнего бьефа турбинных водоводов 4А,4Б поочередно при ширине осматриваемой зоны до 1 м | м3 м | 77х2 30,2х2 |
| 2. | ГЭС-12. Г-4. Очистка от сора порога и пазов ремонтных затворов верхнего бьефа турбинных водоводов 4А,4Б поочередно перед установкой ремонтных затворов с подъемом сора на поверхность | т | 3,5х2 |
| 3. | ГЭС-12. Г-4. Устранение протечек через уплотнения ремонтных затворов верхнего бьефа (по горизонтали) – конопатка и шлаковка | м | 39х2 |
| 4. | ГЭС-12. Г-4. Устранение протечек через уплотнения ремонтных затворов верхнего бьефа (по вертикали) – конопатка и шлаковка | м | 38х2 |
| 5. | ГЭС-13. Осмотр металлоконструкций сороудерживающих решеток. Г-1. Водовод 1А (2 раза в год) Водовод 1Б (2 раза в год) Г-2. Водовод 2А (2 раза в год) Водовод 2Б (2 раза в год) Г-3. Водовод 3А (2 раза в год) Водовод 3Б (3 раза в год) Г-4. Водовод 4А (3 раза в год) Водовод 4Б (4 раза в год) | м² | 101 101 101 101 101 151 151 202 |
| 6. | ГЭС-13. Очистка засоренных участков металлоконструкций сороудерживающих решеток входных отверстий турбинных водоводов от обрастания травой. Очистка от мусора и топляка предрешеточного пространства с подъемом его на поверхность: Г-1. Водовод 1А (2 раза в год) Водовод 1Б (2 раза в год) Г-2. Водовод 2А (2 раза в год) Водовод 2Б (2 раза в год) Г-3. Водовод 3А (2 раза в год) Водовод 3Б (3 раза в год) Г-4. Водовод 4А (3 раза в год) Водовод 4Б (4 раза в год) | м2 / т м2 / т м2 / т м2 / т м2 / т м2 / т м2 / т м2 / т | 40 / 3,0 40 / 3,0 30 / 2,0 30 / 2,0 70 / 4,0 120 / 10,0 120 / 5,0 160 / 12,0 |
| 7. | ГЭС-13. Водосброс. Устранение фильтрации воды через уплотнения сегментных затворов водосброса (3 затвора) По вертикальным (боковым) уплотнениям - конопатка и шлаковка По горизонтальным (нижним) уплотнениям – конопатка и шлаковка | м м | 35,0 31,0 |
| 8. | Подводно-техническое обследование водобойного колодца водосброса и участков сопряжения железобетонных конструкций со скальным основанием | м² | 416 |
| 9. | Непредвиденные водолазные работы на ГТС и ГМО КТГЭС |  | По факту |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

- РД    31. 84. 01 – 90 « Единые правила безопасности труда на водолазных работах».

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального  строительства, действующее на территории Российской Федерации, необходимое для выполнения работ на весь срок действия договора, сертификаты добровольных систем сертификации,

2.1.2. Наличие, не менее 5-ти летнего опыта  водолазных работ.

2.1.3.Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения  КТГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР  (дипломированные руководители и производители работ с опытом проведения водолазных работ не менее 3-х последних лет), и имеющих право.

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами и другой спецтехникой;

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- стропальных работ;

- подводных электросварочных работ;

- медицинского обеспечения водолазных спусков.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

    - Обеспечить при  выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, кабельных линий, технологических надписей  и т.п., расположенных в зоне работ с установкой, при необходимости,  защитных ограждений и навесов.

2.2.6. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на объектах КТГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.8.  Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение водолазных работ.

2.2.9. Обеспечить подготовку и своевременную передачу КТГЭС  документации по результатам водолазных обследований (акты осмотров, схемы, видео- и фото материалы), эксплуатационному обслуживанию и ремонтам подводных частей  и механического оборудования гидротехнических сооружений.

2.2.10. Обеспечить выполнение работ в соответствии с  графиком работ согласно «Плана-графика ремонта общестанционного и вспомогательного оборудования электростанций КТГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» на 2011 год.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

    - Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложение:

1. Предварительный План  ремонта общестанционного и вспомогательного оборудования электростанций КТГЭС Филиала “Кольский”  ОАО “ТГК-1” на 2011г. на 2 л. в 1 экз.