ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту козлового крана водоприемника

КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/2.16-175)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:Мурманская область, Кольский район, Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) КСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭМЦ- 2 КС ГЭС Кундиков А.П. тел. +79216620110

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                май 2012г.

Окончание          май2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление технических характеристик козлового крана водоприемника ГЭС-18 в соответствии с требованиями НТД.

Основныетехнические характеристики:

Козловой кран водоприемника ГЭС-18

- Тип ГПМ – козловой, специальный.

- Регистровый №- нерегистровый.

- Заводской №- 1/83.

- Завод изготовитель- завод Запорожский энергомеханический завод.

- Грузоподъемность (т)- 50/5/2 т.

- Пролет (м)- 6м.

- Высота подъема (м)- 9,738/11,028/9 м.

- Скорость подъема груза, м/мин.- 4,57/16,8.

- Страна изготовитель, год изготовления- РСФСР, 1983 г.

- Паспортный режим работы ГПМ, температура эксплуатации- легкий, -400С- +400С.

- Фактический (расчетный)режим работы ГПМ, температура эксплуатации- легкий, -400С- +400С.

- Дата ввода в эксплуатацию- 1983 год.

Крановый путь козлового крана водоприемника ГЭС-18

- Тип опорного элемента- железобетонный монолит.

- Характеристика кранового пути: длина-45000мм, пролет- 6000мм; направляющие- КР-70, Р-65; стыковые скрепления- двухголовые накладки, болты; промежуточные скрепления- прижимные планки, болты.

- Путевое оборудование: тупиковые упоры -ударного типа, ограничители передвижения -  не предусмотрены.

- Конструкция заземления кранового пути- металлическая полоса.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

работ поремонтукозлового крана водоприемника ГЭС-18

КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Козловый кран водоприёмника ГЭС-18 |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта и согласование с КСГЭС. | шт. | 1 |
| 1.2. | Дефектация узлов и деталей. | кран | 1 |
| 1.3. | Провести ремонт козлового крана водоприёмника ГЭС-18 по первой группе сложности. | кран | 1 |
|  | Ремонт моста с заменой узлов и деталей: металлоконструкций моста, площадок, лестниц, ограждений, упоров, буферов, предохранительных устройств подвески кабеля, захватов, тормозного устройства. | комплект | 1 |
|  | Ремонт электрооборудования заменой узлов и деталей: электромагнитов, блокировочного устройства, пусковых кнопок, электропроводки, электродвигателей, ограничителей, контактов, реле, заземления. | комплект | 1 |
|  | Ремонт механизма передвижения крана с заменой узлов и деталей: корпусов ходовых и холостых колес, тормозного устройства, редукторов, захватов, соединительных муфт, системы смазки. | комплект | 1 |
|  | Ремонт грузовой тележки с механизмом передвижения с заменой узлов и деталей: металлоконструкций, корпусов ходовых и холостых колес, тормозного устройства, редукторов, барабана, блоков, соединительных муфт, системы смазки. | комплект | 1 |
|  | Ремонт механизма главного подъёма с заменой узлов и деталей: блоков полиспаста, тормозного устройства, редуктора, барабана, грузозахватных органов, соединительных муфт, системы смазки. | комплект | 1 |
|  | Ремонт механизма вспомогательного подъема с заменой узлов и деталей: блоков полиспаста, тормозного устройства, редуктора, барабана, грузозахватных органов, соединительных муфт, системы смазки. | комплект | 1 |
|  | Ремонт кабины крана (без электрооборудования) с заменой узлов и деталей: металлоконструкций, двери, пола, сидений, стёкол. | шт. | 1 |
|  | Замена канатов главного, вспомогательного подъемов и электротали. | шт. | 3 |
|  | Ремонт электротали с заменой узлов и деталей: | шт. | 1 |
|  | Механическая часть: корпус, грузоподъемный механизм самоходная тележка, грузовая подвеска, тормозная система, барабан. | комплект | 1 |
|  | Электрическая часть: электромагниты, блокировочное устройство, пусковые кнопки, электропроводка, ограничители, контакты, заземление. | комплект | 1 |
|  | Выдача комплекта исполнительной документации, сертификатов на применяемые материалы и оборудование на бумажном носителе и в виде электронной копии. | комплект | 2 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- РД 03-615-03  Порядок применения сварочных технологий при изготовлении,монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом IS);

- Правила устройства электроустановок.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметьопыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п. 23.1, 24.1 раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным);

- обеспечить соответствие сметной документациитребованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

- обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить выполнение требований «Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»;

- при отступлении от проектных решений согласовать их с заводом изготовителем, и органами Ростехнадзора.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения электростанции производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления проектных, ремонтных, пуско-наладочных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-5 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по нарядам;

- досконально знать технологию и особенностиработ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не занятым на других работах на время производства работ;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения указанные Заказчиком;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

  - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло ТСП-10 ГОСТ 21150-87 | кг | 130 |
|  | Масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | л | 4 |
|  | Смазка «Литол-24» ГОСТ 10597-87 | кг | 48 |
|  | Графитная смазка ГОСТ 3333-80 | кг | 4 |
|  | Шестигранник 32 Ст.3 ГОСТ 380-94 | кг | 12 |
|  | Шестигранник 24 Ст.3 ГОСТ 380-94 | кг | 12 |
|  | Подшипник 412 | шт. | 2 |
|  | Подшипник 7318 | шт. | 2 |
|  | Подшипник 7526 | шт. | 2 |
|  | Подшипник 3518 | шт. | 4 |
|  | Подшипник 224 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 208 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 214 | шт. | 4 |
|  | Подшипник 3626К | шт. | 4 |
|  | Подшипник 2306 | шт. | 2 |
|  | Подшипник 7208 | шт. | 2 |
|  | Подшипник 7214 | шт. | 2 |
|  | Подшипник 201 | шт. | 2 |
|  | Подшипник 202 | шт. | 4 |
|  | Подшипник 205 | шт. | 2 |
|  | Подшипник 207 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 216 | шт. | 1 |
|  | Подшипник 307 | шт. | 1 |
|  | Подшипник 407 | шт. | 1 |
|  | Подшипник 1205 | шт. | 1 |
|  | Подшипник 60214 | шт. | 1 |
|  | Подшипник 260702 | шт. | 1 |
|  | Подшипник 8110 | шт. | 1 |
|  | Прижимные накладки S=40, D=38 для каната Ø35,5мм | шт. | 12 |
|  | Прижимные накладки S=16, D=17 для каната Ø13мм | шт. | 12 |
|  | Канат Ø8 ГОСТ 2688-80 | м | 20 |
|  | Труба 32×2,8 ГОСТ 3262-75 | кг | 28 |
|  | Блок зажимов 20 кол.клемм БЗМ13-255703П, ток 25А | шт. | 2 |
|  | Блок зажимов 40 кол.клемм БЗМ13-255703У-1Р00У2, ток 25А | шт. | 2 |
|  | Блок зажимов 10 кол.клемм БЗМ13-275705Ж-1Р00У2, ток 40А | шт. | 2 |
|  | Блок зажимов 6 кол.клемм БЗМ13-305707Д-1Р00У2, ток 80А | шт. | 1 |
|  | Блок зажимов 3 кол.клемм БЗМ13-352413В-1Р00У2, ток 250А | шт. | 1 |
|  | Блок зажимов серии БЗН13-255703М 25А на 30 клемм | шт. | 2 |
|  | Блок зажимов серии БЗН13-255703М 25А на 16 клемм | шт. | 1 |
|  | Блок зажимов серии БЗН13-255703М 25А на 40 клемм | шт. | 2 |
|  | Выключатель аварийный ВУ-22-2БУЗ №2ТД610.018-12 | шт. | 1 |
|  | Выключатель конечный КУ-701 АУ2 ТУ1Б.526.059-75 | шт. | 3 |
|  | Выключатель конечный КУ-703 АУ2 ТУ1Б.526.059-75 | шт. | 2 |
|  | Выключатель путевой (конечный) ВПК-2110 У2 | шт. | 4 |
|  | Выключатель конечный ВУ-250 | шт. | 2 |
|  | Выключатель ножной НВ-701АУ2 ТУ1Б.526.059-75 | шт. | 3 |
|  | Выключатель конечный ВК-300 ГА ход влево | шт. | 2 |
|  | Выключатель конечный КУ-704 АУ2 ТУ1Б.526.059-75 | шт. | 2 |
|  | Сигнальный анемометр М-95М-Ц с длиной провода 20м | шт. | 1 |
|  | Звонок громкого боя МЗ-1 220В, 50Гц | шт. | 1 |
|  | Шкаф ШР2 | шт. | 2 |
|  | Выключатель АК63-3М 4А, с блок-контактами | шт. | 3 |
|  | Выключатель АК63-3М 4А, без блок-контактов | шт. | 1 |
|  | Выключатель АК63-3М 6,3А, с блок-контактами | шт. | 1 |
|  | Выключатель АК63-3М 10А, с блок-контактами | шт. | 3 |
|  | Выключатель АК63-2М 1,6А, без блок-контактов | шт. | 3 |
|  | Выключатель АК63-2М 4А, без блок-контактов | шт. | 4 |
|  | Выключатель АК63-2М 6,3А, без блок-контактов | шт. | 1 |
|  | Реле ВЛ-38У4, 220В, 10-100с. | шт. | 1 |
|  | Реле РПУ-2-362203, 400В, ТУ16.523.331-71 | шт. | 3 |
|  | Реле РПУ-2-362203, 220В, ТУ16.523.331-71 | шт. | 2 |
|  | Реле РПУ-2-362203, 110В, ТУ16.523.331-71 | шт. | 1 |
|  | Светильник НПП 1102 220в | шт. | 2 |
|  | Прожектор ИО-500, 220В, 500Вт | шт. | 2 |
|  | Сельсин-датчик ДСУ-1м | шт. | 2 |
|  | Сельсин-приемник УСП-1м | шт. | 2 |
|  | Трансформатор понижающий ОСМ-0,63У3 380/5-22-110/12 | шт. | 2 |
|  | Штепсельный разъем ШГП-10 герметичный 250В, 10А | шт. | 1 |
|  | Ящик ЯБПВУ-100 | шт. | 1 |
|  | Кабель КГ 3×95+1×35 | м | 70 |
|  | Кабель КГ 3×16 +0 | м | 60 |
|  | Кабель РПШ 14×2,5 | м | 125 |
|  | Провод ПВ-3 1×95 | м | 180 |
|  | Провод ПВ-3 1×16 | м | 80 |
|  | Провод ПВ-3 1×6 | м | 55 |
|  | Провод ПВ-3 1×2,5 | м | 4616 |
|  | Наконечник 95-12-16-М-УХЛ3 | шт. | 12 |
|  | Наконечник 35-12-9-М-УХЛ3 | шт. | 4 |
|  | Наконечник 16-8-6-М-УХЛ3 | шт. | 66 |
|  | Наконечник 16-6-6-М-УХЛ3 | шт. | 96 |
|  | Наконечник 2,5-6-2,6-М-УХЛ3 | шт. | 180 |
|  | Наконечник 95-10-16-М-УХЛ3 | шт. | 36 |
|  | Термоусадка 8/4 | м | 10 |
|  | Термоусадка 16/8 | м | 10 |
|  | Термоусадка 25/12 | м | 10 |
|  | Защитная панель ПЗКБ-250 У2 | шт. | 1 |
|  | Электромагнит реле РЭО-401 №6ТД.237.004-4 | шт. | 5 |
|  | Электромагнит реле РЭО-401 №6ТД.237.004-7 | шт. | 2 |
|  | Электромагнит реле РЭО-401 №6ТД.237.004-9 | шт. | 1 |
|  | Кнопка управления КЕО11У3 (цвет черный) исполнение 2 | шт. | 3 |
|  | Кнопка КЕО11У3 (цвет черный) «вверх» исполнение 2 | шт. | 1 |
|  | Кнопка КЕО11У3 (цвет черный) «вниз» исполнение 2 | шт. | 1 |
|  | Кнопка КЕО11У3 (цвет черный) «закрыть» исполнение 1 | шт. | 1 |
|  | Кнопка КЕО11У3 (цвет черный) «открыть» исполнение 1 | шт. | 1 |
|  | Кнопка управления КЕО11У3 (цвет красный) исполнение 3 | шт. | 3 |
|  | Кнопка КЕО11У3 (цвет красный) «стоп» исполнение 3 | шт. | 2 |
|  | Контроллер кулачковый ККТ-61 АУ2 | шт. | 2 |
|  | Контроллер кулачковый ККТ-62 АУ2 | шт. | 1 |
|  | Контроллер кулачковый ККТ-68 АУ2 | шт. | 1 |
|  | Кресло I-OH-2201-243-65 | шт. | 2 |
|  | Лампа переносная РВО-220, 12В | шт. | 1 |
|  | Лампа сигнальная с «зеленым» колпаком ЛС-53 | шт. | 3 |
|  | Лампа сигнальная с «красным» колпаком ЛС-53 | шт. | 3 |
|  | Сопротивление НФ-1А №2ТД.754.054-11 | шт. | 3 |
|  | Сопротивление НФ-1А №2ТД.754.054-12 | шт. | 3 |
|  | Сопротивление НФ-1А №2ТД.754.054-16 | шт. | 1 |
|  | Сопротивление НФ-11А №2ТД.750.020-12 | шт. | 1 |
|  | Сопротивление НФ-11А №2ТД.750.020-01 | шт. | 3 |
|  | Пускатель магнитный ПАЕ-313У4, реверсный, 380В, 4з+2р. | шт. | 1 |
|  | Пускатель ПМЕ-213У4 (380-4з+4р) ГОСТ 5.316-76 | шт. | 1 |
|  | Пускатель ПМЕ-211У4 (380-2з) ГОСТ 5.316-76 | шт. | 2 |
|  | Пускатель ПМЕ-211У4 (220-2з) ГОСТ 5.316-76 | шт. | 2 |
|  | Стекло "Триплекс" | м 2 | 14 |
|  | Уплотнения стекол | комплект | 14 |
|  | Швеллер 20 ГОСТ 8240-97/ Вст.3пс5 ГОСТ 535-88 | кг | 12 |
|  | Лист 2,0 ГОСТ 19903-74/ Вст.пс2 ГОСТ 14637-89 | кг | 6 |
|  | Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75 | кг | 170 |
|  | Лист просечно-вытяжной ПВЛ -508 δ=5 | кг | 612 |
|  | Токосъемник кольцевой К-3112 (К-112) | шт. | 1 |
|  | Токосъемник кольцевой К-3109 (К-109) | шт. | 1 |
|  | Болт М8×20.46.029 ГОСТ 7798-70 | кг | 0,4 |
|  | Гайка М8.5.029 ГОСТ 5915-70 | кг | 0,1 |
|  | Шайба 8.65Г.029 ГОСТ 6402-70 | кг | 0,02 |
|  | Болт М10×40.46.029 ГОСТ 7798-70 | кг | 1,7 |
|  | Гайка М10.5.029 ГОСТ 5919-70 | кг | 0,5 |
|  | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | кг | 0,2 |
|  | Шайба 10.65Г.029 ГОСТ 6402-70 | кг | 0,1 |
|  | Болт М12×130.46.029 ГОСТ 7798-70 | кг | 5 |
|  | Болт М12×40.46.029 ГОСТ 7798-70 | кг | 2,5 |
|  | Гайка М12.5.029 ГОСТ 5919-70 | кг | 1,1 |
|  | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | кг | 0,3 |
|  | Шайба 12.65Г.029 ГОСТ 6402-70 | кг | 0,3 |
|  | Болт М14×50.46.029 ГОСТ 7798-70 | кг | 4,2 |
|  | Гайка М14.5.029 ГОСТ 5919-70 | кг | 1,3 |
|  | Шайба 14 ГОСТ 11371-78 | кг | 0,4 |
|  | Шайба 14.65Г.029 ГОСТ 6402-70 | кг | 0,2 |
|  | Болт М20×80.46.029 ГОСТ 7798-70 | кг | 13 |
|  | Гайка М20.5.029 ГОСТ 5919-70 | кг | 3,6 |
|  | Шайба 20 ГОСТ 11371-78 | кг | 0,85 |
|  | Шайба 20.65Г.029 ГОСТ 6402-70 | кг | 0,6 |
|  | Болт М22×90.46.029 ГОСТ 7798-70 | кг | 18,4 |
|  | Гайка М22.5.029 ГОСТ 5919-70 | кг | 5,2 |
|  | Шайба 22 ГОСТ 11371-78 | кг | 0,9 |
|  | Шайба 22.65Г.029 ГОСТ 6402-70 | кг | 0,9 |
|  | Болт М24×100.46.029 ГОСТ 7798-70 | кг | 23,6 |
|  | Гайка М24.5.029 ГОСТ 5919-70 | кг | 43,1 |
|  | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | кг | 11,6 |
|  | Шайба 24.65Г.029 ГОСТ 6402-70 | кг | 1,1 |
|  | Винт М6×16.46.029 ГОСТ 17475-80 | кг | 0,1 |
|  | Винт М6×20.46.029 ГОСТ 17475-80 | кг | 0,1 |
|  | Шплинт 1,6×16-002 ГОСТ 397-79 | кг | 0,1 |
|  | Шплинт 3,2×32-002 ГОСТ 397-79 | кг | 0,1 |
|  | Шплинт 2×20-002 ГОСТ 397-79 | кг | 0,1 |
|  | Хомут кабельный пластиковый 2,5×100 | шт. | 100 |
|  | Хомут кабельный пластиковый 2,5×160 | шт. | 100 |
|  | Зажимы Ø-5,0 мм | шт. | 30 |
|  | Болт М20×130.46.029 ГОСТ 7798-70 | кг | 3,1 |
|  | Гайка М20.5.029 ГОСТ 5919-70 | кг | 1,2 |
|  | Шайба 20 ГОСТ 11371-78 | кг | 0,3 |
|  | Шайба 20.65Г.029 ГОСТ 6402-70 | кг | 0,2 |
|  | Лист δ=1мм, Ст.3 ГОСТ 380-94 | кг | 100 |
|  | Болт М12×45.46.029 ГОСТ 7798-70 | кг | 1,1 |
|  | Электродвигатель 4AX90LA4 2.2кВ, 1500об/мин, 380В | шт. | 2 |
|  | Круг 22 ГОСТ 25-90-71 ст.45 ГОСТ 535-88 | кг | 7,5 |
|  | Гофра ф 20 | м | 1000 |
|  | Гофра ф 25 | м | 50 |
|  | Гофра ф 40 | м | 100 |
|  | Гофра ф 80 | м | 50 |
|  | Электродвигатель MTH 311-6 11кВ, n=945 об/мин 380В | шт. | 1 |
|  | Электродвигатель MTH 111-6 3,5кВ, n=895 об/мин 380В | шт. | 3 |
|  | Канат Ø 35,5 ГОСТ 7669-69 | м | 126 |
|  | Электромагнит тормозной КМТ-3АУ2 220/380 | шт. | 2 |
|  | Канат Ø 9,1 ГОСТ 2688-69 | м | 75 |

3.2. Оборудование, запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Оборудование, запасные части и материалы, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Канат Ø 13,0 ГОСТ 2688-69 | м | 188 |
|  | Электроды УОНИ Ø 3мм | кг | 30 |
|  | Электроды УОНИ Ø 4мм | кг | 15 |
|  | Угол 63х63х6 ГОСТ 8509-93 | кг | 1420 |

- В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- На стадии заключения договора предоставить номенклатуру закупаемых материалов с указанием организации-поставщика и предполагаемой цены приобретения.

Приложение № 1: Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента – 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.