ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на

изготовление конуса обтекателя рабочего колеса Г-1 ГЭС-18

(номер закупки по ГКПЗ 2500/2.16-3667)

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, Кольский район, Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) КС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭМЦ-2 КС ГЭС Кундиков А.П.   +7(921) 6620110

Период  выполнения работ:

Начало        октябрь 2012 г.

Окончание  декабрь 2012 г.

Планируемая (предельная) стоимость -   не объявляется.

Стоимость работ должна определяться: по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»:  (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004)  с  учетом дополнений и изменений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: Изготовления конуса-обтекателя вогнутой формы для замены конуса-обтекателя прямой конической конфигурации. Является как одним из этапов выполнения мероприятий по уменьшению, либо полному снятию ограничений мощности гидроагрегата ГЭС-18, предотвращению трещинообразования на лопастях РК, снижению гидравлических потерь.

Основные технические характеристики:

Конус-обтекатель вогнутой формы изготавливается для РК гидротурбины ГЭС-18

Рабочее колесо:

Тип __________________________________________________радиально-осевое

Отметка РК __________________________________________ 21,5 м.

Диаметр РК __________________________________________4000 мм

Число лопастей РК ____________________________________ 15 шт.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на изготовление конуса обтекателя рабочего колеса для ремонта гидротурбины Верхне-Териберской ГЭС (ГЭС-18).

Начало:        01 октября  2012 г

Окончание:  20  декабря  2012 г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление конуса обтекателя рабочего колеса для ремонта гидротурбины Верхне-Териберской ГЭС (ГЭС-18) согласно рабочему проекту № НЭМ-2501 ЗАО «Нордэнергомонтаж». | конус | 1 |
|  | Поставка конуса обтекателя рабочего колеса для ремонта гидротурбины на Верхне-Териберской ГЭС (ГЭС-18). | конус | 1 |
|  | Разработка и предоставление заказчику следующей документации: - Чертежи поставляемого оборудования с указанием: допущенных при изготовление отступлений, указание центра тяжести и такелажную схему. - Ведомость и чертежи приспособлений и специального инструмента для демонтажа и монтажа конуса-обтекателя. - Формуляры и протоколы с данными сборки и испытаний сварных швов. - Технические указания по сварке, наплавке, окраске. - Технические условия на ремонт с указанием предельно допустимого состояния, при котором подлежит замена или ремонт. - Указания по кантовке и строповке. - Сводную спецификацию с указанием массы и материала деталей. - Указания по транспортировке. | экз. | 3 |
|  | Изготовление согласно Рабочему проекту и поставка заглушек. | шт. | 10 |
|  | Изготовление согласно Рабочему проекту и поставка крепежных болтов. | шт. | 10 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- конус обтекатель должен быть отбалансирован согласно ГОСТ ИСО 1940-1-2007;

- очистка поверхности конуса обтекателя перед окраской должна соответствовать ГОСТ 9.402-80;

- перед окраской поверхность конуса обтекателя должна быть обработана в 2 слоя грунтовкой «Виниколор»;

- окраска конуса обтекателя должна быть выполнена эмалью «Виниколор» в 2 слоя;

- изготовитель не может без согласования с Заказчиком вносить конструктивные изменения;

- приемочный контроль производится отделом технического контроля предприятия-изготовителя и представителями Заказчика для проверки соответствия качества, установленным требованиям.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- обеспечить выполнение требований «Системы экологического менеджмента» ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пусконаладочных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- досконально знать технологию и особенности работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузо-разгрузочные работы;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение по доставке изготовленного оборудования.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

  - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых объемов работ согласно рабочего проекта поставляются Подрядчиком.

4. Приложения:

Приложение №1 «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента»

Приложение №2  Рабочий проект  № НЭМ-2501

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.