ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание кранов Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-469)

ОКВЭД 29.22.9,

ОКПД 7499090

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1(ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), Верхне-Териберская ГЭС-18, Нижне-Териберская ГЭС-19 КТС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. начальника ЭМЦ-1, Григорьев Вадим Валентинович, 8-921-661-97-00

Начальник ЭМЦ-2, Кундиков Андрей Павлович, 8-921-662-01-10

Требования к срокам выполнения работ:

| Начало | январь | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 15 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 2558 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 639 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 640 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 639 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 640 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 года.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: Поддержание исправности и работоспособности кранов КТС ГЭС.

2. Описание и основные технические характеристики:

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| регистрационный № | 53932 | изготовлен | 27.01.1972 | установлен | трансформаторная мастерская ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

г. Узловая, Тульской области

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, электрический |
| --- | --- |

| - Назначение | подъем и перемещение грузов |
| --- | --- |

| - Исполнение | нормальное |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | ПВ=15% легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | ПВ=15% легкий |
| передвижения крана | ПВ=15% легкий |
| передвижения тележки | ПВ=15% легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 30 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 5 тс |

| - Высота подъема: главного крюка | 12,5 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 12,5 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 2 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 11,5 м/мин. |

| - Скорость передвижения крана | 44 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 17 м/мин. |

| - Пролет крана | 10,5 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 28,200 | тс |
| --- | --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | 11,508 | тс |
| --- | --- | --- |
| тележки с механизмами | 9,601 | тс |

| - Максимальная нагрузка от колеса крана на рельс | 21,500 тс |
| --- | --- |

| - Расстояние от головки рельса до настила | 60 мм |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | зубчатая | 610 | 610 | 610 | 8 | 0,94 |
| Вспомогательного подъема | зубчатая | 400 | 320 | 260 | 4 | 0,98 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | 2,7 | 0,05 |
| Вспомогательного подъема | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | 2,5 | 0,1 |
| Передвижение крана | 1 | ТКТГ-300 М | ТГМ-50 | - | 0,75 |
| Передвижение тележки | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 0,2 |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | ВУ-150А, КУ-701 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | выключатель ВПК-2110 – 2 шт. |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | сирена С-56Г |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

| - Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 40 0С |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | ЛК-Р | 21,0 | 170 | 24675 | 135 | 5,8 | 4200 |
| вспомогательного подъема | ЛК-Р | 14,0 | 170 | 11083 | 73 | 8,4 | 1310 |

- Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 2105-64 | 2105-64 |
| ГОСТ на параметры | 6627-66 | 6627-66 |
| Номер крюка по ГОСТ | 22 | 14 |
| Грузоподъемность, тс | 40 | 6,3 |
| Завод-изготовитель поковки Чебаркульский з-д; мех. обр. Узловский з-д |  |  |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролетная балка | ВМ ст. 3cn | 380-60 | Э-42, АНО-4, АНО-5 |
| Концевая балка | ВМ ст. 3cn | 380-60 | ГОСТ 9467-60 |
| Рама в сварке | ВМ ст. 3cn | 380-60 | св. 08 ГОСТ 2246-60 |

Козловой специальный кран

(наименование крана)

| Заводской № | 1 | изготовлен | июнь 1972 г. | установлен | Водосброс ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | козловой специальный кран 2×16 тс |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Режим работы механизмов: главного подъема |  |  |  |  | легкий |  |  |  |
| передвижения крана |  |  |  |  | легкий |  |  |  |
| тележки |  |  |  |  | легкий |  |  |  |
| - Грузоподъемность крана: главного подъема |  |  |  | 2 × 16 тс |  |  |  |  |
| - Высота подъема главного крюка |  |  |  | 12 м |  |  |  |  |
| - Скорость подъема: главного крюка (нормальная) |  |  |  |  |  | 2,6 м/мин. |  |  |
| - Скорость движения крана (нормальная) |  |  |  | 18,5 м/мин. |  |  |  |  |
| тележки |  |  |  | 4,6 м/мин. |  |  |  |  |
| - Пролет крана |  |  |  | 11,0 м |  |  |  |  |
| - Коэффициент устойчивости грузовой с учетом действия всех доп. нагрузок |  |  |  |  |  |  |  | 3,83 |
| - Вес крана (полный) |  | 50700 кг | кг |  |  |  |

- Вес основных частей крана:

| тележки с механизмами | 20000 | кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| портала | 17535 | кг |  |
| - Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось |  |  | 32870 кгс |  |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | Ц2-350 откр. | 500 | 500 | 260 | 2×4 | 0,97 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | колодочн. замкн. авт. ТКГ-200 | ТГМ-25 | 1,58 |  |
| Передвижение крана без груза | 2 | колодочн. замкн. авт. ТКГ-200 | ТГМ-25 |  | ≈ 75 мм |
| Передвижение тележки |  | колодочн. замкн. авт. ТТ-160 | ТЭГ-16 |  | ≈ 5 мм |

- Приборы безопасности:

| а) концевые выключатели | ВУ-250А, КУ-703, КУ-701 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| б) ограничители | ВПК-2110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |  |  |  |  |  |  |  |
| в) противоугонные устройства |  |  |  | ВПК-2110 |  |  |  |  |
| г) блокировочные устройства |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |  |  |  |  |  |
| д) указатели | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (положения крюка) |  |  |  |  |  |  |  |
| е) сигнальные приборы | звонок |  |  |  |  |  |  |  |
| ж) анемометр | СДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Род привода | электрический |  |  |  |  |  |  |  |
| - Род электрического тока и напряжение |  |  |  |  |
| Цепь |  | Род тока |  |  |  |  | Напряжение, В |  |
| Силовая |  | переменный |  |  |  |  | 380 |  |
| Управления |  | переменный |  |  |  |  | 220 |  |
| Рабочего освещения |  | переменный |  |  |  |  | 220 |  |
| Ремонтного освещения |  | переменный |  |  |  |  | 12 |  |
| - Место управления | кабина крановожатого |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прочие сведения допустимые при работе крана |  |  |  |  |  |
| давление ветра | 25 кгс/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  |  |  |  |  |  |  | - 40 0С |
| - Характеристика канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната, мм | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | ГОСТ 7667-69 | 19 | 170 | 23000 | 150 | 5,2 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкций крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлоконструкция крана | М 16С | 6713-53 | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 проволока сварочная СВ08 ГОСТ 2246-70 |
|  | Вкст3cn5 | 380-71 |  |
|  | ст 20 | 7050-60 |  |
|  | Вст3nc2 | 380-71 |  |
|  | Вст3cn | 380-71 |  |
|  | Вкст3cn5 | 380-60 |  |

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| Заводской № | 1 | изготовлен | август 1972 | установлен | водоприемник ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, электрический, специальный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Режим работы механизмов: главного подъема |  |  |  |  | легкий |  |  |
| вспомогательного подъема |  |  |  |  | средний |  |  |
| передвижения крана |  |  |  |  | легкий |  |  |
| тележки |  |  |  |  | легкий |  |  |
| - Грузоподъемность крана: главного подъема |  |  |  |  | 40 тс |  |  |
| вспомогательного подъема |  |  |  |  | 12,5 тс |  |  |
| - Высота подъема главного крюка |  |  |  | 27 м |  |  |  |
| вспомогательного крюка |  |  |  | 38 м |  |  |  |
| - Скорость подъема: главного крюка |  |  |  | 2,78 м/мин. |  |  |  |
| вспомогательного крюка |  |  |  | 6,88 м/мин. |  |  |  |
| - Скорость передвижения крана |  |  |  | 12,2 м/мин. |  |  |  |
| тележки |  |  |  | 5,75 м/мин. |  |  |  |
| - Пролет крана |  |  |  | 13,5 м |  |  |  |
| - Вес крана (полный) |  | 43600 кг | кг |  |  |

- Вес основных частей крана:

| моста | 21800 | кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| тележки с механизмами | 23800 | кг |  |
| - Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось |  |  | 32600 кгс |  |
| - Расстояние от головки рельса до настила |  |  | 860 мм |  |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | Ц2-850 РМ-500 | 810 | 800 | 400 | 4 | 0,952 |
| Вспомогательного подъема | Ц2-850 РМ-500 | 800 | 610 | 400 | 4 | 0,952 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | ТКТГ-300 м | ТГМ-50 | 1,76 |  |
| Вспомогательного подъема | 1 | ТКТГ-300 м | ТГМ-50 | 2,29 |  |
| Передвижение крана | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 |  |  |
| Передвижение тележки | 1 | ТТ-160 | ТЭГ-16 |  |  |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели |  |  | КА-4658-5 (2 шт.); КУ-703 (2 шт.); КУ-701 (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) ограничители |  |  | ВК-200Б (4шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (грузоподъемности, перекоса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) противоугонные устройства |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| г) блокировочные устройства |  |  |  |  |  | ВК-200 Б (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (двери кабины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) указатели |  |  | ДСУ-1М (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (положения крюка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е) сигнальные приборы |  |  | электрозвонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Род привода |  |  | электрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Род электрического тока и напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь |  |  |  |  | Род тока |  |  |  |  |  | Напряжение, В |  |  |  |
| Силовая |  |  |  |  | переменный |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |
| Управления |  |  |  |  | переменный |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |
| Рабочего освещения |  |  |  |  | переменный |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |
| Ремонтного освещения |  |  |  |  | переменный |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| - Место управления |  |  | из кабины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прочие сведения |  |  |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20 0С |  |
| - Характеристика канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение каната | Конструкция каната |  | Диаметр каната |  |  |  | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 |  | Разрывное усилие каната в целом, кгс |  | Длина каната, м |  | Коэффициент запаса прочности |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 32-180 I ГОСТ 2688-69 |  | 32,0 |  |  |  | 180 |  | 59000 |  | 150 |  | 5,6 |
| вспомогательного подъема | 19-170 В ГОСТ 7667-69 |  | 19,0 |  |  |  | 170 |  | 23000 |  | 170 |  | 7,1 |

- Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | - | 6627-63 |
| Номер крюка по ГОСТ | - | № 17-А |
| Грузоподъемность, тс | - | 12,5 тс |
| Завод-изготовитель | - | ДМЗ |
| Заводской номер | - | 921 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Главные и концевые балки: |  |  | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| верхний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| нижний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| боковой лист 8 мм | М16С | 6713-53 |  |
| Тележка |  |  |  |

- Характеристика наземного подкранового пути

ширина колеи 13500 мм

тип рельсов КР-80

| Полукозловой специальный кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование крана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской № |  | 2180 | изготовлен |  | июль 1972 г. |  | установлен |  | эстакада НБ ГЭС-16 |
|  |  |  |  | (дата) |  |  |  | (место установки) |  |
| Днепровский механический завод УССР г. Запорожье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование завода-изготовителя и его адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика крана

| - Тип | полукозловой специальный кран (передвижной механизм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Режим работы механизмов: главного подъема |  |  |  |  | легкий |  |  |  |  |  |
| передвижения крана |  |  |  |  | легкий |  |  |  |  |  |
| - Грузоподъемность крана: главного подъема |  |  |  | 2 × 10 тс |  |  |  |  |  |  |
| - Высота подъема главного крюка |  |  |  | 19 м |  |  |  |  |  |  |
| - Скорость подъема: главного крюка (нормальная) |  |  |  |  |  |  | 2,63 м/мин. |  |  |  |
| - Скорость движения крана (нормальная) |  |  |  | 23,5 м/мин. |  |  |  |  |  |  |
| - Пролет крана |  |  |  | 2,3 м |  |  |  |  |  |  |
| - Коэффициент устойчивости при перегрузке на 25% (опрокидывания двигат. механизма подъема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |
| При номинальной грузоподъемности |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |
| Расчетный угол подъема груза |  |  |  |  |  |  |  | 9°38' |
| - Вес крана (полный) |  | 33060 | кг |  |  |

- Вес основных частей крана:

| металлоконструкция крана | 10540 | кг |
| --- | --- | --- |
| привод механизма передвижения | 1886 | кг |
| привод механизма подъема | 4562 | кг |
| реле грузовое I | 1125 | кг |
| реле грузовое II | 1080 | кг |
| будка | 3152 | кг |
| груз | 7580 |  |

| - Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось (максимальная) | 19700 кгс |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | Ц2-750 Ц2-400 | 800 | 610 |  | 2 | 0,92 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | 2,23 |  |
| Передвижение крана | 2 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 0,04 м |

- Приборы безопасности:

| а) концевые выключатели | КУ-703; КА4658-5; КУ-701 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | ВПК-2110 |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | ВПК-2111 |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | - |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | звонок |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

| - Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | постоянный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения допустимые при работе крана |  |
| --- | --- |
| давление ветра | 25 кгс/м2 |  |
| скорость ветра | 14 м/с |  |

| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус | - 40 0С |
| --- | --- |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 22,5-170-В ГОСТ 7665-69 | 22,5 | 170 | 28000 | 140 | 5 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлоконструкция крана | Вст3nc2 | 380-71 | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 проволока сварочная СВ08 ГОСТ 2246-70 |
|  | М 16С | 6713-53 |  |
|  | Вкст3cn5 | 380-71 |  |
|  | Вст3cn2 | 380-71 |  |
|  | Вст3cn5 | 380-71 |  |
|  | Вст3nc5 | 380-71 |  |
|  | Вмст3cn | 380-60 |  |
|  | ст 20 | 8732-58А |  |
| Мостовой электрический кран |  |  |  |  |  |
| (наименование крана) |  |  |  |  |  |

| Регистрационный № | 45288 | изготовлен | 31.03.1972 | установлен | машзал ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Завод «Сибтяжмаш» г. Красноярск

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | общего назначения |
| --- | --- |

- Характеристика механизмов крана

| Наименование механизма | Режим работы | Грузоподъемность, тс | Высота подъема, м | Скорость нормальная (м/мин., об/мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный подъем | 15 % | 250 | 25 | 0,63 |
| Вспомогательный подъем | 25 % | 32 | 27 | 7,6 |
| Передвижение крана | 15 % | - | - | 34,6 |
| Передвижение главной тележки | 15 % | - | - | 11,4 |
| Электрическая таль: подъем | - | 5 | 30 | 8 |
| Электрическая таль: передвижение | - | - | - | 20 |

| - Пролет крана | 14 | м |
| --- | --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 151,23 | тс |
| --- | --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста (портала) | 44,8 | тс |
| --- | --- | --- |
| главной тележки с механизмами | 59,3 | тс |
| вспомогательной тележки | - | тс |
| механизма передвижения крана | 36,16 | тс |

| - Расстояние от головки рельса до настила | 185 | мм |
| --- | --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | цилиндрическая | 1200 | 1100; 1200 | - | 12 | 0,95 |
| Вспомогательного подъема | цилиндрическая | 500 | 500 | 500 | 6 | 0,98 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, закрытый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | ТКТГ-300м | ТГМ-50 | 1,5 |  |
| Вспомогательного подъема | 1 | ТКТГ-400м | ТГМ-80 | 1,75 |  |
| Передвижение крана | 2 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 0,83 |
| Передвижение тележки | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 0,06 |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | механизмов подъема, хода моста и тележки |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | входов на кран и кабину |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | сигнальные лампы, звонок громкого боя |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

- Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место установки крана | закрытое помещение |
| --- | --- |

| - Место управления | кабина крановожатого |
| --- | --- |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 42Н-170В-ч | 42 | 170 | 12590 | 390 | 5,5 | - |
| вспомогательного подъема | 21Н-180В-ч | 21 | 180 | 39292 | 195 | 5,74 | - |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вертикальный лист | ВМ – 3 cn | 380-60 | Проволока СВ -08 ГОСТ 2246-70 г Флюс Ан 348 «а» ГОСТ 9087-59 |
| Верхний пояс | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| Нижний пояс | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| Концевая балка | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| Рама тележки | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| Серьги подвески г/п 250 т | М – 16 С | 6713-53г |  |
| Серьги повески г/п 32 т | М-16 С | 6713-53г |  |

- Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 6619-65 | 6627-66 |
| ГОСТ на параметры | - | - |
| Номер крюка по ГОСТ | - | 21 б |
| Грузоподъемность, тс | 250 т | 32 т |
| Завод-изготовитель | С. З. Т. М | С. З. Т. М |
| Заводской номер | 2081 | 26 |

Полукозловой специальный кран

(наименование крана)

| Заводской № | 1 | изготовлен | ноябрь 1968 г. | установлен | Эстакада НБ ГЭС-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | полукозловой специальный кран |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| передвижения крана | легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 2 × 10 тс |
| --- | --- |

| - Высота подъема главного крюка | 19 м |
| --- | --- |

| - Скорость подъема: главного крюка (нормальная) | 2,63 м/мин. |
| --- | --- |

| - Скорость движения крана (нормальная) | 23,5 м/мин. |
| --- | --- |

| - Пролет крана | 2,3 м |
| --- | --- |

| - Коэффициент устойчивости при перегрузке на 25% | 1,08 |
| --- | --- |
| При номинальной грузоподъемности | 1,4 |
| Расчетный угол подъема груза | 9°38' |

| - Вес крана (полный) | 32570 | кг |
| --- | --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| привод механизма подъема | 4260 | кг |
| --- | --- | --- |
| портал | 9680 | кг |
| будка | 3040 | кг |
| грузовые реле | 2200 | кг |
| груз | 7560 | кг |
| приводы механизма передвижения | 1700 |  |

| - Давление колеса крана на нижний рельс при передвижении | 19200 кгс |
| --- | --- |
| Давление колеса крана на верхний рельс при передвижении | 9000 кгс |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | РМ-850 РМ-500 | 800 | 610 |  | 2 | 0,895 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | ТКТГ-200 М | ГЭС-25 | 1,88 |  |
| Передвижение крана | 1 | ТКТГ-200 М | ГЭС-25 | 2,9 | 0,09 |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | КА-4658-5М; КУ-503; КУ-501; ВКМ-611; ВКМ-711 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | ВК-411 на грузовом реле |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | противоугонный автоматический захват |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | - |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | звонок |
| --- | --- |

| ж) анемометр | CDB |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

| - Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | постоянный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения допустимые при работе крана |  |
| --- | --- |
| давление ветра | 70 кгс/м2 |  |
| скорость ветра | 33 м/с |  |

| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус | - 40 0С |
| --- | --- |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 23,5-180-В ГОСТ 7665-55 | 23,5 | 180 | 31706 | 120 | 5,54 |

- Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк: подхват

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| Чертеж | 465821 |  |
| Грузоподъемность, тс | 10 |  |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлоконструкция крана: |  |  | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| лист 8 мм | Вст3cn | 500-58 |  |
| лист 12; 14; 20; 30; 36 мм | М16С | 6713-53 |  |
| С№12; С№40 | М16С | 6713-53 |  |
| I№36; I№45 | М16С | 6713-53 |  |

- Характеристика наземного подкранового пути

ширина колеи 7800 мм

тип рельсов Р-50

зазор между рельсами в стыках 6 мм

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| регистрационный № | 40225 | изготовлен | 28.02.1967 | установлен | машзал ГЭС-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Завод «Сибтяжмаш» г. Красноярск

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | общего назначения |
| --- | --- |

- Характеристика механизмов крана

| Наименование механизма | Режим работы | Грузоподъемность, тс | Высота подъема, м | Скорость нормальная (м/мин., об/мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главный подъем | 15 % | 250 | 19 | 0,43 |
| - Вспомогательный подъем | 25 % | 30 | 21 | 6,5 |
| - Передвижение крана | 15 % | - | - | 22,4 |
| - Передвижение главной тележки | 15 % | - | - | 12 |

| - Пролет крана | 14 | м |
| --- | --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 147400 | кг |
| --- | --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста (портала) | 40400 | кг |
| --- | --- | --- |
| главной тележки с механизмами | 58630 | кг |
| механизма передвижения крана | 38200 | кг |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | цилиндрическая | 1100 | 1100 | 900 | 10 | 0,96 |
| Вспомогательного подъема | цилиндрическая | 500 | 500 | 500 | 6 | 0,98 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, закрытый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | колодочн., автом. | ТГМ-50 | 1,5 |  |
| Вспомогательного подъема | 1 | колодочн., автом. | Т-75 | 1,75 |  |
| Передвижение крана | 2 | колодочн., автом. | ТЭГ-25 | - | 0,18 |
| Передвижение тележки | 1 | колодочн., автом. | ТЭГ-25 | - | 0,3 |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | механизмов подъема, передвижение моста и тележки, |
| --- | --- |
|  | подъема электрической тали |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | люков и дверей |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | сигнальная лампа, звонок |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

- Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | кабина крановожатого |
| --- | --- |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | ТЛРК-РО 6×36, ГОСТ 3241-55 | 45,5 | 180 | 195554 | 280 | 5,975 |
| вспомогательного подъема | 21-Н-180 ГОСТ 3241-55 | 21 | 180 | 38948 | 160 | 6 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вертикальный лист | М 16 С | 6713-532 | Проволока СВ -08 ГОСТ 2246-60 г Флюс Ан 348 «а» ГОСТ 9087-59 |
| Верхний пояс | М 16 С | 6713-532 |  |
| Нижний пояс | М 16 С | 6713-532 |  |
| Концевая балка | М 16 С | 6713-532 |  |
| Рама тележки | М 16 С | 6713-532 |  |
| Серьги подвески г/п 250 т | М 16 С | 6713-532 |  |
| Серьги повески г/п 30 т | М 16 С | 6713-532 |  |

- Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 6619-63 | 6627-63 |  |
| Номер крюка по ГОСТ | - | - |  |
| Грузоподъемность, тс | 250 т | 30 т |  |
| Завод-изготовитель | С. З. Т. М | С. З. Т. М |  |
| Заводской номер | 1435 | 6 |  |
| Мостовой электрический кран |  |  |
| (наименование крана) |  |  |

| Заводской № | 1 | изготовлен | март 1969 | установлен | водоприемник ГЭС-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, электрический, специальный |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | средний |
| передвижения крана | легкий |
| тележки | легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 40 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 12,5 тс |

| - Высота подъема: главного крюка | 27 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 38 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 2,86 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 7,1 м/мин. |

| - Скорость движения крана | 12,2 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 5,8 м/мин. |

| - Пролет крана | 13,5 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 44000 кг | кг |
| --- | --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | 20900 | кг |
| --- | --- | --- |
| тележки с механизмами | 23100 | кг |

| - Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось | 31700 кгс |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | РМ-500 РМ-1000 | 810 | 800 | 400 | 4 | 0,952 |
| Вспомогательного подъема | РМ-500 РМ-850 | 800 | 610 | 400 | 4 | 0,952 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | ТКТГ-300 М | ТТ-50 | ≈ 1,7 |  |
| Вспомогательного подъема | 1 | ТКТГ-300 М | ТТ-50 | ≈ 1,8 |  |
| Передвижение крана | 1 | ТКГ-200 М | ТЭГ-25 |  | ≈ 45 мм |
| Передвижение тележки | 1 | ТТ-160 | ТЭГ-16 |  | ≈ 10 мм |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | КА-4658-5М (2 шт.); КУ-503 (2 шт.); КУ-501 (2 шт.) |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | ВК-200Б (4шт.) |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | ВК-200 Б (1 шт.) |
| --- | --- |
|  | (двери кабины) |

| д) указатели | DСУ-1М (2 шт.) |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | электрозвонок |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

- Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 20 0С |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 32-170-В ГОСТ 3079-55 | 33 | 170 | 57104 | 150 | 5,4 |
| вспомогательного подъема | 21-170-В ГОСТ 7666-55 | 21 | 170 | 31540 | 190 | 9,7 |

- Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | подвеска г/п 40 тс чертеж 465784 | 6627-66 |
| Номер крюка по ГОСТ |  | 17 |
| Грузоподъемность, тс |  | 12,5 |
| Завод-изготовитель |  | ДМЗ |
| Заводской номер |  | 96 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Главные и концевые балки: |  |  | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| верхний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| нижний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| боковой лист 8 мм | ВМСТ3cn | 380-60 |  |
| Концевые балки: |  |  |  |

- Характеристика наземного подкранового пути

ширина колеи 13500 мм

тип рельсов КР-80

Основные характеристики кранов КС ГЭС-18,19

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| регистрационный № | 72408 | изготовлен | 30.01.1982 | установлен | Машинный зал ГЭС-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

г. Запорожье, ГСП-337, ул. Кияшко, 16 Запорожский энергомеханический завод

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, электрический |
| --- | --- |

| - Назначение | подъем и перемещение грузов |
| --- | --- |

| - Исполнение | нормальное |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | ПВ=15% легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | ПВ=25% средний |
| передвижения крана | ПВ=15% легкий |
| передвижения тележки | ПВ=15% легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 100 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 20 тс |

| - Высота подъема: главного крюка | 30 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 32 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 0,015 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 0,217 м/мин. |

| - Скорость передвижения крана | 0,47 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 0,24 м/мин. |

| - Пролет крана | 17 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 74,7 тс |
| --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | 36,230 тс |
| --- | --- |
| тележки с механизмами | 30,750 тс |

| - Максимальная нагрузка от колеса крана на рельс | 34,8 тс |
| --- | --- |

| - Расстояние от головки рельса до настила | 120 мм |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | зубчатая | 1100 | 1000 | 700 | 4 | - |
| Вспомогательного подъема | зубчатая | 560 | 500 | 400 | 4 | - |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | ТКГ-300 | ТЭ-50 | 1,5 | - |
| Вспомогательного подъема | 1 | ТКГ-400 | ТЭ-80 | 1,75 | - |
| Передвижение крана | 2 | ТГ-200 | ТЭ-25 | 1,2 | 1,02 |
| Передвижение тележки | 1 | ТГ-200 | ТЭ-25 | 1,2 | 0,21 |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | КУ-703 У2, КУ-701 У2 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | выключатель ВК-200ГБУ2 – 2 шт. ВУ-22-2Б4У3– 1 шт. |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | звонок МЗ-1 |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

| - Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 40 0С |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 45,5Г-I-Н-Ж-1764(170) | 45,5 | 170 | 148146 | 164 | 5,6 | 26300 |
| вспомогательного подъема | 21Г-I-Н-Ж-1764(180) | 21 | 180 | 30329 | 148 | 5,8 | 5220 |

- Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 6619-74 | 2105-75 |
| ГОСТ на параметры | - | 6627-74 |
| Номер крюка по ГОСТ | Черт. 22н-209-01 | 19А |
| Грузоподъемность, тс | 100 | 20 |
| Завод-изготовитель поковки г. Запорожье, ГСП-337, ул. Кияшко, 16 Запорожский энергомеханический завод |  |  |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пролетная балка | Вст. 3cn5 | 380-71 | Э-42, АНО-4, АНО-5 |
| - Концевая балка | Вст. 3cn5 | 380-71 | ГОСТ 9467-60 |
| - Рама в сварке | Вст. 3cn5 | 380-71 | св. 08 ГОСТ 2246-60 |

- Характеристика подкранового пути ширина колеи 17000 мм тип рельсов КР-120 Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| регистрационный № | 73479 | изготовлен | 1985 | установлен | Машинный зал ГЭС-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

ПО «Сибтяжмаш» г. Красноярск

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, электрический, специальный |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | средний |
| передвижения крана | легкий |
| тележки | легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 160 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 32 тс |

| - Высота подъема главного крюка | 25 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 27 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 0,94 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 7,45 м/мин. |

| - Скорость передвижения крана | 33,3 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 12,6 м/мин. |

| - Пролет крана | 15,5 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 105000 | кг |
| --- | --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | 38400 кг |
| --- | --- |
| тележки с механизмами | 43800 кг |

| - Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось | 52,2тс |
| --- | --- |

| - Расстояние от головки рельса до настила | 120 мм |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | зубчатая | 1160 | 800/900 | 800 | 16 | 0,935 |
| Вспомогательного подъема | зубчатая | 500 | 500 | 500 | 6 | 0,98 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 300мм | ТЭ-50 | 1,5 | - |
| Вспомогательного подъема | 1 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 400мм | ТЭ-80 | 1,75 | - |
| Передвижение крана | 2 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 200мм | ТЭ-25 | - | 0,443 |
| Передвижение тележки | 1 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 200мм | ТЭ-25 | - | 0,038 |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | ВУ-250М-У2 (2 шт.); КУ-701АУ2 (4 шт.) |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | ВП16Г23Б231-55У2,3 (3 шт.) |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | Ревун РВП-220-ОН5 |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

- Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 20 0С |
| - Характеристика канатов |  |  |

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 31-2-В-Н-1666(170) ТУ 14-4-1223-83 | 31,0 | 170 | 753864 | 500 | 5,55 |
| вспомогательного подъема | 21-2-В-Н-1666(170) ТУ 14-4-273-73 | 21,0 | 170 | 376369 | 200 | 5,6 |

- Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | 6619-75 | 6627-74201Б |
| Номер крюка по ГОСТ | - | - |
| Грузоподъемность, тс | 160 | 32 |
| Завод-изготовитель | ПО «Сибтяжмаш» | ПО «Сибтяжмаш» |
| Заводской номер | - | - |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролетная балка | Вст. 3cn5 | 380-71 | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| Головная часть моста | 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Концевая балка | Вст. 3cn5 09Г2С-12 | 380-71 19282-73 |  |

- Характеристика подкранового пути

ширина колеи 15500 мм

тип рельсов КР-120

Мостовой специальный кран

(наименование крана)

| регистрационный № | 19-1 | изготовлен | 1986 | установлен | Водоприемник ГЭС-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Запорожский энергомеханический завод

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, специальный |
| --- | --- |

| - Назначение | обслуживание ремонтных затворов, сороудерживающих решеток, грейфера «Полип», захватной балки водоприемника и водосброса ГЭС-19 |
| --- | --- |

| - Исполнение | нормальное |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | легкий |
| передвижения крана | легкий |
| передвижения тележки | легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 50тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 5 тс |

| - Высота подъема: главного крюка | 20 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 31 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 2.13 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 11,2 м/мин. |

| - Скорость передвижения крана | 12,3 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 7,15 м/мин. |

| - Пролет крана | 9м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 38,4 тс |
| --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | - |
| --- | --- |
| тележки с механизмами | - |

| - Максимальная нагрузка от колеса крана на рельс | 33,5 тс |
| --- | --- |

| - Расстояние от головки рельса до настила | 80 мм |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | редукторный | 1170 | 800 | 560 | 4 | - |
| Вспомогательного подъема | редукторный | 492 | 250 | 250 | 4 | - |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип привода тормаза | Коэффициент запаса торможения | Ход исполнительного органа привода тормоза мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | Нормально замкнутый колодочный ТКГ-300 | ТГМ-50 | 1,8 | 50 |
| Вспомогательного подъема | 1 | Нормально замкнутый колодочный ТКГ-200 | ТГМ-25 | 2,0 | 32 |
| Передвижение крана | 1 | Нормально замкнутый колодочный ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 32 |
| Передвижение тележки | 1 | Нормально замкнутый колодочный ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 32 |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | КУ-703 А, КУ-701А, ВУ250М |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | электромеханические |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | выключатель ВУ-22-2Б4У3, ВП16Г23А231-55 |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | звонок МЗ-1 |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

| - Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран установлен и работает в помещение |  |  |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 35,5 ГВН-170 ГОСТ 7669-80 | 35,5 | 170 | 85710 | 140 | 6,3 | 13500 |
| вспомогательного подъема | 13 ГВН-170 ГОСТ 7665-80 | 13 | 180 | 9351 | 170 | 6,8 | 1360 |

- Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | подвеска с порушиной | подвеска с порушиной |
| ГОСТ на параметры | - | - |
| собственная масса тс | 1,28 | 0,162 |
| Грузоподъемность, тс | 50 | 5 |
| Завод-изготовитель поковки г. Запорожье, ГСП-337, ул. Кияшко, 16 Запорожский энергомеханический завод |  |  |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояс нижней гл. балки | Лист S-14 09Г2С-12 | 19282-73 | Э-42-А ГОСТ 9467-75 сварка ручная электродуговая ГОСТ 5264-80 |
| Пояс верхней гл. балки | Лист S-14 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Пояс концевой балки | Лист S-14 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Стенки гл. балки | Лист S-10 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Стенки концевой балки | Лист S-10 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Диафрагмы гл. и концевой балки | Лист S-10 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Вставка пояса концевой балки | Лист S-10 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Пояс балки рамы тележки | Лист S-12 09Г2С-12 Вст. 3Гпс5 | 380-71 19282-73 |  |
| Стенки диафрагмы рамы | Лист S-10 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Гнутые подбусовые листы рамы тележки | Лист S-20 09Г2С-12 | 19282-73 |  |

- Характеристика подкранового пути ширина колеи 9000 мм тип рельсов КР-80 Козловой специальный кран. (наименование крана). регистрационный №; 18-1; изготовлен; 1983; установлен; Водоприемник ГЭС-18. (дата); (место установки). Запорожский энергомеханический завод. (наименование завода-изготовителя и его адрес). Характеристика крана - Тип; козловой специальный кран 50/5 тс +2тс. - Режим работы механизмов: главного подъема; легкий. передвижения крана; легкий. тележки; легкий. Вспомогательный подъем 5тс№1; средний. Вспомогательный подъем 2тс№2; легки. - Грузоподъемность крана: главного подъема; 50 тс. Вспомогательный подъем №1; 5 тс. Вспомогательный подъем№2 2тс - Высота подъема главного подъема Вспомогательный подъем №1; 9,738м 11,.028м. Вспомогательный подъем №2 9м - Скорость подъема: главного подъема Вспомогательный подъем №1 Вспомогательный подъем №2 - Максимальная глубина опускания (ниже головки рельсы); 4,2м/мин. 16,8м/мин по паспорту тали. главного подъема 16,06м Вспомогательный подъем №1 28м Вспомогательный подъем №2 27м - Скорость движения крана (нормальная); 19,4 м/мин.. тележки; 20,58 м/мин.. - Пролет крана; 6,0 м. - Коэффициент устойчивости грузовой с учетом действия всех дополнительных нагрузок; 3,83. - Вес крана (полный); 83,8 т.. - Вес основных частей крана: тележки с механизмами; -. портала; -. - Давление колеса крана на рельс; 40тс. - Характеристика механизма подъема Механизм; Тип передачи; Диаметр, мм; Число ветвей полиспаста; К.п.д. полиспаста. барабана; блоков полиспаста; уравнительных блоков. Главного подъема; Редуктор А400Х600.; 1100; 800; 560; 4. Вспомогательный подъем №1; Редуктор РМ-650; 492; 500; 500; 4. - Характеристика тормозов Механизм; Число; Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический); Тип электромагнита, гидротолкателя; Коэффициент запаса торможения; Путь торможения механизма. Главного подъема; 1; колодочн. замкн. авт. ТКГ-400; ТГМ-80; 2,1. Передвижение крана; 2; колодочн. замкн. авт. ТКГ-1600; ТЭГ-16-2М; -. Передвижение тележки; 1; колодочн. замкн. авт ТКГ-200; ТГМ-25. Вспомогательного подъема; 1; колодочн. замкн. авт ТКГ-200; ТГМ-25; 1,6. - Приборы безопасности: а) концевые выключатели; ВУ-250, КУ-703, КУ-701, ВУ-22. (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.). б) ограничители; ВПК-2110, ВПК-300А,. (грузоподъемности, перекоса). в) противоугонные устройства; Винтовые стяжки, противоугонные захваты, стопорное устройство тележки. г) блокировочные устройства; КУ-704. (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.). д) указатели; ДСУ-1М, УСП-1М. (положения крюка). е) сигнальные приборы; звонокМ-31, сигнальная лампа ЛС-53. ж) анемометр; М95. - Род привода; электрический. - Род электрического тока и напряжение. Цепь; Род тока; Напряжение, В. Силовая; переменный; 380. Управления; переменный; 380. Рабочего освещения; переменный; 220. Ремонтного освещения; переменный; 12. - Место управления; кабина крановожатого. - Прочие сведения допустимые при работе крана. скорость ветра; 14 кгс/м2. Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус; - 40 0С. - Характеристика канатов. Назначение каната; Конструкция каната; Диаметр каната, мм; Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2; Длина каната, м; Коэффициент запаса прочности. Главного подъема; ГОСТ 7669-69; 35,5. Вспомогательный подъем №1; ГОСТ 2688-69; 13. - Характеристика подкранового пути ширина колеи 6000 мм тип рельсов КР-70

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по техническому обслуживанию кранов Каскада Туломских и  Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 01 | » | январь | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | декабрь | 20 | 15 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Техническому обслуживанию подлежат: ГЭС-15 - Мостовой кран маш. зала. - Мостовой кран водоприемника. - Полукозловой кран НБ. ГЭС-16 - Мостовой кран маш. зала. - Мостовой кран водоприемника. - Мостовой кран трансформаторной мастерской. - Козловой кран водосброса. - Полукозловой кран НБ. ГЭС-18,19 1. Мостовой кран маш. зала ГЭС-18 2. Мостовой кран маш. зала ГЭС-19 3. Козловой кран водоприемника ГЭС-18 4. Мостовой кран водоприемника ГЭС-19 | периодичность периодичность периодичность периодичность периодичность периодичность периодичность периодичность периодичность периодичность периодичность периодичность | 1раз/мес 1раз/мес 1раз/мес 1раз/мес 1раз/мес 1раз/мес 1раз/мес 1раз/мес 1раз/мес 1раз/мес 1раз/мес 1раз/мес |
| 1. | ТО-1 |  |  |
|  | Осмотр металлоконструкций на предмет выявления возможных трещин, дефектов сварных швов, отклонения от заданной геометрической формы, нарушения слоя краски, коррозии и т.д. | проверка | 1 |
|  | Осмотр и наличие трещин в рамах механизмов, ходовых колесах, износа колес, осей и зубчатых передач, ослабления болтовых соединений или отсутствия части болтов (установка недостающих болтов, подтяжка болтовых соединений). | проверка | 1 |
|  | Проверка уплотнения: наличие, надежность крепления, работоспособность, при необходимости замена. | проверка | 1 |
|  | Проверка и отцентровка полумуфты эл. двигателей и редукторов, замена масла в редукторах, смазка подшипников и проверка Rиз эл. двигателей. | проверка | 1 |
|  | Проверка работоспособности крана без нагрузки, путем последовательного включения механизмов рабочих движений, при этом проверка плотности прилегания колодок к тормозному шкиву, отсутствие излишнего проскальзывания шкива при торможении, правильность укладки при намотке канатов на барабан. | проверка | 1 |
|  | Проверка состояния крюковой подвески, при этом проверка отсутствия трещин в нарезной части крюка. | проверка | 1 |
|  | Проверка состояния грузовых канатов и их креплений, смазка канатов. | проверка | 1 |
|  | Проверка фактического расстояния между крюковой подвеской и упором при срабатывании концевого выключателя механизма подъема. | проверка | 1 |
|  | Проверка срабатывания концевых выключателей в конце хода моста крана и тележки. | проверка | 1 |
|  | Проверка работы всех приборов безопасности. | проверка | 1 |
|  | Проверка состояния изоляции, проводов и заземления крана с определением их сопротивления. | проверка | 1 |
|  | Смазка всех трущихся частей, подшипников, осей и т.д., набивка тавотниц. | проверка | 1 |
|  | Проверка состояния тупиковых упоров. | проверка | 1 |
|  | Проверка состояния кранового пути и соответствие его Правилам. | проверка | 1 |
|  | Проведение ревизии тормозных эл. магнитов, контроллеров, контакторов и т.д. | проверка | 1 |
|  | Оформление акта на техническое обслуживание кранов. | акт | 1 |
| 2. | ТО-2 |  |  |
| 2.1 | Устранение выявленных дефектов в период проведения ТО-1 | проверка | 1раз/6мес |
| 2.2 | Оформление акта выполненных работ с рекомендациями по устранению выявленных дефектов. | акт | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу исполнителя

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

  - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Утверждены Приказом МИН Труда и соц. защиты РФ от 24.07.2013г. №328н.;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

  - Правила безопасности  при  работе с инструментом и приспособлениями.

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2.Требования к исполнителю:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ энергетики не менее 3 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске  к работам на технологическом оборудовании, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных  объектов капитального строительства: раздел III, п\п. 24.1, 33.11   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г.

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение 1 к Техническому заданию);

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»;

  - При обосновании и стоимости работ исполнитель должен указывать  в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (Актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения электростанции производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по техническому обслуживанию;

- у персонала, осуществляющего обслуживание электрического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов;

- досконально знать технологию и особенности работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- вносить в паспорта кранов все необходимые изменения и дополнения;

- принимать меры по сокращению внеплановых простоев кранов;

- своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу кранов;

- своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации кранов, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

  - обеспечить оказание услуг в соответствии с разработанным Исполнителем графиком оказания услуг на основании п. I Укрупненной ведомости и согласованным с Заказчиком.

2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Соисполнителей Исполнитель должен иметь лицензию на исполнение функций генерального исполнителя;

- При необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, объем работ, выполненных Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения;

- Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложения;

- Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются Исполнителем по согласованию с Заказчиком и их стоимость должна входить в стоимость договора.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

1. Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

2. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.