ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по строительству новой теплотрассы для подключения торгового центра в районе камеры К-2-18А в г. Петрозаводске филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3000/4.24-4115)

| ОКВЭД | 42.99 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.22.11.110 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ.

г. Петрозаводск, ул. Пограничная, дом 25, Петрозаводская ТЭЦ, филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания в аппарате управления филиала «Карельский»: 
Начальник теплотехнического сектора – Хованский Алексей Евгеньевич, тел. (8142) 71-38-89.

  - Период выполнения работ:

Начало                 с момента заключения Договора

Окончание           Декабрь 2016 г.

  - Начальная (максимальная) цена закупки – 10 000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал – 5 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 5 000,00 тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость проектных и изыскательских работ (ПИР) – 500 тыс.руб. (ориентировочная стоимость), конкретная стоимость будет уточняться при заключении дополнительных соглашений к Договору;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР), стоимость пуско-наладочных работ (ПНР) – 6500 тыс.руб. (ориентировочная стоимость), конкретная стоимость будет уточняться при заключении дополнительных соглашений к Договору;

- стоимость поставляемых материалов и оборудования – 3000 тыс.руб. (ориентировочная стоимость), конкретная стоимость будет уточняться при заключении дополнительных соглашений к Договору.

  - Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента (величина которого не может быть больше единицы) к стоимости работ без учета:

- затрат на приобретение материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ,

- прочих расходов, необходимых для доставки материалов и оборудования к месту выполнения работ,

- стоимости эксплуатации машин и механизмов (за исключением заработной платы машинистов), расходов, связанных со страхованием.

Договорной коэффициент указываться отдельной строкой в оферте/коммерческом предложении участника конкурентных процедур. Величина договорного коэффициента к стоимости работ должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора, при этом ценовое предложение участника конкурентной процедуры должно быть равно цене закупки.

К оферте должен быть приложен сметный расчёт стоимости в соответствии с данным техническим заданием.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут регулироваться договором подряда на выполнение работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком по дополнительным соглашениям к договору. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур и включает расходы подрядчика, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением работ.

Текущая стоимость работ определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям, и актов о приемке выполненных работ.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: Выполнить строительство новой теплотрассы для подключения торгового центра в районе камеры К-2-18А в г. Петрозаводске с устройством промежуточной камеры.

  - Описание и основанные технические характеристики объекта:

На участке магистральной тепловой сети (МТС-Древлянка) Петрозаводской ТЭЦ, расположенной в районе «Перевалка» города Петрозаводска.

Тепловая сеть – водяная двухтрубная. Теплоноситель – вода с параметрами 150-70˚С, давлением 16 кгс/см2, давление при испытании 20 кгс/м2.

Трубопроводы и фасонные изделия (отводы, элементы неподвижных опор, сильфонные компенсаторы) приняты стальные в заводской стандартной индустриальной теплоизоляции из пенополиуретана (ППУ) с защитной оболочкой из полиэтилена или оцинкованной стали. Для своевременного обнаружения повреждения полиэтиленовой оболочки теплопроводов в ППУ изоляции и наличия влаги внутри теплоизоляции труб предназначена система оперативного дистанционного контроля с тремя проводами (СОДК).

  - УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ по

Строительству новой теплотрассы для подключения торгового центра в районе камеры К-2-18А в г. Петрозаводске

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Сведения о количестве (объеме) – 1 комплект

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение технических условий Петрозаводской ТЭЦ по камере ТК-2-18А с выполнением ПИР для строительства. | работа | 1,00 |
| 2 | Земляные работы включая песчаную подготовку и засыпку. | м3 | 2 520,00 |
| 3 | Прокладка труб "Изопекс" диаметром 108 мм | пм | 420,00 |
| 4 | Устройство промежуточной камеры и сбросного колодца. | м3 | 21,61 |
| 5 | Восстановление асфальтового покрытия. | м2 | 20,00 |
| 6 | Восстановление благоустройства. | м2 | 400,00 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1.  При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения основания и фундаменты».

- Стандарты ISO.

- Методическими указаниями по проведению шурфовок в тепловых сетях.

- Типовой инструкцией по защите тепловых сетей от наружной коррозии.

- ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003

- Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. №116-ФЗ

- Требованиям других действующих, нормативно технических документов.

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС - 032 - 2013)

- ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования»

3.1.2.   Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

3.1.3.   При проведении работ Подрядчик не должен нарушать режима (технологического процесса) работы на объекте, а также обязан обеспечить полную безопасность сотрудников Заказчика и Подрядчика по пожарной безопасности и безопасности труда.

3.1.4.   Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

  - Требования к подрядной организации.

    - Общие требования:

      - Участник открытого запроса предложений должен иметь Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

# 10. Монтаж металлических конструкций

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (коме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.2.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

# 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

# 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

# 25. Устройство автомобильных дрог и аэродромов.

# 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

33.5. Объекты теплоснабжения.

# 3.2.1.2. наличие опыта (не менее 2-х лет) самостоятельного (без привлечения субподрядных организаций) выполнения работ по строительству тепловых сетей;

# 3.2.1.3. обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 3.2.1.4. работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 3.2.1.5. обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.

    - Специальные требования:

      - предпочтительно иметь в регионе расположения объектов теплоснабжения производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

      - желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ и рабочие специальностей, подконтрольных Ростехнадзору, в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки и аттестованных сварщиков для проведения сварочных работ в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов»;

      - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ;

      - иметь все необходимые для ремонта профильные инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; ежедневный вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - предоставлять сметно-договорную и отчетную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0.

- Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

# При привлечении субподрядчиков для выполнения работ Генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

# Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

# Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

    - Полный перечень материалов и приспособлений определяет Подрядчик, исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ и согласовывает его с Заказчиком.

    - Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - Требования к ТМЦ.

    - Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

    - Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

Допуск персонала подрядчика для работы на магистральных тепловых сетях Петрозаводской ТЭЦ в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.