Приложение №1 к ТЗ (зак. 756)

Перечень измерительных каналов  АИИС КУЭ  филиала

«Карельский» ОАО «ТГК-1»

| Канал учета |  | Средство измерений |  |  | Наименование измеряемой величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИК | Наименование ИК | Вид средства измерений | Обозначение, тип, стандарт, технические условия, либо метрологические характеристики | № в ГРСИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТЭЦ-13 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | КЛ-0,4 кВ ГСК Пар-2 | ТТ фазы «А» | ТОП-0,66У3, 200/5 А; класс точности 0,5S | 15174-06 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТОП-0,66У3, 200/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТОП-0,66У3, 200/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 13.2 | ВЛ-110 кВ Л-172 | ТТ фазы «А» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S | 25477-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.3 | ВЛ-110 кВ Л-175 | ТТ фазы «А» | ТВ-110/20, 1000/5 А; класс точности 0,5 | 19720-00 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТВ-110/20, 1000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТВ-110/20, 1000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.4 | ВЛ-110 кВ Л-118 | ТТ фазы «А» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S | 25477-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.5 | ВЛ-110 кВ Л-174 | ТТ фазы «А» | GSR 550, 1000/5 А; класс точности 0,2S | 25477-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | GSR 550, 1000/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | GSR 550, 1000/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.6 | ВЛ-110 кВ Л-171 | ТТ фазы «А» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S | 25477-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.7 | ОВ-110 кВ | ТТ фазы «А» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S | 25477-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.8 | ВЛ-110 кВ Л-173 | ТТ фазы «А» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S | 25477-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.9 | ВЛ-110 кВ Л-176 | ТТ фазы «А» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S | 25477-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.10 | ВЛ-110 кВ Л-177 | ТТ фазы «А» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S | 25477-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | GSR 550, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF 126, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.11 | 1с-6 кВ | ТТ фазы «А» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S | 25433-11 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10, 6000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.12 | 2с-6 кВ | ТТ фазы «А» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S | 25433-11 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10, 6000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.13 | Ш-Б-6 кВ | ТТ фазы «А» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S | 25433-11 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10-95 УХЛ2, 6000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.14 | Ш-А-6 кВ | ТТ фазы «А» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S | 25433-11 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10, 6000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.15 | 3с-6 кВ | ТТ фазы «А» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S | 25433-11 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10, 6000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.16 | 4с-6 кВ | ТТ фазы «А» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S | 25433-11 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10, 6000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.17 | Г-1 | ТТ фазы «А» | ТШВ15Б, 8000/5 А; класс точности 0,5 | 5719-76 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШВ15Б, 8000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШВ15Б, 8000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОМ-15, 6000/100; класс точности 0,5 | 1593-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОМ-15, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОМ-15, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.18 | Г-2 | ТТ фазы «А» | ТШЛ20Б, 8000/5 А; класс точности 0,5 | 36053-07 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШЛ20Б, 8000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШЛ20Б, 8000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОМ-15, 10000/100; класс точности 0,5 | 1593-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОМ-15, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОМ-15, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.29 | Г-3 | ТТ фазы «А» | ТШВ15Б, 8000/5 А; класс точности 0,5 | 5719-76 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШВ15Б, 8000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШВ15Б, 8000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОМ-15, 10000/100; класс точности 0,5 | 1593-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОМ-15, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОМ-15, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 13.20 | КЛ-0,4 кВ ГИБДД | ТТ фазы «А» | ТОП-0,66У3, 200/5 А; класс точности 0,5S | 15174-06 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТОП-0,66У3, 200/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТОП-0,66У3, 200/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| ГЭС-1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Г-1 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10У3, 1500/5 А; класс точности 0,5 | 1261-02 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10У3, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10У3, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.2 | Г-2 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10У3, 1500/5 А; класс точности 0,5 | 1261-02 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10У3, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10У3, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.3 | Г-3 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3, 600/5 А; класс точности 0,2S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3, 600/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НОЛ.08-6УТ2, 6000/100; класс точности 0,5 | 3345-09 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НОЛ.08-6УТ2, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НОЛ.08-6УТ2, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.4 | КЛ-6 кВ Кондопога-1 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3У3, 800/5 А; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3У3, 800/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3У3, 800/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-1 УХЛ2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.5 | КЛ-6 кВ Кондопога-2 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3У3, 800/5 А; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3У3, 800/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3У3, 800/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-1 УХЛ2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.6 | КЛ-6 кВ Кондопога-3 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3У3, 750/5 А; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3У3, 750/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3У3, 750/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-1 УХЛ2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.7 | КЛ-6 кВ Кондопога-4 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3У3, 600/5 А; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3У3, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3У3, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-1 УХЛ2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.8 | КЛ-6 кВ Кондопога-5 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3У3, 800/5 А; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3У3, 800/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3У3, 800/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-1 УХЛ2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.9 | КЛ-6 кВ Пегматитовый-1 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-2, 400/5 А; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-2, 400/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-2, 400/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-1 УХЛ2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.10 | КЛ-6 кВ Пегматитовый-2 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3, 600/5 А; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении,, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-1 УХЛ2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.11 | КЛ-6 кВ Пегматитовый-3 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3У3, 1000/5 А; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3У3, 1000/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3У3, 1000/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-1 УХЛ2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.12 | ТСН-1 | ТТ фазы «А» | ТСН-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S | 26100-93 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТСН-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТСН-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 1.13 | ТСН-2 | ТТ фазы «А» | ТСН-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S | 26100-93 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТСН-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТСН-10, 1500/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 1.14 | ТХН | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-2У3, 150/5 А; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-2У3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-2У3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-1 УХЛ2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.15 | КЛ-0,4 кВ Гараж ЮКЭС | ТТ фазы «А» | Т-0,66 У3, 150/5 А; класс точности 0,5S | 17551-98 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66 У3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66 У3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 1.17 | КЛ-0,4 кВ ЧП Гутыро | ТТ фазы «А» | Т-0,66 М, 50/5 А; класс точности 0,5S | 17551-06 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66 М, 50/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66 М, 50/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 1.16 | КЛ-0,4 кВ Ветлечебница | ТТ фазы «А» | Т-0,66 М-У3, 50/5 А; класс точности 0,5S | 17551-98 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66 М-У3, 50/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66 М-У3, 50/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 1.18 | АПК | ТТ фазы «А» | ТШП-0,66У3, 600/5 А; класс точности 0,5S | 15764-96 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШП-0,66У3, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШП-0,66У3, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 1.19 | ВЛ-110 кВ Л-121 | ТТ фазы «А» | TG145, 300/5 А; класс точности 0,2 | 30489-05 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | TG145, 300/5 А; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | TG145, 300/5 А; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 1188-84 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.20 | ВЛ-110 кВ Л-123 | ТТ фазы «А» | TG145, 300/5 А; класс точности 0,2 | 30489-05 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | TG145, 300/5 А; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | TG145, 300/5 А; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 1188-84 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 1.21 | ВЛ-110 кВ Л-168 | ТТ фазы «А» | TG145, 300/5 А; класс точности 0,2 | 30489-05 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | TG145, 300/5 А; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | TG145, 300/5 А; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 1188-84 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| ГЭС-2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Г-1 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3У3, 1000/5 А; класс точности 0,2S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3У3, 1000/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3У3, 1000/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-12, 10000/100 В; класс точности 0,5 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-12, 10000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-12, 10000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 2.2 | Г-2 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3У3, 1000/5 А; класс точности 0,2S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3У3, 1000/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3У3, 1000/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-12, 10000/100 В; класс точности 0,5 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-12, 10000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-12, 10000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 2.3 | ТСН-1 | ТТ фазы «А» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S | 15173-06 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 2.4 | ТСН-2 | ТТ фазы «А» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S | 15173-06 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 2.5 | ВЛ-110 кВ Л-169 | ТТ фазы «А» | ТФЗМ 110Б, 400/5 А; класс точности 0,5 | 24811-03 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФЗМ 110Б, 400/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФЗМ 110Б, 400/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 1188-84 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 2.6 | ВЛ-6 кВ Л-1-6 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-1, 200/5 А; класс точности 0,5S | 25433-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-1, 200/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-1, 200/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 2.7 | ВЛ-6 кВ Л-2-6 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-1, 75/5 А; класс точности 0,5S | 25433-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-1, 75/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-1, 75/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 2.8 | ВЛ-6 присоедин. к Т-4 | ТТ фазы «А» | ТПЛ-10, 150/5 А; класс точности 0,5 | 22192-07 | Электроэнергия активная и реактивная реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПЛ-10М, 150/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПЛ-10, 150/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НТМИ-10, 10000/100; класс точности 0,5 | 831-69 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 2.9 | ВЛ-6 кВ Л-3-6 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-1, 75/5 А; класс точности 0,5S | 25433-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-1, 75/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-1, 75/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИТ-10-2, 6000/100; класс точности 0,5 | 16687-02 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 2.10 | ВЛ-35 кВ Л-32П | ТТ фазы «А» | ТОЛ-35 III, 300/5 А; класс точности 0,5S | 21256-03 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТОЛ-35 III, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТОЛ-35 III, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-35 УХЛ1, 35000/100; класс точности 0,5 | 19813-00 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 2.11 | ВЛ-110 кВ Л-135 | ТТ фазы «А» | ТФЗМ 110Б, 400/5 А; класс точности 0,5 | 24811-03 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФЗМ 110Б, 400/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФЗМ 110Б, 400/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 1188-84 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 2.12 | КЛ-0,4 кВ ЧП Гутыро | ТТ фазы «А» | Т-0,66 У3, 100/5 А; класс точности 0,5S | 26198-03 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66 У3, 100/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66 У3, 100/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| ГЭС-3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Г-1 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3, 1500/5; класс точности 0,2S | 30709-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3, 1500/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3, 1500/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.2 | Г-2 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3, 1500/5; класс точности 0,2S | 30709-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3, 1500/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3, 1500/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.3 | Г-3 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-3, 1500/5; класс точности 0,2S | 30709-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-3, 1500/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-3, 1500/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.4 | ВЛ-110 кВ Л-102 | ТТ фазы «А» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S | 26813-04 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 14205-94 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.5 | ВЛ-110 кВ Л-103 | ТТ фазы «А» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S | 26813-04 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 14205-94 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.6 | ВЛ-110 кВ Л-104 | ТТ фазы «А» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S | 26813-04 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 14205-94 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.7 | ВЛ-110 кВ Л-105 | ТТ фазы «А» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S | 26813-04 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТРГ-110 II, 600/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 14205-94 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.8 | ТСН-1 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 75/5; класс точности 0,5S | 25433-03 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 75/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 75/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.060-10 10000/100; класс точности 0,5 | 3344-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.060-10 10000/100 класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.060-10 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.9 | ТСН-2 | ТТ фазы «А» | ТОЛ-10-1, 200/5; класс точности 0,5S | 15128-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТОЛ-10-1, 200/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТОЛ-10-1, 200/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.060-10 10000/100; класс точности 0,5 | 3344-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.060-10 10000/100 класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.060-10 10000/100 класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.10 | ВЛ-6 кВ Л-01-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 150/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 150/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 150/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.11 | ВЛ-6 кВ Л-03-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.12 | ВЛ-6 кВ Л-5-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 150/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 150/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 150/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.13 | ВЛ-6 кВ Л-08-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.14 | ВЛ-6 кВ Л-10-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 150/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 1500/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 150/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.15 | ВЛ-6 кВ Л-12-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 150/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 150/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 150/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.16 | ВЛ-6 кВ Л-13-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 100/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 100/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 100/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 3.17 | 1 секция щита 0,4 кВ 6С | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5 | 22656-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A3R1-4-LQ-0BBT класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 27429-05 |  |
| 3.18 | 2 секция щита 0,4 кВ 6С | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5 | 22656-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A3R1-4-LQ-0BBT класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 27429-05 |  |
| ГЭС-5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Г-1 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 | 1261-02 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 5.2 | Г-2 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 | 1261-02 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 5.3 | ВЛ-110 кВ Л-105 | ТТ фазы «А» | TG145N, 400/5 А; класс точности 0,2S | 30489-05 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | TG145N, 400/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | TG145N, 400/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | KOTEF-126, 110000/100; класс точности 0,2 | 29696-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | KOTEF-126, 110000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | KOTEF-126, 110000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 5.4 | ВЛ-110 кВ Л-114 | ТТ фазы «А» | TG145, 400/5 А; класс точности 0,2S | 30489-05 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | TG145, 400/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | TG145, 400/5 А; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | KOTEF-126, 110000/100; класс точности 0,2 | 29696-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | KOTEF-126, 110000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | KOTEF-126, 110000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 5.5 | ТСН-1 | ТТ фазы «А» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S | 15173-01 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 5.6 | ТСН-2 | ТТ фазы «А» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S | 15173-01 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШП-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 5.7 | ВЛ-6 кВ Л-01-06 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S | 25433-03 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 5.8 | ВЛ-6 кВ Л-02-06 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S | 25433-03 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 5.9 | ВЛ-6 кВ Л-05-06 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S | 25433-03 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 5.10 | ВЛ-6 кВ Л-10-06 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S | 25433-03 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 5.11 | ВЛ-6 кВ Л-15-06 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 100/5 А; класс точности 0,5S | 25433-03 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 100/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 100/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 5.12 | ВЛ-6 кВ Л-17-06 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S | 25433-03 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 5.13 | Насос ХВС № 1 | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5S | 22656-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A3R1-4-LQ-0BBT класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 27429-05 |  |
| 5.14 | Насос ХВС № 2 | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5S | 22656-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A3R1-4-LQ-0BBT класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 27429-05 |  |
| ГЭС-6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Г-1 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 | 1261-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,5 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 6.2 | Г-2 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 | 1261-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 6.3 | Г-3 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 | 1261-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 6.4 | ВЛ-110 кВ Л-104 | ТТ фазы «А» | TG-145, 400/5 А; класс точности 0,2 | 30489-05 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | TG-145, 400/5 А; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | TG-145, 400/5 А; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF-126, 110000/100 В; класс точности 0,2 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF-126, 110000/100 В; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF-126, 110000/100 В; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 6.5 | ВЛ-110 кВ Л-113 | ТТ фазы «А» | ТРГ-110, 400/5; класс точности 0,2S | 26813-04 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТРГ-110, 400/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТРГ-110, 400/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF-126, 110000/100 В; класс точности 0,2 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF-126, 110000/100 В; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF-126, 110000/100 В; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 6.6 | Л-0,4 кВ к Т-3 (8-ми кВартирный дом) | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 300/5 А; класс точности 0,5S | 15764-96 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 6.7 | ТСН-1 | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S | 15764-96 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 6.8 | ТСН-3 | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S | 15764-96 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 6.9 | ТСН-2-1 | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S | 15764-96 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 6.10 | ТСН-2-2 | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S | 15764-96 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 600/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| ГЭС-7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Г-1 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 | 1261-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 7.2 | Г-2 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 | 1261-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-10,5, 10500/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 7.3 | Г-3 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 | 1261-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10, 800/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-12, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 7.4 | ВЛ-110 кВ Л-103 | ТТ фазы «А» | ТФМ-110, 600/5 А; класс точности 0,5 | 16023-97 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФМ-110, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФМ-110, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОГ-110, 110000/100; класс точности 0,2 | 23894-07 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОГ-110, 110000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОГ-110, 110000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 7.5 | ВЛ-110 кВ Л-111 | ТТ фазы «А» | ТФМ-110, 600/5 А; класс точности 0,5 | 16023-97 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФМ-110, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФМ-110, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОГ-110, 110000/100; класс точности 0,2 | 23894-07 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОГ-110, 110000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОГ-110, 110000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 7.6 | ТСН-5 | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 1000/5 А; класс точности 0,5S | 15764-96 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 1000/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 1000/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 7.7 | ТСН-6 | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 1000/5 А; класс точности 0,5S | 15764-96 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 1000/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 1000/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 7.8 | ВЛ-6 кВ Л-01-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 50/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 50/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 50/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 7.9 | ВЛ-6 кВ Л-03-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 200/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 200/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 200/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 7.10 | КЛ-0,4 кВ Л-0,4 (8-ми кВартирный дом) | ТТ фазы «А» | Т-0,66, 200/5 А; класс точности 0,5 | 15764-96 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | Т-0,66, 200/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | Т-0,66, 200/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | --- | --- |  |
|  |  | ТН фазы «В» | --- |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | --- |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 220/380 В | 31857-06 |  |
| 7.11 | ВЛ-6 кВ Л-06-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 7.12 | ВЛ-6 кВ Л-08-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 300/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 7.13 | ВЛ-6 кВ Л-11-06 | ТТ фазы «А» | ТПЛ-10, 50/5; класс точности 0,5 | 22192-03 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПЛ-10, 50/5; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПЛ-10, 50/5; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 7.14 | ВЛ-6 кВ Л-13-06 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-5, 50/5; класс точности 0,5S | 30709-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-5, 50/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-5, 50/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-6У3, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| ГЭС-9 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Г-3 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-1, 4000/5; класс точности 0,2S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-1, 4000/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-1, 4000/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-10, 10000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-10, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-10, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 9.2 | Г-2 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-1, 4000/5; класс точности 0,2S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-1, 4000/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-1, 4000/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-10, 10000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-10, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-10, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 9.3 | Г-1 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-1, 4000/5; класс точности 0,2S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-1, 4000/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-1, 4000/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-10, 10000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-10, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-10, 10000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 9.4 | ВЛ-220 кВ Л-216 | ТТ фазы «А» | ТФЗМ 220Б, 600/5 А; класс точности 0,5 | 26006-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФЗМ 220Б, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФЗМ 220Б, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 | 14626-00 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 9.5 | ВЛ-330 кВ Л-391 | ТТ фазы «А» | ТФУМ 330А-У1, 2000/1 А; класс точности 0,5 | 26447-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФУМ 330А-У1, 2000/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФУМ 330А-У1, 2000/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-330-У1, 330000/100; класс точности 0,5 | 1443-03 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-330-У1, 330000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-330-У1, 330000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 1 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 9.6 | ВЛ-330 кВ Л-393 | ТТ фазы «А» | ТФУМ 330А-У1, 2000/1 А; класс точности 0,5 | 26447-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФУМ 330А-У1, 2000/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФУМ 330А-У1, 2000/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-330-У1, 330000/100; класс точности 0,5 | 1443-03 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-330-У1, 330000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-330-У1, 330000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 1 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 9.7 | ВЛ-220 кВ Л-217 | ТТ фазы «А» | ТФНД-220-1, 600/5 А; класс точности 0,5 | 3694-73 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФНД-220-1, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФНД-220-1, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 | 14626-00 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 9.8 | ВЛ-220 кВ Л-218 | ТТ фазы «А» | ТФНД-220-1 (ТФЗМ-220Б), 600/5 А; класс точности 0,5 | 3694-73 (26006-06) | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФНД-220-1 ТФЗМ -220Б-III-У1, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФНД-220-1 ТФЗМ -220Б-III-У1, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 | 14626-00 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 9.9 | ВЛ-110 кВ Л-157 | ТТ фазы «А» | ТФЗМ-110-Б1, 600/5 А; класс точности 0,5 | 2793-88 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФЗМ-110-Б1, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФЗМ-110-Б1, 600/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 1188-84 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ110-83У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,5S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 9.10 | 1С-10 кВ СБРУ10 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10-95 УХЛ2, 10000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 9.11 | 2С-10 кВ СБРУ10 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10-95 УХЛ2, 10000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| ГЭС-10 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Г-1 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-1, 2000/5; класс точности 0,2S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-1, 2000/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-1, 2000/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10-95 УХЛ2, 10000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 10.2 | Г-2 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-1, 2000/5; класс точности 0,2S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-1, 2000/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-1, 2000/5; класс точности 0,2S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10-95 УХЛ2, 10000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 10.3 | ВЛ-220 кВ Л-217 | ТТ фазы «А» | ТФНД-220-1, 300/5 А; класс точности 0,5 | 3694-73 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФНД-220-1, 300/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФНД-220-1, 300/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF-252, 220000/100; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF-252, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF-252, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 10.4 | ВЛ-220 кВ Л-218 | ТТ фазы «А» | ТФНД-220-1, 300/5 А; класс точности 0,5 | 3694-73 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФНД-220-1, 300/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФНД-220-1, 300/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF-252, 220000/100; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF-252, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF-252, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 10.5 | 1С-10 кВ КРУ-10 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10-95 УХЛ2, 10000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 10.6 | 2С-10 кВ КРУ-10 | ТТ фазы «А» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S | 30709-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛП-10-2, 400/5; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10-95 УХЛ2, 10000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 10.7 | ВТ-9, КРУ-10 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10, 400/5 А; класс точности 0,5S | 25433-11 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10, 400/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10, 400/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10-95 УХЛ2, 10000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 10.8 | ВТ-10, КРУ-10 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10, 400/5 А; класс точности 0,5S | 25433-11 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10, 400/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10, 400/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10-95 УХЛ2, 10000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| ГЭС-14 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ВЛ-220 кВ Л-217 | ТТ фазы «А» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 | 26006-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 | 14626-00 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 1 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 14.2 | ВЛ-220 кВ Л-219 | ТТ фазы «А» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 | 26006-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 | 14626-00 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 1 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 14.3 | Т-5 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10У3, 1000/5 А; класс точности 0,5 | 1261-02 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10У3, 1000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10У3, 1000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 14.4 | ВЛ-220 кВ Л-218 | ТТ фазы «А» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 | 26006-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 | 14626-00 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 1 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 14.5 | ВЛ-220 кВ Л-220 | ТТ фазы «А» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 | 26006-06 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФЗМ 220Б-III, 600/1 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 | 14626-00 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-220-58 У1, 220000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 1 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 14.6 | Т-6 | ТТ фазы «А» | ТПОЛ-10У3, 1000/5 А; класс точности 0,5 | 1261-02 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТПОЛ-10У3, 1000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТПОЛ-10У3, 1000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 | 3344-04 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 14.7 | ВЛ-35 кВ Л-49К | ТТ фазы «А» | ТОЛ-35-III-IIУХЛ, 300/5 А; класс точности 0,5S | 21256-03 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТОЛ-35-III-IIУХЛ, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТОЛ-35-III-IIУХЛ, 300/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОМ-35-65У1, 35000/100; класс точности 0,5 | 912-70 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОМ-35-65У1, 35000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОМ-35-65У1, 35000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 14.8 | ВЛ-35 кВ Л-48К | ТТ фазы «А» | GIF-36-58, 300/5 А; класс точности 0,5 | 43240-09 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | GIF-36-58, 300/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | GIF-36-58, 300/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОМ-35-65У1, 35000/100; класс точности 0,5 | 912-07 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОМ-35-65У1, 35000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОМ-35-65У1, 35000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 14.9 | Г-4 | ТТ фазы «А» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 | 3972-03 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 | 3344-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 14.10 | Г-3 | ТТ фазы «А» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 | 3972-03 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 | 3344-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 14.11 | Г-2 | ТТ фазы «А» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 | 3972-03 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 | 3344-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 14.12 | Г-1 | ТТ фазы «А» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 | 3972-03 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТШЛ-10У3, 4000/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 | 3344-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | ЗНОЛ.06-10У3, 10000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| ГЭС-16 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Г-1 | ТТ фазы «А» | ТВЛМ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 | 1856-63 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТВЛМ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТВЛМ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 16.2 | Г-2 | ТТ фазы «А» | ТВЛМ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 | 1856-63 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТВЛМ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТВЛМ-10, 1500/5 А; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,2 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 16.3 | ВЛ-10 кВ Л-16-01 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S | 25433-07 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НАМИ-10-95 УХЛ2, 10000/100; класс точности 0,5 | 20186-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» |  |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» |  |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 16.4 | ТСН-7,8 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S | 25433-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 16.5 | ТСН-4 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S | 25433-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 16.7 | ТСН-5,6 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S | 25433-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 16.8 | ТСН-3 | ТТ фазы «А» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S | 25433-08 | Электроэнергия активная и реактивная в одном направлении, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТЛО-10-3, 150/5 А; класс точности 0,5S |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 | 25475-08 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | UGE-6, 6000/100; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 16.9 | ВЛ-110 кВ Л-146 | ТТ фазы «А» | ТФНД-110М, 150/5; класс точности 0,5 | 2793-88 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФНД-110М, 150/5; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФНД-110М, 150/5; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF-123, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF-123, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF-123, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,5S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 16.10 | ВЛ-110 кВ Л-147 | ТТ фазы «А» | ТФНД-110М, 150/5; класс точности 0,5 | 2793-88 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФНД-110М, 150/5; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФНД-110М, 150/5; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | OTEF-123, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | OTEF-123, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | OTEF-123, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,5S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |
| 16.11 | Перемычка 110 кВ | ТТ фазы «А» | ТФНД-110М, 150/5; класс точности 0,5 | 2793-88 | Электроэнергия активная и реактивная в двух направлениях, средняя мощность активная и реактивная |
|  |  | ТТ фазы «В» | ТФНД-110М, 150/5; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТТ фазы «С» | ТФНД-110М, 150/5; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «А» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 | 29686-05 |  |
|  |  | ТН фазы «В» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | ТН фазы «С» | НКФ-110-57У1, 110000/100 В; класс точности 0,5 |  |  |
|  |  | Счетчик | A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,5S Iном = 5 А; Iмакс = 10 А; Uном = 57/100 В | 31857-06 |  |