ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

# ремонту кровли авторемонтной мастерской, здания объединенного  корпуса авторемонтных и арматурных мастерских, гаражного бокса №10 Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

(Номер закупки по ГКПЗ – 3100/2.16-1486)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная  25, Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Дмитриев Дмитрий Анатольевич – начальник сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений ОППР ПТЭЦ, тел. (8142) 59-23-27; e-mail: Dmitriev.DA@karelia.tgc1.ru

Глотов Михаил Юрьевич – инженер сектора по надзору, ремонту и реконструкции зданий и сооружений ОППР ПТЭЦ, тел. (8142) 59-23-91; e-mail: Glotov.MJ@karelia.tgc1.ru

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

начальник гидротехнической службы – Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71-38-80;

e-mail: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июнь   2013 г.

Окончание          октябрь  2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки:   2 500 000,00  руб. без учета НДС, в том числе:

- стоимость материалов поставляемых Подрядчиком 1 406 009,00  руб. без учета НДС.

Финансирование по кварталам:

2-й квартал –  300,00  тыс. руб. без учета НДС,

3-й квартал –  2000,00 тыс. руб. без учета НДС,

4-й квартал –  200,00 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с приказом  ОАО «ТГК-1» от 28 августа 2012г. №139 «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений» c возможностью применения понижающего коэффициента к стоимости работ.

Величина понижающего коэффициента, указанная подрядчиком в сметно-финансовом расчёте в составе оферты, является постоянной в рамках заключённого договора и не может повышаться в зависимости от типа ремонтируемого оборудования, зданий и сооружений или каких-либо других причин. Предполагаемый подрядчик производит  расчёт стоимости ремонта в соответствии с прилагаемым сметным расчетом (приложение №1 к ТЗ) и предлагаемым подрядчиком понижающим коэффициентом  и прикладывает расчёт к оферте.

При этом применение понижающего коэффициента позволит снизить размер предельной стоимости работ по техническому заданию, что является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Взаимоотношения Заказчика и Подрядчика будут регулироваться договором подряда на ремонт, составленным по прилагаемой форме.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Территориальные Единичные Расценки на ремонтно-строительные (ТЕРр) и монтажные (ТЕРм) работы» территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001) Республики Карелия в редакции 2009г.»;

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ

1. Цель работы:  Выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния здания  авторемонтной мастерской, гаражного бокса №10 и здания объединенного корпуса авторемонтных и арматурных мастерских Петрозаводской ТЭЦ, конструктивных элементов и конструктивных узлов данных зданий с использованием современных материалов и технических решений.

В объемах ремонта предполагается выполнить:

Здание авторемонтной мастерской, гаражного бокса №10:

- ремонт кровли здания в осях «А-Б / 1-5»;

- устранить разрушения участков наружной версты кирпичной кладки стен;

- устранить вертикальные, наклонные трещины по растворным швам кладки наружных стен;

- ремонт деформационного шва в осях «А - 5».

Здание объединенного корпуса авторемонтных и арматурных мастерских:

- ремонт кровли здания;

- устранить разрушения участков наружной кирпичной кладки стен;

- ремонт карнизных плит (устранить разрушения боковых поверхностей в виде сколов и трещин с оголением арматуры);

- ремонт швов стеновых панелей (восстановить заполнение швов);

- ремонт остекления (замена ленточного остекления);

- ремонт защитного слоя плит покрытия;

- ремонт ворот (окраска металлических элементов ворот, замена деревянного покрытия дверных полотен)

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Петрозаводская ТЭЦ относится к особо опасным объектам, указанным в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но здания подлежащие ремонту по настоящему техническому заданию расположены за пределами основной площадки ПТЭЦ, и к особо опасным не относятся.

Здание объединенного корпуса авторемонтных, арматурных мастерских (инв.№ 005205):

- находится на территории предприятия Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», г. Петрозаводск, ул. Пограничная д. 25;

- год постройки здания – 1984 г.;

- здание одноэтажное, отдельностоящее, отапливаемое, прямоугольной формы в плане;

- размеры здания в осях «А - Б / 1 - 13» - 12,0м х 72,0м;

- высота здания - 5,3м;

- фундаменты сборные железобетонные, отдельностоящие;

- колонны металлические швеллер сечением 200 х 300мм;

- стены сборные стеновые панели навесные керамзитобетонные толщиной 300мм, кирпичные вставки из силикатного кирпича толщиной 250мм;

- плиты покрытия  сборные жб ребристые 6,0м х 1,5м высотой 450мм;

- несущие конструкции покрытия – металлическая ферма треугольного сечения пролетом 12,0м;

- кровля здания двухскатная, состав слоев: 2 слоя рубероида на битумной мастике, цементно-песчаная стяжка, утеплитель, пароизоляция.

Здание авторемонтной мастерской, гаражного бокса №10 (инв.№ 005281):

- находится на территории предприятия Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», г. Петрозаводск, ул. Пограничная д. 25;

- год постройки здания – 1984 г.;

- здание 2-х этажное, отдельностоящее, отапливаемое, Г- образной формы в плане;

- размеры здания в осях «А - В / 1 - 7» - 17,32м х 41,83м;

- размеры здания  в осях «А - Б / 5 - 7» - 17,32м х 17,83м;

- высота здания – 8,1м

- фундаменты ленточные железобетонные;

- колонны  сборные железобетонными высотой 6,0м сечением 400 х 400мм;

- несущие стены здания из силикатного кирпича толщиной 380мм и 250мм;

- плиты покрытия в осях « А-В / 5-6 » сборные жб многопустотные 6,0м х 1,5м толщиной   220мм;

- плиты покрытия в осях « А-В / 6-7 » сборные жб ребристые 12,0м х 1,5м высотой  450мм;

- балки покрытия сборные железобетонные двускатные пролетом 12,0м;

- кровля здания двухскатная, состав слоев: 2 слоя рулонного материала на битумной мастике, цементно-песчаная стяжка, утеплитель, пароизоляция.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту кровли авторемонтной мастерской, здания объединенного

корпуса авторемонтных и арматурных мастерских, гаражного бокса №10

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начало: 01.06.2013

Окончание: 31.10.2013

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Ремонт здания авторемонтной мастерской, гаражного бокса №10 |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий из листовой стали парапетов (ширина парапета – 0,3м, высота парапета – 0,6м, общая длина демонтируемых участков парапета - 2,0м) | мп/м2 | 2,0/0,6 |
| 2 | Разборка кровель из рулонных материалов (над местом разрушения кирпичной кладки, размер демонтируемого участка кровли - ширина 1,0м х длина 18,0 м) | м2 | 18,0 |
| 3 | Разборка металлического фартука из оцинкованной стали (над местом ремонта кирпичной кладки) толщиной 0,7мм; ширина металлического фартука – 0,5м, длина демонтируемого металлического фартука -18,0м | мп/м2 | 18,0/9,0 |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона под изоляционный кровельный ковер эмульсией битумной, материал – праймер битумный марки «Техно-николь» | м2 | 18,0 |
| 5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам (ширина парапета – 0,3м, высота парапета – 0,6м, общая ширина участков примыкания кровли к парапету - 2,0м) | мп | 2,0 |
| 6 | Восстановление кровельного ковра после ремонта кирпичной кладки (размер участка кровли - ширина 1,0м х длина 18,0 м). Устройство кровель скатных из наплавляемых рулонных материалов в два слоя: - верхний слой «Петрофлекс оптима С 40-4,5» - нижний слой «Петрофлекс оптима П 40-3,5» | м2 | 18,0 |
| 7 | Установка существующих демонтированных покрытий парапетов из листовой стали (ширина парапета – 0,3м, высота парапета – 0,6м, длина участков установки парапета - 2,0м) | мп/м2 | 2,0/0,6 |
| 8 | Установка существующего демонтированного металлического фартука из оцинкованной стали толщиной 0,7мм; ширина металлического фартука – 0,5м, длина участка установки металлического фартука -18,0м | мп/м2 | 18,0/9,0 |
| 9 | Ремонт кровли здания в осях «А - Б / 1-5». Разборка покрытий из листовой стали парапетов (ширина парапета – 0,3м, высота парапета – 0,6м, длина демонтируемого участка парапета 25,0м) | мп/м2 | 25,0/7,5 |
| 10 | Ремонт кровли здания в осях «А - Б / 1-5». Устройство кровель скатных из наплавляемых рулонных материалов в два слоя по существующему кровельному ковру: - верхний слой «Петрофлекс оптима С 40-4,5» - нижний слой «Петрофлекс оптима П 40-3,5» | м2 | 310,0 |
| 11 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам (ширина парапета – 0,3м, высота парапета – 0,6м, длина участка примыкания кровли к парапету -25,0м) | мп | 25,0 |
| 12 | Установка существующих демонтированных покрытий парапетов из листовой стали (ширина парапета – 0,3м, высота парапета – 0,6м, длина участка парапета 25,0м) | мп/м2 | 25,0/7,5 |
| 13 | Заделка трещин в кирпичных стенах шириной раскрытия до 10мм (очистка от грязи, расшивка трещин, промывка водой, заделка трещин ремонтным раствором «Стримплаг») | мп | 12,0 |
| 14 | Ремонт кирпичной кладки стен из силикатного кирпича (демонтаж наружной версты, монтаж новой кладки из силикатного кирпича марки М100, соблюдая перевязку старой и новой кладки) | м3 | 2,2 |
| 15 | Ремонт деформационного шва в осях «А – 5» на ширину 20мм, глубину шва 400мм (герметизация шва), материал- полиуретановая пена «Makroflex 65 PRO», эластичная герметизирующая мастика «Сазиласт - 21» | мп | 7,0 |
| 16 | Установка, разборка наружных инвентарных лесов (ремонт наружной версты кирпичной кладки на участке стены длиной 20м на высоте 7м) | м2 | 140,0 |
|  | 2.Ремонт здания объединенного корпуса авторемонтных и арматурных мастерских |  |  |
| 1 | Разборка существующей рулонной кровли: - 2 слоя рубероида; - цементно - песчаная стяжка 30мм; - утеплитель шунгизит толщ. 250мм, пароизоляция | м2 | 1030,0 |
| 2 | Ремонт вертикальных швов между плитами покрытия (заделка швов шириной до 10мм глубиной до 50мм, материал - цементно – песчаный раствор марки М100) | мп | 240,00 |
| 3 | Ремонт карнизных плит (восстановление защитного слоя бетона толщиной до 20мм, материал - бетон кл. В20 на мелком заполнителе) | м2 | 10,0 |
| 4 | Ремонт карнизных плит (заделка трещин в плитах шириной раскрытия до 10мм и глубиной до 50мм, материал - цементно – песчаный раствор марки М100) | мп | 4,0 |
| 5 | Ремонт вертикальных швов карнизных плит (заделка швов между плитами шириной до 20мм и глубиной до 250мм, материал - цементно – песчаный раствор марки М100) | мп | 20,0 |
| 6 | Ремонт горизонтальных швов примыканий карнизных плит к стенам здания (заделка швов шириной до 10мм и глубиной до 50мм, материал - цементно – песчаный раствор марки М100) | мп | 60,0 |
| 7 | Устройство паро-гидроизоляции, материал «Изоспан D» | м2 | 1030,0 |
| 8 | Устройство теплоизоляции кровли толщиной 100мм (в два слоя по 50мм), материал «Пеноплекс -35» | м2 | 1030,0 |
| 9 | Устройство цементно-песчаной стяжки под водоизоляционный кровельный ковер, материал цементно – песчаный раствор марки М100 толщиной 20мм | м2 | 1030,0 |
| 10 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный ковер, материал - битумный праймер «Техно-николь» | м2 | 1030,0 |
| 11 | Устройство кровель скатных из наплавляемых рулонных материалов в два слоя: - верхний слой «Петрофлекс оптима С40-4,5» - нижний слой «Петрофлекс оптима П40-3,5» | м2 | 1030,0 |
| 12 | Устройство примыканий кровель из рулонных наплавляемых материалов к парапетам (ширина парапета – 0,5м, высота парапета – 0,4м, длина парапета 24,0м) | мп | 24,0 |
| 13 | Установка покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина парапета – 0,5м, высота парапета – 0,4м, длина парапета 25,0м) | мп/м2 | 25,0/ 12,5 |
| 14 | Устройство дополнительного слоя кровли (ширина - 1,0м, длина -74,0м) для устройства металлического фартука, материал «Петрофлекс оптима С40-4,5» | м2 | 74,0 |
| 15 | Устройство металлического фартука из оцинкованной стали толщина- 0,7мм, ширина - 0,5м, длина -74,0м | мп/м2 | 74,0/37,0 |
| 16 | Ремонт вертикальных швов между стеновыми панелями шириной до 20мм и глубиной до 200мм, материал - полиуретановая пена «Makroflex 65 PRO», эластичная герметизирующая мастика «Сазиласт - 21» | мп | 40,0 |
| 17 | Ремонт горизонтальных швов между стеновыми панелями шириной до 20мм и глубиной до 200мм, материал - полиуретановая пена «Makroflex 65 PRO», эластичная герметизирующая мастика «Сазиласт - 21» | мп | 220,00 |
| 18 | Ремонт стеновых панелей (восстановление защитного слоя панелей толщиной до 25 мм, материал - цементно – песчаный раствор марки М100) | м2 | 4,0 |
| 19 | Ремонт кирпичной кладки стен (демонтаж старой кладки, монтаж новой кладки из силикатного кирпича марки М100) | м3 | 3,0 |
| 20 | Ремонт плит покрытия (восстановление защитного слоя): - очистка оголенной арматуры щетками - 2,2 м2; - АКЗ оголенной арматуры составом «ЕМАКО НАНОКРИТ АР» (окраска кистью) – 22 мп; - восстановление защитного слоя бетона толщиной до 10мм составом «EMAKO S88C» - 60м2. | м2 мп м2 | 2,2 22 60 |
| 21 | Устройство бетонной отмостки шириной 0,6м толщиной 100мм (бетон кл. В15) по основанию из щебня толщ. 150мм (щебень фр. 20-40мм) с армированием (сетка д.4мм 100*100мм). | м2 | 80,0 |
| 22 | Ремонт ленточного остекления (замена оконных блоков): - снятие оконных блоков (металлическая рама, двойное остекление); - замер, изготовление и установка оконных блоков глухих из ПВХ профилей высотой 1,2м (ленточное остекление). | м2/шт | 130,0/55 |
| 23 | Ремонт ворот 5шт.: - разборка деревянного покрытия дверных полотен из доски толщиной 12мм – 56,0 м2; - разборка металлического покрытия дверных полотен из стального листа толщиной 2,0мм (сварное соединение с каркасом) – 14,8 м2; - окраска поверхности металлических элементов каркаса и дверных полотен (грунт - эмаль ХВ -0278(серая) - 2 слоя) – 48,0м2; - теплоизоляция дверных полотен (плиты из минеральной ваты П-125 толщиной 100мм) – 62,0м2; - установка нового покрытия дверных полотен (лист оцинкованный толщиной 1,5мм, крепление к каркасу ворот саморезами 4,8*40- 200 шт.) - 112,0м2. | м2 м2 м2 м2 м2 | 56,0 14,8 48,0 62,0 112,0 |
|  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость – 100 299 руб. без учета НДС. |  |  |

Примечания:

1. В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

2. Подрядчик производит сортировку  металлолома и остального строительного мусора. Высвобождаемый металлолом Подрядчик самостоятельно транспортирует и передает в распоряжение Заказчика по соответствующему акту приема - сдачи.

3. Работы по ремонту ворот и ленточного остекления здания объединенного корпуса авторемонтных и арматурных мастерских выполнить в срок до 31.08.2013г. для возможности устройства автоматической пожарно-охранной сигнализации.

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на выполнение работ

# Ремонт кровли авторемонтной мастерской, здания объединенного  корпуса авторемонтных и арматурных мастерских, гаражного бокса №10

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский»  ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. Выполнение ремонтных работ должно соответствовать:

•	РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

•	 СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

•	 РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

•	 РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

•	 РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

•	 РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

•	 СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

•	РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

•	ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

•	ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

•	ПОТ РМ -020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах».

•	 СТО 17330282.27/100/003 – 2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

•	СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

•	СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве»

•	«Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями от 20.02.2003. Утверждены приказом Минэнерго РФ 27.12.00 №163.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Разделы 1,2.

- Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

•	Требованиям других действующих, нормативно технических документов.

1.2.  Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

1.3.  При проведении работ Подрядчик не должен нарушать режима (технологического процесса) работы на объекте, а также обязан обеспечить полную безопасность сотрудников Заказчика и Подрядчика по пожарной безопасности и безопасности труда.

1.4.  Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение на период выполнения работ, кроме общего помещения для персонала Подрядчиков, расположенное на 2-м этаже здания СБК.

1.5. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство о членстве в СРО с допуском к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3.  Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Участник открытого запроса предложений должен:

- иметь опыт работы по проведению заявляемых работ;

- работы  проводить с соблюдением  всех действующих градостроительных норм и требований, требований по охране окружающей среды, требований строительных норм и правил, правил пожарной безопасности и требований СНиП 31-05-2003, СНиП 21-01-97;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также установленный пропускной и внутриобъектовый режим Петрозаводской ТЭЦ;

- при необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни;

- при необходимости сбора отходов на территории Петрозаводской ТЭЦ Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

- гарантийный срок на выполненные работы – 2 года.

  - Специальные требования:

Участник открытого запроса предложений обязан:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявляемых работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- иметь персонал, обученный и аттестованный по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь у персонала, осуществляющего работы с применением электроинструмента группу по электробезопасности, соответствующую Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ;

- при наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, иметь разрешение на работу на территории Республики Карелия или в г.Петрозаводске, оформленное соответствующим образом;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования (сооружения);

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Участник должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь у работников, выполняющих заявленные работы, однотипную спецодежду с названием и логотипом организации Подрядчика;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов освидетельствования скрытых работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

### При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

### 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

3. Материалы:

3.1 Материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Лист оцинкованный толщиной 1,5мм | м2 | 112,0 |

3.2.   Подрядчик поставляет материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, в соответствии со сметой (Приложение №1 к техническому заданию).

3.3.   Стоимость материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами.

  - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - При наличии прочих материалов на складе Заказчика, по согласованию сторон, Подрядчик приобретает или получает их у Заказчика. Материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению.

При производстве работ предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия, то есть документы удостоверяющие, что качество применяемых материалов соответствует требованиям таких нормативно-технических документов, как ГОСТ, СНИП, технологические регламенты, технические условия (ТУ). Кроме того, строительные материалы должны иметь «гигиенический сертификат», подтверждающий безопасное воздействие сертифицируемого материла на окружающую среду, жизнь и здоровье людей.

Требования к сроку действия Предложения.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.