ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

« Реконструкции помещения для организации сушки спец. одежды ГЭС-1 Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» »

номер закупки по ГКПЗ 3200/5.24-2870

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, город Кондопога, Кондопожская ГЭС, Каскад Сунских ГЭС, филиала «Карельский», ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер по ремонту ПТО Пирогов А.А.  тел. (814-51) 2-07-04

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник гидротехнической службы В.Н. Нюхтиков тел.(8142) 71-38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июль 2013 г.

Окончание          декабрь 2013 г.

Планируемая стоимость:

500,00 тыс. руб., без учета НДС, включая затраты на материалы и запчасти.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с          требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Стоимость строительно-монтажных работ – по сборникам ТЕР - 2001, ТЕРр - 2001, ТЕРм -2001, ТЕРп – 2001.

Индексы - по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве.

Стоимость оборудования и материалов - по сборнику сметных цен в строительстве и ценам поставщиков.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: реконструкция Помещения №3 (изменение его назначения) для выполнения полного цикла подготовки спец. одежды персонала Кондопожской ГЭС (стирки, сушки, утюжки, временного хранения), а так же улучшение условий труда для персонала, выполняющих эти работы.

1.   Изменение технико-экономических показателей помещения (количества и площади комнат):

- устройство отдельной сушильной комнаты с приточно-вытяжной вентиляцией (приточная вентиляция с нагревателем воздуха);

- увеличение площади коридора для устройства места временного хранения грязной спец. одежды и уборочного инвентаря за счет уменьшения площади туалетов (разборка деревянных перегородок и устройство перегородок из газобетонных блоков).

2.  Повышение уровня инженерного оборудования (электропроводка, трубопроводы водоснабжения и канализации, вентиляция):

- новая схема электропитания помещения и оборудования (прокладка электропроводки для подключения вентиляторов, стиральных машин, электронагревателей, водонагревателя, установка розеток для подключения электроприборов) в соответствии с ПУЭ;

-  установка силового электрощитка с автоматическими выключателями и УЗО.

3.   Улучшение условий труда (снижение влажности воздуха, восстановление отопления помещения):

- устройство вытяжной вентиляции во всех помещениях: женском и мужском санузлах, комнате для сушки, коридоре;

-  устройство теплого пола.

Техническая характеристика объекта:

Здание II очереди Кондопожской ГЭС 1940 года постройки.

Габариты: длина – 58,83 м.; ширина – 22,91 м.; высота надземной части – 24,12 м.

Наименование объекта – «Помещение», согласно записи в Техническом паспорте на здания территории Кондопожской ГЭС, выполненный ГУП РГЦ «НЕДВИЖИМОСТЬ».

Помещение расположено на отм. 46,32 м.

Стены – кирпичные.

Разделяющая перегородка между помещением, коридором и туалетом деревянная.

Перекрытие – ж/б монолитное.

Пол – керамическая плитка по бетонной подготовке.

Внутренняя отделка: облицовка стен керамической плиткой на высоту 1600 мм. от уровня пола, остальная поверхность окрашена.

Оконный проем – деревянный блок с остекленными рамами.

Дверной проем – деревянный блок с филенчатой дверью. Помещение временно используется для стирки и хранения спец. одежды.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по реконструкции помещения для сушки спец. одежды  Кондопожской ГЭС Каскада Сунских ГЭС  филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж смесителя. | шт. | 5 |
| 2 | Демонтаж раковины. | шт. | 3 |
| 3 | Демонтаж ванны. | шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж сифонов. | шт. | 4 |
| 5 | Демонтаж водонагревателя. | шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения, труба металлическая диаметр 20 мм. | п. м. | 24 |
| 7 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 12 мм. с соединительными частями, комплектом крепления и запорной арматурой. | п. м. | 19,5 |
| 8 | Врезка в действующие сети водоснабжения. | врезка | 1 |
| 9 | Установка мойки для мытья уборочного инвентаря (из нерж.стали, глубина 400 мм., 630х630х870 мм.). | шт. | 1 |
| 10 | Установка раковины с пьедесталом, зеркалом и сифоном. | шт. | 1 |
| 11 | Установка смесителя однорычажного. | шт. | 2 |
| 12 | Установка унитаза компакт. | шт. | 2 |
| 13 | Установка водонагревателя «Термекс» V-150л., мощность 2.0-3.0 кВт. | шт. | 1 |
| 14 | Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ диаметром 50 мм. | п. м. | 8 |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамической плитки. | кв. м. | 36.0 |
| 2 | Демонтаж деревянного блока (3 блока). | кв. м. | 4,9 |
| 3 | Разборка каркасных деревянных перегородок обшитых фанерой. | кв. м. | 26.0 |
| 4 | Устройство перегородок из газобетонных блоков D500 625х250х100 мм. | кв. м. | 36,5 |
| 5 | Обрамление дверного проема угловой сталью (угол 50х50х5 мм. – 3,77 кг/п. м.). | т. | 0,04 |
| 6 | Установка деревянных однополых дверных блоков в перегородках производства Финляндии (4 блока) с замками. | кв. м. | 6,35 |
| 7 | Облицовка стен керамической плиткой 200х300 мм., Н-2.6м. (цвет согласовать с заказчиком). | кв. м. | 96,4 |
| 8 | Установка встраиваемых металлических стеллажей для временного хранения спецодежды (1950х1000х485 мм., 4 полки). | шт. | 2 |
| 9 | Установка встраиваемых металлических шкафов для спецодежды (1830х575х500 мм., 3 полки). | шт. | 1 |
| 10 | Установка встраиваемой гладильной доски (1200х480 мм.). | шт. | 1 |
| Потолок |  |  |  |
| 1 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» (использовать поликарбонат толщиной 4 мм., Н - 2.6 м.). | кв. м. | 23,3 |
| Вентиляция |  |  |  |
| 1 | Установка осевого вентилятора К 125 ХL (1-фазн.) на приточную вентиляцию с функцией подогрева воздуха (канальный воздухонагреватель СВМ 125-1,2, шумоглушитель LDC 125-900, регулятор оборотов двигателя). | комплект | 1 |
| 2 | Прокладка воздуховодов приточной вентиляции из окрашенного оцинкованного железа прямоугольного сечения 380х120 мм. | кв. м. | 8 |
| 3 | Установка осевого вентилятора К 315 L (1-фазн.) на вытяжную вентиляцию (шумоглушитель LDC 315-900, регулятор оборотов двигателя). | комплект | 1 |
| 4 | Прокладка воздуховодов вытяжной вентиляции из окрашенного оцинкованного железа прямоугольного сечения 380х120 мм. | кв. м. | 18 |
| 5 | Устройство врезок с установкой переходов в существующую приточно-вытяжную вентиляцию. | врез. | 2 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамической плитки. | кв. м. | 23,7 |
| 2 | Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм. | кв. м. | 23,7 |
| 3 | Устройство теплых полов с нагревательными матами в помещении, с терморегулятором. | кв. м. | 4,9 |
| 4 | Устройство теплых полов с нагревательными матами в сушильной комнате, с терморегулятором. | кв. м. | 2,3 |
| 5 | Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм. | кв. м. | 23,7 |
| 6 | Устройство обмазочной гидроизоляции составом ФЛЭХЕНДИХТ, КНАУФ с заводкой на стену 150 мм. | кв. м. | 26,0 |
| 7 | Устройство покрытий полов из керамической плитки 300х300 мм. цвет согласовать с Заказчиком). | кв. м. | 23,7 |
| 8 | Устройство плинтусов ПВХ (цвет согласовать с Заказчиком). | п. м. | 37,8 |
| Окна |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянного оконного блока (1блок). | кв. м. | 0,9 |
| 2 | Установка двухстворчатого, двухкамерного оконного блока из ПВХ, одна створка глухая, вторая поворотно-откидная. | кв. м. | 0,9 |
| 3 | Облицовка внутренних откосов пластиковыми панелями. | кв. м. | 1 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп. | шт. | 4 |
| 2 | Демонтаж выключателей и розеток. | шт. | 6 |
| 3 | Демонтаж открытой электропроводки. | п. м. | 35 |
| 4 | Пробивка штроб в каменных стенах площадью сечения 20 см2. | п. м. | 21,5 |
| 5 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3*1,5 в металлическом рукаве диаметром 20 мм. | п. м. | 17 |
| 6 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3*1,5 в штробе диаметром 20 мм. | п. м. | 20 |
| 7 | Прокладка кабеля ВБбШвнг-LS 5*6 по лестничным маршам в кабель-канале ПВХ 60х100 мм. | п. м. | 15 |
| 8 | Установка выключателей одноклавишных скрытой проводки. | шт. | 5 |
| 9 | Установка розеток скрытой проводки IP. | шт. | 7 |
| 10 | #### Установка щита АВВ Unibox (12посад.мест), навесной, 245х295х115 мм. | шт. | 1 |
| 11 | Установка автоматических выключателей марки IEK (трех-полюсн. на ток 50А - 1 шт., трех-полюсн. на ток 40А - 1 шт., одно-полюсн. на ток 16А – 3 шт., одно-полюсн. на ток 10А – 1 шт.). | шт. | 6 |
| 12 | Установка УЗО по фазно 16А 30мА. | шт. | 3 |
| 13 | Установка встраиваемых светодиодных светильников в подвесные потолки 600х600 мм. IP (типа СПО-72 или аналог). | шт. | 5 |
| 14 | Установка встраиваемых светодиодных светильников в подвесные потолки IP сушильной комнаты диам.130-150 мм. | шт. | 2 |
| Материалы, инструмент и приспособления |  |  |  |
| 1 | Подрядчик самостоятельно обеспечивает работы по ремонту материалами, инструментом и приспособлениями. |  |  |

Примечание:

- При выполнении ремонтных работ предусмотреть укрытие работающего оборудования.

2. Уточнение с  Подрядчиком  объёма   ремонтных работ, утверждение «Ведомости  планируемых работ …» главным инженером   КСГЭС в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Гарантийный срок результата Работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания Акта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Требования к производству работ:

1.   Обязательное уточнение предмета работ, количества материалов и запасных частей с предварительным выездом на объект «Заказчика».

2.     Выполнение требований:

  - ПТЭ 2003г.  подраздел 1.6 – «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация», подраздел 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства», подраздел 3.1- «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

  - ПОТ РМ-012-2003. «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте».

  - СО 34.04.181-2003. «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»

  - РД-11-02-2006 Требование к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204). Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1/1995 г., № 2/1995 г.,  №3/1996 г.

  - ПОТ РМ-020-2001. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах.

  - ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - Руководствоваться техническими регламентами, СНиП и ГОСТ.

  - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями от 20.02.2003. Утверждены приказом Минэнерго РФ 27.12.00 №163.

  - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте  (ПОТ РМ-012-2000). Утверждены постановлением Минтруда России от 04.10.2000 №68.

  - Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоин-струментом».

  - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

  - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Разделы 1,2.

Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт работы по ремонту зданий и сооружений не менее 5 лет.

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Кондопожская ГЭС не является особо опасным, технически сложным и уникальным объектом, свидетельства СРО не требуются.

- До подачи заявки потенциальным подрядчиком на ОЗП необходим обязательный осмотр объекта и ознакомление с имеющейся технической документацией.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носителе и в электронном виде в программе «А-0».

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Специальные требования:

1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПБ при обслуживании ГТС и ГМО  электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

Обеспечить необходимым количеством квалифицированного персонала, имеющего опыт ремонтов зданий и сооружений, для ведения работы (облицовщик-плиточник 4-5 разряда, плотники-бетонщики 3-5 разряда, электромонтеры 3-5 разряда, слесари сантехники 3-5 разряда).

  - Обеспечить необходимым количеством дипломированных ИТР (руководителей работ) для ведения работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду.

2. Обеспечить наличие автотранспорта (автобуса) для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

3. Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

5. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

6. Обеспечить наличие специального инструмента и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объекте Каскада Сунских ГЭС;

7. Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППР, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком производства работ;

9. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие виды работ с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

10. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

11. Подрядчик самостоятельно организовывает погрузку, разгрузку и вывозку мусора на площадки временного хранения, образовавшегося в ходе выполнения работ; ежедневно организовывает и производит уборку рабочих мест;

12.  Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал местом проживания;

13. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

14. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

15. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

Требования к Субподрядчикам:

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений.

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

Производство работ:

Здание II очереди находится на территории Кондопожской ГЭС Каскада Сунских ГЭС.