ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по

ремонту электрооборудования мостового крана машинного зала Ондской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2012г.

Номер закупки по ГКПЗ 3300/2.16-2342

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Сегежский р-он., д. Каменный Бор, Ондская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

от Каскада Выгских ГЭС:

Герасименко Александр Сергеевич – инженер ПТО, тел.  (814-31) 36-302,

e-mail: gerasimenko@kvges.karelia.tgk1.ru

от аппарата управления филиала «Карельский»:

## Седельников Александр Сергеевич – начальник электротехнической службы

## филиала «Карельский», тел. (8142) 71-38-93.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          октябрь  2012 года.

Окончание:    декабрь 2012 года.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании прилагаемой Сметы (приложение к техническому заданию), составленной на основании укрупненной ведомости работ в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Сметная стоимость работ должна быть составлена на основе прилагаемой сметы, путем расчета всех позиций, указанных в прилагаемой смете.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ:

Цель работ: восстановление исправности и ресурса оборудования мостового крана с использованием материалов и учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.

Краткая техническая характеристика объекта работ.

| 1.Основные технические характеристики мостового крана: |  |
| --- | --- |
| Тип крана | мостовой |
| Завод-изготовитель /год выпуска/год установки | Завод им. Тельмана, г. Магдебург, ГДР 1954г./ 1955г. |
| Регистрационный номер / год регистрации | 89392 /21.03.2005г |
| Грузоподъемность нетто, тн. | 150/30 |
| Пролет крана, высота подъема/ глубина опускания, м | Пролет: 12 Высота: 24/28 |
| Длина кранового пути, тип кранового рельса, вид ходового устройства, вид привода | Длина: 64,7 Тип рельс: КР120 |
| Вид грузозахватного органа, номин. грузоподъемность. | 1) Подвеска г/п 150 т восьмиблочная с двурогим пластичным крюком 2) Подвеска г/п 30т двухблочная с кованным однорогим крюком |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту электрооборудования мостового крана машинного зала

Ондской  ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Подготовительные работы |  |  | кран | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003 |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Составление плана совместных мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной и экологической безопасности |  |  | Типовой | Подрядчик Заказчик |
|  |  | 3 | Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Составление графика ремонта и представление его на согласование заказчику, не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта. |  |  | Типовой | Подрядчик |
| II | Электрооборудование крана |  |  | кран | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Замена кабелей силового питания оборудования крана и контрольных кабелей управления. | м. | 1270 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Замена коммутационной аппаратуры силового питания крана. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Замена механизмов безопасности: |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | конечные выключатели | шт. | 10 |  |  |
|  |  |  | линейный контактор | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | тормозные электромагниты | шт. | 4 |  |  |
|  |  | 4 | Замена органов управления крана: |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | контроллер | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  | реверсор | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 5 | Замена крановых панелей | шт. | 2 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | Ревизия силового оборудования крана. |  |  | Типовой | Подрядчик |
| III | Калибровочные и пуско-наладочные работы |  |  | кран | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Ремонтные и калибровочные работа ограничителей грузоподъемности. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Пусконаладочные работы |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Подготовка и предоставление отчетной технической документации по выполненным работам. |  |  | Типовой | Подрядчик |

Перечень основных запасных частей и материалов

для выполнения ремонта электрооборудования мостового крана машинного зала

Ондской ГЭС каскада Выгских ГЭС*

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроллер ККТ-61 У2 | шт. | 1 |
|  | Контроллер ККТ-62 У2 | шт. | 1 |
|  | Контроллер К-1270 У2 | шт. | 2 |
|  | Реле максимального тока РЭО-401 с б/к | шт. | 11 |
|  | Автоматический выключатель с э/п Iуст-450 А | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель пакетный АП50Б Iуст-6,3А | шт. | 1 |
|  | Линейный контактор КТ-603/380/600 А | шт. | 1 |
|  | Рубильник ВР-32-35А71240 | шт. | 3 |
|  | Пост кнопочный 4кн | шт. | 1 |
|  | Реверсор ИМУР 8011К | шт. | 2 |
|  | Панель крановая ТСА-161М | шт. | 2 |
|  | Конечный выключатель ВК-300 | шт. | 4 |
|  | Конечный выключатель ВУ-250 | шт. | 2 |
|  | Конечный выключатель КУ-701 | шт. | 4 |
|  | Звонок громкого боя | шт. | 1 |
|  | Аварийный выключатель | шт. | 1 |
|  | Кабель КГ 3х35 | м. | 46 |
|  | Кабель КГ 3х16 | м. | 240 |
|  | Кабель КГ 3х10 | м. | 270 |
|  | Кабель КГ 3х6 | м. | 250 |
|  | Кабель КГ 4х2,5 | м. | 465 |
|  | Провод монтажный ПВЗ 35 | м. | 100 |
|  | Провод монтажный ПВЗ 16 | м. | 190 |
|  | Провод монтажный ПВЗ 10 | м. | 220 |
|  | Провод монтажный ПВЗ 6 | м. | 290 |
|  | Провод монтажный ПВЗ 2,5 | м. | 2500 |
|  | Металлорукав РЗ-ЦХ 8 | м. | 10 |
|  | Металлорукав РЗ-ЦХ 12 | м. | 12 |
|  | Металлорукав РЗ-ЦХ 22 | м. | 21 |
|  | Металлорукав РЗ-ЦХ 25 | м. | 25 |

* Полный перечень материалов и приспособлений определяет Подрядчик исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Примечание:

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики,  можно у начальника Ондской ГЭС –   Детчуева А.Ю., конт. тел. +7(921) 529-31-13.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу Подрядчика на ремонт электрооборудования мостового крана машинного зала Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

1.1. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

1.2.СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

1.3.СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

1.4.СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

1.5.РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

1.6.РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Требования к Подрядной организации:

  - Общие требования:

- Опыт работы по ремонту электрооборудования не менее 5 лет, в том числе обязательно наличие опыта по ремонту грузоподъемных механизмов;

-  Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ;

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2 Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ (персонал должен иметь удостоверение на обслуживание и наладку приборов безопасности), поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту мостовых кранов  (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического, механического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонт оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на ремонт и технологические процессы ремонта мостовых кранов и отдельных его узлов;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг,

соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

-  обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Подрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1.Запасные части и  материалы, для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставляются подрядчиком. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ,  а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком;

3.2. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком должны иметь сертификат или паспорт соответствия.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Подрядчик должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками закупочной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на торги.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

24. Пусконаладочные работы

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования.

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.