Приложение 1

к ТЗ на установку пьезометров

на земляных ГТС КВГЭС

Рекомендации по установке дополнительных пьезометров

По данным НИР, выполненной ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в 2008 г., предлагается установить пьезометры по схеме, откорректированной с учетом современного состояния сооружений и возможности их контроля в дальнейшем.

| Сооружение |  | ПК, створ | Пьезометры в теле |  | Пьезометры в основании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Глубина*, м | Кол-во | Глубина*, м |
| Палакоргская ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| Левобережная дамба |  | ПК 2+50 | 2 | 4,0;5,0 |  |  |
| Правобережная дамба |  | ПК 1+80 | 2 | 3,0; 3,0 |  |  |
|  |  | ПК 2+50 | 2 | 3,0; 3,0 |  |  |
|  |  | Створ 2-2 | 1 (дублирующий пьезометр П4) | 6,0 |  |  |
| Всего: |  |  | 7 | 27,0 |  |  |
| Маткожненская ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| Левобережная дамба |  | ПК 3+13 |  |  | 1 | 19,0 |
| Правобережная дамба |  | ПК 2 | 2 | 5,0; 10,0 | 1 | 20,0 |
|  |  | ПК 4 | 2 | 5,0; 10,0 | - | - |
| Всего: |  |  | 4 | 30,0 | 2 | 39,0 |
| Выгостровская ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| Защитная дамба | ПК 1+80 (в створе МВ) |  | 2 | 5,0; 7,0 |  |  |
| Левобережная дамба подводящего канала | ПК 4+30 (начало дре-нажной трубы) |  | 1 | 4,5 | 1 | 7,0 |
| Всего: |  |  | 3 | 16,5 | 1 | 7,0 |
| Беломорская ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| Плотина № 1 | ПК 4 |  | 2 | 3,0; 3,5 |  |  |
| Плотина № 2 | ПК 14 |  | 2 | 3,0; 3,0 | - | - |
|  | ПК 10+50 |  | 2 | 5,0; 5,0 | 1 | 10,0 |
| Плотина № 3 | ПК 16 |  | 2 | 3,5; 4,0 | 1 | 6,0 |
|  | ПК 17+70 |  | 2 | 3,5; 4,0 | 1 | 6,0 |
| Плотина № 4 | ПК 20 (русло р. Н.Выг) |  | 2 | 7,0; 10,0 | - |  |
|  | ПК 23 (протока № 1) |  | 2 | 3,5; 5,0 | - |  |
|  | Всего: |  | 14 | 63,0 | 3 | 22,0 |

* Примечание. Привязка (ПК) и глубины пьезометров уточняются на месте при бурении.