Приложение №3 к ТЗ

Краткая характеристика механического оборудования  ГТС каскада Выгских ГЭС, подлежащего обследованию

| NN пп | Наименование механического оборудования | Характеристика мехоборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Палокоргская ГЭС | Маткожненская ГЭС | Выгостровская ГЭС | Беломорская ГЭС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Водоприемник |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сороудерживающая решетка секционная: - пролет в свету, м - высота отверстия, м - расчетный перепад,м | 6 шт. (по 3 секции) x 31,1 т = 186,6 т 6,5 10,5 3,0 | 6 шт. (по 3 секции) x 10.9 т = 65,4 т 4,5 10,8 3,0 | 4 шт.(по 3 секц.) x 23,6 т = 94,4 т 7,0 9,5 3,0 | 6 шт.(по 3 секции) x 28,27 т = 169,62 т 6,5 10,0 3,0 |
| 1.2 | Затвор ремонтный плоский скользящий секционный: - пролет в свету, м - высота отверстия, м - расчетный напор, м | 1 шт.(3 секц.) х 35,9 т = 35,9 т 6,5 10,5 13,96 | 2 шт.(по 4 секц.) х 16,92 т = 33,84 т 4,5 10,8 14,55 | - | - |
| 1.3 | Затвор аварийно-ремонтный плоский скользящий секционный: - пролет в свету, м - высота отверстия, м - расчетный напор | 6 шт.(по 3 секц.) х 47,3 т = 283,8 т 6,5 10,0 13,96 | 6 шт.(по 3 секц.) х 24 т = 144 т 4,5 9,0 14,55 | 4 шт. (односекционные) х 19,34 т = 77,36 т 6,0 8,5 7,39 10,8 | 6 шт (односекционые)x 26,5 т = 159,0 т 6,5 11,0 11,0 |
| 1.4 | Эл.лебедки быстропадающих щитов | Механизм канатный Г/п 2 х 40тс РТП – 5М 7 шт. | Г/п 50тс 6 шт. | Г/п 2 х 50 тс 4 шт. | - |
| 1.5 | Кран мостовой | Г/п 50x15 Пролет 8,5 м | Г/п 20x5 тс Пролет 8,5 м 1 шт. | - | 50/2 x5 т пролет 7,0 м 1 шт. x 30,2 т |
| 1.6 | Кран настенный | - |  | 20/5 т |  |
| 1.7 | Тельфер | - | Г/п 3 т |  |  |
| 1.8 | Ручная кошка | - | 1 шт |  |  |
| 1.9 | -Грефер плоскочелюстной | - | - | - | - |
| 1.10 | Грейфер "Полип" | Четырехчелюстной 1 шт. | 1 шт. х 2т | 1 шт. x 4 т | 1 шт. x 3 т |
| 2.Отсасывающие трубы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Затвор ремонтный плоский скользящий: - пролет в свету, м - высота отверстия, м - расчетный напор, м | 6шт.х 6,7 т = 40,2 т 6,0 3,1 9,0 | 4шт.х 16 т=64 т 6,0 5,8 15,7 | 2 шт.х 6,1 т = 12,2 т 5,5 6,0 8,19 | 2 шт. x 6,6 т = 13,2 т 6,0 3,09 7,25 |
| 2.2 | Тележка подвесная | Тельфер Г/п 2x5 т | 2 х 10тс 1шт.=10т | тельфер г/п 2 х 5тс 1шт. | тельфер г/п 2*5 т 1 шт.x5,6 т |
| 2.3 | Захватная балка | - | Кран-балка 16 тс 1шт. | Кран-балка 10 тс 1 шт. | Кран-балка 10 тс 1 шт. |
| 3.Водосброс |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сегментный затвор: - пролет в свету, м - высота отверстия, м - расчетный напор, м | Плоский скользящий затвор водоспуска 1 шт x 18,1 т 6,5 7,2 6,9 | - | 5 шт.(2х 33,9 т + 3 x 29,0 т) = 154,8 т 10,0 7,5 7,0 | 3 шт (2x33,9 т + 1x 29,0 т) = 96,8 т 10,0 7,5 7,2 |
| 3.2 | Механизм канатный | 2 х 40тс РТП | - | Эл.лебедки 2x 20 т 2 шт. | Эл.лебедки 2x20 т 2 шт. |
| 3.3 | Затвор ремонтный плоский скользящий секционный: - пролет в свету, м - высота, м - расчетный напор, м | Затвор водоспуска с нижнего бъефа, плоский 1 x 7,0 т 6,0 3,7 3,7 | - | 1шт.(1 секц.) 16,6 т 10,0 7,0 7,0 | 1 шт.(1 секц.) 21,6 т 10,0 7,0 7,2 |
| 3.4 | Тележка | - | - | - | - |
| 3.5 | Кран козловой | - | - | Г/п 2x15 т пролет 11 м 1 шт = 48,73 т | Г/п 2x15 т пролет 11 м 1 шт = 48,7 т |
| 3.6 | Затвор бревноспуска, плоский - пролет в свету, м - высота, м - расчетный напор, м | - | - | - | - |