ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по комплексному обследованию производственных зданий и сооружений Путкинской и Подужемской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3400/6.42-1246)

| ОКВЭД | 74.30.6 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

- Общие требования

Требования к месту оказание услуг:

Республика Карелия, ОАО «ТГК-1», филиал «Карельский», Каскад Кемских ГЭС: Путкинская ГЭС, Подужемская ГЭС

Ответственные за составление технического задания:

Инженер производственно-технического отдела Усачев Сергей Анатольевич, тел. (814-58) 2-18-89, моб. 8 921 803-63-75; адрес электронной почты: usachev.sa@karelia.tgc1.ru.

Начальник гидротехнической службы филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Нюхтиков Владимир Николаевич, телефон (814-2) 71-38-80, адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru.

Период оказания услуг:

Начало:       апрель 2016г.

Окончание: декабрь 2016г.

Начальная (максимальная) цена закупки: – 2 200 000 руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 700,0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 700,0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 800,0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость закупки является предельной.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к оказанию услуг:

1. Цель выполнения услуги:

В соответствии с требованиями п. 2.2.1.  ПТЭ ЭС и С РФ-2003 проведение комплексного обследования промышленных зданий и сооружений Путкинской и Подужемской ГЭС с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности.

Оценка технического состояния промышленных зданий и сооружений Путкинской ГЭС и Подужемской ГЭС. Оценка соответствие их строительных конструкций требованиям строительных норм, выявление факторов, ограничивающих возможность их безопасной эксплуатации. Разработка рекомендаций и определение срока дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

2. Описание и основные технические характеристики объектов

| № п/п | Наименование объекта | Параметры здания |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Описание конструкций здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер, м | Высотам | Объем, м3 | этажность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Путкинская ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Служебно-технологический корпус | 13,38х11,2 + 13,04х24,37 | 19,5 | 9119 | 5 | 1967 | Фундаменты ленточные бетонные, стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты с монолитными участками, кровля наплавляемая, полы плиточные и линолеумные. |
| 2 | Надводная часть здания ГЭС (машинный зал) | 72,64х20,95 | 17,6 | 26784 | 1 | 1967 | Здание каркасное, ограждающие конструкции ж.б. плиты, перекрытия ж/б плиты, монолитный ж/б, кровля наплавляемая, полы плиточные |
| 3 | Надводная часть здания ГЭС (водоприемник) | 13,25х66,95 | 16,5 | 14637 | 1 | 1967 | Здание каркасное, ограждающие конструкции ж.б. плиты, перекрытие ж/б плиты, кровля наплавляемая, полы бетонные |
| 4 | Здание вспомогательных помещений (участок СДТУ) инв. № 9011930 | 12,77*25,23 | 3,8 | 1224 | 1 | 1993 | Фундаменты бетонные, стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, кровля наплавляемая – 2 слоя «Петрофлекс», полы плиточные и линолеумные. |
| 5 | Здание столярного цеха инв. № 59011989 | 15,42*12,99 | 6,3 | 1262 | 1 | 2003 | Фундаменты бутово-ленточный, стены кирпичные и металлические, перекрытия ж/б плиты, кровля железо, полы – цементные. |
| 6 | Здание компрессорной ОРУ 220 кВ инв. № 59011920 | 16,07*7,0 | 4,57 | 514 | 1 | 1971 | Фундаменты сборные ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия сборные ж/б плиты, кровля наплавляемая в 2 слоя «Изопласт», полы - плиточные. |
| 7 | Здание питательного пункта водосброса инв.№ 59011921 | 18,5*5,4 | 4,17 | 410 | 1 | 1971 | Фундаменты бетонные, стены кирпичные, перекрытия сборные ж/б плиты, кровля наплавляемая в 2 слоя «Изопласт», полы - бетонные. |
| 8 | Здание караульного помещения инв. № 59011935 | 13,07*12,67 | 3,95 | 654 | 1 | 1971 | Фундаменты бетонные, стены кирпичные, перекрытия сборные ж/б плиты, кровля рулонная, полы – дощатые и ДВП. |
| 9 | Здание помещения лебедок инв. № 59011984 | 30*6,2 | 6,57 | 1222 | 1 | 1967 | Расположена на эстакаде (колонны ж/бетонные – 6 шт.) на высоте 9,35 м Стены панельные с кирпичными вставками по ж/б колоннам, балки перекрытия металлические. Кровля рулонная, размеры 32*7,8 м. |
| 10 | Здание гаража инв. № 59011929 с пристройкой инв. № 59011988 | 25,05*10,36 6,28*10,5 | 6,8 4,025 | 1685 | 1 | 1974 | Фундаменты бетонные, стены шунгитобетонные блоки, перекрытия сборные ж/б плиты, кровля шифер, полы – бетонные. |
| 11 | Здание вспомогательных помещений: гараж инв. № 59011934, Очистные инв. № 5901210, Мастерская инв. № 59011987 | 8,7*12,54 3,9*2,9 5,85*7,53 | 3,63 3,05 3,05 | 591 | 1 | 1974 | Фундаменты бетонные, стены кирпичные, перекрытия сборные ж/б плиты, кровля рулонная, полы – бетонные. |
| 12 | Ангар инв. № 59011928 | 30,4*15,05 | 7,36 | 2507 | 1 | 1999 | Фундаменты бетонные, стены металлические с утеплителем, перекрытия металлические, кровля оцинкованное железо, полы – бетонные. |
| 13 | Башня ревизии трансформаторов | 19*24,45 | 24,5 | 11381 | 1 | 1982 | Фундаменты ж/бетонные, каркас металлический, стены- ж/бет панели, кровля рулонная. |
| 14 | Пристройка к башне ревизии трансформаторов | 18,6*24,29 | 4,0 | 1807 | 1 | 1982 | Фундаменты ж/бетонные, каркас металлический, стены- ж/бет панели, перегородки кирпичные, полы ДВП, бетонные, плитка, кровля рулонная. |
| 15 | Здание для релейных щитов инв. № 59011899 | 37,0х12,79 | 4,37 | 2068 | 1 | 1974 | Фундаменты сборные ж/бетонные, стены- кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, кровля рулонная. |
| 16 | Здание компрессорной ОРУ 330 кВ инв. № 59011900 | 15,61х6,5 | 5,04 | 511 | 1 | 1974 | Фундаменты сборные ж/бетонные, стены- кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, кровля рулонная. |
| 17 | Здание проходной инв. № 59022558 | 6,24х6,13 | 3,16 | 121 | 1 | 2003 | Фундаменты бутовый ленточный, стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, кровля рулонная. |
| 18 | ОРУ-330 кВ | 162,36х76,42 | - | - | - | 1974 | Фундаменты порталов ж/б, ограждение металлическое на ж/б столбах, проезд бетонный. |
| 19 | ОРУ-220 кВ | 144,15х104,22 | - | - | - | 1967 | Фундаменты порталов ж/б, ограждение металлическое на ж/б столбах, проезд бетонный. |
| 20 | ОРУ-110 кВ | 1838 м2 | - | - | - | 1967 | Фундаменты порталов ж/б, ограждение металлическое на ж/б столбах, проезд бетонный. |
| 21 | Трансформаторная площадка АТ1, Т2 | 34,52х18,20 | - | - | - | 1967 | Фундаменты порталов ж/б, ограждение металлическое на ж/б столбах. |
| 22 | Трансформаторная площадка АТ3, АТ4 | 80,5х27,88 | - | - | - | 1974 | Фундаменты порталов ж/б, ограждение металлическое на ж/б столбах. |
|  | Подужемская ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Служебно-технологический корпус | 12,7х8,7 + 5,98х10,6 | 19.05 | 3312 | 4 | 1971 | Фундаменты ленточные бетонные, стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты с монолитными участками, кровля наплавляемая, полы плиточные и линолеумные. |
| 2 | Надводная часть здания ГЭС (машинный зал) | 67,2х18,35 | 16,75 | 20655 | 1 | 1971 | Здание каркасное, ограждающие конструкции ж.б. плиты, перекрытия ж/б плиты, монолитный ж/б, кровля наплавляемая, полы плиточные |
| 3 | Надводная часть здания ГЭС (водоприемник) | 67,2х13,0 | 18,85 | 16467 | 1 | 1971 | Здание каркасное, ограждающие конструкции ж.б. плиты, перекрытие ж/б плиты, кровля наплавляемая, полы бетонные |
| 4 | Здание караульного помещения инв. № 59012433 | 6,65х6,6 | 2,75 | 121 | 1 | 1971 | Фундаменты бетонные, стены кирпичные, перекрытия сборные ж/б плиты, кровля рулонная. |
| 5 | Здание склада силового оборудования инв. № 59011982 | 11,82х10,11 | 3,75 | 377 | 1 | 1971 | Фундаменты бетонные, стены кирпичные, перекрытия сборные ж/б плиты, кровля профлист, полы – бетонные. |
| 6 | ОРУ-220 кВ | 55,5х84,4 | - | - | - | 1971 | Фундаменты порталов ж/б, ограждение металлическое на ж/б столбах, проезд бетонный. |
| 7 | Трансформаторная площадка | 59,3х31,4 | - | - | - | 1971 | Фундаменты порталов ж/б, ограждение металлическое на ж/б столбах. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

по комплексному обследованию производственных зданий и сооружений

Путкинской и Подужемской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с объектами обследования | шт. | 29 |
| 2 | Составление программы обследования и согласование её с заказчиком. | шт. | 1 |
| 3 | Проведение детального (визуального и инструментального) обследования | шт. | 29 |
| 4 | Предоставление заказчику отчета по результатам комплексного обследования строительных конструкций зданий и сооружений Путкинской и Подужемской ГЭС (в 2-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде) с выводами по оценке соответствие их требованиям строительных норм, определение срока и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации. | шт. | 2 |

- Требования к исполнителю и к организации услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

При выполнении услуги руководствоваться положениями следующих НТД:

3.1.1. СО 34.04.181-2003 - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

3.1.2. СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

3.1.3. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений СП 13-102-2003 Госстрой России, М. 1998 г.

3.1.4. Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций зданий и сооружений ЦНИИСК Госстроя СССР, М. 1990 г.

3.1.5. СНиП 11-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции».

3.1.6. СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

3.1.7. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

3.1.8. СТО 17330282.27.140.016-2008 «Здания ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

3.1.9. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

3.1.10. «Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий» МУ 34-70-116-85.

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по обследованию зданий и сооружений не менее 3-х лет;

3.2.1.2. Желательно ознакомление с объектом по месту до подачи Заявки;

3.2.1.3. Соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

3.2.1.5. Наличие лицензий и свидетельств с допусками к выполнению определенных видов работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО) - не требуется.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления данного вида работ: специалисты по обследованию зданий и сооружений, с опытом работы 3 года в количестве не менее 2 человек;

3.2.2.2. Наличие обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

3.2.2.3. Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

3.2.2.4. Ведение исполнительной документации с последующей передачей её организации-заказчику.

3.2.2.5. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой           ОАО «ТГК-1» (Приложение №1 к техническому заданию), Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

3.2.2.7. Наличие у работников исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.3.  Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей.

# 3.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# 3.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

3.3.3. При привлечении соисполнителей для выполнения услуг исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с соисполнителем, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем услуг, а также информацию о соисполнителях по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

# 3.3.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

3.3.5. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.6. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

Приложения:

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - в 1 экз. на 1 листе