ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

специальному обследованию автодорожных мостов Путкинской, Кривопорожской и Юшкозерской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

Номер закупки по ГКПЗ 3400/6.42-2190

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь  Путкинская ГЭС; Кемский район,  п. Кривой порог, Кривопорожская ГЭС; Калевальский район, п. Юшкозеро, Юшкозерская ГЭС.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

ККГЭС - инженер ПТО  Брунова Лариса Леонидовна, тел. (81458) 2-18-89

Начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71- 38-80

Период выполнения работ:

Начало                 август 2013 г.

Окончание           сентябрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки – 2 139 000,00 руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал - 2139 тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость материалов –       0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –                    0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –   0 тыс. руб. без учёта НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: базовые цены.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы.

Проведение полного обследования семи автодорожных мостов на подъездных автодорогах к ГЭС.

Основные задачи обследования:

- обследование конструкций мостов;

- нивелирование пролетных строений;

- составление технического отчета с заключением о состоянии мостов и рекомендациями по  их дальнейшей эксплуатации.

- Описание и основные технические характеристики.

Путкинская ГЭС:

- А/дорожный мост через лесосплавной лоток –  представляет собой однопролетную сталежелезобетонную конструкцию. Проектировщик  Ленгидропроект -1974 г.  Главные балки и опорные части металлические,  плита проезжей части железобетонная. Опоры  мон. ж/бетон. Введен  в 1975 г.

-  полная длина моста 32,7 м

-  пролет – 1*15,65 м, расчетный пролет – 14.76

- габарит моста 7+1*1,1 м

- нагрузки А-11 и НК – 80

- А/дорожный мост через подводящий канал представляет собой 4х-пролетную железобетонную конструкцию. Проектировщик  Ленгидропроект -1966 г

-  полная длина моста 92,69 м. Введен  в 1967 г.

- пролет – 4*22,16 м,  расчетный пролет –21,5

- габарит моста 7+2*1,1 м

- нагрузки Н-30, НК – 80

- Автодорожный мост по нижнему бьефу водосброса – 2х пролетный с балочным пролетным строением. Пролетные строения приняты сборные железобетонные по тип проекту 167, инв. №227

-  полная длина моста 30 м м Введен  в 1967 г.

- пролет – 2*14 м,  расчетный пролет –13,4

- габарит моста 6+2*1,1 м

- нагрузки Н-30, НК – 80

Юшкозерская ГЭС.

- Мост ж/б через лесосплавной лоток – представляет собой однопролетную железобетонную конструкцию. Проектировщик  Ленгидропроект – 1973 г.

-  полная длина моста 28,6 м Построен в 1980 г.

- пролет – 18 м, расчетный пролет –17,4

- габарит моста 7+2*1,18 м

- нагрузки Н-30, НК – 80

- Автодорожный мост по нижнему бьефу Юшкозерской ГЭС – представляет собой 4х-пролетную ж/бетонную конструкцию. Проектировщик  Ленгидропроект.  Введен в 1980 г.

-  полная длина моста 58 м

- пролет – 2*15+2*12 м,  расчетный пролет –14,4

- габарит моста 7+2*1м

- нагрузки Н-30, НК – 80

Кривопорожская ГЭС.

- А/дорожный мост через отводящий канал водосброса представляет собой однопролетную сталежелезобетонную конструкцию. Проектировщик  Ленгидропроект – 1979 г. Введен в 1990 г.

-  полная длина моста 54,97 м

- пролет – 42,6м, расчетный пролет –42 м

- габарит моста 8+2*1м

- нагрузки Н-30, НК – 80

- А/дорожный мост через отводящий канал ГЭС представляет собой однопролетную сталежелезобетонную конструкцию. Проектировщик  Ленгидропроект – 1982 г. Построен в 1990 г.

-  полная длина моста 48,37 м

- пролет – 42,6 м, расчетный пролет – 42 м

- габарит моста 8+2*1м

- нагрузки Н-30, НК – 80

Последнее обследование мостов проведено в 2003 г.

В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ по специальному  обследованию автодорожный мостов Путкинской, Кривопорожской и Юшкозерской ГЭС

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование конструкций мостов с нивелированием пролетных строений Путкинской ГЭС | шт. | 3 | подрядчик |
| 2. | Обследование конструкций мостов с нивелированием пролетных строений Кривопорожской ГЭС | шт. | 2 | подрядчик |
| 3 | Обследование конструкций мостов с нивелированием пролетных строений Юшкозерской ГЭС | шт. | 2 | подрядчик |
| 4 | Предоставление заказчику технического отчета с заключением о состоянии мостов и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации на бумажном носителе в 3х экз. и в электронном виде. | экз. | 3 | подрядчик |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на выполнение работ по обследованию автодорожных мостов Каскада Кемских ГЭС.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

Выполнение требований:

ПТЭ, раздел 2 – «Территория, производственные здания и сооружения»

РД 153-34.0-03.205-2001 - правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

СО 34.04.181-2003 - правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт  ОАО РАО «ЕЭС России»  Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния

РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

2.	Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по комплексному обследованию автодорожных мостов не менее 3-х лет;

- желательно ознакомление с объектом по месту до подачи заявки;

- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,      выданного  саморегулируемой организацией (СРО);

-    соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,

принятой в ОАО «ТГК-1»

  - Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

- наличие  кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления  данного вида работ;

- наличие  обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- предоставление сметной документации к проекту договора  в электронном виде на базе программы АО – ТЕР- 2001;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

2.3 Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

### Особое требование к документам на виды деятельности,

### связанные с выполнением договора.

Наличие у подрядчика свидетельства о допуске к определенному виду или видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.