ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по проведению бактериологических и сложных химических исследований проб горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

  - Цель выполнения работ.

Проведение бактериологических исследований проб горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: определение общего микробного числа (ОМЧ), термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), общих колиформных бактерий (ОКБ), а также выполнение сложных химических анализов: определение содержания сероводорода и хлороформа.

Требования к месту выполнения работ.

Лицо, имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности (лабораторное дело, санитарно-гигиенические лабораторные исследования, бактериология, эпидемиология, лицензия на 2-4 группу патогенности, аттестат аккредитации с областью аккредитации и др.)

Место расположение: наиболее приближенное к месту размещения химической лаборатории ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ул. Варшавская, д. 9/2) или Центральный район г. Санкт-Петербурга.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало – 10 января 2011 года

Окончание – 31.12.2011 года.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

  - Требования к объему и видам выполняемых работ:

Исполнитель работ выполняет: подготовку и выдачу стерилизованной емкости для отбора проб горячей воды, прием доставленных представителями ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проб горячей воды для исследования на бактериологические и сложные химические анализы.

Общее ежемесячное количество проб горячей воды, подлежащих отбору для исследований на бактериологические и химические анализы, определяется «Графиком химического контроля качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Контрольные точки и периодичность отбора проб в каждой из них указаны в таблице «Адреса конторльных точек для проведения плановых отборов проб воды из системы теплоснабжения 
г. Санкт-Петербурга», согласованной с руководителем Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Среднее количество проб на проведение:

- бактериологических исследований за год – 2700 штук;

- сложных химических анализов (сероводород, хлороформ) – 470 штук.

  - Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ: в соответствии с договором об оказании услуг.

  - Требования по оформлению результатов работ:

Результаты исследований бактериологических и сложных химических анализов оформляются протоколом лабораторных исследований и передаются представителям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

  - Требования к применяемым методикам: в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 от 26.09.2000г. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»); МУК 4.2.1018-01 от 09.02.2001г. «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды».

  - Требования к организации работ: в соответствии с ГОСТ 51593-2000, ГОСТ 51592-2000, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПин 2.1.4.2496-09, «Рабочей программы производственного контроля качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям ОАО «Теплосет Санкт-Петербурга».

  - Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

ПНД Ф 12.13.1-03 «Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях (общие положения).

Главный инженер

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»						И.М. Стренадко