Приложение №2

к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Предоставление услуг круглосуточной Аварийно-диспетчерской службы.

- Планово-профилактическое обслуживание (далее по тексту – ППО*) инженерного оборудования, иные сопутствующие услуги, включающие в себя:

| № | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Еженедельно | Раз в месяц | Раз в квартал | Раз в полгода |
| 2.1. | ППО системы электроснабжения и освещения |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Контроль состояния системы освещения : |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр осветительных электроприборов ( замена перегоревших ламп и стартеров, устранение замеченных неисправностей в работе осветительных приборов) | ежедневно |  |  |  |
|  | Контроль исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения (устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Контроль состояния распределительных щитов и щитов освещения: |  |  |  |  |
|  | Контроль чистоты распределительных щитов и щитов освещения, оборудования находящегося в них (очистка от грязи и пыли) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и работоспособности автоматов защиты, вводных автоматов, УЗО (устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния клемных соединений (зачистка, протяжка, устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Выборочный контроль состояния изоляции в местах соединения ( устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и наличия маркировки щитов (устранение замеченных недостатков) |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Контроль состояния вводно-распределительного устройства: |  |  |  |  |
|  | Контроль чистоты оборудования, находящегося в нем (очистка от грязи и пыли) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и работоспособности автоматов защиты, вводных автоматов (устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния клемных соединений (протяжка, устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния изоляции в местах соединения (устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и наличия маркировки щитов (устранение замеченных недостатков) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния контура заземления, надежности сварных и болтовых соединений (устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Контроль состояния распределительных коробок: |  |  |  |  |
|  | Выборочный контроль состояния корпуса и его чистоты (очистка от грязи и пыли, устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния контактных соединений (протяжка, зачистка, устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния изоляции в местах соединения (устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и работоспособности выключателей освещения и розеточных групп (устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Контроль состояния электропроводки: |  |  |  |  |
|  | Выборочный контроль состояния открытой проводки и ее крепления (устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния электропроводки в запотолочном пространстве, крепление, состояние гофрошланга и надежности его крепления (устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния предохранителей в оборудовании (замена, устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Контроль за состоянием средств измерений и учета электрической энергии |  |  |  |  |
|  | Контроль чистоты средств измерений и учета электрической энергии (очистка от грязи и пыли) |  |  |  |  |
|  | Контроль за сохранностью пломб (устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |
|  | Контроль за соответствием цепей учета электроэнергии установленным требованиям (устранение замеченных неисправностей) |  |  |  |  |

| 2.2. | ППО системы отопления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Контроль состояния и работоспособности теплообменников и радиаторов отопления |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и работоспособности радиаторов отопления, равномерности их прогрева (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Проверка герметичности всех прокладочных соединений (устранение замечаний) |  |  |  |  |
| 2.3. | ППО системы горячего и холодного водоснабжения, канализации |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Контроль состояния и работоспособности трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры |  |  |  |  |
|  | Контроль чистоты трубопроводов и арматуры (очистка) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния изоляции трубопроводов (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Проверка герметичности всех прокладочных соединений (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль работоспособности запорно-регулирующей арматуры (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния составных частей системы расположенных в скрытых пространствах, на предмет протечек, состояния труб и запорной арматуры (устранение замечаний) |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Контроль состояния и работоспособности сантехнических приборов (по необходимости - устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль работоспособности запорных клапанов системы перелива на сантехнических приборах и арматуры сливного бачка (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль работоспособности смесителей и шаровых кранов (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния раковин и унитазов, надежности их крепления (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль слива воды в канализацию на предмет отсутствия засоров (очистка, промывка) |  |  |  |  |
| 2.4 | ППО системы вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Контроль состояния воздуховодов: |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния изоляции воздуховодов (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности сварных и болтовых соединений и креплений воздуховодов (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль за отсутствием утечек и подсосов в воздуховодах (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль чистоты защитных сеток, жалюзей, диффузоров и анемостатов (устранение замечаний) |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Фанкойлы |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | Контроль состояния и работоспособности вентиляторов: |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и чистоты воздушного фильтра (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Осмотр вентиляторов с целью выявления механических повреждений (по необходимости - устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Осмотр вентиляторов и их внутренних полостей на наличие пылевых и грязевых отложений (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль правильности вращения рабочего колеса вентилятора (при необходимости – устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния и работоспособности подшипников вентиляторов (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль зазора между колесом вентилятора и корпусом (регулировка) |  |  |  |  |
| 2.4.2.2 | Контроль состояния и работоспособности теплообменников и дренажной системы: |  |  |  |  |
|  | Контроль чистоты теплообменников (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль за состоянием и чистотой поддонов для сбора конденсата (устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль герметичности соединений водяного контура, отсутствия протечек в местах соединений (по необходимости - устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль герметичности соединений дренажного контура, отсутствия протечек в местах соединений (по необходимости - устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния изоляции трубопроводов (по необходимости - устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Проверка работы фанкойла во всех режимах |  |  |  |  |
|  | Контроль температуры воздуха на входе и выходе |  |  |  |  |
|  | Контроль состояний силовых и управляющих цепей (по необходимости - устранение замечаний) |  |  |  |  |
|  | Контроль за состоянием соединений проводов на клемных коробках, предохранителей, наконечников, контактов (по необходимости - устранение замечаний) |  |  |  |  |
| 2.5. | ППО систем АПС (выполняется силами специализированной организации) |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) |  |  |  |  |
|  | Профилактические работы |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности системы |  |  |  |  |
|  | Метрологическая проверка КИП |  |  |  | ежегодно |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  |  |  | ежегодно |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  |  |  | Раз в 3 года |
| 2.6. | Иные сопутствующие услуги |  |  |  |  |
|  | Устранение мелких недостатков покрытия, декоративной отделки стен, потолков на площади, не превышающей 10 кв.м. |  |  |  |  |

* под понятием ППО в п.2. настоящего Приложения №2 к настоящему Техническому заданию подразумевается:

    - Проведение персоналом Исполнителя систематических плановых осмотров инженерного оборудования, проводимых согласно подграфы «Еженедельно» Графы «Периодичность оказания услуг»  таблицы, указанной в п.2 настоящего Приложения №2, с целью контроля его технического состояния;

    - Оказание персоналом Исполнителя услуг по текущему ремонту инженерного оборудования – устранение выявленных недостатков в результате проведения плановых осмотров;

    - Проведение персоналом Исполнителя регламентных работ по техническому обслуживанию инженерного оборудования, согласно подграфы «Раз в месяц» и «Раз в полгода» Графы «Периодичность оказания услуг»  таблицы, указанной п.2 настоящего Приложения №2;

- Оказание услуг по заявкам Заказчика.

Начальник Административно-сервисного отдела	А.В. Кощаков