Техническое задание

на оказание услуг по разработке «Концепции развития Петрозаводской ТЭЦ  филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» и системы теплоснабжения района к ней примыкающего», включая разработку бизнес-плана (далее Проект)

- Основание для выполнения работы

  - Соглашение о взаимодействии между Правительством Республики Карелия, Администрацией города Петрозаводска и ОАО «ТГК-1» по развитию системы теплоснабжения города Петрозаводска от 16.07.2007 г.

  - Другие действующие нормативные документы, имеющие отношение к вопросам элетро – и теплоснабжения.

  - Письмо ООО «Газпром энергохолдинг» об организации работ по подготовке Бизнес-планов № ДФ-1/469 от 11.07.2011 г.

- Заказчик

ОАО «ТГК-1»

- Исполнитель

по результатам ОЗП

- Объекты проектирования и границы рассмотрения

  - Источники энергоснабжения: Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

  - Тепловые сети, объекты теплосетевой инфраструктуры, принадлежащие ОАО «ТГК-1» и прочим собственникам, обеспечивающие передачу тепловой энергии потребителям от Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК 1».

- Цель работы

  - Необходимость обеспечения надежного и качественного электро- и теплоснабжения  потребителей г. Петрозаводска с учетом перспективных электрических и тепловых нагрузок.

  - Определение принципиальных направлений развития системы электро - и теплоснабжения г. Петрозаводска.

  - Обеспечение соответствия развития энергоисточников росту перспективных электрических и тепловых нагрузок на период до 2025 года с перспективой до 2040 года.

  - Сокращение затрат на производство электрической и тепловой энергии, транспортировку тепловой энергии, за счет рационального использования мощностей, новых технологий, оборудования и схем.

- Расчетные сроки

  - Исходный год –2010 г.

  - Расчетный срок – 2025 г., прогноз – 2040 г.

- Краткая характеристика работ

- Организация Проекта:

  - Сбор и первичный анализ информации, необходимой для разработки бизнес-плана и оценки эффективности Проекта;

  - Разработка аннотационного отчета.

- Маркетинговая информация для проекта:

  - Прогноз внешних макроэкономических и ценовых условий реализации инвестиционного Проекта;

  - Анализ рыночных позиций и перспектив развития электростанции в регионе;

  - Оценка рисков Проекта, связанных с возможностью выдачи мощности станции в ЕНЭС, невыполнения планов вводов новых генерирующих мощностей в регионе; возможностью выдачи тепловой энергии.

  - Анализ рынка тепловой энергии;

  - Подготовка отчета по результатам работ и согласование с Заказчиком.

- Разработка технических решений:

  - Анализ технического состояния основного и вспомогательного оборудования, а так же объектов инфраструктуры (перечень которых указан в п.4.1), прогноз по остаточному ресурсу.

  - Выбор вариантов модернизации обеспечивающих изменение конструкции узла и/или оборудования путем замены деталей и/или узлов (элементов) на более совершенные в соответствии с современными нормами, направленными на улучшение характеристик оборудования и/или энергоустановки в целом, повышающих его надежность, эффективность, маневренность и безопасность эксплуатации.

  - Выбор вариантов реконструкции обеспечивающих замещение морально и физически устаревшего оборудования и/или элементов технологической схемы на новые более совершенные.

  - Выбор на основе проведенного анализа и согласование наиболее приемлемых вариантов состава генерирующего оборудования при выполнении  нового строительства объекта генерации.

  - Согласование результатов с Заказчиком и разработка базовых вариантов для дальнейшей проработки проектных решений.

- Разработка основных проектных решений:

  - Разработка и согласование основных проектных решений, составление сводного сметного расчета и графика реализации проекта.

- Разработка финансово-экономической модели Проекта и оценка эффективности основных вариантов реализации Проекта:

  - Разработка финансово-экономической модели Проекта и оценка эффективности Проекта для различных макроэкономических и технологических вариантов реализации Проекта;

  - Анализ чувствительности основных финансово-экономических показателей проанализированных вариантов реализации Проекта.

- Разработка Бизнес-плана Проекта:

  - Формирование Бизнес-плана Проекта;

  - Разработка презентационных материалов и Пояснительной записки, содержащих основные выводы об экономической эффективности Проекта.

- Сопровождение Проекта:

  - Сопровождение (участие в процедурах по защите и согласованию Проекта) и адаптация Бизнес-плана Проекта к возможным изменениям технической схемы и макроэкономических условий реализации Проекта на протяжении N (3-6) месяцев.

- Общие требования и основные определения

| 1 | Место выполнения работ | Место нахождения исполнителя работ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования последовательности выполнения работ, этапам работ | Работы могут быть выполнены досрочно |
| 3 | Требования к применяемому оборудованию и иным ресурсам | Использование шаблона финансовой модели, разработанного компанией Ernst&Young и предоставляемого Заказчиком |
| 4 | Требования к срокам выполнения работ 1этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап |  |
| 5 | Формат предоставления документации | По окончанию работы Заказчику предоставляется отчет и бизнес-план, презентация в формате MS PowerPoint и все необходимые обосновывающие материалы. Документация передается в 4 экземплярах на бумажном носителе и 2-х экземплярах в электронном редактируемом виде (на CD или DVD). Формат передаваемой документации в электронном виде: - текстовая часть – DOC (MS Word); - графическая часть – TIFF, PDF, DWG (AutoCad); - таблицыданных – DOC (MS Word), XLS (MS Excel). |

- Требования к видам и объемам выполняемых работ

Работы по разработке Бизнес-плана Проекта будут выполнены в следующем виде:

Детализация этапов по задачам

Этап 1. Организация Проекта

- Сбор и первичный анализ информации: - Определение состава и способа передачи Исполнителю материалов технико-экономического характера, относящихся к Проекту, а также определение дополнительных источников информации и способов их получения для надлежащей разработки Бизнес-плана. - Разработка аннотационного отчета: - По результатам сбора и анализа полученной информации формирование аннотационного отчета, содержащего перечень полученных и недостающих данных, необходимых для разработки Бизнес-плана Проекта.

Этап 2. Маркетинговая информация для проекта

- Прогноз внешних макроэкономических и ценовых условий реализации Проекта: - Параметры сценариев развития экономики и электропотребления страны и территории ОЭС; - Ценовые параметры для расчета эффективности Проекта; - Анализ рыночных позиций и перспектив развития электростанции в регионе: - Состав и производственный потенциал основных компаний-конкурентов; - Ретроспективный анализ структуры предложения электроэнергии на рынке ОЭС за предшествующие 5 лет; - Построение прогнозного баланса электрической энергии и мощности, с учетом инвестиционных программ основных конкурентов, спроса на электрическую энергию и мощность, с выделением проектируемых объектов; - Оценка рисков Проекта, связанных с возможностью выдачи мощности станции в ЕНЭС, невыполнения планов вводов новых генерирующих мощностей в регионе, возможностью выдачи тепловой энергии. - Анализ места размещения объекта, с учетом технологических, климатических, социальных и иных факторов: - расположение энергообъекта относительно источников топливоснабжения; - расположение предполагаемых потребителей электро- и теплоэнергии; - обеспеченность площадки водными ресурсами; - удаленность от основных линий авто и ж\д транспорта; - удаленность от линий электропередач; - развитость инфраструктуры (социальной, транспортной и коммунальной); - наличие рабочей силы. - Анализ рынка тепловой энергии. - Фактические электрические и тепловые нагрузки, их структура и динамика их изменения за период 2000-2010 гг.; - Структура установленной, располагаемой мощности, максимально возможный отпуск тепла источников теплоснабжения, динамика их изменения за период 2000-2010 гг. и существующее техническое состояние оборудования; - Структура тепловых сетей, зоны действия источников теплоснабжения, резервные связи между тепломагистралями и зонами действия источников; - Анализ частоты инцидентов, технологических и аварийных отказов системы электро- и теплоснабжения за период 2000-2010 гг.; - Анализ надежности системы электро- и теплоснабжения; - Фактический баланс тепловой энергии и мощности, а также динамика его изменения за период 2000-2010гг.; - Режимы отпуска тепла и эффективность центрального качественного регулирования отпуска тепла на источниках; нормативные графики изменения температур теплоносителя при центральном качественном регулировании и их соблюдение; - Гидравлические режимы работы тепловых сетей и эффективность управления гидравлическими режимами; - Определение энергосберегающего потенциала, концепция и основные направления совершенствования системы электро- и теплоснабжения; - Создание расчетной схемы тепловых сетей рассматриваемого района. - Определение потребности в тепловой энергии на период до 2025 года с учетом перспективы до 2040 года с учетом следующего: - Расчет перспективной потребности в тепловой энергии следует привязывать к единицам территориального планирования (территориальный округ, кадастровый квартал, планировочный квартал или отдельный объект капитального строительства); - В границах каждой единицы территориального планирования учитывать следующие показатели: отапливаемая площадь жилых зданий, отапливаемая площадь нежилых зданий, отапливаемая площадь прочих объектов, требующих обеспечения теплом для целей отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологии; отапливаемая площадь производственных зданий, при наличии – количество тепла на технологические нужды; - Определение резервов и дефицитов существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с учетом: - Определение резервов и дефицитов пропускной способности выводов от энергоисточников, магистралей и отводов от тепломагистралей; - Определение резервов, дефицитов и времени возникновения дефицита тепловой мощности на каждом источнике на основании графика застройки по годам в каждом территориальном округе; - Обеспечение существующими теплоисточниками перспективной тепловой нагрузки. Составление балансов существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки. - Определение необходимого развития тепловых сетей для загрузки вновь строящихся и реконструируемых с увеличением тепловой мощности генерирующих мощностей: - Разработка схемы тепловой сети; - Предварительное определение трасс тепловых сетей; - Рекомендации по выбору способа их прокладки; - Выбор вида и способа регулирования отпуска тепла от источника; - Предварительный расчет гидравлических режимов и определение диаметров тепловых сетей; - Определение необходимости строительства теплосетевых объектов (насосных станций и подстанций); - Расчет показателей надежности тепловых сетей и их резервирования; - Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства новых и реконструкции существующих тепловых сетей. - Подготовка отчета по результатам работ и согласование у Заказчика.

Этап 3. Разработка технических решений

Обоснование и выбор технических решений для нового строительства/реконструкции/модернизации объекта генерации: - Анализ технического состояния основного и вспомогательного оборудования и составление прогноза по остаточному ресурсу. - Рассмотрение возможности и целесообразности использования существующих коммуникаций. - Выбор вариантов модернизации обеспечивающих изменение конструкции узла и/или оборудования путем замены деталей и/или узлов (элементов) на более совершенные в соответствии с современными и нормами, направленными на улучшение характеристик оборудования и/или энергоустановки в целом, повышающих его надежность, эффективность, маневренность и безопасность эксплуатации. - Выбор вариантов реконструкции обеспечивающих замещение морально и физически устаревшего оборудования и/или энергоузла на новое более совершенное - Разработка предложений по реконструкции системы теплоснабжения Петрозаводской ТЭЦ с учетом перспектив развития Петрозаводска и территорий Всеволожского района Ленинградской области. - Предоставление заключения о возможности использования либо предложения по объёмам реконструкции существующего энергетического оборудования, системы технического и циркуляционного водоснабжения, системы замазученной, проливневой, хозяйственно-фекальной канализации, системы нейтрализации обмывочных вод, водоводы питьевой воды, химводоочистки, хранилища аварийного топлива, оборудования газоснабжения, ХВО с увеличением производительности и т.д. - Выбор на основе проведенного анализа и согласование наиболее приемлемых вариантов состава генерирующего оборудования при выполнении нового строительства объекта генерации - Согласование результатов с Заказчиком и разработка базовых вариантов для дальнейшей проработки проектных решений.

Этап 4. Разработка основных проектных решений

4.1. Разработка и согласование основных проектных решений, составление сводного сметного расчета и графика реализации Проекта: - Выработка основных проектных решений, включая: - Основное оборудование; - Тепловая схема; - Основные технологические решения; - Схема генерального плана с краткой характеристикой площадки строительства. - Принципиальные объемно-планировочные и конструктивные решения размещения основного и вспомогательного оборудования с указанием основных и наиболее крупных зданий и сложных сооружений и конструкций. - Топливоподача; - Система резервного (аварийного) топлива; - Присоединение электростанции к энергосистеме и схема выдачи электрической мощности; - Схема выдачи тепловой мощности; - Система технического и циркуляционного водоснабжения; - Потребность в топливе; - Водоводы питьевой воды; - Внешняя инфраструктура (водоснабжение, системы замазученной промливневой, хозяйственно-фекальной канализации); - Система нейтрализации обмывочных вод - ХВО – увеличение производительности; - Архитектурно-строительные решения (должны комплексно учитывать градостроительные, конструктивные, социальные, экономические, функциональные, санитарно-гигиенические, инженерно-технические требования к объекту); - Водоподготовительные установки; - Система газоочистки; - Система газоснабжения; - Решения по связи, охранным мероприятиям, сигнализации. - Предоставление принципиальных технических решений по автоматизации технологических процессов, основные принципы построения АСУТП и АСКУЭ; - Оценка воздействия на воздушный бассейн, охрана окружающей среды. Материалы должны содержать информацию о воздействии на окружающую среду в номинальном режиме работы и при возможных залповых выбросах, обосновывать выбор природоохранных мероприятий, определить вложения в мероприятия по охране окружающей среды. - Определение потребности в трудовых ресурсах по категориям работников (рабочих, ИТР, служащих); - Технико-экономические показатели. - Составление сводного сметного расчета в базовых и текущих ценах (стоимость основного оборудования должна быть подтверждена ответами заводов изготовителей основного оборудования); в случае приобретения импортного оборудования учитываются и выделяются таможенные платежи; стоимость строительства объекта должна включать следующую разбивку по годам: - Затраты на оборудование; - Строительно-монтажные работы; - Затраты на проектно-изыскательные работы; - Прочие работы. Составление графика реализации проекта. График реализации проекта формируется для всех этапов проекта, начиная с начала разработки обоснования инвестиций до выхода объекта на проектную мощность, включая разработку ПСД, поставку основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, с помесячной разбивкой в течение инвестиционного периода. График должен отображать этапы реализации проекта и их зависимость друг от друга. - Подготовка проектов технических требований на поставку основного оборудования. - Подготовка отчета с описанием основных технических решений. - Согласование результатов с Заказчиком. Основные проектные решения направляются Заказчику для согласования в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента окончания работ по данному Этапу 4.

Этап 5. Разработка и согласование финансово-экономической модели Проекта, оценка эффективности основных вариантов реализации Проекта

- Разработка финансово-экономической модели Проекта и оценка эффективности Проекта для различных макроэкономических и технологических вариантов реализации Проекта: - Финансовое моделирование в формате шаблона финансовой модели, разработанного компанией Ernst&Young для долгосрочного прогнозирования деятельности генерирующих компаний, с годовой детализацией проекта как отдельно, так и всей станции в целом; - Оценка деятельности станции в состоянии без учета проекта и с учетом реализации проекта; - Финансовое моделирование Проекта, включающее в себя формирование на всем периоде планирования, в соответствии со сценарными условиями следующих бюджетов: - Бюджет производства и реализации; - Бюджет производственной себестоимости реализованной продукции, включающий в себя: - Бюджет прямых материальных затрат; - Бюджет прямых затрат на оплату труда; - Бюджет общепроизводственных расходов. - Инвестиционный бюджет; - Бюджет движения денежных средств; - Бюджет прибылей и убытков; - Анализ экономической эффективности Проекта, включающий в себя расчет следующих показателей: - Простой и дисконтированный срок окупаемости проекта; - Чистый дисконтированный доход; - Внутренняя норма рентабельности; - Индекс доходности (PI). - Анализ чувствительности основных финансово-экономических показателей проанализированных вариантов реализации Проекта: - Анализ изменения следующих показателей эффективности Проекта: - NPV; - IRR; - Срок окупаемости; - Дисконтированный срок окупаемости; в зависимости от изменения следующих параметров: - Изменение средних цен на электроэнергию/мощность; - Изменение стоимости топлива; - Изменение цен и тарифов на тепловую энергию; - Изменение выработки; - Изменение стоимости строительства/реконструкции. - Анализ факторов, определяющих изменения основных показателей Проекта. - Финансовая модель направляется Заказчику для согласования в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента окончания работ по данному Этапу 5;

Этап 6. Разработка Бизнес-плана Проекта

- Формирование Бизнес-плана Проекта в соответствии со следующей структурой:

- Цели и задачи проекта В этом разделе определяются задачи, которые решает данный инвестиционный проект с целью получения желаемых результатов для предприятия, для региона. В данном разделе приводятся технические, экономические, социальные, политические предпосылки реализации инвестиционного проекта. - Юридический статус объекта инвестиций Представляется юридическая информация о проекте и организации, его реализующей: - Зарегистрированное название, юридический адрес; - Руководитель предприятия; - Уполномоченные для контакта по данному проекту лица (с указанием сферы их полномочий), их телефоны, факсы, адреса электронной почты; - Форма собственности, состав учредителей. - Техническая осуществимость проекта - Краткая характеристика электростанции - Обоснование выбора технических решений для строительства (реконструкции) энергоблока электростанции - Основные проектные решения - Основное оборудование - Тепловая схема - Основные технологические решения - Топливоподача - Система резервного (аварийно) топлива - Присоединение электростанции к энергосистеме и схема выдачи электрической мощности - Схема выдачи тепловой мощности - Система технического и циркуляционного водоснабжения - Внешняяинфрастуктура (водоснабжение, системы замазученной, промливневой, хозяйственно-фекальной канализации) - Система нейтрализации обмывочных вод - ХВО – увеличение производительности - Архитектурно-строительные решения - Водоподготовительные установки - Система газоочистки - Система газоснабжения - АСУТП, АСКУЭ - Численность персонала - Технико-экономические показатели - Условия организации строительства Определяются условия организации строительства: - Сроки строительства, продолжительность и объем подготовительного периода; - Предложения по организации временного электро-, водо-, газо- и теплоснабжения. - Стоимость строительства и график осуществления проекта Составление сводного сметного расчета (стоимость основного оборудования должна быть подтверждена ответами заводов изготовителей основного оборудования); в случае приобретения импортного оборудования учитываются и выделяются таможенные платежи; График реализации проекта формируется для всех этапов проекта, начиная с начала разработки обоснования инвестиций до выхода объекта на проектную мощность, включая разработку ПСД, поставку основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, с помесячной разбивкой в течение инвестиционного периода. График должен отображать этапы реализации проекта и их зависимость друг от друга. - Место размещения В данном разделе характеризуется место размещения объекта, с учетом технологических, климатических, социальных и иных факторов: - расположение энергообъекта относительно источников топливоснабжения; - обеспеченность площадки водными ресурсами; - удаленность от основных линий авто и ж\д транспорта; - удаленность от линий электропередач; - развитость инфраструктуры (социальной, транспортной и коммунальной); - наличие рабочей силы. - Маркетинговая информация (в указанном пункте приведен максимально-подробный перечень информации по разделу; с учетом особенностей каждого конкретного инвестиционного проекта состав работ по пункту может быть сокращен) - Прогноз внешних макроэкономических и ценовых условий реализации инвестиционного Проекта Прогноз внешних макроэкономических и ценовых условий реализации инвестиционного проекта, включая динамику цен электроэнергии, характеристику спроса на электроэнергию, современную и перспективную структуру потребителей энергии и основные факторы, влияющие на изменение спроса. Подраздел включает формирование следующих прогнозов: - Параметры сценариев развития экономики и электропотребления страны и территории ОЭС: - Индексы изменения ВВП РФ в период проекта, %; - Индексы роста потребления электроэнергии в РФ и ОЭС в период проекта, %. - Ценовые параметры для расчета эффективности инвестиционного проекта: - Прогнозная динамика основных индексов-дефляторов в период проекта: - Индекс потребительских цен; - Индекс цен производителей промышленной продукции; - Индекс-дефлятор на грузовые железнодорожные перевозки; - Среднегодовой курс доллара; - Среднегодовой курс евро; - Прогноз инфляции доллара США. - Прогноз средних цен ОЭС на электрическую энергию (раздельно энергия и мощность), поставляемую на оптовый рынок по регулируемым и нерегулируемым ценам, на период проекта, (коп/кВт*ч и тыс. руб. в месяц) в ценах соответствующих лет. - Прогноз цен и тарифов на тепловую энергию на период проекта. - Анализ рыночных позиций и перспектив развития электростанции в регионе Раздел включает: - сравнительную оценку конкурентоспособности проекта с существующими и новыми мощностями других компаний; - ретроспективный анализ и прогноз на основе балансовой ситуации выработки электроэнергии на существующей и вводимой с учетом инвестиционного проекта мощности станции и оценка изменения доли станций компании в ОЭС; - ретроспективный анализ и прогноз на основе балансовой ситуации выработки тепловой энергии на существующих и вводимой с учетом мощности. Подраздел включает формирование следующих прогнозов: - Состав и производственный потенциал основных компаний-конкурентов: - Основные производственные показатели электростанций ОЭС по типам генерации по факту на начало проекта (КИУМ, структура выработки электроэнергии с разбивкой на конденсационную выработку и теплофикационную, маневренность оборудования (пиковые, полупиковые или базовые мощности), УРУТ); - Основные производственные показатели муниципальных котельных в зоне действия телпоснабжения станции. - Ретроспективный анализ структуры предложения электроэнергии на рынке ОЭС за предшествующие 5 лет: - Динамика установленной мощности в ОЭС по типам генерации, компаниям, электростанциям в период, предшествующий проекту, млн. кВт; - Динамика производства электроэнергии в ОЭС по типам генерации, компаниям, электростанциям, млн. кВт.ч; - Структура производства электроэнергии в ОЭС по типам генерации, энергокомпаниям, электростанциям, %; - Баланс мощности при прохождении годового максимума потребления ЕЭС за 5 лет - Ретроспективный анализ структуры потребления тепловой энергии в зоне действия теплоснабжения станции. - Построение прогнозного баланса электрической энергии и мощности, с учетом инвестиционных программ основных конкурентов, спроса на электрическую энергию и мощность, с выделением проектируемых объектов: - Динамика вводов генерирующих мощностей энергокомпаниями в ОЭС в период проекта, МВт; - Характеристика инвестиционных программ (без приведения финансово-экономических показателей проектов) энергокомпаний ОЭС в разрезе энергосистем, номинала и типов вводимых мощностей в период проекта; - Изменение установленной мощности энергокомпаний в ОЭС с учетом реализации инвестиционных программ в период проекта; - Динамика роста мощностей и спроса в ОЭС в разрезе энергосистем в период проекта; - Динамика роста спроса на электрическую энергию и мощность; - Баланс мощности при прохождении годового максимума потребления ЕЭС на период проекта с учетом изменения состава генерирующего оборудования, с выделением проектируемых объектов; - Баланс электрической энергии в разрезе региональных энергосистем на период проекта с учетом изменения состава генерирующего оборудования, с выделением проектируемых объектов; - Покрытие типовых суточных графиков для зимнего рабочего дня, летнего рабочего дня, рабочего дня паводка с выделением проектируемых объектов. - Построение прогнозного баланса тепловой энергии с учетом существующих схем теплоснабжения, инвестиционных программ основных конкурентов, связанных с вводом дополнительных тепловых мощностей, а также спроса на тепловую энергию с учетом планов регионального развития муниципальных образований в зоне действия теплоснабжения станции: - Динамика вводов (выводов из эксплуатации) тепловых источников; - Динамика роста спроса на тепловую энергию; - Баланс тепловой энергии в летний период (на нужды ГВС). - Оценка рисков Проекта, связанных с возможностью выдачи электрической и тепловой мощности станции, невыполнения планов вводов новых генерирующих мощностей в регионе, необеспеченностью вновь вводимых мощностей топливом. - Заключение о целесообразности реализации проекта с точки зрения рыночной востребованности. - Топливообеспечение Описывается существующая схема топливоснабжения, включая характеристики видов топлива, которые использует станция. Формируется прогноз цен на топливо, включая необходимый объем, параметры и цена топлива с учетом доставки, круг возможных поставщиков топлива для станции, схемы поставок топлива для реализации проекта. Оценивается возможность использования альтернативных видов топлива. - Экология Формируется оценка потенциального ущерба окружающей среде при осуществлении проекта и определение усилий, необходимых для смягчения или предотвращения этого ущерба. Этот анализ включает: - Описание существующих экологических условий; - Потенциальные экологические воздействия (положительные и отрицательные, прямые и косвенные): - Воздействие станции на атмосферный воздух; - Воздействие станции на поверхностные воды; - Воздействие станции на земельные ресурсы; - Оценка влияния физических факторов; - Отходы и стоки; - Возможные меры по устранению или снижению отрицательных воздействий и/или их компенсации с учетом стоимости реализации данных мероприятий; - Возможности экологических усовершенствований; - Сравнение существующего экологического состояния с состоянием, после реализации проекта. - Оценка экономической эффективности проекта Экономическая эффективность проекта определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности для инвесторов, для чего проводятся: - Финансовое моделирование в формате шаблона финансовой модели, разработанного компанией Ernst&Young для долгосрочного прогнозирования деятельности генерирующих компаний, с годовой детализацией проекта как отдельно, так и всей станции в целом; - Оценка деятельности станции в состоянии без учета проекта и с учетом реализации проекта (для проектов реконструкции/ модернизации основного оборудования); - Обоснование ставки дисконтирования, используемой для оценки эффективности проекта; - Оценка экономической эффективности проекта осуществляется с помощью следующих основных критериев: - чистый дисконтированный доход (ЧДД); - внутренняя норма доходности (ВНД); - простой срок окупаемости; - дисконтированный срок окупаемости; - индекс доходности (PI). - Обоснование необходимой величины заемных средств (в случае их привлечения), условия и сроки их возврата. Расчеты производятся на период жизненного цикла проекта (срок строительства и период эксплуатации основного оборудования). Все расчеты производятся в номинальных ценах в рублях РФ. Раздел состоит из следующих подразделов: - Принципы оценки экономической эффективности - Инвестиционные затраты в период реализации проекта и расходы на ТПиР в период эксплуатации основного оборудования - Расчет доходов и расходов по проекту - Производственная программа - Выручка от реализации - Затраты на топливо - Расходы на воду для технологических целей - Расходы на оплату труда и налоги, начисляемые на фонд оплаты труда - Расходы на ремонт и эксплуатацию - Амортизационные отчисления - Расходы на оплату услуг операторов рынка - Расчет экологических платежей - Прочие ежегодные операционные расходы по инвестиционным проектам - Налоговые платежи - Ключевые экономические показатели эффективности Проекта - Оценка финансовой реализуемости Проекта - Источники инвестирования, объем предусмотренных финансовых средств - Оценка финансовой реализуемости Проекта - Анализ рисков и чувствительности Проекта В данном разделе определяется, насколько сильно изменится эффективность проекта при определенном изменении одного из исходных параметров проекта. При оценке чувствительности проекта в качестве факторов, отражающих изменение внешних условий реализации и способных оказать наиболее существенное влияние на эффективность проекта, рассматриваются: - Инвестиционные затраты; - Тарифы на электроэнергию; - Стоимость топлива; - Объем производства. Оценивается вероятность принятия законов и инструкций, позитивно или негативно влияющих на эффективность инвестиционного проекта. Рассматриваются способы минимизации и устранения рисков, возникающих в инвестиционном проекте. Раздел состоит из следующих подразделов - Анализ чувствительности экономической эффективности проекта - Оценка рисков - Оценка изменения ключевых параметров проекта в случае реализации рисков - Выводы - Приложения

- Разработка презентационных материалов и Пояснительной записки, содержащей основные выводы об экономической эффективности Проекта, следующего содержания:

1. Цели и задачи Проекта; 2. Особенности реализации Проекта; 3. Макроэкономическое окружение инвестиционного Проекта; 4. Анализ экономической эффективности реализации Проекта; 5. Анализ чувствительности и рисков Проекта. - Согласование с Заказчиком описательной части бизнес – плана проекта

Этап 7. Сопровождение Проекта

- Сопровождение и адаптация Бизнес-плана Проекта к возможным изменениям макроэкономических условий реализации Проекта на протяжении 3 месяцев

- Участие в процедурах по защите и согласованию Бизнес-плана Проекта; - Пересчет показателей экономической эффективности Проекта для новых сценарных условий, предоставляемых Заказчиком; - Разработка презентационных и аналитических материалов и обновленных версий пояснительных записок для предоставления результатов расчета экономической эффективности Проекта Заказчику и ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».

- Дополнительные условия

Работа должна учитывать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных норм и правил и т.д.

Сценарные условия для расчетов эффективности проекта (тарифы, инфляция, ставка дисконтирования и др.) предоставляются Заказчиком.

Исходные данные предоставляются Заказчиком по письменному запросу Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса. Отсутствующие данные Исполнитель получает путем запроса в соответствующие организации, Комитеты от лица Заказчика.

Сроки выполнения работы и промежуточных этапов работ в соответствии с календарным планом к договору, 4 месяца с момента подписания договора.

В процессе выполнения работы техническое задание может корректироваться по обоюдному согласию сторон.