Приложение №1 к соглашению

г. Санкт-Петербург	«_____»___________2015  г.

# Договор № _________

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Лапина Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 769-2014 от 09.12.2014 г., с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Технические условия – письменный документ, содержащий исходные данные для проектирования Узла учета тепловой энергии и теплоносителя, рекомендации по типам и характеристикам средств измерений, а также рекомендации о мероприятиях по технической подготовке объекта для установки (замены) Узла учета тепловой энергии и теплоносителя, являющийся Приложением №1 к настоящему Договору.

Задание Заказчика – письменный документ-поручение на выполнение предпроектных, проектных, дополнительных работ и установке (замене) узла(-ов) учета тепловой энергии (Лот № ____) по конкретному адресу в Санкт-Петербурге, определяющий объем, содержание работ и другие требования в соответствии с действующими СНиП, государственными стандартами, являющийся Приложением № 2 к настоящему Договору.

Узел учета тепловой энергии (УУТЭ, Узел учета) - комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, массы (или объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров.

Объект - место установки УУТЭ.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) -  комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по типам потребления.

Работы - все работы (весь объем работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Подготовительные работы - работы с целью обеспечения технической готовности ИТП Объекта к совершению действий по установке (замене) узла учета тепловой энергии.

Предпректные и проектные работы - работы в соответствии с Техническими условиями и Заданием Заказчика, получением согласований и разрешений, необходимых для возможности установке (замене) узла(-ов) учета тепловой энергии.

Проектно-сметная документация - проект, смета, рабочая документация на весь объем Работ, действующие технические условия, паспорта на применяемое оборудование, изделия, конструкции и материалы, другая документация, необходимая для выполнения Работ по настоящему Договору.

Ценник – нормативный документ, используемый для определения стоимости Работ по настоящему Договору, в том числе, «Территориальные Единичные расценки на строительные работы» (ТЕР-2001 Санкт-Петербурга), «Территориальные Единичные расценки на монтаж оборудования» (ТЕРм-2001 Санкт-Петербурга), «Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы» (ГЭСНп-2001), «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», «Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений». Применяемый документ (Ценник) указывается в сметах, Расчете и иных аналогичных документах.

Смета – документ, содержащий порядок определения стоимости Работ по настоящему Договору, выполненный на основании Ценника. (Приложение №3 к настоящему Договору).

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (Приложение №2 к настоящему Договору) оказать следующие услуги (далее - Услуги):

    - Предпроектные работы, а также разработать проектно-сметную документацию в соответствии с Техническими условиями и Заданием Заказчика (Приложения №№ 1,2) и получить согласования (разрешения), необходимые для возможности использования проектно-сметной документации.

    - Подготовительные работы с целью обеспечения технической готовности ИТП Объекта к установке (замене) узла учета тепловой энергии, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ. Перечень выполняемых подготовительных работ и их стоимость определяется локальной сметой.

    - Работы по установке узла коммерческого учета тепловой энергии, в соответствии с Заданием Заказчика, в здании, расположенном по адресу, указанному в Задании, и сдать результаты работ Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

  - Под установкой узла коммерческого учета тепловой энергии – подразумевается комплекс работ, указанный в Задании Заказчика (Приложение №2).

  - Срок оказания Услуг составляет 40 рабочих дней с момента выдачи Задания Заказчиком. Промежуточные сроки оказания услуг по отдельным этапам согласованы Сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение №6 к настоящему Договору).

  - Сдача Исполнителем результата работ и приемка его Заказчиком оформляется Актом приемки выполненных работ, подписанным Сторонами. Обязательства по исполнению настоящего Договора считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ. К Акту приемки выполненных работ должна быть приложена справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2). При подписании актов сдачи-приемки выполненных работ Стороны руководствуются позициями Ценника с учетом согласованных лимитированных затрат и применением коэффициента, указанного в сметах, на момент заключения настоящего договора.

  - Комплекс исключительных имущественных прав на результаты оказанных Услуг принадлежит Заказчику.

  - Место оказания Услуг: ИТП Объектов, согласно адресному перечню, указанному в Приложении №8.

  - Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений третьими лицами, которые могли бы оказать влияние на проведение и результат оказания Услуг. Исполнитель гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.

  - Качество Услуг должно соответствовать Заданию (Приложение №2), строительным нормам и правилам.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - Обеспечить выполнение обязательств по настоящему Договору надлежащим образом и в срок, установленный настоящим Договором.

    - Выбор Исполнителем субподрядных организаций и заключение с ними договоров, осуществляется только после предварительного письменного согласования Заказчиком кандидатуры субподрядчика. При этом вся ответственность за качество материалов по Договору и работ полностью возлагается на Подрядчика. Для согласования субподрядной организации Подрядчик направляет в адрес Заказчика письменное уведомление не позднее, чем за 5 рабочих дней до планируемой даты заключения договора с субподрядной организацией. В течении трех дней с даты получения уведомления, Заказчик направляет ответ о согласовании или мотивированный отказ в согласовании. В случае если Заказчика не устраивает кандидатура субподрядчика, предложенного Подрядчиком, Заказчик вправе самостоятельно указать кандидатуру субподрядчика.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению настоящего Договора третьими лицами, в том числе, но не исключительно, в отношении соблюдения условий конфиденциальности, согласованных настоящим Договором.

    - Заботиться о сохранности передаваемого Заказчиком для использования в целях исполнения обязательств по настоящему Договору оборудования, имущества, а также документации Заказчика.

В случае утраты, хищения или порчи оборудования, имущества, а также документации Заказчика немедленно ставить в известность Заказчика.

    - Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые ведут к ухудшению результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок, а также приведут к негативным последствиям, в том числе третьих лиц.

    - Своевременно исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика об устранении обнаруженных им недостатков в выполненной работе или иных отступлений от условий настоящего Договора, приводящие к ухудшению результата работ.

    - Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

    - Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, документацию.

    - Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.

    - Не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору. Довести до сведения собственных специалистов (сотрудников) условия о конфиденциальности настоящего Договора.

    - Заказчик не предоставляет Исполнителю право ссылаться на факт заключения настоящего Договора.

  - Заказчик обязуется:

    - На основании письменного запроса Исполнителя в срок, согласованный сторонами предоставлять Исполнителю документацию, а также любую информацию, необходимую Исполнителю для надлежащего выполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств.

    - Допустить Исполнителя на Объект, для обеспечения Исполнителю возможности проектирования узла коммерческого учета тепловой энергии. Передать Исполнителю Объект, указанный в пункте 1.4 настоящего Договора, в течение 3 –х дней с момента согласования Проекта узла коммерческого учета тепловой энергии по Акту приема-передачи Объекта.

    - При приемке выполненных работ принять от Исполнителя сертификаты соответствия на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при производстве работ.

    - Принимать и оплачивать Услуги Исполнителя согласно подписанному Сторонами Акту приемки выполненных работ в порядке, определенном настоящим Договором.

  - Заказчик имеет право:

    - Контролировать соблюдение сроков оказания Услуг и их соответствие заданиям Заказчика, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

    - В одностороннем порядке изменять задания, если эти изменения не выходят за пределы содержания и объёма оказываемых Исполнителем Услуг по настоящему Договору.

    - Изменять сроки оказания отдельных Услуг, определенных Календарным план выполнения работ (Приложение №6 к настоящему Договору), по взаимному согласованию Сторон.

    - Увеличивать объем оказания услуг путем заключения дополнительного соглашения, при этом цена единицы услуги и (или) работы является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора.

- ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРИЁМКА ИХ ЗАКАЗЧИКОМ

  - Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора в течение 40 рабочих дней с момента получения Задания.

  - По окончании исполнения обязательств в целом или отдельного этапа, определенного Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Исполнитель направляет Заказчику в 3 (Трех) дневный срок в двух экземплярах Акт об оказании услуг, а также счёт и счёт-фактуру.

  - Заказчик подписывает Акт приемки выполненных работ или представляет мотивированный отказ в его подписании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя. Все доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счёт, в срок, указанный Заказчиком.

  - С даты подписания Акта об оказании услуг Заказчик получает исключительное право на использование результатов оказания Услуг.

  - Информация, отчеты, документы и иной результат оказания Услуг по настоящему Договору является собственностью Заказчика, и Исполнитель не имеет права передавать его третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

  - Исполнитель гарантирует точное соответствие смонтированного коммерческого узла(-ов) учета тепловой энергии, согласованной с теплоснабжающей организацией технической документации.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации установленного оборудования – 18 месяцев, с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. В период гарантийной эксплуатации обнаруженные дефекты в работе оборудования устраняются Исполнителем за свой счёт в согласованные сроки, но не позднее 15 рабочих дней после обращения о гарантийном случае. Работы по демонтажу и монтажу гарантийных приборов и оборудования, а также их доставку к месту осуществления гарантийного ремонта и обратно осуществляет Исполнитель.

  - Гарантийные обязательства прекращают свою силу, если Исполнитель докажет, что при эксплуатации Узла коммерческого учета тепловой энергии Заказчиком (или лицом, которому Заказчик передал Объект с результатом выполненных Исполнителем работ) были допущены нарушения эксплуатации Узла коммерческого учета тепловой энергии, предусмотренные «Правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя».

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Предельная цена настоящего Договора (размер оплаты за выполненные работы) определяется исходя из стоимости отдельных видов работ (согласно ТУ и Задания Заказчика - Приложение №1 и Приложение №2 к настоящему Договору) и составляет _________ руб.

  - Предельная стоимость работ по установке одного УУТЭ определятся:

- сметой на разработку проектно-сметной документации (Приложение №3) и составляет _________ руб.

- сметой на выполнение подготовительных работ с целью обеспечения технической готовности ИТП Объекта к установке (замене) узла учета тепловой энергии (Приложение №4) и составляет _________ руб.

- сметой на выполнение работ по установке одного УУТЭ (Приложение №5) и составляет _________ руб.

  - Стоимость работ является твердой и не может быть изменена в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем работ или необходимых для этого расходов.

  - Оплата стоимости выполненных работ производится после сдачи работ Исполнителем Заказчику, что подтверждается подписанными обеими Сторонами Актами приемки выполненных Работ (форма КС-2), справками о стоимости работ (форма КС-3), на основании счета (счетов), по графику: в течение 5 (пяти) лет, ежеквартально равными долями, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором был подписан Акт приемки выполненных работ, в соответствии с Приложением № 9.

  - Исполнитель обязан в течение пяти дней после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ передать Заказчику счета-фактуры и далее выставлять счета в течение месяца, предшествующего месяцу оплаты.

  - Авансирование выполняемых работ Договором не предусмотрено.

При этом Заказчик имеет право произвести оплату выполненных Работ досрочно (в том числе до получения счета от Исполнителя) как полностью, так и частично.

  - Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков за свой счет.

  - Заказчик вправе не оплачивать принятые работы по настоящему договору в случаях:

а) включения в Акты сдачи-приемки завышенных объемов работ или невыполненных работ, предусмотренных Сметами;

б) неправомерного применения Исполнителем различных коэффициентов (индексов), а равно позиций Ценника, в Сметах, расчете, иных аналогичных документах, а также в Актах выполненных работ;

в) использования Исполнителем без письменного согласования с Заказчиком материалов, не указанных в Сметах, с более низким качеством.

  - Если работы, указанные в п.4.8. настоящего Договора, оплачены Заказчиком, Заказчик вправе:

а) удержать документально подтвержденную разницу в стоимости соответствующих работ или материалов из текущих платежей по настоящему Договору, направив Исполнителю соответствующее уведомление;

б) в случае отсутствия у Заказчика обязательств по платежам, Заказчик вправе потребовать возврата денежных средств. При этом Исполнитель обязан вернуть на банковский счет Заказчика денежные средства в размере документально подтвержденной разницы в стоимости соответствующих работ или материалов в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае порчи имущества или оборудования Заказчика, или утери документации Заказчика по неосторожности или по причине виновных действий и бездействия Исполнителя, последний обязан возместить возникшие в связи с такой утерей или порчей убытки в полном объёме.

  - При неисполнении или ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязан возместить Заказчику все возникшие в связи с этим убытки.

  - За нарушение сроков оказания Услуг, указанных в подпункте 1.1 настоящего Договора и в Календарном плане выполнения работ (Приложение №6 к настоящему Договору), Заказчик вправе начислить пени из расчёта 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки. При просрочке свыше 10-ти (десяти) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем такого уведомления.

  - Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения принятых по настоящему Договору обязательств и/или устранения нарушений.

  - Во всех иных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

  - Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др.  при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

  - Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения будет продлён на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

  - Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в 3-х (Трех) дневный срок письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Договора.

  - Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, подтвержденных документально.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - В случае если выполнение условий настоящего Договора потребует передачи информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации одной из Сторон другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

  - Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и обеспечить охрану конфиденциальности информации, полученной или ставшей им известной при исполнении заключенного договора и относящейся к коммерческой тайне контрагента. Разглашение конфиденциальной информации относящейся к коммерческой тайне контрагента возможно только с его письменного согласия. В случае разглашения одной из сторон третьим лицам конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне контрагента, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в связи с этим убытки.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или потеряют свою силу, то все остальные положения продолжают действовать.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

  - Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

  - В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты Petrov.AB@tgc1.ru в течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчиком об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

  - Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает, что им выполнены все действия и соблюдены все формальные требования действующего законодательства и учредительных документов Исполнителя, необходимые для заключения настоящего договора. Исполнитель также подтверждает, что настоящий договор заключается на основании решения (в случае если такое решение требуется согласно настоящему законодательства и учредительных документов Исполнителя) компетентного органа Исполнителя, принятого в установленном законом и учредительными документами Исполнителя порядке.

  - Стороны вправе уступать права (требования) и переводить обязанности (долг) по договору третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение №1 - Технические условия на устройство узла (-ов) коммерческого учета тепловой энергии;

- Приложение №2 - Задание;

- Приложение №3 - Смета на разработку проекта узла учета тепловой энергии (УУТЭ) ИТП;

- Приложение №4 - Локальная смета на выполнение подготовительных работ с целью обеспечения технической готовности ИТП Объекта к установке (замене) узла учета тепловой энергии.

- Приложение №5 - Локальная смета на выполнение работ по установке УУТЭ;

- Приложение №6 - Календарный план выполнения работ;

- Приложение №7 - Соглашение о предоставлении сведений.

- Приложение №8 – Адресный перечень объектов.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ОАО «ТГК-1» ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОКПО 76201586 Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б Расчетный счет 40702810309000000005 в ОАО «АБ «Россия» г. Санкт-Петербург Корр. счет 30101810800000000861 БИК 044030861 |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии |  |  |
| _____________________ С.Н. Лапин М.П. |  | _____________________ М.П. |

Приложение № 1

к Договору № __________

от «__» _________2015 года

Технические условия

на проектирование узла коммерческого

учета тепловой энергии

- Срок действия технических условий: 2 года.

- Наименование потребителя:

- Адрес объекта:

- Договор теплоснабжения:

- Местонахождение узла учета тепловой энергии:

- Тепловые нагрузки:

|  | Гкал/ч | т/ч |
| --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| ГВС |  |  |
| Итого |  |  |

- Расчетные параметры:

Р2=          м. вод.ст.           ΔН=           м. вод.ст

- Температурный график подачи теплоносителя в соответствии с договором теплоснабжения

- Требования к узлу учета:

  - потери давления в зоне установки расходомеров по каждому трубопроводу не должны превышать 1 (0,5) м вод. ст.;

  - узел учета оборудуется теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;

  - настроечные коэффициенты должны указываться в паспорте прибора учета и выводиться на дисплей прибора и (или) компьютера;

  - диаметр расходомеров выбирается в соответствии с расчетными тепловыми нагрузками таким образом, чтобы минимальный и максимальный расходы теплоносителя не выходили за пределы нормированного диапазона расходомеров;

  - рекомендовано применить тепловычислитель, обеспечивающий техническую возможность непрерывной передачи информации в филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»; при необходимости предусмотреть дополнительный канал связи с тепловычислителем для ее дистанционного считывания абонентом;

  - в случае применения изделий и материалов, не входящих в перечень рекомендованных                          заводом-изготовителем приборов учета, необходимо получить подтверждение о возможности их использования;

  - выбор средств измерения должен осуществляться с учетом расчетного температурного графика теплоносителя;

  - предусмотреть на обратном трубопроводе возможность измерения потока теплоносителя в режиме  реверса аппаратным методом.

- Проектные решения должны соответствовать «Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» и нормативно-технической документации на приборы учета.

- До приобретения приборов  учёта и начала монтажных работ проект узла (узлов) учета должен быть согласован в Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Узел учета считается пригодным для коммерческого учета тепловой энергии с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию, по результатам проверки комиссией, и после прохождения опытной эксплуатации  в течении 3-х суток для объектов без горячего водоснабжения и в течении 7 суток для объектов с горячим водоснабжением.

- Рекомендации:

  - оборудовать ИТП комплексом приборов регулирования расходов воды и тепла;

  - при необходимости, предусмотреть замену арматуры и грязевиков;

  - при подключении к узлу учёта двух и более ИТП необходимо оформить соглашение о порядке учёта тепловой энергии и теплоносителя;

  - использовать в узле учета средства измерения тех производителей, которые имеют производственно-техническую базу и персонал, для выполнения работ с постоянным размещением в г. Санкт-Петербурге.

| _____________________ С.Н. Лапин М.П. |  | _____________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № ______________

от «___» _________ 2015 года

ЗАДАНИЕ

- Предположительный перечень основных материалов необходимых для выполнения работ по обеспечению технической готовности ИТП Объекта к установке (замене) узла(-ов) учета тепловой энергии.

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запорная фланцевая/сварная арматура (№№ 1,2) Ду= мм | шт. |  |
| 2 | Запорная фланцевая/сварная арматура (№№ 4,5) Ду= мм | шт. |  |
| 3 | Запорная фланцевая/сварная арматура Ду= мм | шт. |  |
| 4 | Регулировочная фланцевая арматура Ду= мм | шт. |  |
| 5 | Запорная муфтовая арматура Ду= мм | шт. |  |
| 6 | Затвор дискового поворотного (линия ГВС) | шт. |  |
| 7 | Фильтр с магнитной вставкой типа ФМФ Ду= мм | шт. |  |
| 8 | Грязевик абонентский Ду= мм | шт. |  |
| 9 | Обратный клапан на линии подмеса ГВС | шт. |  |
| 10 | Предохранительный клапан | шт. |  |
| 11 | Регулятор температуры смешения на линии ГВС | шт. |  |
| 12 | Приборы КИП (манометры, термометры) вместе с арматурой | шт. |  |
| 13 | Сантехнические материалы (трубы, фланцы, отводы, крепеж и т.п.) | По факту |  |
| 14 | Металлические двери в сборе (полотно, коробка, петли, замок) | шт. |  |
| 15 | Решетки на окна | кг. |  |
| 16 | Восстановление стеновых сооружений в проходах | По факту |  |
| 17 | Теплоизоляция из вспененного каучука | п.м. |  |
| 18 | Установка электрооборудования внутри ИТП | шт. |  |
| 19 | Прокладка проводов | п.м. |  |
| 20 | Прокладка питающего кабеля от ГРЩ | п.м. |  |
| 21 |  |  |  |

2. Количество узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (УУТЭ), подлежащих установке - ______ (под УУТЭ – подразумевается комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров).

3. Место (места) установки УУТЭ (перечень ИТП):

____________________________, ____________________________, ____________________________, ____________________________, ____________________________, ____________________________,

находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ___________.

4. Примерный состав УУТЭ

| Трубопровод | Прибор учета | Наименование | Класс точности | Диапазон измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплосчетчик (вычислитель количества теплоты) |  |  |  |
| Подающий трубопровод | Преобразователь расхода |  |  |  |
|  | Комплект термопреобразователей сопротивления |  |  |  |
| Обратный трубопровод | Преобразователь расхода |  |  |  |
|  | Комплект термопреобразователей сопротивления |  |  |  |
| Трубопровод ГВС | Преобразователь расхода |  |  |  |
|  | Термосопротивление |  |  |  |

5. Каждый узел учета тепловой энергии должен обеспечивать учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров с учетом нагрузок по отоплению и горячему водоснабжению согласно паспорта узла присоединения.

6 Объем работ, выполняемых Исполнителем:

| 1. | Обследование места установки УУТЭ |
| --- | --- |
| 2. | Разработка (согласование) проектно-сметной документации УУТЭ |
| 3. | Комплектация оборудованием и материалами |
| 4. | Работы по обеспечению технической готовности ИТП объекта к совершению действий для установки коммерческого узла учета тепловой энергии |
| 5. | Монтаж УУТЭ в соответствии с проектом |
| 6. | Пуско-наладочные работы, сдача УУТЭ в эксплуатацию |
| 7. | Работы по защите трубопроводов от коррозии и восстановление теплоизоляции |

7. Учет потребляемой энергии и теплоносителя должен быть организован в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя».

8. Метрологические характеристики применяемых средств измерения должны соответствовать «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя».

9. Функциональные возможности применяемого теплосчетчика (вычислителя количества теплоты) должны обеспечивать:

- формирование часовых и суточных архивов результатов измерений;

- регистрацию нештатных ситуаций и их длительность.

10. Дополнительные потери давления по подающим и обратным трубопроводам, связанным с установкой расходомеров, не должны превышать 1,0 м.вод.ст.

11. Для обеспечения непрерывного автоматического контроля за работой УУТЭ -  теплосчетчик (вычислитель количества теплоты), оборудуется устройством передачи данных, совместимым с системой сбора информации Заказчика (АС ВиП) и обеспечивающим передачу всей необходимой информации в АС ВиП.

12. Применяемые формулы вычисления тепловой энергии:

Qo = M1(h1-hхв) - M2(h2-hxв), Гкал, где:

М1, М2 – масса теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, т.

h1,h2 – энтальпия теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, Гкал/т

Hхв – энтальпия холодной воды, Гкал/т

| _____________________ С.Н. Лапин М.П. |  | _____________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № ______________

от «___» _________ 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 2ПС ИР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадия проектирования |  |  |  |  | Рабочая документация |  |  |  |  |  |
| Вид проектных или изыскательских работ |  |  |  |  | Разработка проекта узла учета тепловой энергии (УУТЭ) ИТП |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  |  |  | Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |
| Сметный расчет составлен по следующим документам |  |  |  |  | 1) СБЦП-2001-07 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости |  |  | Стоимость работ, Руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| 1 | Центральный тепловой пункт в составе: коллекторных теплофикационной воды, насосных установок, теплообменного оборудования и регулирующих устройств |  | пункт | 1 |  | СБЦП-2001-07-2.6-14-001 Суммарная нагрузка 3 Гкал/ч (свыше 10 до 40 Гкал/ч) Стадия - "Рабочая документация" = 60%; 1) К=0,5 - УУТЭ 2) К=0,7 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,7, но не менее 0,7) 4% = ((26) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов - 3%; (27) Смета на строительство - 1%) | (1 068,07 + 4,25 * (0,4 * 10 + 0,6 * 5)) * 1 000 * (60%) * (0,5) * (0,7) * (4%) |  |  | 9 221,69 |
| № |  | Наименование. Разработка проекта узла учета тепловой энергии (УУТЭ) ИТП |  |  |  |  |  |  | Коэффициент | Значение |
| 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 9 221,69 |
| 2 |  | Итого с индексом на III квартал 2013 г. (к уровню цен 1.01.2001г.) |  |  |  |  |  |  | 3,64 | 33 566,95 |
| 3 |  | НДС, 18% |  |  |  |  |  |  | 0,18 | 6 042,05 |
| 4 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 39 609 |
| Итого по смете: Тридцать девять тысяч шестьсот девять рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составитель сметы________________________ (подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| _____________________ С.Н. Лапин М.П. |  | _____________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к Договору № ______________

от «___» _________ 2015 года

Локальная смета

на выполнение подготовительных работ с целью обеспечения технической готовности ИТП Объекта к установке (замене) узла учета тепловой энергии

| _____________________ С.Н. Лапин М.П. |  | _____________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к Договору № ______________

от «___» _________ 2015 года

Локальная смета

на выполнение работ по установке УУТЭ

| _____________________ С.Н. Лапин М.П. |  | _____________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 6

к Договору № ______________

от «___» _________ 2015 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

в неделях с момента подписания договора

| Наименование работ | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- |
| - Разработка проектно-сметной документации УУТЭ | Первая | Вторая |
| - Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы | Третья | Четвертая |
| - Сдача УУТЭ в эксплуатацию | Пятая | Шестая |

| _____________________ С.Н. Лапин М.П. |  | _____________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 7

к Договору № ______________

от «___» _________ 2015 года

Соглашение о предоставлении сведений

к договору № _________ от «____»_________2015 г.

г. Санкт-Петербург                                                                                                 «___» __________2015 г.

Исполнитель в течение 15 дней с момента получения запроса представляет Заказчику документы, подтверждающие размер расходов, понесенных Исполнителем при выполнении Работ, по усмотрению Заказчика.

За несвоевременное представление документов Исполнитель уплачивает Заказчику штраф 0,01% от суммы неподтвержденных расходов за каждый день просрочки.

Исполнитель выражает свое согласие на передачу в ОАО «Газпром» документов, подтверждающих размер понесенных расходов.

Исполнитель обязуется внести вышеизложенные условия во все договоры, заключаемые им в целях выполнения настоящего договора с иными контрагентами (субподрядчики и т.д.) по всей цепочке хозяйственных отношений до непосредственных исполнителей.

| _____________________ С.Н. Лапин М.П. |  | _____________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 8

к Договору № ______________

от «___» _________ 2015 года

Адресный перечень объектов

| _____________________ С.Н. Лапин М.П. |  | _____________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 9

к Договору № ______________

от «___» _________ 2015 года

График оплаты стоимости выполненных работ по установке УУТЭ

| Период оплаты | Сумма платежа, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего с НДС | в т.ч. |  |
|  |  | оплата стоимости работ | оплата процентов за рассрочку |
| 1 год 1 квартал |  |  |  |
| 1 год 2 квартал |  |  |  |
| 1 год 3 квартал |  |  |  |
| 1 год 4 квартал |  |  |  |
| 2 год 1 квартал |  |  |  |
| 2 год 2 квартал |  |  |  |
| 2 год 3 квартал |  |  |  |
| 2 год 4 квартал |  |  |  |
| 3 год 1 квартал |  |  |  |
| 3 год 2 квартал |  |  |  |
| 3 год 3 квартал |  |  |  |
| 3 год 4 квартал |  |  |  |
| 4 год 1 квартал |  |  |  |
| 4 год 2 квартал |  |  |  |
| 4 год 3 квартал |  |  |  |
| 4 год 4 квартал |  |  |  |
| 5 год 1 квартал |  |  |  |
| 5 год 2 квартал |  |  |  |
| 5 год 3 квартал |  |  |  |
| 5 год 4 квартал |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

| _____________________ С.Н. Лапин М.П. |  | _____________________ М.П. |
| --- | --- | --- |