Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по реконструкции кровли столовой Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ  9601/5.24-2866)

ОКВЭД 40.11.51 ОКДП 4521011

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ.

Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», СПб, ул. Жукова, д.26.

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ОППР Елизенцев С.Н., тел: 901-46-27;

Заместитель начальника СЛиОП Кулик М.Е., тел.: 901-46-63;

Инженер ОППР Генерозова Т.И., тел: 901-46-11.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         апрель 2013г.

Окончание:  октябрь 2013г.

Предельная цена закупки -  1 800 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика  стоимости работ должна  определяться в соответствии с требованиями  системы ценообразования,  принятой в ОАО «ТГК-1», а именно по нормативам трудозатрат. Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». В случае отсутствия ремонтных работ в нормативах трудозатрат, расчет их стоимости производить по калькуляции или по ТЕР.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния кровельного покрытия и элементов столовой, с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения несения им номинального значения.

Характеристика объекта:

Здание столовой было введено в эксплуатацию в 1979 году. Располагается на территории ТЭЦ-17.

Здание 1-этажное. Размеры по внешнему обмеру 27,6*18*25*11,8.

Кровля выполнена с применением современного материала «Изопласт».

Высота здания 3,62м.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по реконструкции кровли столовой

Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |  | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ППР | шт |  | 1 |  |
|  | Разборка кровельного покрытия и примыканий до 8 слоев | м2 |  | 530 |  |
|  | Демонтаж карнизных свесов, кронштейнов | м.п. |  | 120 |  |
|  | Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 |  | 530 |  |
|  | Разборка утеплителя (керамзит) | м2 |  | 530 |  |
|  | Разборка пароизоляционного слоя | м2 |  | 530 |  |
|  | Устройство цементно-песчаной стяжки с уклоном (15мм) | м2 |  | 530 |  |
|  | Устройство грунтовки основания смесями типа «Праймер битумный» | м2 |  | 530 |  |
|  | Устройство пароизоляции материалами типа «Изоспан» («Сильвер», «Тайвек» и др. современные аналоги) | м2 |  | 530 |  |
|  | Устройство утеплителя типа «ROCKWOOL лайт батс» 600*1000мм | м2 |  | 530 |  |
|  | Устройство цементно-песчаной стяжки (15мм) с уклоном | м2 |  | 530 |  |
|  | Устройство гидроизоляции материалами типа «Изоспан», «Сильвер», «Тайвек» и др. современные аналоги | м2 |  | 530 |  |
|  | Оштукатуривание примыканий цементно-песчаной смесью | м2 |  | 10 |  |
|  | Огрунтовка примыканий смесями типа «Праймер битумный» | м2 |  | 15 |  |
|  | Устройство кровли из наплавляемого материала «Изопласт» в 2 слоя | м2 |  | 530 |  |
|  | Устройство примыканий из наплавляемого материала «Изопласт» в 2 слоя | м2 |  | 20 |  |
|  | Устройство карнизных весов из оцинкованной стали с кронштейнами | м.п. |  | 75 |  |
|  | Устройство фартуков | м.п. |  | 15 |  |
|  | Устройство водостоков h=3,5м | шт |  | 4 |  |
|  | Расчет, подбор греющего, силового кабеля и автоматики. Устройство обогревающего кабеля (по свесам, в трубах) с протяжкой и закреплением на свесах (желобах) и в трубах. Подключение и устройство силового кабеля и автоматики. | м |  | 150 |  |
| Кондитерский цех (устранение последствий протечек) |  |  |  |  |  |
|  | Удаление краски со стен и потолка |  | м2 |  | 60 |
|  | Демонтаж радиатора |  | шт |  | 1 |
|  | Демонтаж светильников |  | шт |  | 4 |
|  | Демонтаж дверей |  | шт |  | 1 |
|  | Демонтаж эл. проводки (в коробе) |  | м.п. |  | 20 |
|  | Обработка стен и потолка противогрибковым составом |  | м2 |  | 60 |
|  | Шпаклевка потолка и стен смесями типа Ветонит |  | м2 |  | 60 |
|  | Грунтовка потолка и стен смесями типа ГФ-021 ГОСТ |  | м2 |  | 60 |
|  | Покраска потолка и стен водоэмульсионной краской, белой |  | м2 |  | 60 |
|  | Устройство эл. проводки (в коробе) NUM 3х2,5 (светильники); 3х1,5 (розетки) |  | м.п. |  | 20/20 |
|  | Установка розеток и выключателя наружного исполнения (1-клавишный) |  | шт |  | 5+1 |
|  | Установка радиатора биметаллического 600*1000 (белый) |  | шт |  | 1 |
|  | Демонтаж и установка полипропиленовых труб с комплектующими d=20мм |  | м |  | 25 |
|  | Установка светильников типа Profi 4204 |  | шт |  | 4 |
| Крыльцо |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта навеса (козырька) над входом |  |  |  |  |
|  | Изготовление конструкций козырька (материал в соотв. с проектом) |  | кг |  | 250 |
|  | Устройство каркаса для козырька из профиля квадратного /прямоугольного сечения (порошковое покрытие) |  | кг |  | 250 |
|  | Устройство козырька над входом из светопрозрачного уплотненного поликарбоната, с зашиванием боковой стороны конструкции поликарбонатом для исключения попадания атмосферных осадков на ступени (цвет по согласованию со станцией). Заделка кромок поликарбоната. |  | м2 |  | 40 |
|  | Устройство перил из нержавеющей стали на стойках, с крепежом к основанию ступенек |  | м.п. |  | 5 |
|  | Демонтаж и устройство покрытия ступеней антискользящей плиткой |  | м2 |  | 25 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на реконструкцию кровли столовой.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности.

- Соблюдение всей действующих норм и правил, технологического цикла изготовления.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь свидетельство о членстве в СРО: Раздел III п.10 п.п.10.1 «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений», п.13 п.п.13.2 «Устройство кровель из рулонных материалов», п.15 п.п.15.2 «Устройство и демонтаж системы отопления», п.15 п.п.15.5 «Устройство системы электроснабжения», п.33 п.п.33.1.11 «Тепловые электростанции»;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носители и в электронном виде в программе «А-0»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- столовая является действующим объектом, Подрядчик не должен нарушать технологических процессов в работе столовой;

- каждый день после завершения работ Подрядчик должен сдавать убранное помещение;

- время работы Подрядчика с 15.00 до 22.00, включая выходные дни с 9.00 до 20.00;

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов); работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ) по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами (по необходимости);

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ;

- Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- иметь свидетельство о членстве в СРО: Раздел III п.10 п.п.10.1 «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений», п.13 п.п.13.2 «Устройство кровель из рулонных материалов», п.15 п.п.15.2 «Устройство и демонтаж системы отопления», п.15 п.п.15.5 «Устройство системы электроснабжения», п.33 п.п.33.1.11 «Тепловые электростанции»;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком

| № /п | Наименование материала | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Изопласт» ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец) | м2 | 600 |
|  | «Изопласт» ХПП-3,0, материал для нижнего слоя | м2 | 650 |
|  | Лист оцинкованный 0,5 для фартука и карнизного свеса | м.п. | 100 |
|  | Цементно-песчаный раствор, М50 | м3 | 16 |
|  | Гидроизоляционный материал типа «Изоспан», «Сильвер», «Тайвек» и др. | м2 | 530 |
|  | Раствор противогрибковый для стен и потолка | л | 30 |
|  | Краска водоэмульсионная | кг | 50 |
|  | Радиатор биметаллический 600*1000 (белый) | шт | 1 |
|  | Полипропиленовые трубы с комплектующими d=20мм | м | 25 |
|  | Светильник Profi 4204 | шт | 4 |
|  | Ветонит 5000 | кг | 31 |
|  | Плитка напольная (антискользящая), цвет по согласованию с заказчиком | м2 | 25 |
|  | # Поликарбонат светопрозрачный (толщина 6-8мм) | # м2 | 40 |
|  | ГОСТ 8639-82, квадратный/прямоугольный профиль (для каркаса козырька, перил) 40*4,0; 50*5,0 | кг | 250 |
|  | Пароизоляционный материал типа «Изоспан», «Сильвер», «Тайвек» и др. | м2 | 530 |
|  | Утеплитель типа «ROCKWOOL лайт батс» | м2 | 530 |
|  | Праймер битумный | л | 290 |
|  | Водосточные трубы, h=3,5м | шт | 4 |
|  | Обогревающий кабель типа Nexans DP40, ELTRACE, EBERLE и т.п. + комплектующие запчасти, автоматика. | м | 150 |
|  | Кабель NUM 3х2,5 (светильники); 3х1,5 (розетки). | м | 20/20 |
|  | Розетка (220В), выключатель одноклавишный наружного исполнения | шт. | 5+1 |
|  | Шпаклевка типа Ветонит | кг | 50 |
|  | Грунтовка типа ГФ-021 ГОСТ | кг | 6 |

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются подрядчиком.