ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Реконструкции помещений комнаты приезжих ГЭС-1»

Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»  в 2013 году.

Номер закупки 9601/5.24-2868

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Приканалная, 2, Кондопожская ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание со стороны:

От Каскада Сунских ГЭС инженер по ОЭРЗиС ПТО КСГЭС Невоструев Михаил Константинович, тел.(814-51)2-07-05, адрес электронной почты: nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» начальник гидротехнической службы филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Нюхтиков Владимир Николаевич, тел.(8142) 71-38-80, адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

Требования к срокам выполнения работ.

Начало работ:                 июль 2013г.

Окончание работ:      декабрь 2013г.

Окончание производства СМР 31 октября 2013г.

Сроки выполнения этапов работ определяются календарным графиком договора.

Начальная (максимальная) цена закупки:

1 000 000,00 руб., без учета НДС,

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

Стоимость строительно-монтажных работ – по сборникам ТЕР -2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001;

Индексы - по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве,

Стоимость оборудования и материалов - по сборнику сметных цен в строительстве и ценам поставщиков.

- Требования к выполнению работ.

Цель работы:

Целью работы является реконструкция помещений и сантехнического узла для размещения командированного персонала структурных подразделений ОАО «ТГК-1» выполняющего проверки, обследования и наладочные работы на станциях каскада Сунских ГЭС.

Технические характеристики объекта капитального ремонта.

Помещения расположены на 1 этаже здания АПК ГЭС-1.

Высота помещений 3,05 м.

Наружные стены – пустотный керамический кирпич 510 мм,

перегородки – полнотелый керамический кирпич 120 мм,

перекрытия - ж/бетонные пустотные плиты,

полы - ж/бетонная подготовка по грунту, линолеум.

Электропроводка – бесканальная, скрытая.

Помещения обеспечены водопроводом и канализацией, пожарной сигнализацией.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по реконструкции помещений комнаты приезжих ГЭС-1

| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Спальное помещение |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтусов и линолеумного покрытия (выполняется Заказчиком) | кв.м | 23,3 |
| 2 | Демонтаж глухого деревянного дверного блока внутренней стены толщ.380 мм размером 2,1х1,0 м (выполняется Заказчиком) | шт | 1 |
| 3 | Обеспыливание цементной поверхности пола | кв.м | 23,3 |
| 4 | Гидроизоляция поверхности пола гидрофобизирующим составом ПЕНТА-811 глубокого проникновения. | кв.м | 26,2 |
| 5 | Устройство основания под линолеумное покрытие пола из OSB плит | кв.м | 23,3 |
| 6 | Устройство покрытия из линолеума насухо готовым ковром на комнату. Линолеум ПВХ «Синтерос», «Марафон» на вспененной подоснове. | кв.м | 23,3 |
| 7 | Устройство пароизоляционного слоя на наружную глухую стену из пленки полиэтиленовой. | кв.м | 17,35 |
| 8 | Теплоизоляция наружной глухой стены помещения плитами минераловатными «Лайтбаттс» ROCKWOOL толщ. 50 мм по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу с устройством облицовки стен гипсокартонными листами одним слоем. | кв.м | 17,35 |
| 9 | Очистка потолков вручную от слоя побелки | кв.м | 23,3 |
| 10 | Подготовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-ГРУНДИРМИТТЕЛЬ за 1 раз | кв.м | 23,3 |
| 11 | Выравнивание поверхности потолка штукатурной смесью «РОТБАНД» слоем 3 мм с последующей финишной шпатлевкой поверхности потолка шпатлевкой ВЕТОНИТ LR слоем 2 мм | кв.м | 23,3 |
| 12 | Улучшенная окраска потолка водоэмульсионным составом ПВА за два раза | кв.м | 23,3 |
| 13 | Подготовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-ГРУНДИРМИТТЕЛЬ за 1 раз | кв.м | 37,13 |
| 14 | Выравнивание поверхности стен штукатурной смесью «РОТБАНД» слоем до 10 мм с последующей финишной шпатлевкой поверхности стен шпатлевкой ВЕТОНИТ LR слоем 2 мм (с учетом швов гипсокартона) | кв.м | 40,71 |
| 15 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке с учетом дверных откосов. | кв.м | 54,72 |
| 16 | Установка плинтусов из ПХВ на винтах самонарезающих (соединитель - 6 шт, заглушка – 2 шт, уголок вн.- 4 шт.) | п.м | 18,6 |
| 17 | Демонтаж подоконных досок из ЦСП 2-х окон в кирпичных стенах | кв.м | 0,88 |
| 18 | Демонтаж одностворчатых оконных блоков с фрамугой и двойным остеклением размером 1,2х1,8 м в кирпичных стенах | шт кв.м | 2 4,32 |
| 19 | Демонтаж подоконных отливов из оцинкованной стали длиной по 1,2 м на 2-х оконных проемах в кирпичных стенах | п.м | 2,4 |
| 20 | Демонтаж глухих металлических защитных решеток на 2-х оконных проемах в кирпичных стенах. | т | 0,09 |
| 21 | Монтаж поворотных металлических защитных решеток на 2-х оконных проемах размером 1,8х1,2 м в кирпичных стенах с установкой замков винтовых висячих. | т | 0,09 |
| 22 | Установка 2-х оконных блоков в проем размером 1,8х1,2 м из ПВХ профилей двустворчатых (1 фрамуга глухая, 2-я створка поворотно-откидная) с двухкамерными стеклопакетами | кв.м | 4,18 |
| 23 | Устройство водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 0,2 м | кв.м. п.м. | 0,48 2,4 |
| 24 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах шириной 400 мм | п.м. | 2,5 |
| 25 | Облицовка листами ГВЛ оконных внутренних откосов с последующей финишной шпатлевкой поверхности откосов шпатлевкой ВЕТОНИТ LR слоем 2 мм под окраску | кв.м. | 3,0 |
| 26 | Улучшенная окраска откосов водоэмульсионным составом ПВА за два раза | кв.м. | 3,0 |
| 27 | Установка металлического дверного блока входной двери «Форпост» мод.128С во внутренних стенах толщ. 380 мм | шт. кв.м. | 1 1,9 |
| 28 | Подготовка поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-ГРУНДИРМИТТЕЛЬ за 1 раз | кв.м. | 1,8 |
| 29 | Оштукатуривание откосов дверных проемов штукатурной смесью «РОТБАНД» с последующей финишной шпатлевкой поверхности откосов шпатлевкой ВЕТОНИТ LR слоем 2 мм под окраску | кв.м | 1,8 |
| 30 | Установка уголков ПВХ на клее КН-2 в обрамление откосов окон и дверей | п.м | 14,6 |
| 31 | Смена светильников с люминисцентными лампами на накладные светильники OPL/S4х18 с 4-мя люминисцентными лампами ЛЛ-26/18 Вт,G13. | шт. | 4 |
| 32 | Смена выключателей одноклавишных для скрытой проводки | шт. | 2 |
| 33 | Смена розеток двойных для скрытой проводки с заземлением | шт. | 2 |
| 34 | Монтаж датчика движения LX 01-SEN 8 | шт. | 1 |
| Коридор |  |  |  |
| 35 | Демонтаж остекленного деревянного дверного блока внутренней стены толщ.380 мм размером 2,1х1,0 м (выполняется заказчиком) | шт. | 1 |
| 36 | Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой из ГКЛ по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и заполнением плитами «ЛАЙТБАТТС» ROCKWOOL толщ. 50 мм | кв.м. | 11,7 |
| 37 | Облицовка стен с односторонней обшивкой из ГКЛВ по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и заполнением плитами «ЛАЙТБАТТС» ROCKWOOL толщ. 50 мм | кв.м. | 18,9 |
| 38 | Подготовка пола под облицовку керамической плиткой ровнителем пола марки «Ветонит» 3000 на толщину 5 мм | кв.м. | 3,6 |
| 39 | Устройство покрытия пола керамической плиткой | кв.м. | 3,6 |
| 40 | Установка дверных блоков 0,7х2,1 м однопольных правого открывания с врезным замком FWP (Финляндия) белого цвета | шт. кв.м. | 2 2,94 |
| 41 | Установка наличников из ПВХ белого цвета с двух сторон | п.м. | 20 |
| 42 | Подготовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-ГРУНДИРМИТТЕЛЬ за 1 раз | кв.м. | 19,8 |
| 43 | Выравнивание поверхности стен штукатурной смесью «РОТБАНД» слоем до 10 мм с последующей финишной шпатлевкой поверхности стен шпатлевкой ВЕТОНИТ LR слоем 2 мм (с учетом швов гипсокартона) | кв.м. | 19,8 |
| 44 | Улучшенная окраска стен водоэмульсионным составом ПВА за два раза | кв.м. | 19,8 |
| 45 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой с затиркой швов. | кв.м. | 29,8 |
| 46 | Устройство потолков реечных из пластиковых панелей ПВХ VENTA с потолочным молдингом из ПВХ | кв.м. | 3,6 |
| 47 | Установка металлического дверного блока входной двери «Форпост» мод.128С во внутренних стенах толщ. 380 мм | шт. кв.м | 1 1,9 |
| 48 | Подготовка поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-ГРУНДИРМИТТЕЛЬ за 1 раз (2 проема) | кв.м | 3,6 |
| 49 | Оштукатуривание откосов дверных проемов штукатурной смесью «РОТБАНД» с последующей финишной шпатлевкой поверхности откосов шпатлевкой ВЕТОНИТ LR слоем 2 мм под окраску (2 проема) | кв.м | 3,6 |
| 50 | Установка уголков ПВХ на клее КН-2 в обрамление откосов окон и дверей | п.м | 5,2 |
| 51 | Прокладка трубопровода канализации из ПЭ труб высокой плотности диам. 100 мм + один тройник «ФУЗИОТЕРМ» | п.м | 2 |
| 52 | Прокладка трубопровода канализации из ПЭ труб высокой плотности диам. 50 мм + 2 тройника и 4 угольника «ФУЗИОТЕРМ» | п.м | 2 |
| 53 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб ПНД наружным диаметром 25 мм + 2 крана шарового вн-вн размером 1”, 2 угольника и 2 переходника с соединением на сгоне «Фузиотерм» | п.м | 4 |
| 54 | Установка кабины душевой со стальным поддоном | шт | 1 |
| 55 | Установка унитаза фаянсового с бачком типа «компакт» | шт | 1 |
| 56 | Установка умывальника фаянсового с гарнитурой пьедестала под раковину, с подводкой горячей и холодной воды | шт | 1 |
| 57 | Установка смесителя для мойки на умывальник | шт | 1 |
| 58 | Установка смесителя с душевой сеткой на гибком шланге с кнопочным переключателем с цельнолитым корпусом | шт | 1 |
| 59 | Монтаж светильников DLG 2х18 IP44 встраиваемых стекло down light, с лампами ЛОН 60 Вт. | шт | 2 |
| 60 | Смена светильников с люминисцентными лампами на накладные светильники OPL/S4х18 с 4-мя люминисцентными лампами ЛЛ-26/18 Вт,G13. | шт | 1 |
| Комната отдыха |  |  |  |
| 61 | Демонтаж деревянных дверных блоков перегородок толщ.120 мм размером 2,1х1,0 м (выполняется заказчиком) | шт | 3 |
| 62 | Разборка железобетонных конструкций отбойными молотками из бетона М200 | куб.м | 2,5 |
| 63 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | кв.м | 17 |
| 64 | Демонтаж подоконных досок из ЦСП 2-х окон в кирпичных стенах | кв.м | 0,88 |
| 65 | Демонтаж одностворчатых оконных блоков с фрамугой и двойным остеклением размером 1,2х1,8 м в кирпичных стенах | шт кв.м | 2 4,32 |
| 66 | Демонтаж подоконных отливов из оцинкованной стали длиной по 1,2 м на 2-х оконных проемах в кирпичных стенах | п.м | 2,4 |
| 67 | Демонтаж глухих металлических защитных решеток на 2-х оконных проемах в кирпичных стенах. | т | 0,09 |
| 68 | Монтаж поворотных металлических защитных решеток на 2-х оконных проемах размером 1,8х1,2 м в кирпичных стенах с установкой замков винтовых висячих. | т | 0,09 |
| 69 | Установка 2-х оконных блоков в проем размером 1,8х1,2 м из ПВХ профилей двустворчатых (фрамуга глухая, створка поворотно-откидная) с двухкамерными стеклопакетами | кв.м | 4,18 |
| 70 | Устройство водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 0,2 м | кв.м п.м | 0,48 2,4 |
| 71 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах шириной 400 мм | п.м | 2,5 |
| 72 | Облицовка листами ГВЛ оконных внутренних откосов с последующей финишной шпатлевкой поверхности откосов шпатлевкой ВЕТОНИТ LR слоем 2 мм под окраску | кв.м | 3,0 |
| 73 | Улучшенная окраска откосов водоэмульсионным составом ПВА за два раза | кв.м | 3,0 |
| 74 | Установка дверного блока 0,7х2,1 м однопольного правого открывания с врезным замком FWP (Финляндия) белого цвета | шт кв.м | 1 1,47 |
| 75 | Установка дверного блока размером 0,9х2,1 м однопольного левого открывания с врезным замком FWP (Финляндия) белого цвета | шт кв.м | 1 1,89 |
| 76 | Установка наличников из ПВХ белого цвета с двух сторон | п.м | 22 |
| 77 | Установка металлического дверного блока входной двери «Форпост» мод.128С во внутренних стенах толщ. 380 мм | шт кв.м | 1 1,9 |
| 78 | Подготовка поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-ГРУНДИРМИТТЕЛЬ за 1 раз | кв.м | 1,8 |
| 79 | Оштукатуривание откосов дверных проемов штукатурной смесью «РОТБАНД» с последующей финишной шпатлевкой поверхности откосов шпатлевкой ВЕТОНИТ LR слоем 2 мм под окраску | кв.м | 1,8 |
| 80 | Установка уголков ПВХ на клее КН-2 в обрамление откосов окон и дверей | п.м | 14,6 |
| 81 | Устройство бетонной подготовки (бетонирование пола и приямков) | куб.м | 3,5 |
| 82 | Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой из ГКЛВ по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и заполнением плитами «ЛАЙТБАТТС» ROCKWOOL толщ. 50 мм | кв.м | 21 |
| 83 | Облицовка стен в вертикальном исполнении с односторонней обшивкой из пластиковых панелей ПВХ VENTA по одинарному металлическому каркасу. | кв.м | 104 |
| 84 | Устройство потолков реечных из пластиковых панелей ПВХ VENTA с потолочным молдингом из ПВХ | кв.м | 41,2 |
| 85 | Установка встроенных потолочных светильников НВО-60w, R50 поворотный с лампой ЛОН 60w | шт | 18 |
| 86 | Установка плинтусов из пластиката на винтах самонарезающих (соединитель - 6 шт, заглушка - 4 шт, уголок вн.-10 шт., уголок нар.-2 шт.) | п.м | 34,6 |
| 87 | Подготовка пола под облицовку керамической плиткой ровнителем пола марки «Ветонит» 3000 на толщину 10 мм | кв.м | 41,2 |
| 88 | Устройство покрытия пола керамической плиткой | кв.м | 41,2 |
| 89 | Установка автоматического выключателя АВВ двухполюсного на 25А | шт | 2 |
| 90 | Смена выключателей одноклавишных для скрытой проводки | шт | 4 |
| 91 | Смена розеток двойных для скрытой проводки с заземлением | шт | 4 |
| 92 | Прокладка трубопровода канализации из ПЭ труб высокой плотности диам. 50 мм + 1 тройник и 1 угольник «ФУЗИОТЕРМ» | п.м | 2 |
| 93 | Монтаж теплого пола с использованием мата нагревательного DSVF-150 750 w DEVI, установкой 2-х регуляторов TERMOREG T1200 (на 2-х отдельных участках) | кв.м | 12 |
| 94 | Замена радиаторов отопления из 10 секций Royal Termo с монтажным комплектом на ¾”=1 шт, краном воздушным марки RBM, размером 1/2х1/2 и двумя врезками в существующую систему | кВт | 2 |
| Душ и туалет |  |  |  |
| 95 | Демонтаж деревянного дверного блока перегородок толщ.120 мм размером 2,1х0,8 м (выполняется заказчиком) | шт | 2 |
| 96 | Демонтаж унитаза с бачком | шт | 1 |
| 97 | Демонтаж фаянсовой раковины навесной | шт | 1 |
| 98 | Демонтаж смесителей в душевой | шт | 2 |
| 99 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | кв.м | 24,2 |
| 100 | Разборка покрытий полов из керамических плиток, уложенных на цементном растворе | кв.м | 3,95 |
| 101 | Замена трапа в душевой на чугунный эмалированный с прямым отводом, решеткой и пробкой Т-50 | шт | 1 |
| 102 | Установка дверных блоков 0,7х2,1 м однопольных правого открывания с врезным замком FWP (Финляндия) белого цвета | шт кв.м | 2 2,94 |
| 103 | Установка наличников из ПВХ белого цвета с двух сторон | п.м | 20 |
| 104 | Подготовка пола под облицовку керамической плиткой ровнителем пола марки «Ветонит» 3000 на толщину 5 мм | кв.м | 3,95 |
| 105 | Устройство покрытия пола керамической плиткой | кв.м | 3,95 |
| 106 | Подготовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-ГРУНДИРМИТТЕЛЬ за 1 раз на высоту от пола 2,5 м | кв.м | 29,2 |
| 107 | Выравнивание поверхности стен штукатурной смесью «РОТБАНД» слоем до 10 мм на высоту от пола 2,5 м. | кв.м | 29,2 |
| 108 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой туалетного гарнитура на высоту 2,5 м с затиркой швов. | кв.м | 29,2 |
| 109 | Устройство потолков реечных из пластиковых панелей ПВХ VENTA с потолочным молдингом из ПВХ | кв.м | 3,95 |
| 110 | Установка встроенных потолочных светильников НВО-60w, R50 поворотный с лампой ЛОН 60w | шт | 4 |
| 111 | Установка унитаза фаянсового с бачком типа «компакт» | шт | 1 |
| 112 | Установка умывальника фаянсового с гарнитурой пьедестала под раковину, с подводкой горячей и холодной воды | шт | 1 |
| 113 | Установка смесителя для мойки на умывальник | шт | 1 |
| 114 | Установка смесителя с душевой сеткой на гибком шланге с кнопочным переключателем с цельнолитым корпусом | шт | 1 |
| Помещение сауны |  |  |  |
| 115 | Демонтаж деревянного дверного блока перегородок толщ.120 мм размером 2,1х1,0 м (выполняется заказчиком) | шт | 1 |
| 116 | Устройство деревянного каркаса из антисептированых брусков | куб.м | 0,56 |
| 117 | Установка пароизоляционного слоя стен и потолка из фольги | кв.м | 44,8 |
| 118 | Подшивка потолков доской осиновой профилированной толщ.16 мм, шириной 70-90 мм | кв.м | 9,6 |
| 119 | Обшивка стен доской осиновой профилированной толщ.16 мм, шириной 70-90 мм | кв.м | 35,2 |
| 120 | Установка дверного блока остекленного из ПВХ в кирпичной перегородке | шт кв.м | 1 1,4 |
| 121 | Установка деревянных дверных наличников с обеих сторон дверного блока | п.м | 9,6 |
| 122 | Укладка лаг из доски 50х120 мм по плитам перекрытий | кв.м | 9,6 |
| 123 | Устройство полов деревянных толщ. 36 мм по лагам | кв.м | 9,6 |
| 124 | Установка плинтусов и галтелей по деревянной обшивке | п.м | 24 |
| 125 | Устройство деревянных конструкций (каркаса) стеллажей | куб.м | 0,2 |
| 126 | Обшивка стеллажей доской профилированной абаш толщ.16 мм, шириной 70-90 мм | кв.м | 5,0 |
| 127 | Установка бытового электрического ёмкостного водонагревателя «Thermex» на 200 л | шт | 1 |
| 128 | Установка осевого вентилятора ВЕНТТС | шт | 1 |
| 129 | Пробивка в кирпичных стенах толщ 250 мм круглых отверстий диам 25 мм для ввода трубопровода водоснабжения спринклерной системы пожаротушения. | шт | 2 |
| 130 | Прокладка трубопровода спринклерной системы диам. 20 мм с установкой крана шарового размером 3/4” вн-вн и монтажом двух спринклеров СВН 10 | п.м | 20 |
| 131 | Монтаж светильников DLG 2х18 IP44 встраиваемых стекло down light, с лампами ЛОН 60 Вт. | шт | 4 |
| 132 | Устройство металлического отражателя из листовой никелированной стали с креплением к деревянной обшивке | кв.м | 2,0 |

Примечание:

Применяемые оборудование и материалы  должны соответствовать  требованиям российских стандартов, иметь соответствующие сертификаты, сопровождаться руководством на русском языке.

Особые условия выполнения работ:

Выполнение работ проводится в помещениях, освобожденных от оборудования и мебели.

Гарантийный срок результата Работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания Акта приемки объекта из капитального ремонта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ.

Примечание для потенциального подрядчика:

До представления предложений обязательное ознакомление Подрядной организации с объектом ремонта с выездом на место.

Уточнение объёма работ Заказчиком совместно с Подрядчиком по результатам дефектации после расчистки и демонтажа конструкций, утверждение «Ведомости  планируемых работ …»  главным инженером   КСГЭС   производится в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Получить необходимую техническую документацию по объекту реконструкции в ПТО Каскада Сунских ГЭС.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

- Требования при производстве работ:

Обеспечить выполнение требований:

  - ПТЭ 2003г.  подраздела 1.6 – «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация», подраздела 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства»,

  - СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»

  - РД-11-02-2006  «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204). «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1/1995 г., № 2/1995 г.,  №3/1996 г.»

  - ПОТ РМ-020-2001. «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах».

  - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоин-струментом».

  - Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

Руководствоваться техническими регламентами, СНиП и ГОСТ.

3.  Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт работы по ремонту зданий и сооружений не менее 5 лет.

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Кондопожская ГЭС не является особо опасным, технически сложным и уникальным объектом, свидетельства СРО не требуются;

- До подачи заявки потенциальным подрядчиком на ОЗП необходим обязательный осмотр объекта и ознакомление с имеющейся технической документацией.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носителе и в электронном виде в программе «А-0»;

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Обязательное согласование с заказчиком технологии и сроков выполнения этапов работ.

Специальные требования:

7. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

7.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работы с применением электроинструмента.

7.2. Работники должны уметь организовывать работы на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПБ при обслуживании ГТС и ГМО  электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

7.3. Обеспечить необходимым количеством квалифицированного персонала, имеющего опыт реконструкции и отделки зданий.

7.4. Обеспечить необходимым количеством дипломированных ИТР (руководителей работ) для ведения работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду.

8.Обеспечить наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Обеспечить наличие специального инструмента и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объекте Каскада Сунских ГЭС;

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительской документации, составление ППР, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком производства работ;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие виды работ с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- Подрядчик самостоятельно за свой счет организует погрузку, разгрузку и вывозку мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на согласованные Заказчиком площадки хранения, либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов; ежедневно организует и производит уборку рабочих мест;

- Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал местом проживания;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1»;

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.