Приложение №6А

К Техническому заданию

Требования по помещениям 
для проведения закрытых переговоров 
и обработки конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1»  
в Административном здании 
Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский»

- Защищаемое помещение (ЗП):

  - Некапитальные стены (перегородки), отделяющие ЗП от соседних помещений, должны быть облицованы звукоизоляционными несгораемыми материалами (индекс изоляции не менее 45 дБ).

  - В помещении должны быть установлены двойные однопольные двери с тамбуром, и одна из дверей должна иметь звукопоглощающую облицовку. По всему периметру прилегания дверей к их коробкам должны быть установлены уплотняющие резиновые прокладки.

  - Между дверями должен быть порог (для исключения щелей между дверями и полом).

  - Замочная скважина должна закрываться заглушками.

  - В помещении должны быть установлены пластиковые окна  с жалюзи внутри стеклопакета.

  - В помещение должен быть установлен кондиционер (установка вентиляционной шахты не допускается).

- Помещение для обработки информации ( Аттестованные АРМы):

  - Некапитальные стены (перегородки), отделяющие  помещение (где размещены аттестованные АРМы) от соседних помещений, должны быть  облицованы звукоизоляционными  несгораемыми материалами (индекс изоляции не менее      45 дБ).

  - В помещении должна быть установлена однопольная дверь с звукопоглощающей облицовкой. По всему периметру прилегания двери к коробке должны быть установлены уплотняющие резиновые прокладки.

  - Замочная скважина должна закрываться заглушкой.

  - В помещении должны быть установлены пластиковые окна (окно) с жалюзи внутри стеклопакета.

  - В помещение должен быть установлен кондиционер (установка вентиляционной шахты не допускается).