ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

строительству системы отвода канализационных стоков ГЭС-12 каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(ИП № 07-0515)

(номер закупки по ГКПЗ -1400/2.4-2128)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Верхне-Свирская ГЭС(ГЭС-12) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» , Ленинградская область , г.Подпорожье, ул.Энергетиков, д.3

Должность, ФИО и контактный телефон ответственных лиц: 
Филичева Татьяна  Александровна , (921)946-64-10, (81365) 220-97

Требования к срокам выполнения работ:

Начало        май 2012г.

Окончание  декабрь   2012г.

Стоимость: не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве.

II. Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по строительству системы отвода канализационных стоков Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |  | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования и материалов в соответствии со спецификацией и рабочим проектом | комплект |  | 1 |
| 2 | Расчистка строительной площадки, инженерная подготовка | комплект |  | 1 |
| 3 | Создание общеплощадочного складского хозяйства | комплект |  | 1 |
| 4 | Реконструкция наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации: разработка грунта, прокладка полипропиленовых труб, монтаж и обустройство колодцев , изоляционные работы |  |  |  |
| 5 | Строительство канализационных насосных станций, включающее в себя обустройство колодцев, монтаж насосного оборудования | комплект |  | 3 |
| 6 | Монтаж установок биологической очистки сточных вод TOPAS-50 , TOPAS-40 | шт. |  | 2 |
| 7 | Монтаж установок бактериологической очистки воды «Лазурь-М3К» и «Лазурь-М5К» | шт. |  | 2 |
| 8 | Реконструкция внутренних сетей канализации на отм. 3.500: врезка и монтаж чугунных трубопроводов диам. 100 мм -26 м и 50 мм- 23 м ,установка фасонных изделий, разборка старых трубопроводов- 56 м. |  |  |  |
| 9 | Авторский надзор |  |  |  |
| 10 | Восстановление дорожных покрытий и газонов, нарушенных в ходе проведения работ по прокладке трубопроводов и устройству колодцев и очистных сооружений |  |  |  |
| 11 | Сдача объекта строительства «под ключ», участие специалистов в приемке системы отвода канализационных стоков приемочной комиссией |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
|  | Обучение эксплуатационного персонала, составление инструкции по эксплуатации |  |  |  |  |

Спецификация оборудования и материалов

| № | Наименование и техническая характеристика | ед. изм. | кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешние сети канализации |  |  |  |  |
| 1. | Труба наружной канализации полипропиленовая тип «Pragma” гофрированная с раструбом OD160\139 L=6000 mm | шт | 60 |  |
| 2. | Муфта надвижная гофрированная DN 160 ( для прохода труб ПП через ж\б стенки) | шт | 34 |  |
| 3. | Труба 325*6 ГОСТ 10704-91 (гильзы для прохода труб ПП под дорогами) | м | 55 |  |
| 4. | Кольцо (колодезное) сквозное КС 10.6 | шт | 12 |  |
| 5. | Кольцо (колодезное) сквозное КС 10.9 | шт | 5 |  |
| 6. | Кольцо (колодезное) сквозное КС 15.6 | шт | 1 |  |
| 7. | Кольцо (колодезное) сквозное КС 15.9 | шт | 3 |  |
| 8. | Плита днища ПН10 | шт | 12 |  |
| 9 | Плита днища ПН15 | шт | 2 |  |
| 10 | Плита перекрытия ПП 10-2 | шт | 12 |  |
| 11 | Плита перекрытия ПП 15-2 | шт. | 2 |  |
| 12 | Кольцо опорное КО6 (доборное) | шт | 40 |  |
| 13 | Люк тяжелый ТК (С250) | шт | 14 |  |
| 14 | Уголок 50*50*5 ГОСТ 8509-93 (для лестниц) | м | 21 |  |
| 15 | Сталь арматурная Ду 20-А-1 (для лестниц) | м | 57 |  |
| 16 | Цемент М 500 | тн | 4,2 |  |
| 17 | Жидкое стекло | кг | 50 |  |
| 18 | Лак битумный | кг | 100 |  |
| 19 | Песок строительный | куб.м | 150 |  |
| 20 | Щебень | куб.м | 48 |  |
| 21 | Бетон В15 | куб.м | 6 |  |
| 22 | Труба чугунная напорная высокопрочная «ВЧШГ» DN 150 с раструбом | м | 7 |  |
| 23 | Труба 244,5*4 ГОСТ 10704-91 | м | 3 | кожух |
| 24 | Грунт растительный | тн | 15 |  |
| 25 | Семена трав | кг | 14 |  |
| Очистные сооружения и КНС |  |  |  |  |
| 1 | Установка очистки сточных вод TOPAS-40, TOPAS-50 c врезками под трубу DN 110/ | компл. | 2 |  |
| 2 | Переход труб ПВХ 160*110 | шт | 4 |  |
| 3 | Плита дорожная 1 П30.18-10 | шт | 2 |  |
| 4 | Плита дорожная 1 П35.18-10 | шт | 2 |  |
| 5 | Установка УФ-обеззараживания «Лазурь-М3К», «Лазурь-М5К» | компл. | 2 |  |
| 6 | Кольцо (колодезное) сквозное КС 20.6 | шт | 2 |  |
| 7 | Кольцо (колодезное) сквозное КС 20.9 | шт | 2 |  |
| 8 | Плита днища ПН20 | шт | 2 |  |
| 9 | Плита перекрытия ПП 20-2 | шт. | 2 |  |
| 10 | Люк тяжелый ТК (С250) | шт | 2 |  |
| 11 | Труба ПНД 63*3,8 | м | 10 |  |
| 12 | Комплект компрессионных фитингов для ПНД труб (муфта переходная 76*63- 1 шт, муфта переходная 63*2” - 2 шт., отвод 90 град 63мм — 2 шт.) | компл. | 2 |  |
| 13. | КНС- канализационная насосная станция с насосами SEG.40.09.Ex.2.1.502 “GRUNFOS” (1 рабочий, 1 резервный насос). Номинальной мощностью двигателя 0,9 кВт,напряжение 1*230 V, В комплекте: внутренний трубопровод DN 50, 2 задвижки, 2 обратных клапана, ответные фланцы, автоматическая трубная муфта, цепи подъема насосов, направляющие насосов, лестница, люк, комплект поплавковых выключателей, шкаф управления LCD 108.230.1.2*12A (30\150) DOL (уличного исполнения), Шкаф вспомогательный LC-Ex 4, рама для установки шкафа управления, труба вентиляционная. | компл. | 3 | Допускается выполнить КНС в сборе в стеклопластиковом корпусе с установкой на ж\б основание с использованием анкерных болтов |
| 14. | Бутум БН-90-10 | кг | 150 |  |
| 15. | Полинокром БР (бризол) | кв.м. | 90 |  |
| 16 | Утеплитель типа «Пеноплекс» S=50 мм | кв.м. | 30 |  |
| 17 | Кольцо (колодезное) сквозное КС 20.9 | шт | 8 |  |
| 18 | Плита перекрытия ПП 20-1 | шт | 3 |  |
| 19 | Плита днища ПН 20 | шт | 3 |  |
| 20 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 S 8 DN 75 | м | 12,5 |  |
| Внутренние сети канализации |  |  |  |  |
| 1 | Труба канализационная из чугуна Ду 100 | м | 26 | . |
| 2 | Труба канализационная из чугуна Ду 50 | м | 31 |  |
| 3 | Ревизия Ду 100 | шт | 3 |  |
| 4 | Ревизия Ду 50 | шт | 3 |  |
| 5 | Переход Ду 50\100 | шт | 4 |  |
| 6 | Двойной раструб компенсационный ДРК 100 | шт | 11 |  |
| 7 | Тройник Ду 100 45гр. | шт | 1 |  |
| 8 | Тройник Ду 50 45 гр. | шт | 1 |  |
| 9 | Отвод Ду 100 45 гр. | шт | 3 |  |
| 10 | Отвод Ду 50 45 гр. | шт | 9 |  |
| 11 | Заглушка Ду 50 | шт | 1 |  |
| 12 | Емкость 2 куб.м (конструкцию и размеры определить по месту) | шт | 2 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Щит КК напольный тип КЛ-209 | шт | 2 | Допускается замена на аналогичный щит уличного исполнения для монтажа автоматов и узлов коммутации |
| 2 | Кабель АВБбШв 4*6 | м | 60 |  |
| 3 | Кабель АВБбШв 5*10 | м | 100 |  |
| 4 | Кабель ВббШв 3*2,5 | м | 60 |  |
| 5 | Кабель ВббШв 4*2,5 | м | 50 |  |
| 6 | Кабель ВббШв 3*1,5 | м | 30 |  |
| 7 | Полоса металлическая 40*4 | м | 10 |  |
| 8 | Уголок металлический 50*50*5 | м | 10 |  |
| 9 | Автомат 3-фазный S 233 C 20 | шт | 2 |  |
| 10 | Автомат 1-полюсный S 231 C 10 | шт | 5 |  |
| 11 | Автомат 1-полюсный S 231 C 16 | шт | 6 |  |
| 12 | Предохранитель ПН2-100 | шт | 3 |  |
| 13 | Щит ЩО-70 в комплекте с изолятором РО-1, шинопроводом алюм. 60*6, автоматом 3-ф S233 C25 | шт | 1 | Допускается замена на аналогичный щит для монтажа автоматов и узлов коммутации внутри помещения |
| 14 | Песок строительный | куб.м | 25 |  |
| 15 | Кирпич строительный полнотелый | шт | 1150 |  |
| 16 | Трубка ПВХ\ПНД гофрированная с зондом | м | 150 |  |
| 17 | Стяжка кабельная | шт | 100 |  |
| 18 | Кабельные наконечники | шт | 100 |  |
| 19 | ДИН-рейка | п.м | 1,4 |  |
| 20 | Анкера клиновые (для установки шкафов КК и щита ЩО-70) | шт | 12 |  |
| 21 | Бетон В15 (для фундаментов под шкафы КК) | куб.м | 1,5 | Допускается использовать готовые ж.б изделия) |

Особые условия.

1.1.Работы выполняются в один период, продолжительность строительства 5-6 месяцев.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало        май 2012г.

Окончание      декабрь 2012г.

Весь комплекс работ выполняется в соответствии с рабочим проектом  ИП-4022/07/1, разработанным ООО «Управление инвентаризации и оценки недвижимости» (г. Санкт-Петербург).										                      Монтаж оборудования и трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.0185 «Внутренние санитарно-технические системы» и СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»                              1.2.Выполнение требований:

- Цены на применяемые материалы подрядчика не должны превышать соответствующих по сборнику сметных цен;

- Все необходимое оборудование и материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик обязан обеспечить оформление всей необходимой документации;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие лицензии и сертификатов, действующих на территории Российской Федерации, необходимых для выполнения работ, на весь срок действия договора.

2.1.2. Наличие опыта работы по строительству сетей и монтажу данного вида оборудования.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ .

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности

2.2.2.Персонал подрядной организации должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации.

2.2.3.Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

2.2.4. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

- производителем работ;

- руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

2.2.5. Досконально знать технологию работ и особенности монтируемого оборудования;

2.2.6. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.7. Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

2.2.8. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

2.2.8. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3. Требования к Участникам конкурса

Участвовать в конкурсе может  любое юридическое лицо. Однако, чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

-	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

-	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям

Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

- Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения, необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-        Подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя,

- Анкету по установленной в настоящей документации форме;

- Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

-            Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

- Иные документы, по мнению Участника конкурса подтверждающие его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Оценка Конкурсных заявок

Общие положения

Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

-	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

-	соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

-	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

-	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

-	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

-	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

1. Надёжность участника и наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества с ОАО «ТГК-1».

2. Срок и график выполнения работ.

3. Стоимость выполнения работ:

3.1. Соответствие сметной стоимости требования системам ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2. Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчёта в текущие цены.

4. Наиболее выгодные условия оплаты.

5. Гарантийные обязательства.

6. Наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

Определение Победителя конкурса

Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

Заключение договора.

Договор между Заказчиком и Победителем  конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.