ТЕХНИЧЕСКЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по установке видеокамер на ТЭЦ-14 (2 этап) ,ТЭЦ-22, ТЭЦ-2 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер Инвестпроекта: ТЭЦ-14 – 12-0730;

ТЭЦ - 2 – 12-1144;

ТЭЦ-22 – 12-1145

номер  закупки по ГКПЗ:  ТЭЦ-14 - № 1090/5.25-3556;

ТЭЦ - 2 - № 1090/5.25-3559;

ТЭЦ-22 - № 1090/5.25-3561

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Установка видеокамер на ТЭЦ-2, 22, 14 (этап 2) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская д. 11 г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96 г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная д. 4 |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТ-проектов – Травкин Андрей Иванович, (812) 901-32-80

Период выполнения работ:

Начало:        «15» июня 2012 г.

Окончание:  «15» июля 2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы:

-организация видеомониторинга процесса строительства ОВК и ХДТМ на ТЭЦ-14 и перенос

установленных ранее web-камер видеонаблюдения Sony SNC-RZ50P;

-о перенос установленных ранее web-камер видеонаблюдения Sony SNC-RZ50P на объектах

генерации ТЭЦ-22;

-организация видеомониторинга  процесса строительства ЗРУ на ТЭЦ-2;

Для передачи данных в сеть связи  ОАО «ТГК-1» на ТЭЦ-14 предусмотреть волоконно-оптическую систему передачи данных.

II. Требования к выполнению работ.

При производстве  работ необходимо выполнение требований:

- ГОСТ Р 21.1101 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 21.603-80 Связь и сигнализация. Рабочие чертежи;

- СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе  проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

- ППБ 01-03 Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации;

- СНиП 31-03-2001 Производственные здания;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва, 2003 г.;

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- ГОСТ Р 50571.15-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования;

- МЭК 364-5-548-96. Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрического оборудования;

- РД 153-34.0-03.150-00. (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- СНИП 11-01-95 .

Требования к производству работ:

- работы производятся на основании согласованных проектов;

-  копии сертификатов соответствия качества на используемое оборудование;

-  копии «пожарных» сертификатов на применяемые кабели;

-  копию лицензии монтажной организации (перед началом монтажных работ);

- комплектующие и материалы для выполнения работ  поставляются подрядчиком в соответствии

с проектом;

- приемо-сдаточные испытания проводятся по согласованной Заказчиком программе;

- протоколы электрических измерений;- при комплексных испытаниях проводится проверка

работоспособности во всех режимах работы (в том числе и аварийных). Системы

обеспечиваются «Инструкциями по эксплуатации»;

- подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ.

- обеспечение оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной   документации, составление ППР;

- обеспечение выполнения работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обеспечение предоставления необходимой технической документации, предъявляемой по окончании работ в электронном виде (PDF, AutoCAD,Visio) и на бумажном носителе (в  количестве 4х экземпляров).

### III. Требования к техническим средствам системы видеонаблюдения.

Общие требования:

а) технические средства системы видеонаблюдения должны обеспечивать круглосуточный режим работы;

б) все оборудование системы видеонаблюдения должно иметь соответствующие Российские сертификаты.

Требования к оборудованию:

В целях стандартизации, унификации и минимизации устанавливаемого оборудования, минимизации объёма запчастей оборудование и материалы должны поставляться от следующих изготовителей:

- Видеокамеры – Sony;

- Шкаф телекоммуникационный антивандальный – Российского производства, изготовитель определяется на стадии проектирования;

-Коробки оптические соединительные – Российского производства, изготовитель определяется на стадии проектирования;

- Кабель системы передачи данных -  Российского производства, изготовитель определяется на стадии проектирования;

- Кабель для видеокамер витая пара UTP кат.5е 4 пары;

- производитель Panduit;

- Активное сетевое оборудования – Cisco, Allied Telesis.

- Кабель электропитания – не горючий, Российского производства, изготовитель определяется на стадии проектирования.

Требования к безопасности:

- Устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации;

- Технические средства системы видеонаблюдения, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект;

- Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065;

- Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.

Требования к электропитанию.

Электропитание оборудования видеонаблюдения осуществить от ближайших электрощитов распределения. Точки подключения необходимо  согласовать на объектах на стадии проектирования.

Электропитание активного сетевого оборудование осуществить через ИБП, согласно проекта.

Требования к надежности.

Надежность технических средств системы видеонаблюдения,  технические параметры в процессе эксплуатации подтверждаются сертификатом изготовителя.

Требования к гарантийным обязательствам:

- с момента приемки комплекса видеонаблюдения в эксплуатацию монтажная организация обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования в течение гарантийного срока установленного оборудования.

Требования к маркировке.

Использовать маркировку принятую в кабельных системах ЛВС, ВЭРС ОАО «ТГК-1».

Требования к подрядной организации:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы  имеющих право:

-  выдачи нарядов, распоряжений;

-  быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду);

- наличие собственного технологического оборудования для производства строительно-

монтажных работ;

- наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №524), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

- копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту, с      указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании, сертификатов  и удостоверений о повышении квалификации.