Техническое задание

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту стен и парапетов главных корпусов 1 и 2 очереди; ремонт металлических рам с заменой стекол котельного отделения 2 очереди ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.1-425)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Автовская ТЭЦ-15

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6,  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. главного инженера по ремонтам – И.В. Ступаков тел 901-61-32;

Начальник СЛиОП - Малков К.А. тел 901-41-94, 8-921-869-86-20

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   июнь    2012г.

Окончание             сентябрь  2012г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Подрядчик в течении пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (на электронный адрес: Grigoriev.VR@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- смет,

- калькуляции,

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)

УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

объёма работ по ремонту стен и парапетов главных корпусов 1 и 2 очереди; ремонту металлических рам с заменой стекол котельного отделения 2 очереди.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт стен и парапетов главных корпусов 1 и 2 оч. |  |  |  |
| 1 | Фасад по оси «А» |  |  |
| 1.1 | Монтаж (демонтаж) лесов высотой до 22м | м2 | 246 |
| 1.2 | Ремонт местами кирпичной кладки фасада на высоте от 10 до 22 м в один кирпич в одном месте более 1 м2 | м2 | 98 |
| 1.3 | Ремонт штукатурки отдельных мест фасада с применением альпинистской оснастки | м2 | 400 |
| 1.4 | Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 25 км | т | 50 |
| Ремонт металлических рам с заменой стекол котельного отделения 2 оч. |  |  |  |
| Ряд «Г» и временный торец котельного отделения 2 очереди |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж остекления металлических рам по площади остекления, на высоте от 20 до 36 м | м2 | 838 |
| 2.2 | Спуск строительного мусора (стёкол) с высоты 28 м | т | 8,4 |
| 2.3 | Погрузка вручную и вывоз строительного мусора на свалку на расстояние 25 км | т | 8,4 |
| 2.4 | Зачистка, обезжиривание, огрунтовка и окраска за 2 раза металлических рам | м2 | 386 |
| 2.5 | Подъём материалов на площадки обслуживания на высоту до 28м | т | 8,4 |
| 2.6 | Установка стекол толщиной 4мм (размер 0,4х0,6м) в рамы металлические на резинках уплотняющих и кляммерах металлических (рихтовка рам по результатам осмотра) | м2 | 838 |
| 2.7 | Уплотнение неровностей щелей и просветов до 20 см | м | 137 |
| Стена СБК-2 очереди |  |  |  |
| 2.8 | Замена окон в деревянных рамах на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями с установкой обрамляющих пластиковых уголков 25мм. Замена подоконников и водоотливов. Размер окна 1,9х2,5 | шт | 34 |
| Постоянный торец 2 очереди |  |  |  |
| Кабинет мастера по лифтам |  |  |  |
| 2.9 | Замена окна в деревянной раме на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями с установкой обрамляющих пластиковых уголков 25мм. Замена подоконников и водоотливов. Размер окна 1,7х1,8 м | шт | 1 |
| Кабинет мастера по МГХ |  |  |  |
| 2.10 | Замена окна в деревянной раме на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями с установкой обрамляющих пластиковых уголков 25мм. Замена подоконников и водоотливов. Размер окна 1,7х1,8 м | шт | 1 |
| Кабинет крановщиц АРС |  |  |  |
| 2.11 | Замена окна в деревянной раме на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями с установкой обрамляющих пластиковых уголков 25мм. Замена подоконников и водоотливов. Размер окна 1,7х1,8 м | шт | 1 |
| Мастерская ЭЦ по кабельному хозяйству |  |  |  |
| 2.12 | Замена окон в деревянных рамах на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями с установкой обрамляющих пластиковых уголков 25мм. Замена подоконников и водоотливов. Размер окна 1,7х1,8 м | шт | 2 |
| Мастерская ЭЦ |  |  |  |
| 2.13 | Замена окон в деревянных рамах на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями с установкой обрамляющих пластиковых уголков 25мм. Замена подоконников и водоотливов. Размер окна 1,7х1,8 м | шт | 2 |
| Кабинет мастера ЭЦ по кабельному хозяйству |  |  |  |
| 2.14 | Замена окна в деревянной раме на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями с установкой обрамляющих пластиковых уголков 25мм. Замена подоконников и водоотливов. Размер окна 1,7х1,8 м | шт | 1 |
| Лаборатория АСУ ЦТАИ |  |  |  |
| 2.15 | Замена окон в деревянных рамах на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями с установкой обрамляющих пластиковых уголков 25мм. Замена подоконников и водоотливов. Размер окна 1,7х1,5 м | шт | 2 |
| Кабинет инженера-наладчика ПТО |  |  |  |
| 2.16 | Замена окна в деревянной раме на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями с установкой обрамляющих пластиковых уголков 25мм. Замена подоконников и водоотливов. Размер окна 1,7х2,5 м | шт | 1 |
| Токарная мастерская АРС |  |  |  |
| 2.17 | Замена окон в деревянных рамах на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями с установкой обрамляющих пластиковых уголков 25мм. Замена подоконников и водоотливов. Размер окна 1,9х1,0 м | шт | 1 |
| 2.18 | Замена окон в деревянных рамах на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями с установкой обрамляющих пластиковых уголков 25мм. Замена подоконников и водоотливов. Размер окна 1,5х1,0 м | шт | 1 |
| 2.19 | Погрузка вручную и вывоз строительного мусора на свалку 25 км | т | 5,2 |
| 3 | Непредвиденные работы по результатам дефектации | Чел/час | 350 |

Уточненные объемы работ (с конкретными сроками исполнения) передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. Сроки выполнения работ могут быть изменены в связи с корректировкой графика ремонта оборудования.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной

организации на ремонт оборудования ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- РД 153-34.1-20.602-2002. Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту зданий и сооружений  не менее 5 лет;

- иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.2. Специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- иметь (желательно) в г. Санкт-Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения  ремонтных работ;

- наличие в своем составе кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, персонал, имеющий право  быть производителем работ

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации,  актов на скрытые работы;

- предоставлять заказчику график выполнения работ по ремонту перед началом работ.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.9.2, 12.3,    раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- персонал подрядной организации в обязательном порядке на объекте ремонта должен находиться в спецодежде  с символикой своей организации.

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы.

2.1 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик

| № п/п | Наименование | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклопакеты на металлических или пластиковых рамах, разных размеров | шт | 47 |
| 2 | Кирпич полнотелый строительный | шт | 10200 |
| 3 | Сухая смесь штукатурная | тн | 2 |
| 5 | Краска ПФ-115 | тн | 0,1 |
| 6 | Грунт ГФ-021 | тн | 0,05 |
| 7 | Подоконная доска, разной ширины | шт | 47 |
| 8 | Пена монтажная 0,5 л | шт | 42 |
| 9 | Водоотливы | шт | 47 |
| 10 | Резинка уплотняющая стекольная, п - образная | м.п. | 3420 |
| 11 | Стекло толщиной 4 мм (0,4х0,6м) | м2 | 838 |