Техническое задание

на открытый конкурс

Поставка  оборудования, не требующего монтажа, для нужд филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГПКЗ –  1090/1.4-1105

Предмет открытого конкурса –  право заключения договора на поставку  оборудования, не требующего монтажа, для нужд филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Условия и форма оплаты: поставка с последующей отсрочкой платежа 60 дней

Источник финансирования: 11-0329

Сроки поставки:  ноябрь-декабрь 2011г.

Условия поставки: поставка на склад грузополучателя

Адрес доставки:  Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д.76

| Вопросы, выносимые на открытый конкурс: |  |
| --- | --- |
| Общие требования к условиям поставки (ГОСТ, ТУ, № чертежа, производитель, наличие необходимой тары, способ доставки, порядок расчетов и т.д.): | - Все расходы по упаковке, включая стоимость тары, отгрузке и транспортировке продукции должны входить в структуру цены. - Цена решения должна включать стоимость работ и материалов по монтажу и настройке системы. - По количеству Продукция считается принятой после составления Грузополучателями Акта приемки в срок не позднее 10 дней с момента завершения выгрузки поступившей партии. - По качеству Продукция считается принятой, если Грузополучатель в сроки, определенные Договором не выставил претензий. - Переход права собственности на Продукцию и рисков случайной гибели Продукции происходит в момент передачи (приемки-сдачи) Продукции. |
| Требования к Участникам открытого конкурса (опыт заключения подобных Договоров, наличие определенных ресурсов, материально-технической базы и т.д.): | - Наличие положительного опыта работы с предприятиями электроэнергетики по поставке аналогичной продукции. - Возможность поддержки поставляемой оборудования сервисом и снабжения расходными материалами. - Наличие статуса HP Preferred Partner GOLD, а также авторизационного письма HP. - Участник конкурса, не производитель, в составе своей конкурсной заявки должен представить следующие документы, подтверждающие исполнение обязательств по поставке продукции: а) гарантийное письмо (оригинал) компании-изготовителя в адрес Участника о размещении заказа или сертификат официального дилера. |
| Технические требования (общие требования, соответствие продукции предъявляемым требованиям, подтверждение исполнения обязательств по поставке продукции): | Модернизация системы хранения данных должна включать в себя: - Увеличение полезной емкости системы хранения данных ОАО «ТГК-1» на 18 Тбайт (72 Тбайт «сырой» емкости без учета зеркалирования данных и организации массивов RAID) Система хранения данных ОАО «ТГК-1» является катастрофоустойчивой и территориально распределенной структурой. Система составлена двумя компонентами: системой хранения данных основного ЦОД ОАО «ТГК-1» и системой хранения данных резервного ЦОД ОАО «ТГК-1». Для обеспечения сохранности данных система использует синхронное зеркалирование с размещением данных на обеих площадках - Дополнительная поставка одной отдельной системы хранения емкостью 12 Тбайт. Поставляемая дополнительная система должна представлять из себя функционирующее самостоятельно выделенное физическое устройство, независимое от систем хранения основного и резервного ЦОД Увеличение дискового пространства системы хранения данных основного ЦОД: Система хранения данных основного ЦОД организована на базе дискового хранилища Hewlett-Packard модели EVA 8100. - Увеличение дискового пространства системы до целевой емкости должно быть достигнуто за счет установки новых дисковых модулей и комплектования их новыми дисками - Определение количества дисковых модулей, типа дисков и принципа размещения дисков в модулях должно производиться в соответствии с рекомендациями компании-производителя по оптимизации надежности и производительности системы хранения. При выборе дисковых модулей предпочтение должно отдаваться модулям, поддерживающим современные жесткие диски Hewlett-Packard повышенной емкости объемом 3Тб - В случае исчерпания свободных посадочных мест дисков до достижения целевой емкости хранилища, дальнейшее расширения дискового допускается осуществить путем замещения существующих дисков малой емкости 146 Гб новыми дисками. Во всяком случае, число выводимых из эксплуатации имеющихся жестких дисков должно быть минимально возможным. - Все поставляемые жесткие диски должны иметь емкость 600Гб и скорость вращения шпинделя 15 тыс. об./мин. Не допускается использование дисков ATA/SATA, в том числе адаптированных к интерфейсу FibreChannel (FATA). Жесткие диски должны представлять собой оригинальные изделия производства компании Hewlett-Packard. - Логическая организация вновь устанавливаемых дисков в массивы должна обеспечивать производительность и отказоустойчивость на уровне RAID1+0. Увеличение дискового пространства системы хранения данных резервного ЦОД: Система хранения данных основного ЦОД организована на базе дискового хранилища Hewlett-Packard модели EVA 4400. Однако в связи с исчерпанием емкости имеющейся системы расширение пространства резервного ЦОД должно быть обеспечено путем установки новой дисковой системы хранения. В связи с использованием синхронного зеркалирования данных между основным и резервным ЦОД к системе хранения данных резервного ЦОД предъявляются те же требования, что и к системе основного ЦОД - Дисковое пространство системы должно быть увеличено до целевой емкости аналогично системе хранения данных основного ЦОД; увеличение должно быть достигнуто за счет поставки новой дисковой системы хранения. Новая дисковая система хранения должна быть новым (ранее не использованным) оригинальным изделием компании Hewlett-Packard. Новая дисковая система хранения должна быть полностью совместима с системой виртуализации дисковых ресурсов (СВДР) ОАО «ТГК-1» (см. ниже) - Поставляемая система хранения должна быть отказоустойчивой, предусматривать резервирование модулей управления и блоков питания - Поставляемая система хранения должна иметь интерфейсы FibreChannel 8Гбит/c для подключения сети SAN ОАО «ТГК-1». Количество интерфейсов должно быть достаточным для отказоустойчивого подключения к каждой из двух раздельным фабрик FibreChannel ОАО «ТГК-1» - Определение количества поставляемых дисковых модулей, типа дисков и принципа размещения дисков в модулях должно производиться в соответствии с рекомендациями компании-производителя по оптимизации надежности и производительности системы хранения. При этом все поставляемые жесткие диски системы должны быть размещены в базовом блоке дисковой системы хранения; использование отдельных дисковых полок расширения, не оснащенных контроллерами и не являющихся самостоятельными, не допускается. - Все поставляемые с системой жесткие диски должны иметь емкость 600Гб и скорость вращения шпинделя 15 тыс. об./мин. Не допускается использование дисков ATA/SATA, в том числе адаптированных к интерфейсу FibreChannel (FATA). Жесткие диски должны представлять собой оригинальные изделия производства компании Hewlett-Packard. - Поставляемая дисковая систем хранения должна допускать установку и использование современных жестких дисков Hewlett-Packard повышенной емкости объемом 3Тб. Поставка дополнительной системы хранения: Поставляемая дополнительная система должна представлять из себя самодостаточное устройство, функционирующее независимо от систем хранения основного и резервного ЦОД Дополнительная система хранения не должна участвовать в резервном копировании (зеркалировании) данных и не должна обслуживаться системой виртуализации дисковых ресурсов ОАО «ТГК-1». - Емкость дополнительной системы хранения должна составлять не менее 12 Тбайт - Дополнительная система хранения должна комплектоваться новыми оригинальными жесткими дисками производства компании Hewlett-Packard - Дополнительная система хранения должна иметь дублированные управляющие модули (контроллеры) и блоки питания - Дополнительная система хранения должна оснащаться интерфейсами FibreChannel 8Гбит/c в количестве не менее 4 штук Модернизация системы виртуализации дисковых ресурсов (СВДР) в сети SAN на базе оборудования Hewlett-Packard: Система виртуализации дисковых ресурсов ОАО «ТГК-1» использует аппаратное обеспечение Hewlett-Packard SVSP. Система обслуживает оба центра обработки данных ОАО «ТГК-1» и является катастрофоустойчивой. Все компоненты системы дублированы. СВДР обеспечивает консолидацию и единое управление всеми дисковыми ресурсами, включенными в сеть SAN ОАО «ТГК-1», в том числе системы хранения данных основного и резервного ЦОД. - Требуется увеличение емкости системы путем поставки лицензий (LTU) на объем обслуживаемого дискового пространства для ПО «HP SAN Virtualization Services Platform Volume Manager». Лицензии на увеличение емкости должны поставляться в количестве, обеспечивающем обслуживание системой СВДР всех дополнительных дисковых ресурсов, получаемых в результате увеличения дискового пространства основного и резервного ЦОД ОАО «ТГК-1» в соответствии с требованиями настоящего ТЗ с дополнительным запасом емкости СВДР не менее 4 Тбайт - Предложение должно включать услуги по установке и тестированию лицензий СВДК, включая синхронную репликацию между двумя площадками для хостов VMware ESX 4.1 и GuestOS – Windows Server 2003/2008. Модернизация системы передачи данных SAN: Система передачи данных SAN ОАО «ТГК-1» является отказоустойчивой и состоит из двух физически раздельных фабрик FibreChannel. Система передачи данных SAN «ТГК-1» обслуживает оба центра обработки данных и центральный офис ОАО «ТГК-1». Система передачи данных SAN ОАО «ТГК-1» является иерархичной и включает в себя два уровня: уровень коммутаторов доступа и уровень коммутаторов агрегации. На уровне коммутаторов доступа используется встраиваемые коммутаторы FibreChannel, устанавливаемые в шасси блейд-систем производства компании Hewlett-Packard. На уровне коммутаторов агрегации используются стоечные коммутаторы Hewlett-Packard StorageWorks B-series. В рамках настоящего ТЗ производится модернизация уровня коммутаторов агрегации; коммутаторы уровня доступа модернизации не требуют. - Уровень агрегации основного ЦОД ОАО «ТГК-1» использует 2 коммутатора: HP StorageWorks 4/16 SAN Switch Power Pack и HP StorageWorks 8/24 SAN Switch Power Pack. Для удовлетворения текущих потребностей ОАО «ТГК-1» по расширению портовой емкости сети SAN доступная портовая емкость уровня агрегации основного ЦОД должна быть увеличена на 150% - Уровень агрегации резервного ЦОД ОАО «ТГК-1» идентичен этому же уровню основного ЦОД и использует 2 коммутатора: HP StorageWorks 4/16 SAN Switch Power Pack и HP StorageWorks 8/24 SAN Switch Power Pack. Для удовлетворения текущих потребностей ОАО «ТГК-1» по расширению портовой емкости сети SAN доступная емкость уровня агрегации резервного ЦОД должна быть увеличена на 150% - Уровень агрегации центрального офиса ОАО «ТГК-1» использует 2 коммутатора HP StorageWorks 4/16 SAN Switch Power Pack. Для удовлетворения текущих потребностей ОАО «ТГК-1» по расширению портовой емкости сети SAN доступная портовая емкость уровня агрегации центрального офиса ОАО «ТГК-1» должна быть увеличена на 50% - Все вновь поставляемые коммутаторы FibreChannel должны быть оснащены интерфейсами с пропускной способность 8 Гбит/с - Все поставляемые коммутаторы FibreChannel должны иметь свободный резерв для дальнейшего расширения портовой емкости, задействуемый путем дополнительного лицензирования, в объеме не менее 30% от общей емкости - Все вновь поставляемые коммутаторы должны комплектоваться трансиверами FibreChannel с пропускной способностью 8 Гбит/c - Все вновь поставляемое оборудование системы передачи данных SAN, включая трансиверы FibreChannel (кроме трансиверов с расширенной дальностью связи) должно представлять собой новые (ранее не использованные) оригинальные изделия производства компании Hewlett-Packard - Для выполнения своей роли в качестве коммутаторов уровня агрегации все вновь поставляемые коммутаторы FibreChannel должны иметь в комплекте лицензии на расширенный функционал Power Pack+, в том числе на использование транков ISL, управление качеством обслуживания в сети SAN и создание фабрик FibreChannel большой протяженности - В рамках модернизации системы передачи данных SAN предусмотреть перевод каналов связи основной ЦОД – центральный офис и центральный офис – резервный ЦОД на скорость передачи 8 Гбит/c. Для этого предусмотреть поставку 4 трансиверов FibreChannel со скоростью передачи 8 Гбит/c и расширенной дальностью связи до 40 км по одномодовому волокну (без понижения скорости, в том числе в режиме ISL). Трансиверы должны быть полностью совместимы с вновь поставляемыми коммутаторами FibreChannel и с используемой системой виртуализации дисковых ресурсов ОАО «ТГК-1». Дооснащение серверного хозяйства: Для дооснащения имеющегося серверного хозяйства ОАО «ТГК-1» предусмотреть поставку адаптеров ввода-вывода, а также модулей памяти согласно приведенным ниже требованиям: - Предусмотреть поставку двухпортовых адаптеров 10Gigabit Ethernet для серверов Hewlett-Packard BL680G7 в количестве 4 штук - Предусмотреть поставку двухпортовых адаптеров FibreChannel для серверов Hewlett-Packard BL680G7 в количестве 2 штук - Предусмотреть поставку модулей ОЗУ 8Гбайт PC3-10600 (DDR3-1333) CAS-9 для серверов Hewlett-Packard BL680G7 в количестве 96 штук - Предусмотреть поставку двухпортовых адаптеров Gigabit Ethernet на чипсете Broadcom для серверов Hewlett-Packard BL460G1 в количестве 16 штук - Вся поставляемая в рамках дооснащения серверного хозяйства продукция должна быть новой (ранее не использованной) и представлять собой оригинальные изделия компании Hewlett-Packard Дооснащение блейд-системы встраиваемыми коммутаторами Ethernet: Предусмотреть дооснащение существующей блейд-системы модели Hewlett-Packard BladeSystem C3000 двумя встраиваемыми коммутаторами Ethernet согласно приведенным ниже требованиям: - Коммутаторы должны иметь не менее 24 портов Gigabit Ethernet и неблокируемую архитектуру с пропускной способностью коммутирующей фабрики не ниже 64 Гбит/c и 45 млн. пакетов в секунду - Коммутаторы должны предоставлять возможность коммутации кадров Ethernet и маршрутизации пакетов IP без снижения производительности - Коммутаторы должны предусматривать возможность установки трансиверов 10GBASE-X Ethernet для подключения к вышестоящему оборудованию на скорости 10 Гбит/c (трансиверы в комплект поставки не включать) - Коммутаторы должны поддерживать передачу кадров Ethernet размеров до 9000 байт - Коммутаторы должны поддерживать объединение групп физических интерфейсов в единый логических интерфейс по технологии IEEE 802.3ad - Коммутаторы должны поддерживать функции обеспечения сетевой безопасности, в том числе списки доступа и протокол 802.1x - Коммутаторы должны поддерживать технологию Spanning Tree, в том числе IEEE 802.1Q-2005 - Коммутаторы должны поддерживать динамический обмен маршрутной информацией по протоколу OSPF, в том числе в сетях IPv6 - Коммутаторы должны поддерживать коммутацию и маршрутизацию кадров и пакетов многоадресной рассылки, в том числе протоколы PIM и IGMP - Коммутаторы должны поддерживать объединение нескольких физических устройств в единое логическое с объединением коммутирующих матриц на скорости не ниже 48 Гбит/с для повышения отказоустойчивости и централизации управления Комплектование ЗИП трансиверами FibreChannel: Предусмотреть комплектование ЗИП ОАО «ТГК-1» трансиверами FibreChannel для встраиваемых коммутаторов Hewlett-Packard B-series 8/24c SAN Switch for BladeSystem согласно изложенным ниже требованиям: - Поставке подлежат 8 трансиверов FibreChannel со скоростью передачи 8Гбит/c, рассчитанные на длину волны 850нм при использовании их совместно с многомодовым оптоволокном - Трансиверы должны представлять собой устройства форм-фактора SFP+ с внешним оптическим интерфейсом вида LC - Трансиверы должны быть новыми (ранее не использованными) оригинальными изделиями компании Hewlett-Packard, полностью совместимыми со встраиваемыми коммутаторами Hewlett-Packard B-series 8/24c SAN Switch for BladeSystem Общие требования - Предлагаемая продукция должна быть новой (ранее не использованной) оригинальной продукцией компании Hewlett-Packard, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. - Дата изготовления (выпуска) продукции должна быть не ранее 2011 года - Участник обязан предоставить полную информацию о конфигурации и составе предполагаемого оборудования. - Участник конкурса в составе своей конкурсной заявки должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям: сертификаты соответствия ГОСТ Р. - Срок гарантии на оборудование: - на серверы и системы хранения – 3 года, - на остальное оборудование – 1 года, - Гарантийные обязательства должны включать бесплатную замену комплектующих, вышедших из строя по вине производителя. |
| Дополнительные требования (преференции, особые условия и т.д.): | Договор поставки должен соответствовать типовой форме, утвержденной приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

зам. директора предприятия СДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1» Малафеев Алексей Викторович, тел. 8(812)901-36-48.