|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Замена дренажных и канализационных трубопроводов ГЭС-15»

Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/2.16-277)

ОКВЭД 40.11.52, ОКПД 4530020

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) каскада Серебрянских ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГТЦ, Толиков Александр Павлович, 8-921-661-96-00

Требования к срокам выполнения работ:

| Начало | июль | 20 | 13 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | сентябрь | 20 | 13 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 1000 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 300 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 1000 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основании ТЕР-2001 Мурманской области в редакции 2010г.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: замена изношенных дренажных и канализационных трубопроводов ГЭС-15.

2. Описание и основные технические характеристики:

Замена трубопроводов (ливнестоков) производится в зданиях маш. зала, водоприёмника ГЭС-15 с помощью стр. лесов на высоте до 20м с креплением к стене, пробивка дополнительных отверстий не требуется (стр. леса предоставляет Подрядчик), либо выполнение работ верхолазным способом;

Замена наружных трубопроводов (канализация и дренаж) на территории ГЭС производится в ранее проложенные трассы, вскрытие траншей производится механизированным способом, засыпка производится механизированным способом вынутым грунтом. См. приложения  №3-8.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

замене дренажных и канализационных трубопроводов ГЭС-15

Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 22 | » | июля | 20 | 13 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 30 | » | сентября | 20 | 13 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Разработка проекта производства работ по замене дренажных и канализационных трубопроводов на полипропиленовые трубопроводы ГЭС-15 и согласование его с Заказчиком. | проект | 1 |
| II. | Разработка календарного плана по замене дренажных и канализационных трубопроводов на полипропиленовые трубопроводы, согласование его с Заказчиком. | план | 1 |
| III. | Замена ливнестоков Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15). |  |  |
| 1. | Разборка металлических ливнестоков внутренней установки с тройниками и отводами в помещениях высотой до 20м: |  |  |
| 1.1. | Металлический трубопровод, Ду-110 | м | 200 |
| 1.2. | Отвод, Ду-110,90° | шт. | 4 |
| 1.3. | Тройник, Ду-110,45° | шт. | 3 |
| 1.4. | Тройник, Ду-150х110х150, 45° | шт. | 2 |
| 1.5. | Вынос старых трубопроводов, тройников и отводов на площадку временного хранения (на расстояние до 100 м). | кг | 2000 |
| 1.6. | Расширение существующих отверстий в бетонных перекрытиях толщиной до 400мм, диаметром до 200 мм. | шт. | 10 |
| 2. | Установка, (крепление к существующим конструкциям) полипропиленовых ливнестоков внутренней установки с тройниками и отводами в помещениях высотой до 20м: |  |  |
| 2.1. | Муфта, Ду-110 | шт. | 12 |
| 2.2. | Ревизия с крышкой, Ду- 110 | шт. | 11 |
| 2.3. | Обратный клапан, Ду-110 | шт. | 3 |
| 2.4. | Труба с раструбом, Ду-110 | м | 200 |
| 2.5. | Отвод, Ду-110,90° | шт. | 4 |
| 2.6. | Тройник, Ду-110,45° | шт. | 3 |
| 2.7. | Тройник, Ду-150х110х150, 45° | шт. | 2 |
| 2.8. | Трап сливной вертикальный, Ду-110 | шт. | 8 |
| 2.9. | Заделка отверстий в бетонных перекрытиях толщиной до 400мм, диаметром 200 мм, после прокладки трубопроводов. | шт. | 10 |
| IV. | Замена канализационных труб Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15) |  |  |
| 1. | Разборка чугунных трубопроводов с тройниками и отводами внутренней установки: |  |  |
| 1.1. | Трубопровод чугунный Ду-150. | м | 50 |
| 1.2. | Трубопровод чугунный Ду-100. | м | 50 |
| 1.3. | Трубопровод чугунный Ду-50. | м | 30 |
| 1.4. | Отвод чугунный Ду-150, 90° | шт. | 4 |
| 1.5. | Отвод чугунный Ду-150, 135° | шт. | 2 |
| 1.6. | Отвод чугунный Ду-100, 90° | шт. | 3 |
| 1.7. | Отвод чугунный Ду-100, 135° | шт. | 2 |
| 1.8. | Отвод чугунный Ду-50, 90° | шт. | 10 |
| 1.9. | Отвод чугунный Ду-50, 135° | шт. | 4 |
| 1.10. | Тройник чугунный Ду-100, 90° | шт. | 7 |
| 1.11. | Тройник чугунный Ду-100, 45° | шт. | 3 |
| 1.12. | Тройник чугунный Ду-50, 90° | шт. | 13 |
| 1.13. | Тройник чугунный Ду- 50, 45° | шт. | 3 |
| 1.14. | Тройник чугунный Ду-150х100х150, 45° | шт. | 3 |
| 1.15. | Тройник чугунный Ду-100х50х100, 45° | шт. | 5 |
| 1.16. | Крестовина чугунная Ду-100х100х100х100 | шт. | 1 |
| 1.17. | Ревизия чугунная Ду-150 | шт. | 6 |
| 1.18. | Ревизия чугунная Ду-100 | шт. | 3 |
| 1.19. | Ревизия чугунная Ду-50 | шт. | 5 |
| 1.20. | Вынос старых трубопроводов, тройников и отводов на площадку временного хранения (на расстояние до 100 м). | кг | 3000 |
| 1.21. | Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях толщиной до 200мм, диаметром 150 мм. | шт. | 20 |
| 2. | Установка (крепление) новых полипропиленовых трубопроводов с тройниками и отводами внутренней установки: |  |  |
| 2.1. | Трубопровод с раструбом Ду-160. | м | 50 |
| 2.2. | Трубопровод с раструбом Ду-110. | м | 50 |
| 2.3. | Трубопровод с раструбом Ду-50. | м | 30 |
| 2.4. | Отвод Ду-150, 90° | шт. | 4 |
| 2.5. | Отвод Ду-150, 135° | шт. | 2 |
| 2.6. | Отвод Ду-110, 90° | шт. | 3 |
| 2.7. | Отвод Ду-110, 135° | шт. | 2 |
| 2.8. | Отвод Ду-50, 90° | шт. | 10 |
| 2.9. | Отвод Ду-50, 135° | шт. | 4 |
| 2.10. | Тройник Ду-110, 90° | шт. | 11 |
| 2.11. | Тройник Ду-110, 45° | шт. | 3 |
| 2.12. | Тройник Ду-50, 90° | шт. | 13 |
| 2.13. | Тройник Ду- 50, 45° | шт. | 3 |
| 2.14. | Тройник Ду-150х100х150, 45° | шт. | 3 |
| 2.15. | Тройник Ду-110х50х100, 45° | шт. | 5 |
| 2.16. | Крестовина Ду-100х100х100х100 | шт. | 1 |
| 2.17. | Ревизия Ду-150 | шт. | 6 |
| 2.18. | Ревизия Ду-110 | шт. | 3 |
| 2.20. | Ревизия Ду-50 | шт. | 5 |
| 2.21. | Муфта Ду-150 | шт. | 1 |
| 2.22. | Муфта Ду-110 | шт. | 8 |
| 2.23. | Муфта Ду-50 | шт. | 6 |
| 2.24. | Заделка отверстий в бетонных перекрытиях толщиной до 200мм, диаметром 150 мм, после прокладки трубопроводов. | шт. | 20 |
| 3. | Разборка старых чугунных трубопроводов с тройниками и отводами наружной установки: |  |  |
| 3.1. | Вскрытие грунта | м³ | 45 |
| 3.2. | Трубопровод чугунный Ду-150. | м | 55 |
| 3.3 | Отвод чугунный Ду-150, 45° | шт. | 3 |
| 3.4. | Ревизия Ду-150 | шт. | 1 |
| 3.5. | Вынос старых трубопроводов, тройников и отводов на площадку временного хранения (на расстояние до 100 м). | кг | 2000 |
| 3.6. | Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях толщиной до 700мм, диаметром 200 мм. | шт. | 2 |
| 4. | Прокладка новых полипропиленовых трубопроводов с тройниками и отводами наружной установки: |  |  |
| 4.1. | Подготовка песчаной подушки под трубопровод | м³ | 5,5 |
| 4.2. | Укладка и изолировка трубопровода Ду-160 | м | 55 |
| 4.3. | Отвод Ду-160, 45° | шт. | 3 |
| 4.4. | Ревизия Ду-160 | шт. | 1 |
| 4.5. | Обратный клапан Ду-160 | шт. | 1 |
| 4.6. | Заделка отверстий в бетонных перекрытиях толщиной до 700мм, диаметром 200 мм, после прокладки трубопроводов. | шт. | 2 |
| 4.7. | Засыпка грунтом | м³ | 45 |
| V. | Опробование вновь установленных трубопроводов |  |  |
|  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупнённую ведомость работ | тыс. рублей | 30 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390;

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - РД153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - Межотраслевые правила по охране труда  при работе на высоте ПОТ РМ -012-2000.

  - ПТЭ раздел 2.3. «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2.Требования к подрядной организации:

  - Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

  - Иметь  опыт выполнения работ по  ремонту  дренажных и канализационных систем трубопроводов не менее 3 лет;

  - Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. п 17.2, 17.3 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

-   Объект (к  которому  применены  допуски  СРО) не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;

  - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

  - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

  - Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

  - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

  - Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

  - Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

  - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления работ (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

  - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

  - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

• производителем работ;

• руководителем работ по нарядам и распоряжениям;

  - Досконально знать технологию работ и особенности ремонтируемого объекта;

  - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

  - Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

  - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения указанные Заказчиком;

  - Устройство и разборка лесов и подмостей для производства работ осуществляется силами Подрядчика;

  - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации и при необходимости, актов на скрытые работы;

  - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным планом работ.

2.3. Требования к Подрядчику при привлечении Субподрядчика:

  - При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ согласно п.33.11. «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ливнестоки ГЭС-15 |  |  |  |  |
|  | Трубопровод с раструбом | полипропилен Ду-110 | м | 200 |
|  | Муфта | полипропилен Ду-110 | шт. | 12 |
|  | Ревизия с крышкой | полипропилен Ду-110 | шт. | 11 |
|  | Обратный клапан | полипропилен Ду-110 | шт. | 3 |
|  | Отвод | полипропилен Ду-110,900 | шт. | 4 |
|  | Тройник | полипропилен Ду-110,450 | шт. | 3 |
|  | Тройник | полипропилен Ду-150х110х150, 450 | шт. | 2 |
|  | Хомут | металлический Ду- 110 | шт. | 100 |
|  | Трап сливной | вертикальный Ду- 110 | шт. | 8 |
| Канализация ГЭС-15 |  |  |  |  |
|  | Трубопровод с раструбом | полипропилен Ду-160 | м | 50 |
|  | Трубопровод с раструбом | полипропилен Ду-110 | м | 50 |
|  | Трубопровод с раструбом | полипропилен Ду-50 | м | 30 |
|  | Трубопровод для наружной прокладки | полипропилен, гофра Ду-150 | м | 55 |
|  | Муфта | полипропилен Ду-150 | шт. | 1 |
|  | Муфта для наружной прокладки | полипропилен Ду-150 | шт. | 2 |
|  | Муфта | полипропилен Ду-110 | шт. | 8 |
|  | Муфта | полипропилен Ду-50 | шт. | 6 |
|  | Ревизия с крышкой | полипропилен Ду-150 | шт. | 6 |
|  | Ревизия с крышкой для наружной прокладки | полипропилен Ду-150 | шт. | 1 |
|  | Ревизия с крышкой | полипропилен Ду-110 | шт. | 3 |
|  | Ревизия с крышкой | полипропилен Ду-50 | шт. | 5 |
|  | Обратный клапан для наружной прокладки | полипропилен Ду-150 | шт. | 1 |
|  | Отвод для наружной установки | полипропилен Ду-150,450 | шт. | 3 |
|  | Отвод | полипропилен Ду-150,1350 | шт. | 2 |
|  | Отвод | полипропилен Ду-150, 900 | шт. | 4 |
|  | Отвод | полипропилен Ду-110,1350 | шт. | 2 |
|  | Отвод | полипропилен Ду-110, 900 | шт. | 3 |
|  | Отвод | полипропилен Ду-50, 1350 | шт. | 4 |
|  | Отвод | полипропилен Ду-50, 900 | шт. | 10 |
|  | Тройник | полипропилен Ду-110,450 | шт. | 3 |
|  | Тройник | полипропилен Ду-110,900 | шт. | 11 |
|  | Тройник | полипропилен Ду-50,450 | шт. | 3 |
|  | Тройник | полипропилен Ду-50, 900 | шт. | 13 |
|  | Тройник | полипропилен Ду-150х 110х150 ,450 | шт. | 3 |
|  | Тройник | полипропилен Ду-110х50х110 ,450 | шт. | 5 |
|  | Крестовина | полипропилен Ду-110х110х110х110 | шт. | 1 |
|  | Патрубок переходной | полипропилен Ду-110х50 | шт. | 2 |
|  | Патрубок переходной | полипропилен Ду-150х110 | шт. | 2 |
|  | Заглушка | полипропилен Ду-150 | шт. | 1 |
|  | Заглушка | полипропилен Ду-110 | шт. | 4 |
|  | Заглушка | полипропилен Ду-50 | шт. | 5 |
|  | Зонт вентиляционный | полипропилен Ду-110 | шт. | 3 |
|  | Хомут | металлический Ду-150 | шт. | 22 |
|  | Хомут | металлический Ду-110 | шт. | 25 |
|  | Хомут | металлический Ду-50 | шт. | 15 |
|  | Вставка для подключению к унитазу (концентричная) | Ду-110 | шт. | 3 |
|  | Вставка для подключению к унитазу (эксцентричная) | Ду-110 | шт. | 2 |
|  | Теплоизоляционный материал | для изоляции наружного трубопровода | м. | 110 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1.Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не требуются |  |  |  |

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не требуются |  |  |  |

3.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

3.5. На стадии заключения договора предоставить номенклатуру закупаемых материалов с указанием организации-поставщика и предполагаемой цены приобретения.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

2. Чертёж № 1034-23-448. «Схема канализации. Спецификация».

3. Чертёж № 1034-23-198. «Внутренний водопровод, горячее водоснабжение и канализация».

4. Чертёж № 1034-23-199. «План подвала».

5. Чертёж № 1034-23-277. «Наружные сети водопровода и канализации. План. Профили. Разрез».

6. Чертёж № 1034-12-120. «Здание В.П. ГЭС-15».

7. Чертёж № 1034-14-753. «Здание ГЭС - 15».

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО    «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.