|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Экспертное обследование (диагностирование) грузоподъемных кранов»

Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/6.42-325)

ОКВЭД 40.11.5,

ОКДП 7499090

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) КС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ-1, Семенов Александр Викторович, 8-921-661-96-69

Начальник ЭМЦ-2, Кундиков Андрей Павлович, 8-921-662-01-10

Требования к срокам выполнения работ:

| Начало | март | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 14 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 650 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 100 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 200 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 350 | тыс. руб. без учета НДС; |

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по калькуляции ( в зависимости от трудозатрат) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»: Приказ № 79 от 01.07.2013г. «О порядке формирования стоимости услуг по тех.перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружения ОАО «ТГК-1» и Указание № 49 от11.07.2013г. филиала « Кольский» ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: выполнение комплекса работ по проведению экспертного обследования (диагностирования) грузоподъёмных кранов ГЭС-15, ГЭС-16, ГЭС-18, ГЭС-19 в связи с наступлением срока..

2. Описание и основные технические характеристики:

Козловой специальный кран

(наименование крана)

| заводской № | 1 | изготовлен | июнь 1972 г. | установлен | эстакада водосброса ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| Тип | козловой специальный кран 2×16 тс |
| --- | --- |

| Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| передвижения крана | легкий |
| тележки | легкий |

| Грузоподъемность крана: главного подъема | 2 × 16 тс |
| --- | --- |

| Высота подъема главного крюка | 12 м |
| --- | --- |

| Скорость подъема: главного крюка (нормальная) | 2,6 м/мин. |
| --- | --- |

| Скорость движения крана (нормальная) | 18,5 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 4,6 м/мин. |

| Пролет крана | 11,0 м |
| --- | --- |

| Коэффициент устойчивости грузовой с учетом действия всех дополнительных нагрузок | 3,83 |
| --- | --- |

| Вес крана (полный) | 50700 кг | кг |
| --- | --- | --- |

Вес основных частей крана:

| тележки с механизмами | 20000 | кг |
| --- | --- | --- |
| портала | 17535 | кг |

| Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось | 32870 кгс |
| --- | --- |

Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | Ц2-350 откр. | 500 | 500 | 260 | 2×4 | 0,97 |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | колодочн. замкн. авт. ТКГ-200 | ТГМ-25 | 1,58 |  |
| - Передвижение крана без груза | 2 | колодочн. замкн. авт. ТКГ-200 | ТГМ-25 |  | ≈ 75 мм |
| - Передвижение тележки |  | колодочн. замкн. авт. ТТ-160 | ТЭГ-16 |  | ≈ 5 мм |

Приборы безопасности:

| а). концевые выключатели | ВУ-250А, КУ-703, КУ-701 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | ВПК-2110 |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | ВПК-2110 |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | - |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д). указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | звонок |
| --- | --- |

| ж). анемометр | СДВ |
| --- | --- |

| Род привода | электрический |
| --- | --- |

Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| Место управления | кабина крановожатого |
| --- | --- |

| Прочие сведения допустимые при работе крана |  |
| --- | --- |
| давление ветра | 25 кгс/м2 |  |

| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус | - 40 0С |
| --- | --- |

Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната, мм | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | ГОСТ 7667-69 | 19 | 170 | 23000 | 150 | 5,2 |

Сведения об основных элементах металлоконструкций крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Металлоконструкция крана | М 16С | 6713-53 | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 проволока сварочная СВ08 ГОСТ 2246-70 |
|  | Вкст3cn5 | 380-71 |  |
|  | ст 20 | 7050-60 |  |
|  | Вст3nc2 | 380-71 |  |
|  | Вст3cn | 380-71 |  |
|  | Вкст3cn5 | 380-60 |  |

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 1 | изготовлен | август 1972 | установлен | водоприемник ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| Тип | мостовой, электрический, специальный |
| --- | --- |

| Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | средний |
| передвижения крана | легкий |
| тележки | легкий |

| Грузоподъемность крана: главного подъема | 40 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 12,5 тс |

| Высота подъема главного крюка | 27 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 38 м |

| Скорость подъема: главного крюка | 2,78 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 6,88 м/мин. |

| Скорость передвижения крана | 12,2 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 5,75 м/мин. |

| Пролет крана | 13,5 м |
| --- | --- |

| Вес крана (полный) | 43600 кг | кг |
| --- | --- | --- |

Вес основных частей крана:

| моста | 21800 | кг |
| --- | --- | --- |
| тележки с механизмами | 23800 | кг |

| Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось | 32600 кгс |
| --- | --- |

| Расстояние от головки рельса до настила | 860 мм |
| --- | --- |

Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | Ц2-850 РМ-500 | 810 | 800 | 400 | 4 | 0,952 |
| - Вспомогательного подъема | Ц2-850 РМ-500 | 800 | 610 | 400 | 4 | 0,952 |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКТГ-300 м | ТГМ-50 | 1,76 |  |
| - Вспомогательного подъема | 1 | ТКТГ-300 м | ТГМ-50 | 2,29 |  |
| - Передвижение крана | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 |  |  |
| - Передвижение тележки | 1 | ТТ-160 | ТЭГ-16 |  |  |

Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | КА-4658-5 (2 шт.); КУ-703 (2 шт.); КУ-701 (2 шт.) |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | ВК-200Б (4шт.) |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | ВК-200 Б (1 шт.) |
| --- | --- |
|  | (двери кабины) |

| д). указатели | ДСУ-1М (2 шт.) |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | электрозвонок |
| --- | --- |

| Род привода | электрический |
| --- | --- |

Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 20 0С |

Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 32-180 I ГОСТ 2688-69 | 32,0 | 180 | 59000 | 150 | 5,6 |
| вспомогательного подъема | 19-170 В ГОСТ 7667-69 | 19,0 | 170 | 23000 | 170 | 7,1 |

Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | - | 6627-63 |
| Номер крюка по ГОСТ | - | № 17-А |
| Грузоподъемность, тс | - | 12,5 тс |
| Завод-изготовитель | - | ДМЗ |
| Заводской номер | - | 921 |

Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Главные и концевые балки: |  |  | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| верхний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| нижний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| боковой лист 8 мм | М16С | 6713-53 |  |
| - Тележка |  |  |  |
| лист 6 мм | Вст3nc2 | 380-71 |  |
| лист 10; 12; 20; 25 мм | М16С | 6713-53 |  |

Характеристика наземного подкранового пути

ширина колеи 13500 мм

тип рельсов КР-80

Полукозловой специальный кран

(наименование крана)

| заводской № | 2180 | изготовлен | июль 1972 г. | установлен | эстакада НБ ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| Тип | полукозловой специальный кран (передвижной механизм) |
| --- | --- |

| Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| передвижения крана | легкий |

| Грузоподъемность крана: главного подъема | 2 × 10 тс |
| --- | --- |

| Высота подъема главного крюка | 19 м |
| --- | --- |

| Скорость подъема: главного крюка (нормальная) | 2,63 м/мин. |
| --- | --- |

| Скорость движения крана (нормальная) | 23,5 м/мин. |
| --- | --- |

| Пролет крана | 2,3 м |
| --- | --- |

| Коэффициент устойчивости при перегрузке на 25% (опрокидывания двигат. механизма подъема) |  |  | 1,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| При номинальной грузоподъемности | 1,32 |
| Расчетный угол подъема груза | 9°38' |

| Вес крана (полный) | 33060 | кг |
| --- | --- | --- |

Вес основных частей крана:

| металлоконструкция крана | 10540 | кг |
| --- | --- | --- |
| привод механизма передвижения | 1886 | кг |
| привод механизма подъема | 4562 | кг |
| реле грузовое I | 1125 | кг |
| реле грузовое II | 1080 | кг |
| будка | 3152 | кг |
| груз | 7580 |  |

| Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось (максимальная) | 19700 кгс |
| --- | --- |

Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | Ц2-750 Ц2-400 | 800 | 610 |  | 2 | 0,92 |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | 2,23 |  |
| - Передвижение крана | 2 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 0,04 м |

Приборы безопасности:

| а). концевые выключатели | КУ-703; КА4658-5; КУ-701 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |  |  |  |
| б). ограничители | ВПК-2110 |  |  |  |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |  |  |  |
| в). противоугонные устройства |  |  | ВПК-2111 |  |
| г). блокировочные устройства |  | - |  |  |
|  |  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |  |  |
| д). указатели | - |  |  |  |
|  | (положения крюка) |  |  |  |
| е). сигнальные приборы | звонок |  |  |  |
| Род привода | электрический |  |  |  |
| Род электрического тока и напряжение |  |  |  | трехфазный 380 В |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | постоянный | 12 |

| Место управления | из кабины |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочие сведения допустимые при работе крана |  |
| давление ветра | 25 кгс/м2 |  |  |
| скорость ветра | 14 м/с |  |  |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  |  | - 40 0С |
| Характеристика канатов |  |  |  |

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 22,5-170-В ГОСТ 7665-69 | 22,5 | 170 | 28000 | 140 | 5 |

Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Металлоконструкция крана | Вст3nc2 | 380-71 | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 проволока сварочная СВ08 ГОСТ 2246-70 |
|  | М 16С | 6713-53 |  |
|  | Вкст3cn5 | 380-71 |  |
|  | Вст3cn2 | 380-71 |  |
|  | Вст3cn5 | 380-71 |  |
|  | Вст3nc5 | 380-71 |  |
|  | Вмст3cn | 380-60 |  |
|  | ст 20 | 8732-58А |  |

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 1481 | изготовлен | 31.03.1972 | установлен | машзал ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Завод «Сибтяжмаш» г. Красноярск

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| Тип | общего назначения |
| --- | --- |

Характеристика механизмов крана

| Наименование механизма | Режим работы | Грузоподъемность, тс | Высота подъема, м | Скорость нормальная (м/мин., об/мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главный подъем | 15 % | 250 | 25 | 0,63 |
| - Вспомогательный подъем | 25 % | 32 | 27 | 7,6 |
| - Передвижение крана | 15 % | - | - | 34,6 |
| - Передвижение главной тележки | 15 % | - | - | 11,4 |
| - Электрическая таль: подъем | - | 5 | 30 | 8 |
| - Электрическая таль: передвижение | - | - | - | 20 |

| Пролет крана | 14 | м |
| --- | --- | --- |

| Вес крана (полный) | 151,23 | тс |
| --- | --- | --- |

Вес основных частей крана:

| моста (портала) | 44,8 | тс |
| --- | --- | --- |
| главной тележки с механизмами | 59,3 | тс |
| вспомогательной тележки | - | тс |
| механизма передвижения крана | 36,16 | тс |

| Расстояние от головки рельса до настила | 185 | мм |
| --- | --- | --- |

Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | цилиндрическая | 1200 | 1100; 1200 | - | 12 | 0,95 |
| - Вспомогательного подъема | цилиндрическая | 500 | 500 | 500 | 6 | 0,98 |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, закрытый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКТГ-300м | ТГМ-50 | 1,5 |  |
| - Вспомогательного подъема | 1 | ТКТГ-400м | ТГМ-80 | 1,75 |  |
| - Передвижение крана | 2 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 0,83 |
| - Передвижение тележки | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 0,06 |

Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | механизмов подъема, хода моста и тележки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |  |  |  |
| б). ограничители | - |  |  |  |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |  |  |  |
| в). противоугонные устройства |  |  | - |  |
| г). блокировочные устройства |  | входов на кран и кабину |  |  |
|  |  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |  |  |
| д). указатели | - |  |  |  |
|  | (положения крюка) |  |  |  |
| е). сигнальные приборы | сигнальные лампы, звонок громкого боя |  |  |  |
| Род привода | электрический |  |  |  |
| Род электрического тока и напряжение |  |  |  |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| Место установки крана | закрытое помещение |
| --- | --- |
| Место управления | кабина крановожатого |
| Характеристика канатов |  |

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 42Н-170В-ч | 42 | 170 | 12590 | 390 | 5,5 | - |
| вспомогательного подъема | 21Н-180В-ч | 21 | 180 | 39292 | 195 | 5,74 | - |

Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вертикальный лист | ВМ – 3 cn | 380-60 | Проволока СВ -08 ГОСТ 2246-70 г Флюс Ан 348 «а» ГОСТ 9087-59 |
| - Верхний пояс | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| - Нижний пояс | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| - Концевая балка | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| - Рама тележки | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| - Серьги подвески г/п 250 т | М – 16 С | 6713-53г |  |
| - Серьги повески г/п 32 т | М-16 С | 6713-53г |  |

Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 6619-65 | 6627-66 |
| ГОСТ на параметры | - | - |
| Номер крюка по ГОСТ | - | 21 б |
| Грузоподъемность, тс | 250 т | 32 т |
| Завод-изготовитель | С. З. Т. М | С. З. Т. М |
| Заводской номер | 2081 | 26 |

Полукозловой специальный кран

(наименование крана)

| заводской № | 1 | изготовлен | ноябрь 1968 г. | установлен | О.Т. ГЭС-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| Тип | полукозловой специальный кран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим работы механизмов: главного подъема |  |  |  | легкий |  |  |
| передвижения крана |  |  |  | легкий |  |  |
| Грузоподъемность крана: главного подъема |  |  |  | 2 × 10 тс |  |  |
| Высота подъема главного крюка |  | 19 м |  |  |  |  |
| Скорость подъема: главного крюка (нормальная) |  |  | 2,63 м/мин. |  |  |  |
| Скорость движения крана (нормальная) |  | 23,5 м/мин. |  |  |  |  |
| Пролет крана |  | 2,3 м |  |  |  |  |
| Коэффициент устойчивости при перегрузке на 25% |  |  |  |  | 1,08 |
| При номинальной грузоподъемности |  |  |  |  | 1,4 |
| Расчетный угол подъема груза |  |  |  |  | 9°38' |

| Вес крана (полный) | 32570 | кг |
| --- | --- | --- |

Вес основных частей крана:

| привод механизма подъема | 4260 | кг |
| --- | --- | --- |
| портал | 9680 | кг |
| будка | 3040 | кг |
| грузовые реле | 2200 | кг |
| груз | 7560 | кг |
| приводы механизма передвижения | 1700 |  |

| Давление колеса крана на нижний рельс при передвижении | 19200 кгс |
| --- | --- |
| Давление колеса крана на верхний рельс при передвижении | 9000 кгс |

Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | РМ-850 РМ-500 | 800 | 610 |  | 2 | 0,895 |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКТГ-200 М | ГЭС-25 | 1,88 |  |
| - Передвижение крана | 1 | ТКТГ-200 М | ГЭС-25 | 2,9 | 0,09 |

Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | КА-4658-5М; КУ-503; КУ-501; ВКМ-611; ВКМ-711 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |  |  |
| б). ограничители | ВК-411 на грузовом реле |  |  |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |  |  |
| в). противоугонные устройства |  |  | противоугонный автоматический захват |
| г). блокировочные устройства |  | - |  |
|  |  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |  |
| д). указатели | - |  |  |
|  | (положения крюка) |  |  |
| е). сигнальные приборы | звонок |  |  |
| ж). анемометр | CDB |  |  |
| Род привода | электрический |  |  |

| Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | постоянный | 12 |

| Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| Прочие сведения допустимые при работе крана |  |
| --- | --- |
| давление ветра | 70 кгс/м2 |  |
| скорость ветра | 33 м/с |  |

| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус | - 40 0С |
| --- | --- |

Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 23,5-180-В ГОСТ 7665-55 | 23,5 | 180 | 31706 | 120 | 5,54 |

Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк: подхват

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| Чертеж | 465821 |  |
| Грузоподъемность, тс | 10 |  |

Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлоконструкция крана: |  |  | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| лист 8 мм | Вст3cn | 500-58 |  |
| лист 12; 14; 20; 30; 36 мм | М16С | 6713-53 |  |
| С№12; С№40 | М16С | 6713-53 |  |
| I№36; I№45 | М16С | 6713-53 |  |

Характеристика наземного подкранового пути

ширина колеи 7800 мм

тип рельсов Р-50

зазор между рельсами в стыках 6 мм

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 918 | изготовлен | 28.02.1967 | установлен | машзал ГЭС-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Завод «Сибтяжмаш» г. Красноярск

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| Тип | общего назначения |
| --- | --- |

Характеристика механизмов крана

| Наименование механизма | Режим работы | Грузоподъемность, тс | Высота подъема, м | Скорость нормальная (м/мин., об/мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главный подъем | 15 % | 250 | 19 | 0,43 |
| - Вспомогательный подъем | 25 % | 30 | 21 | 6,5 |
| - Передвижение крана | 15 % | - | - | 22,4 |
| - Передвижение главной тележки | 15 % | - | - | 12 |

| Пролет крана | 14 | м |
| --- | --- | --- |

| Вес крана (полный) | 147400 | кг |
| --- | --- | --- |

Вес основных частей крана:

| моста (портала) | 40400 | кг |
| --- | --- | --- |
| главной тележки с механизмами | 58630 | кг |
| механизма передвижения крана | 38200 | кг |

Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | цилиндрическая | 1100 | 1100 | 900 | 10 | 0,96 |
| - Вспомогательного подъема | цилиндрическая | 500 | 500 | 500 | 6 | 0,98 |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, закрытый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | колодочн., автом. | ТГМ-50 | 1,5 |  |
| - Вспомогательного подъема | 1 | колодочн., автом. | Т-75 | 1,75 |  |
| - Передвижение крана | 2 | колодочн., автом. | ТЭГ-25 | - | 0,18 |
| - Передвижение тележки | 1 | колодочн., автом. | ТЭГ-25 | - | 0,3 |

Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | механизмов подъема, передвижение моста и тележки, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подъема электрической тали |  |  |  |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |  |  |  |
| б). ограничители | - |  |  |  |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |  |  |  |
| в). противоугонные устройства |  |  | - |  |
| г). блокировочные устройства |  | люков и дверей |  |  |
|  |  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |  |  |
| д). указатели | - |  |  |  |
|  | (положения крюка) |  |  |  |
| е). сигнальные приборы | сигнальная лампа, звонок |  |  |  |
| Род привода | электрический |  |  |  |
| Род электрического тока и напряжение |  |  |  |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| Место управления |  |  | кабина крановожатого |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение каната | Конструкция каната |  | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | ТЛРК-РО 6×36, ГОСТ 3241-55 |  | 45,5 | 180 | 195554 | 280 | 5,975 |
| вспомогательного подъема | 21-Н-180 ГОСТ 3241-55 |  | 21 | 180 | 38948 | 160 | 6 |

Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вертикальный лист | М 16 С | 6713-532 | Проволока СВ -08 ГОСТ 2246-60 г Флюс Ан 348 «а» ГОСТ 9087-59 |
| - Верхний пояс | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Нижний пояс | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Концевая балка | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Рама тележки | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Серьги подвески г/п 250 т | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Серьги повески г/п 30 т | М 16 С | 6713-532 |  |

Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 6619-63 | 6627-63 |
| Номер крюка по ГОСТ | - | - |
| Грузоподъемность, тс | 250 т | 30 т |
| Завод-изготовитель | С. З. Т. М | С. З. Т. М |
| Заводской номер | 1435 | 6 |

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 1 | изготовлен | март 1969 | установлен | водоприемник ГЭС-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| Тип | мостовой, электрический, специальный |
| --- | --- |

| Режим работы механизмов: главного подъема |  | легкий |
| --- | --- | --- |
| вспомогательного подъема |  | средний |
| передвижения крана |  | легкий |
| тележки |  | легкий |
| Грузоподъемность крана: главного подъема | 40 тс |  |
| вспомогательного подъема | 12,5 тс |  |
| Высота подъема: главного крюка | 27 м |  |
| вспомогательного крюка | 38 м |  |
| Скорость подъема: главного крюка | 2,86 м/мин. |  |
| вспомогательного крюка | 7,1 м/мин. |  |
| Скорость движения крана | 12,2 м/мин. |  |
| тележки | 5,8 м/мин. |  |
| Пролет крана | 13,5 м |  |

| Вес крана (полный) | 44000 кг | кг |
| --- | --- | --- |

Вес основных частей крана:

| моста | 20900 | кг |
| --- | --- | --- |
| тележки с механизмами | 23100 | кг |

| Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось | 31700 кгс |
| --- | --- |

Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | РМ-500 РМ-1000 | 810 | 800 | 400 | 4 | 0,952 |
| - Вспомогательного подъема | РМ-500 РМ-850 | 800 | 610 | 400 | 4 | 0,952 |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКТГ-300 М | ТТ-50 | ≈ 1,7 |  |
| - Вспомогательного подъема | 1 | ТКТГ-300 М | ТТ-50 | ≈ 1,8 |  |
| - Передвижение крана | 1 | ТКГ-200 М | ТЭГ-25 |  | ≈ 45 мм |
| - Передвижение тележки | 1 | ТТ-160 | ТЭГ-16 |  | ≈ 10 мм |

Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | КА-4658-5М (2 шт.); КУ-503 (2 шт.); КУ-501 (2 шт.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |  |  |  |
| б). ограничители | ВК-200Б (4шт.) |  |  |  |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |  |  |  |
| в). противоугонные устройства |  |  | - |  |
| г). блокировочные устройства |  | ВК-200 Б (1 шт.) |  |  |
|  |  | (двери кабины) |  |  |
| д). указатели | DСУ-1М (2 шт.) |  |  |  |
|  | (положения крюка) |  |  |  |
| е). сигнальные приборы | электрозвонок |  |  |  |
| Род привода | электрический |  |  |  |
| Род электрического тока и напряжение |  |  |  |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 20 0С |

Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 32-170-В ГОСТ 3079-55 | 33 | 170 | 57104 | 150 | 5,4 |
| вспомогательного подъема | 21-170-В ГОСТ 7666-55 | 21 | 170 | 31540 | 190 | 9,7 |

Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | подвеска г/п 40 тс чертеж 465784 | 6627-66 |
| Номер крюка по ГОСТ |  | 17 |
| Грузоподъемность, тс |  | 12,5 |
| Завод-изготовитель |  | ДМЗ |
| Заводской номер |  | 96 |

Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Главные и концевые балки: |  |  | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| верхний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| нижний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| боковой лист 8 мм | ВМСТ3cn | 380-60 |  |
| Концевые балки: |  |  |  |
| верхний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| нижний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| боковой лист 8 мм | ВМСТ3cn | 380-60 |  |
| Тележка: | ВМСТ3cn | 500-58 380-60 |  |
|  | М16С | 6713-53 |  |
|  | ВМСТ3cn | 535-58 |  |

Характеристика наземного подкранового пути

ширина колеи 13500 мм

тип рельсов КР-80

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 3481 | изготовлен | 1985 | установлен | Машинный зал ГЭС-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

ПО «Сибтяжмаш» г. Красноярск

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| Тип | мостовой, электрический, специальный |
| --- | --- |

| Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | средний |
| передвижения крана | легкий |
| тележки | легкий |

| Грузоподъемность крана: главного подъема | 160 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 32 тс |

| Высота подъема главного крюка | 25 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 27 м |

| Скорость подъема: главного крюка | 0,94 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 7,45 м/мин. |

| Скорость передвижения крана | 33,3 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 12,6 м/мин. |

| Пролет крана | 15,5 м |
| --- | --- |

| Вес крана (полный) | 105000 | кг |
| --- | --- | --- |

Вес основных частей крана:

| моста | 38400 кг |
| --- | --- |
| тележки с механизмами | 43800 кг |

| Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось | 52,2тс |
| --- | --- |

| Расстояние от головки рельса до настила | 120 мм |
| --- | --- |

Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | зубчатая | 1160 | 800/900 | 800 | 16 | 0,935 |
| - Вспомогательного подъема | зубчатая | 500 | 500 | 500 | 6 | 0,98 |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 300мм | ТЭ-50 | 1,5 | - |
| - Вспомогательного подъема | 1 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 400мм | ТЭ-80 | 1,75 | - |
| - Передвижение крана | 2 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 200мм | ТЭ-25 | - | 0,443 |
| - Передвижение тележки | 1 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 200мм | ТЭ-25 | - | 0,038 |

Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | ВУ-250М-У2 (2 шт.); КУ-701АУ2 (4 шт.) |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | ВП16Г23Б231-55У2,3 (3 шт.) |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д). указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | Ревун РВП-220-ОН5 |
| --- | --- |

| Род привода | электрический |
| --- | --- |

Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 20 0С |

Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 31-2-В-Н-1666(170) ТУ 14-4-1223-83 | 31,0 | 170 | 753864 | 500 | 5,55 |
| вспомогательного подъема | 21-2-В-Н-1666(170) ТУ 14-4-273-73 | 21,0 | 170 | 376369 | 200 | 5,6 |

Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | 6619-75 | 6627-74201Б |
| Номер крюка по ГОСТ | - | - |
| Грузоподъемность, тс | 160 | 32 |
| Завод-изготовитель | ПО «Сибтяжмаш» | ПО «Сибтяжмаш» |
| Заводской номер | - | - |

Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пролетная балка | Вст. 3cn5 | 380-71 | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| - Головная часть моста | 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| - Концевая балка | Вст. 3cn5 09Г2С-12 | 380-71 19282-73 |  |

Характеристика подкранового пути

ширина колеи 15500 мм

тип рельсов КР-120

Мостовой специальный кран

(наименование крана)

| заводской № | 1/75 | изготовлен | 1986 | установлен | Водоприемник ГЭС-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Запорожский энергомеханический завод

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| Тип | мостовой, специальный |
| --- | --- |

| Назначение | обслуживание ремонтных затворов, сороудерживающих решеток, грейфера «Полип», захватной балки водоприемника и водосброса ГЭС-19 |
| --- | --- |

| Исполнение | нормальное |
| --- | --- |

| Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | легкий |
| передвижения крана | легкий |
| передвижения тележки | легкий |

| Грузоподъемность крана: главного подъема | 50тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 5 тс |

| Высота подъема: главного крюка | 20 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 31 м |

| Скорость подъема: главного крюка | 2.13 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 11,2 м/мин. |

| Скорость передвижения крана | 12,3 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 7,15 м/мин. |

| Пролет крана | 9м |
| --- | --- |

| Вес крана (полный) | 38,4 тс |
| --- | --- |

Вес основных частей крана:

| моста | - |
| --- | --- |
| тележки с механизмами | - |

| Максимальная нагрузка от колеса крана на рельс | 33,5 тс |
| --- | --- |

| Расстояние от головки рельса до настила | 80 мм |
| --- | --- |

Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | редукторный | 1170 | 800 | 560 | 4 | - |
| - Вспомогательного подъема | редукторный | 492 | 250 | 250 | 4 | - |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип привода тормаза | Коэффициент запаса торможения | Ход исполнительного органа привода тормоза мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | Нормально замкнутый колодочный ТКГ-300 | ТГМ-50 | 1,8 | 50 |
| Вспомогательного подъема | 1 | Нормально замкнутый колодочный ТКГ-200 | ТГМ-25 | 2,0 | 32 |
| Передвижение крана | 1 | Нормально замкнутый колодочный ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 32 |
| Передвижение тележки | 1 | Нормально замкнутый колодочный ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 32 |

Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | КУ-703 А, КУ-701А, ВУ250М |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | электромеханические |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | выключатель ВУ-22-2Б4У3, ВП16Г23А231-55 |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д). указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | звонок МЗ-1 |
| --- | --- |

| Род привода | электрический |
| --- | --- |

| Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| Место управления | из кабины |
| --- | --- |

Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 35,5 ГВН-170 ГОСТ 7669-80 | 35,5 | 170 | 85710 | 140 | 6,3 | 13500 |
| вспомогательного подъема | 13 ГВН-170 ГОСТ 7665-80 | 13 | 180 | 9351 | 170 | 6,8 | 1360 |

Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | подвеска с порушиной | подвеска с порушиной |
| ГОСТ на параметры | - | - |
| собственная масса тс | 1,28 | 0,162 |
| Грузоподъемность, тс | 50 | 5 |
| Завод-изготовитель поковки г. Запорожье, ГСП-337, ул. Кияшко, 16 Запорожский энергомеханический завод |  |  |

Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояс нижней гл. балки | Лист S-14 09Г2С-12 | 19282-73 | Э-42-А ГОСТ 9467-75 сварка ручная электродуговая ГОСТ 5264-80 |
| Пояс верхней гл. балки | Лист S-14 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Пояс концевой балки | Лист S-14 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Стенки гл. балки | Лист S-10 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Стенки концевой балки | Лист S-10 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Диафрагмы гл. и концевой балки | Лист S-10 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Вставка пояса концевой балки | Лист S-10 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Пояс балки рамы тележки | Лист S-12 09Г2С-12 Вст. 3Гпс5 | 380-71 19282-73 |  |
| Стенки диафрагмы рамы | Лист S-10 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| Гнутые подбусовые листы рамы тележки | Лист S-20 09Г2С-12 | 19282-73 |  |

Козловой специальный кран. (наименование крана). заводской №; 1/8; изготовлен; 1983; установлен; Водоприемник ГЭС-18. (дата); (место установки). Запорожский энергомеханический завод. (наименование завода-изготовителя и его адрес). Характеристика крана Тип; козловой специальный кран 50/5 тс +2тс. Режим работы механизмов: главного подъема; легкий. передвижения крана; легкий. тележки; легкий. Вспомогательный подъем 5тс №1; средний. Вспомогательный подъем 2тс №2; легкий. Грузоподъемность крана: главного подъема; 50 тс. вспомогательный подъем №1; 5 тс. вспомогательный подъем№2 2тс Высота подъема: главного подъема вспомогательный подъем №1; 9,738м 11,.028м. вспомогательный подъем №2 9м Скорость подъема: главного подъема вспомогательный подъем №1 вспомогательный подъем №2 Максимальная глубина опускания (ниже головки рельса); 4,2м/мин. 16,8м/мин по паспорту тали. главного подъема 16,06м вспомогательный подъем №1 28м вспомогательный подъем №2 27м Скорость движения крана (нормальная); 19,4 м/мин.. тележки; 20,58 м/мин.. Пролет крана; 6,0 м. Вес крана (полный); 83,8 т.. Давление колеса крана на рельс; 40тс. Характеристика механизма подъема Механизм; Тип передачи; Диаметр, мм; Число ветвей полиспаста; К.п.д. полиспаста. барабана; блоков полиспаста; уравнительных блоков. - Главного подъема; Редуктор А400Х600.; 1100; 800; 560; 4. - Вспомогательный подъем №1; Редуктор РМ-650; 492; 500; 500; 4. Характеристика тормозов Механизм; Число; Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический); Тип электромагнита, гидротолкателя; Коэффициент запаса торможения; Путь торможения механизма. - Главного подъема; 1; колодочн. замкн. авт. ТКГ-400; ТГМ-80; 2,1. - Передвижение крана; 2; колодочн. замкн. авт. ТКГ-1600; ТЭГ-16-2М; -. - Передвижение тележки; 1; колодочн. замкн. авт ТКГ-200; ТГМ-25. - Вспомогательного подъема; 1; колодочн. замкн. авт ТКГ-200; ТГМ-25; 1,6. Приборы безопасности: а) концевые выключатели; ВУ-250, КУ-703, КУ-701, ВУ-22. (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.). б) ограничители; ВПК-2110, ВПК-300А,. (грузоподъемности, перекоса). в) противоугонные устройства; Винтовые стяжки, противоугонные захваты, стопорное устройство тележки. г) блокировочные устройства; КУ-704. (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.). д) указатели; ДСУ-1М, УСП-1М. (положения крюка). е) сигнальные приборы; звонокМ-31, сигнальная лампа ЛС-53. ж) анемометр; М95. Род привода; электрический. Род электрического тока и напряжение. Цепь; Род тока; Напряжение, В. Силовая; переменный; 380. Управления; переменный; 380. Рабочего освещения; переменный; 220. Ремонтного освещения; переменный; 12. Место управления; кабина крановщика. Прочие сведения допустимые при работе крана. скорость ветра; 14 кгс/м2. Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус; - 40 0С. Характеристика канатов. Назначение каната; Конструкция каната; Диаметр каната, мм; Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2; Разрывное усилие каната в целом, кгс; Длина каната, м; Коэффициент запаса прочности. Главного подъема; ГОСТ 7669-69; 35,5. Вспомогательный подъем №1; ГОСТ 2688-69; 13. Таль электрическая №1. (наименование тали). заводской №; 9739; изготовлен; 1981; установлен; кран машзала ГЭС-18. (дата); (место установки). Харьковский завод подъёмно-транспортного оборудования. (наименование завода-изготовителя и его адрес). Характеристика тали Тип; электрическая канатная. Режим работы механизмов: подъема; легкий. передвижения; средний. Грузоподъемность полезная:; 5т. Высота подъема: 30м. Скорость подъема:; 8м/мин. Скорость передвижения (нормальная); 20 м/мин.. Размер по буферам; 2,123м. Масса тали; 1260т.. Максимальная нагрузка колеса на рельс; 1,18тс. Характеристика тормозов Механизм; Число; Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический); Тип привода; Коэффициент запаса торможения; Путь торможения механизма,мм. Подъёма; 1; колодочный, электромагнитный; МИС 6101Е; 1,25; 50-100. Приборы безопасности: а) ограничители; механизм подъёма крюка. (грузоподъемности, перекоса). б) буфера; резиновый. Род привода; электрический. Род электрического тока и напряжение. Цепь; Род тока; Напряжение, В. Силовая; переменный; 380. Управления; переменный; 380. - Место управления; кабина крановщика. Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус; - 40 0С. Таль электрическая №2. (наименование тали). заводской №; 9740; изготовлен; 1981; установлен; кран машзала ГЭС-18. (дата); (место установки). Харьковский завод подъёмно-транспортного оборудования. (наименование завода-изготовителя и его адрес). Характеристика тали Тип; электрическая канатная. Режим работы механизмов: подъема; легкий. передвижения; средний. Грузоподъемность полезная:; 5т. Высота подъема: 30м. Скорость подъема:; 8м/мин. Скорость передвижения (нормальная); 20 м/мин.. Размер по буферам; 2,123м. Масса тали; 1260т.. Максимальная нагрузка колеса на рельс; 1,18тс. Характеристика тормозов Механизм; Число; Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический); Тип привода; Коэффициент запаса торможения; Путь торможения механизма,мм. Подъёма; 1; колодочный, электромагнитный; МИС 6101Е; 1,25; 50-100. Приборы безопасности: а) ограничители; механизм подъёма крюка. (грузоподъемности, перекоса). б) буфера; резиновый. Род привода; электрический. Род электрического тока и напряжение. Цепь; Род тока; Напряжение, В. Силовая; переменный; 380. Управления; переменный; 380. Место управления; кабина крановщика. Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус; - 40 0С..

Таль электрическая №1

(наименование тали)

| заводской № | 1203 | изготовлен | 1985 | установлен | кран машзала ГЭС-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика тали

| Тип | электрическая канатная |
| --- | --- |

| Режим работы механизмов: подъема | средний |
| --- | --- |
| передвижения | средний |

| Грузоподъемность полезная: | 5т |
| --- | --- |

Высота подъема: 36м

| Скорость подъема: | 8м/мин |
| --- | --- |

| Скорость передвижения (нормальная) | 20 м/мин. |
| --- | --- |

| Размер по буферам | 2,357м |
| --- | --- |

| Масса тали | 1370т. |
| --- | --- |

| Максимальная нагрузка колеса на рельс | 1,19тс |
| --- | --- |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип привода | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъёма | 1 | колодочный, электромагнитный | МИС 6101Е | 1,25 | 50-100 |

Приборы безопасности:

| а) ограничители | механизм подъёма крюка |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| б) буфера | резиновый |
| --- | --- |

| Род привода | электрический |
| --- | --- |

Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |

| Место управления | кабина крановщика |
| --- | --- |

| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус | - 40 0С |
| --- | --- |

Таль электрическая №2

(наименование тали)

| заводской № | 1206 | изготовлен | 1985 | установлен | кран машзала ГЭС-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика тали

| Тип | электрическая канатная |
| --- | --- |

| Режим работы механизмов: подъема | средний |
| --- | --- |
| передвижения | средний |

| Грузоподъемность полезная: | 5т |
| --- | --- |

Высота подъема: 36м

| Скорость подъема: | 8м/мин |
| --- | --- |

| Скорость передвижения (нормальная) | 20 м/мин. |
| --- | --- |

| Размер по буферам | 2,357м |
| --- | --- |

| Масса тали | 1370т. |
| --- | --- |

| Максимальная нагрузка колеса на рельс | 1,19тс |
| --- | --- |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип привода | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъёма | 1 | колодочный, электромагнитный | МИС 6101Е | 1,25 | 50-100 |

Приборы безопасности:

| а) ограничители | механизм подъёма крюка |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| б) буфера | резиновый |
| --- | --- |

| Род привода | электрический |
| --- | --- |

Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |

| Место управления | кабина крановщика |
| --- | --- |

| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус | - 40 0С |  |
| --- | --- | --- |
| Электротельфер канатный электрический |  |
| (наименование тали) |  |

| заводской № | 1232062 | изготовлен | 1984 | установлен | компрессорная ГЭС-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Тельферостроительный комбинат «Подем», г.Габрово Болгария

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика тали

| Тип | электрическая канатная |
| --- | --- |

| Режим работы механизмов: подъема | группа 2m FEM 9,511 |
| --- | --- |
| передвижения | 3 группа – HC 2292-69 |

| Грузоподъемность полезная: | 2т |
| --- | --- |

Высота подъема: 6м

| Скорость подъема: | 8м/мин |
| --- | --- |

| Скорость передвижения (нормальная) | 20 м/мин. |
| --- | --- |

| Размер по буферам | - |
| --- | --- |

| Масса тали | 290кг. |
| --- | --- |

| Максимальная нагрузка колеса на рельс | 0,765тс |
| --- | --- |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип привода | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъёма | 1 | конический | от ротора электро- двигателя | 1,75 | - |
| Передвижения | 1 | дисковый | от ротора электро- двигателя | - | - |

Приборы безопасности:

| а) ограничители | механизм подъёма крюка |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| б) буфера | резиновый |
| --- | --- |

| Род привода | электрический |
| --- | --- |

Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |

| Место управления | с пола |
| --- | --- |

| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус | - 25 0С |
| --- | --- |

Электротельфер канатный электрический

(наименование тали)

| заводской № | 1117104 | изготовлен | 1984 | установлен | выработка ГЭС-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Тельферостроительный комбинат «Подем», г.Габрово Болгария

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика тали

| Тип | электрическая канатная |
| --- | --- |

| Режим работы механизмов: подъема | группа 2m FEM 9,511 |
| --- | --- |
| передвижения | 3 группа – HC 2292-69 |

| Грузоподъемность полезная: | 2т |
| --- | --- |

Высота подъема: 6м

| Скорость подъема: | 8м/мин |
| --- | --- |

| Скорость передвижения (нормальная) | 20 м/мин. |
| --- | --- |

| Размер по буферам | - |
| --- | --- |

| Масса тали | 290кг. |
| --- | --- |

| Максимальная нагрузка колеса на рельс | 0,765тс |
| --- | --- |

Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип привода | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъёма | 1 | конический | от ротора электро- двигателя | 1,75 | - |
| Передвижения | 1 | дисковый | от ротора электро- двигателя | - | - |

Приборы безопасности:

| а) ограничители | механизм подъёма крюка |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| б) буфера | резиновый |
| --- | --- |

| Род привода | электрический |
| --- | --- |

Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |

| Место управления | с пола |
| --- | --- |

| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус | - 25 0С |
| --- | --- |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Экспертное обследование (диагностирование) грузоподъемных кранов»

Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 01 | » | марта | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 25 | » | декабря | 20 | 14 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить экспертное обследование (диагностирование) следующих грузоподъёмных кранов Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15): |  |  |
| 1.1. | Мостовой кран машинного зала. | шт. | 1 |
| 1.2. | Мостовой кран водоприёмника. | шт. | 1 |
| 1.3. | Полукозловой кран отсасывающей трубы Н.Б. | шт. | 1 |
| 2. | Выполнить экспертное обследование (диагностирование) следующих грузоподъёмных кранов Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16): |  |  |
| 2.1. | Мостовой кран машинного зала. | шт. | 1 |
| 2.2. | Мостовой кран водоприёмника. | шт. | 1 |
| 2.3. | Полукозловой кран отсасывающей трубы Н.Б. | шт. | 1 |
| 2.4. | Козловой кран водосброса. | шт. | 1 |
| 3. | Выполнить экспертное обследование (диагностирование) следующих грузоподъёмных кранов Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18): |  |  |
| 3.1. | Козловой крана водоприёмника. | объект | 1 |
| 3.2. | Электрическая таль машинного зала. | объект | 2 |
| 3.3. | Электротельфер компрессорной | объект | 1 |
| 3.4. | Электротельфер выработки | объект | 1 |
| 4. | Выполнить экспертное обследование (диагностирование) следующих грузоподъёмных кранов Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19): |  |  |
| 4.1. | Мостовой крана машинного зала. | объект | 1 |
| 4.2. | Мостовой крана водоприёмника. | объект | 1 |
| 4.3. | Электрическая таль машинного зала. | объект | 2 |
| 5. | Предоставить экспертное заключение с выводами и рекомендациями. | отчет | 16 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу исполнителя

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов».

  - РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом IS).

2.Требования к организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- Иметь лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, действующей на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

  - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

  - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

  - Обеспечить наличие у работников организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

  - Исполнитель обязан в результате выполнения работ дать рекомендации для восстановления нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с НТД;

  - Обеспечить выполнение требований «Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

  - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления данных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

  - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

  - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право: быть производителем работ, быть руководителем работ по нарядам и распоряжениям;

  - Досконально знать технологию производства работ и особенности оборудования;

  - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

  - Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

  - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР;

  - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- При необходимости проведения отдельных работ соисполнителем объемы работ, выполненных соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения;

- Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора;

- Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3. Запасные части и материалы:

Не требуются.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

2. Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО    «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________________________________________

Дата, подпись