ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложение

на проведение работ по тепловым испытаниям до и после КР турбин Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.17-3187)

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

г.СПб, ул. Броневая, 6

Должность и контактный телефон ответственного лица:

Заместитель главного инженера Малофеев Д.В. тел. 901-41-65.

Начальник КТЦ Коньков И.Ю. тел. 901-41-80.

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало: 	апрель2012г

Окончание:		декабрь 2012г

1.3. Предельная цена закупки – не объявляется

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Ведомость планируемых работ на 2012 г.

| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Паровая турбина Т-22-90 ст. № 1 | Тепловые испытания | 2 (одно до и одно после КР) |
| Паровая турбина Т-97/117-130-3 ст. № 7 | Тепловые испытания | 2 (одно до и одно после КР) |

2.2 Характеристика оборудования

Паровая турбина Т-22-90 ст. № 1 теплофикационная турбина с одним регулируемым отбором пара на теплофикацию, давление/температура пара перед турбиной 90 кгс/см2/500 С, номинальная электрическая мощность 22 МВт.

Паровая турбина Т-97/117-130-3 ст. № 7 теплофикационная турбина с двухступенчатым регулируемым отбором пара на теплофикацию, давление/температура пара перед турбиной 115 кгс/см2/545 С, номинальная электрическая мощность 97 МВт.

Категория сложности работ 2 оборудования.

Индекс типа оборудования

Турбина ст. № 1 – 3.3;

Турбина ст. № 7 – 5.2

согласно тому № 3 Прейскуранта ОРГРЭС, утвержденного приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. № 92а, дополнено и исправлено с учетом прогнозируемого уровня цен в 1993.

Особые условия.

на проведение работ по тепловым испытаниям паровых турбин

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- Выполнение требований СО 34.30.740, РД 153-34.1-30.311-96;

- Детальное ознакомление с турбоустановкой и КИП;

- Составление технической программы испытания;

- Составление схемы экспериментального контроля (схемы измерений) и перечня подготовительных работ;

- Составление перечня (спецификации) необходимых контрольно-измерительных приборов, оснастки и материалов.

- Техническое руководство и надзор за выполнением подготовительных работ на оборудовании;

- Монтаж и наладка схемы измерений;

- Контроль технического состояния оборудования и тепловой схемы перед испытанием;

- Разбивка пунктов измерений по журналам наблюдений;

- Составление рабочих программ на отдельные серии опытов

- Присутствие необходимого числа наблюдателей обеспечивает Подрядчик;

- В перечень опытов, входят испытания по определению минимального пропуска пара в конденсатор;

- На каждой из нагрузок проводится необходимое количество опытов;

- По результатам испытаний выдаётся технический отчёт;

- К отчёту прикладывается ведомость показателей технического состояния оборудования в объёме раздела 1 РД 34.20.581-96;

- Отчёт предоставляется в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- опыт аналогичной работы в ОАО «ТГК-1» не менее 3 лет;

2.2. Специальные требования:

- располагать в достаточном количестве кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, приборам, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- все приборы подрядной организации, применяемые в испытаниях, должны иметь действующий сертификат о поверке (калибровке);

- о сроке предстоящих испытаний подрядная организация уведомляется заказчиком за 3 рабочих дня;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.