Приложение №1 к ТЗ

ВЕДОМОСТЬ

объёмов по изготовлению и поставке метизов

для капитального ремонта гидроагрегата №2

Маткожненской  ГЭС каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Рабочее колесо гидротурбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление и поставка метизов: - болт крепления днища РК к корпусу РК (под гаечный ключ S=50): высота головки болта 26 мм; длина болта 110мм; длина резьбы 65 мм; резьба 13/8˝ (6 ниток на 1˝) черт.№1.1.; - болт крепления днища РК (под гаечный ключ S=32):высота головки болта 15 мм; длина болта 75 мм; длина резьбы 40 мм; резьба 3/4˝ (10 ниток на 1˝) черт.№1.2.; - шайба гроверная под болты крепления днища РК Ø=20 мм, черт.№1.2.; - шпилька из нержавеющей стали крепления колец для уплотнений лопастей РК: длина шпильки 48 мм; длина резьбы с одной стороны 15 мм, резьба М10; длина резьбы с другой стороны 15 мм, резьба 3/8˝(16 ниток на 1˝) черт.№1.3.; - гайка из нержавеющей стали крепления колец для уплотнений лопастей РК (под гаечный ключ S=17): высота гайки 8 мм; резьба в гайке М10 черт.№1.3.; - шайба гроверная из нержавеющей стали под шпильки крепления колец для уплотнений лопастей РК Ø=10 мм, черт.№1.3.; - шпилька крепления крышки РК к корпусу РК: длина шпильки 245 мм; длина резьбы с одной стороны 75 мм, резьба Ø=62 мм (6 ниток на 1˝); длина резьбы с другой стороны 90 мм, резьба Ø=62 мм (6 ниток на 1˝), черт.№1.4.; - гайка крепления крышки РК к корпусу РК (под гаечный ключ S=90) : высота гайки 60 мм; резьба в гайке 13/8˝ (6 ниток на1˝);, черт.№1.4. - шпилька крепления обтекателя РК к корпусу РК: длина шпильки 110 мм; длина резьбы с одной стороны 35 мм, резьба 1˝ (8 ниток 1˝); длина резьбы с другой стороны 55 мм, резьба 1˝ (8 ниток 1˝), черт.№1.5.; - гайка крепления обтекателя РК к корпусу РК (под гаечный ключ S=41): высота гайки 22мм; резьба в гайке 1˝ (8 ниток на 1˝), черт.№1.5.; - болт крепления поршня комбинатора с фланцем верхней штанги золотника РК (под гаечный ключ S=19): высота головки болта 10 мм; длина болта 60 мм; длина резьбы 45 мм; резьба 1/2˝ (12 ниток на 1˝), черт.№1.6.; - гайка крепления поршня комбинатора с фланцем верхней штанги золотника РК (под гаечный ключ S=19): резьба 1/2˝ (12 ниток на 1˝), черт.№1.6.; - шайба гроверная под болты крепления поршня комбинатора с фланцем верхней штанги золотника РК Ø=13 мм, черт.№1.6. | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 20 12 12 115 115 115 32 32 10 10 10 10 10 | Св. типовой | Подрядчик |
| II | Крышка турбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление и поставка метизов: - шпилька крепления опоры регулирующего кольца НА к крышке турбины: длина шпильки 120 мм; длина резьбы с одной стороны 40 мм, резьба 11/4˝ (7 ниток 1˝); длина резьбы с другой стороны 50 мм, резьба 11/4˝ (7 ниток 1˝), чертеж №II.1; - гайка крепления опоры регулирующего кольца НА к крышке турбины (под гаечный ключ S=50): высота гайки 30 мм; резьба в гайке 11/4˝ (7 ниток 1˝), чертеж №II.1: - болт крепления крестовины ТП к крышке турбины (под гаечный ключ S=46): высота головки болта 20 мм; длина болта87 мм; длина резьбы 70 мм; резьба 11/4˝ (7 ниток 1˝) чертеж №II.2; - болт крепления вертикальных стыков крестовины ТП (под гаечный ключ S=50): высота головки болта 22 мм; длина болта 160мм; длина резьбы 75 мм; резьба 11/4˝ (7 ниток 1˝) чертеж №II.3; - гайка крепления вертикальных стыков крестовины ТП (под гаечный ключ S=50): высота гайки 45 мм; резьба в гайке 11/4˝ (7 ниток 1˝) чертеж №II.3; - болт крепления обтекателя крышки турбины к крышке турбины (под гаечный ключ S=55): высота головки болта 25 мм; длина болта 105мм; длина резьбы 72 мм; резьба в гайке 13/8˝ (6 ниток 1˝) чертеж №II.4; - болт крепления вертикальных стыков обтекателя крышки турбины (под гаечный ключ S=60): высота головки болта 30 мм; длина болта 125мм; длина резьбы 55 мм; резьба М42, чертеж №II.5.1; - гайка крепления вертикальных стыков обтекателя крышки турбины (под гаечный ключ S=60): высота гайки 36 мм; резьба в гайке М42, чертеж №II.5.1.; - болт крепления вертикальных стыков обтекателя крышки турбины (под гаечный ключ S=46): высота головки болта 20 мм; длина болта 115мм; длина резьбы 42 мм; резьба М30, чертеж №II.5.2; - гайка крепления вертикальных стыков обтекателя крышки турбины (под гаечный ключ S=46): высота гайки 30 мм; резьба в гайке М30, чертеж №II.5.2. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 22 22 24 14 14 24 4 4 6 6 | Св. типовой | Подрядчик |
| III | Маслоприемник |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Болт: резьба 1/2˝ (12 ниток на1˝), длина болта 50 мм, длина резьбы 45 мм, высота головки болта 10 мм под ключ S19. Шайба гроверная Ø13-14 мм. | шт. шт. | 10 10 | Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик |
| IV | Система ТВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепеж: болт М12 длина 70 мм; Гайка М12; Шайба М12; Болт М18; Гайка М18. | шт. шт. шт. шт. шт. | 200 200 200 100 100 | Св.типовой | Подрядчик |

ВЕДОМОСТЬ

объёмов по изготовлению и поставке трубопроводов и запорной арматуры

для капитального ремонта гидроагрегата №2

Маткожненской  ГЭС каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Система ТВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 | Поставка задвижек: - проходная, клиновая, фланцевая из нержавеющей стали: Ду=250 мм, Ру=10, L=330 мм, крепление по фланцам- 12 отв., Дотв=22 мм.; Тип 30нж41нж; - проходная, клиновая, фланцевая из нержавеющей стали: Ду=200 мм, Ру=10, L =330 мм, крепление по фланцам- 12 отв., Дотв=22 мм.; Тип 30нж41нж; - проходная, клиновая, фланцевая чугунная : Ду=250 мм, Ру=10, L =330 мм, крепление по фланцам- 12 отв., Дотв=22 мм.; Поставка кранов шаровых DN 50 PN 16 с внутренней резьбой, полнопроходных; Изготовление и поставка: - труб: Ду=50мм Ду=76мм - отводов под углом 90°: Ду=50мм Ду=76мм - фланец 15-140-50 4 отв. М12 - патрубок под приварку с наружной резьбой 2˝ Ду=50 Поставка задвижек: - проходная, клиновая, фланцевая Ду=300 мм, Ру=10, L=500 мм, крепление по фланцам 12 отв. Тип 30нж41нж; - проходная, клиновая, фланцевая Ду=200 мм, Ру=10, L=330 мм, крепление по фланцам 8 отв. Тип 30нж41нж; | шт. шт. шт. шт. м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 11 25 15 22 11 22 22 1 2 | Св.типовой Св.типовой Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| II | Камера рабочего колеса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Труба Ду = 32 мм бесшовная изготовление фланцев из нержавеющей стали сливного трубопровода: камера РК – пазуха: толщина 5 мм; внутренний диаметр 32 мм; наружный диаметр 150 мм. | м Шт. | 7 4 | Св. типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик |