ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Поставка электротехнического и общестанционного оборудования и работы по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12)»

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/3.19-3351)

| ОКВЭД | 33.20 |
| --- | --- |
| ОКПД | 33.20.50.000 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, п. Верхнетуломский, Верхне-Туломская ГЭС-12 Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственных лиц, составивших техническое задание:

- начальник ПТО Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Царев Сергей Викторович тел. (81553) 60-265;

- начальник ЭМЦ-3 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Носач Максим Александрович – тел.(81553) 60-213;

- начальник СРЗА Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Карпович Сергей Николаевич – тел. (81553) 69-210;

- начальник ГТЦ Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Савельев Владимир Владимирович – тел. (81553) 69-260 (по строительной части).

  - Период выполнения работ.

| Начало | апрель | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 21 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 1 092 767,84 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| 2016 г. – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2017 г. – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2018 г. – | 176 212,37 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2019 г. – | 358 340,34 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2020 г. – | 370 171,55 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2021 г. – | 188 043,58 | тыс. руб. без учета НДС; |

- Требования к сметно-договорной документации.

  - Стоимость определяется спецификацией на оборудование и сметой на выполнение работ, составленными участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом 
ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием  № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

  - Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанными приказами. При отсутствии нормативного документа стоимость услуг рассчитывается с учетом требований указания по филиалу «Кольский».

  - Особенности оказания услуг на объекте:

    - работа вблизи действующего оборудования;

    - работа в стесненных условиях.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель оказания работ: выполнить поставку электротехнического и общестанционного оборудования и строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) согласно п. 4 данного Технического задания.

  - Описание и основные технические характеристики:

Описание и основные технические характеристики электротехнического и общестанционного оборудования и работы по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) представлены в Приложении №1 к данному Техническому заданию.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов поставки электротехнического и общестанционного оборудования и работ по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12)

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс работ согласно техническому заданию на поставку электротехнического и общестанционного оборудования и работы по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) (Приложение №1 к данному Техническому заданию) | Комплекс работ | 1 |

Ожидаемые сроки вывода оборудования гидроагрегата ст.№4 для модернизации: август 2018 – март 2020.

Ожидаемые сроки вывода оборудования гидроагрегата ст.№1 для модернизации: апрель 2020 – июнь 2021.

В течение 30 после заключения дополнительного соглашения в соответствии с п. 2.9 Договора, представленного в Документации по запросу предложений, Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплексный график поставки оборудования и выполнения работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

- Требования к исполнителю и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - «Концепция Технической политики и развития генерирующих компаний ООО «Газпром энергохолдинг».

    - СТО 17330282.27.140.002-2008. Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования.

    - СТО 17330282.27.140.011-2008. Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования.

    - СТО 17330282.27.140.014-2008. Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

    - ГОСТ 8339-84. Установки маслонапорные для гидравлических турбин.

    - СТО 17330282.27.140.014-2008. Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

    - СТО 17330282.27.140.006-2008. Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

    - СТО 17330282.27.140.020-2008. Системы питания собственных нужд ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

    - СТО 34-35-587-002-2013. Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

    - СТО 34-35-587-003-2013. Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

    - РД 153-34.2-35.520-99. Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП ГЭС.

    - ГОСТ 21558-2000. Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов.

    - ГОСТ 12405-81. Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия.

    - РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

    - СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ).

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) изд. №6 и №7.

    - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

    - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 г. №30593).

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - Правила противопожарного режима в РФ. Утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.

    - РД 153-34.0-35.519-98. Общие технические требования к управляющим подсистемам агрегатного и станционного уровней АСУ ТП ГЭС, ОРГРЭС 1999г.

    - СТО 17330282.27.140.001-2006. Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций.

    - ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

    - ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указание на чертежах о маркировке и клеймении изделий.

    - ГОСТ 9.014-78. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

    - СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения.

    - СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения.

    - СНиП 11-23-81*. Стальные конструкции.

    - СНиП 2.03.11-85. Защита стальных конструкций от коррозии.

    - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения.

    - Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются оборудование, работающее под давлением.

    - РД 153-34.0-03.205-2001. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций.

    - СО 34.45-51.300-97. Объём и нормы испытаний электрооборудования.

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

    - «Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1».

    - ГОСТ 1516.3-96 «Требования к электрической прочности изоляции».

    - ГОСТ 8024 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний».

    - ГОСТ 15150-69 «Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

    - ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам».

    - Стандарт IEEE C37.013.

  - Требования к подрядной организации.

    - Общие требования.

      - обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

      - наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость оборудования и материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

      - иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам на особо опасных объектах:

Раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

п. 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей;

п. 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений;

п. 2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

п. 3.1. Механизированная разработка грунта;

п. 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками;

п. 7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

п. 7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;

п. 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

п. 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

п. 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций;

п. 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

п. 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов;

п. 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;

п. 15.5 Устройство системы электроснабжения;

п. 15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

п. 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных;

п. 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации;

п. 20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно;

п. 20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

п. 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

п. 23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов;

п. 23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

п. 23.18 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений;

п. 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений;

п. 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

п. 24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения;

п. 24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

п. 24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

п. 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

п. 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

п. 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;

п. 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

п. 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

п. 24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

п. 24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики;

п. 24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок;

п. 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14);

п. 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12);

п. 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20);

п. 32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12);

п. 33.11 Объекты гидроэнергетики.

«Перечня видов работ…» утв. Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений и обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным ISO-14001:2004);

      - Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12) относится к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

      - персонал должен иметь соответствующую квалификацию для осуществления строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ (дипломированные специалисты с опытом работы не менее 3 последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда и т.д.);

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

      - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

      - подрядчик обязан соблюдать требования ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

    - Специальные требования.

      - желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах 
ОАО «ТГК-1»;

      - при необходимости проведения сварочных работ в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки и аттестованных сварщиков;

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

      - знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

      - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

      - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

      - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - Выбор исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

    - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

      - сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

      - протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

      - акты приемки скрытых работ;

      - журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций;

      - перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

      - акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление), динамического и статического испытаний ГПМ и иных испытаний предусмотренных НТД для применяемых технических устройств, приемки каждой системы в отдельности;

      - заключения лаборатории по контролю металла;

      - акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы и запасные части;

      - акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

      - ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

      - справку об устранении недоделок;

      - паспорта на оборудование и механизмы;

      - акты поузловой приемки оборудования;

      - акты промежуточной приемки и/или испытаний;

      - акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

      - формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта модернизации, объем и качество выполненных работ,

      - разработанные инструкции по эксплуатации, ремонту и техническому диагностированию вновь смонтированного оборудования и объектов строительства;

    - Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

    - Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими услуг.

    - Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право на мотивированное отклонение любого из предложенных субподрядчиков.

    - Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

    - Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

- Оборудование и материалы:

  - перечень оборудования, запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком, определяется Приложением №1 к настоящему Техническому заданию и уточняется в соответствии п.2.9. Договора, представленного в Документации на открытый запрос предложений;

  - в случае выявления в процессе работ необходимости поставки дополнительных материалов, не учтенных в проектно-сметной документации, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

  - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

  - подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электро-сборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

  - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Приложение:

- Техническое задание на поставку электротехнического и общестанционного оборудования и работы по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) – 1 экз.

| Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.Г. Антипов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |
| Визы: |  |  |  |  |
| Главный инженер филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.А. Новиков |
| (должность Руководителя направления) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Начальник ПТО филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | Л.С. Жариков |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Начальник ООР филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | М.А. Страз |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Начальник ГТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | И.А. Клевакин |
| (должность Куратора закупки) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Начальник ЭТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | С.В. Ловчиков |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Начальник СРЗА филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | М.Н. Прохоров |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Директор КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | И.Л. Пацан |
| (должность Инициатора закупки) |  | (подпись) |  | (ФИО) |