ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-189 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (оказания услуг)

«Техническое обслуживание тепловозов в объёме ТО-3»

(номер закупки по ГКПЗ 1105/6.24-1108)

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 108, Правобережная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ТТЦ: Смальцер Максим Николаевич: рабочий телефон (812) 901-44-91.

| ОКВЭД | 63.21.13 |
| --- | --- |
| ОКДП | 6010000 |

1.2. Период выполнения работ:

Начало                 январь 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

1.3. Стоимость закупки – 1 100,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость ТО 3 – 840,40 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗИП и материалов – 259,60 тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал – 330 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 220 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 330 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 220 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы: ежемесячный (по утвержденному графику) осмотр в объеме ТО-3 всего оборудования тепловозов для определения пригодности его к дальнейшей эксплуатации и поддержание работоспособности тепловозов в период эксплуатации.

2.2. Описание и основные технические характеристики.

Правобережная ТЭЦ относится к особо опасным и технически сложным объектам.

Основные технические характеристики:

- тепловоз ТГМ-4Б, завод-изготовитель - «Людиновский тепловозостроительный завод», год изготовления: 1990, зав. № 0242, тепловоз имеет право выезда на железнодорожные пути общего пользования. Инв. №05200004;

– тепловоз ТЭМ-2, завод-изготовитель - «Брянский машиностроительный завод», год изготовления 1982, зав. № 7228, тепловоз имеет право выезда на железнодорожные пути общего пользования. Инв. №05200059;

3. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию тепловозов в объёме ТО-3

ТГМ-4Б зав. №0242 и ТЭМ-2 зав. №7228»

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало                  январь 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель и вспомогательное оборудование: При работающем дизеле проверка на слух работы дизеля или дизель-генераторной установки, компрессора, муфты и редуктора холодильника, регулятора частоты вращения, вентилятора (посторонние стуки и шум не допускаются). Осмотр трубопроводов и секций холодильников на предмет утечки топлива, масла и воды во всех соединениях трубопроводов и местах установки смотровых люков. Проверка давления в масляной и топливной системах. При оставленном дизеле осмотр топливной аппаратуры, крепление компрессора, редуктора и других вспомогательных узлов, и агрегатов. Слив загрязненного топлива из отстойников топливного бака и масла из сливной трубы картера и поддонов агрегатов. Проверка температурных зазоров всасывающих, выпускных клапанов, крышек цилиндров, при необходимости регулировка с пробуксовкой коленчатого вала. Проверка крепления дизеля к поддизельной раме и последней к раме тепловоза. Разборка и промывка масляных фильтров на входной и выходной магистралях. Очистка и промывка кассет воздухосборника нагнетателя и сетчатых фильтров. На каждом втором - третьем ТО-3 осмотр распределительных и клапанных механизмов, а также пружин рабочих клапанов со снятием крышек с головок блоков. Проверка на стенде форсунок на распыление с разборкой и сборкой. Проверка состояния топливопровода высокого давления. Проверка работы автомата предельной частоты вращения. Очистка фильтров масла, топлива и воздуха. Через одно ТО-3 очищают фильтры тонкой очистки топлива и масла | комплект | 2 |
| 2 | Гидропередача: При работающем дизеле проверка, нет ли постороннего шума и стуков в коробках гидропередачи, четкость переключения муфт реверса, а также четкость работы защелок и фиксаторов реверса. Проверка плавности хода на всех режимах и давление масла в системе смазки гидропередачи. При остановленном дизеле проверка крепления картера и крышек в доступных местах, выявление трещин в сварных швах, корпусах и крышках, не появились ли следы масла на наружной поверхности передачи по месту разъема валов, в местах прилегания крышек, люков, фланцев. Проверка уровня масла в верхнем и нижнем картерах гидропередачи. Промывка корпуса и фильтрующих элементов пластинчатых щелевых и сетчатых фильтров в осветительном керосине, фильтры продувают сжатым воздухом, с заменой поврежденных пластин, проверка работы стержня механической блокировки и фиксаторов сервоцилиндров реверса, крепление гидропередачи к раме. | комплект | 1 |
| 3 | Электрическое оборудование: При работающем дизеле проверка, нет ли постороннего шума в электрических машинах, величину напряжения, поддерживаемого регулятором напряжения. При остановленном дизеле проверка нагрева подшипников электрических машин, осмотр коллекторов, щеток, шин, изоляции проводов. Проверка состояния плавких предохранителей, крепление аппаратов, проводов, шунтов, исправность реле, контакторов, регуляторов напряжения и контроллеров. Осмотр аккумуляторных батарей, при необходимости добавление дистиллированной воды. Проверка мегомметром сопротивления изоляции силовых и вспомогательных цепей на корпус и между собой. Осмотр состояния тяговых двигателей и всех других электрических машин. Открытие смотровых люков с продувкой от пыли и копоти. Проверка тока утечки, величины напряжения, плотности и уровня электролита всех элементов аккумуляторной батареи. Проверка (периодическая) приборов безопасности и скоростимеров. | комплект | 2 |
| 4 | Экипажная часть: Осмотр тележек с обстукиванием бандажей колесных пар. Смазывание наличников букс и валиков тормозной передачи и балансиров, при необходимости добавление смазки в моторноосевые и буксовые подшипники. Проверка состояния колесных пар, крепления песочных труб, регулировка установки и подачи песка. Осмотр карданных валов, дышловых механизмов, опрессовка, смазка с проверкой крепления фланцев. Смазывание валиков рессорного подвешивания и наличников букс. | комплект | 2 |
| 5 | Тормозное и автосцепное устройства: Проверка выхода штоков тормозных цилиндров, замена изношенных колодок. Осмотр автосцепки, проверка действия автотормозов. | комплект | 2 |
| 6 | По окончании ТО-3 запуск дизеля и проверка работы агрегатов и узлов тепловоза. Особое внимание уделяется исправной работе регулятора безопасности, проверке, нет ли течи в топливном и масляном трубопроводах. Также проверяются плотность тормозной и напорной воздушной сетей, величина выхода штоков тормозных цилиндров, правильность регулировки крана машиниста, вспомогательного тормоза и форсунок песочниц, работа контрольно-измерительных приборов, электропневматической схемы системы управления тепловозом, работа системы ограничения максимальной скорости тепловоза с гидропередачей, и работа системы автоматического управления переключением гидроаппаратов. | комплект | 2 |

Особые условия:

- Проведение ТО-3 должно обеспечивать выезд локомотива на пути общего пользования ОАО

«РЖД».

2. Проведение работ обязательно на территории ТЭЦ-5 по адресу: СПб, Октябрьская наб., д.108.

3. За 20 дней до начала проведения работ подрядчик обязан предоставить заказчику на

согласование график проведения работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии проведения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы  управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

4. Исполнитель при сдаче выполненных работ обязан предоставить акт сдачи-приемки

выполненных работ по обслуживанию тепловозов с указанием гарантийных обязательств.

4. Требования к исполнителю и к организации производства работ.

4.1. Требования к организации производства работ и их качеству.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований:

- «Основных условий ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России» ЦТ- ЦТВР- 409 от 20.12.1996 г.;

- «Технологической инструкции на техническое обслуживание ТО-3 и текущий ремонт тепловозов серии ТГМ4» МПС СССР ЦРБ-256 от 20.02.84 г.;

- «Руководства по эксплуатации и обслуживанию тепловозов ТГМ4Б» ОАО «Людиновотепловоз»;

- «Руководства по эксплуатации и обслуживанию тепловоза ТЭМ2» ПО «БМЗ»;

- «Правил технического облуживания и текущего ремонтов тепловозов ТЭМ2, ТЭМ2А, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ» МПС РФ ЦТ-529 от 03.11.97 г.

- «Инструкция по техническому обслуживанию автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа(АЛСН) и устройств контроля бдительности машиниста.» МПС РФ ЦТ-ЦШ-857 от 24.09.01 г.

- «Технологии безопасной эксплуатации и ремонта подвижного состава промышленного железнодорожного транспорта» приложение №2 к распоряжению Минтранса России от 30.03.2001 г.

№АН-25-Р.

4.2. Требования к исполнителю работ.

Исполнитель в результате выполнения работ обязан:

- обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД;

- гарантировать качество выполненных работ согласно требований «Основных условий поставки продукции производственно-технического назначения» (Постановление Совета Министров СССР № 888 от 25.07.1988г.);

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

4.2.1. Общие требования:

- иметь успешный опыт по выполнению аналогичных работ не менее 3 лет;

- - объект технического обслуживания не относятся к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- - наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на работы, связанные с техническим обслуживанием тепловоза, не требуется;

- - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием и договором;

- - исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

4.2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по техническому обслуживанию тепловозов промышленного железнодорожного транспорта (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту подвижного состава 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту двигателей 4-6 разряда);

- досконально знать технологию технического обслуживания и особенности обслуживаемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности оборудование, оснастку и инструмент, необходимые для выполнения работ, которые должны находиться в рабочем состоянии и не быть занятыми на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, технических актов, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- исполнитель готовит заменённые детали, узлы и агрегаты тепловозов и сдаёт по весу Заказчику с оформлением соответствующих документов.

- иметь успешный опыт в реализации в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

- - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- - у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- - организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

- 4.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Исполнитель письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, систем, гидравлических испытаний, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то исполнитель по требованию заказчика должен организовать за свой счет повторное проведение работ согласно указанию заказчика.

- Исполнитель обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

- - график проведения работ (см. раздел 4 технического задания);

- акт о выявленных дефектах оборудования;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы;

- акт об использовании материалов-заменителей,

а также иную документацию, составленную перед началом, в процессе выполнения и окончания работ и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

4.4. Требования к исполнителю при привлечении субподрядчиков:

- Исполнитель должен выполнить работы собственными силами (без привлечения субподрядчиков).

5. Запасные части и материалы:

5.1. Запасные части и материалы, поставку которых может производить исполнитель по согласованию с заказчиком.

Запасные части и материалы тепловоза ТГМ-4Б № 0242

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка 0210.05.046 | шт. | 6 |
| 2 | Распылитель 69А-24-010-7 | шт. | 2 |
| 3 | Фильтр тонкой очистки топлива ЭТФ4 | шт. | 2 |
| 4 | Комплект РТИ (для ТО-3) | шт. | 1 |
| 5 | Фильтр тонкой очистки масла Нарва 6-4-04 | шт. | 5 |
| 6 | Элемент фильтрующий 155-014 | шт. | 3 |
| 7 | Лампа Ж-80-60 | шт. | 3 |
| 8 | Прокладка М24х30х2(медь)9-010006 | шт. | 2 |
| 9 | Кольцо уплотнительное (паронит) | шт. | 2 |
| 10 | Колодка тормозная локомотивная | шт. | 2 |
| 11 | Буксол | кг | 5 |
| 12 | Смазка осевая | кг | 4 |
| 13 | Масло ТСП | кг | 3 |

Запасные части и материалы тепловоза ТЭМ-2 № 7228

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка 2Д100.69.042 | шт. | 6 |
| 2 | Фильтрующий элемент Реготмас 540-2-07 | шт. | 2 |
| 3 | Прокладка Д50.17.016-1 | шт. | 6 |
| 4 | Распылитель Д50.17.101СБ-1 | шт. | 2 |
| 5 | Прокладка Д50.02.012 | шт. | 8 |
| 6 | Прокладка Д 50.01.050 | шт. | 12 |
| 7 | Прокладка Д 50.01.046 | шт. | 4 |
| 8 | Прокладка Д 50.01.49 | шт. | 4 |
| 9 | Прокладка Д 50.10.046 | шт. | 6 |
| 10 | Прокладка Д 50.10.047 | шт. | 6 |
| 11 | Манжета 8.ТХ.373.000 | шт. | 1 |
| 12 | Плавка вставка 15А | шт. | 6 |
| 13 | Плавка вставка 80А | шт. | 2 |
| 14 | Лампа прожекторная ПЖ50-500 | шт. | 1 |
| 15 | Лампа накаливания Ж 80-60 | шт. | 6 |
| 16 | Предохранитель ПР-2УХЛ2,15А-220В | шт. | 1 |
| 17 | Щетки ЭГ-14 12,5х32х64 | шт. | 10 |
| 18 | Щетки ЭГ-61 2/12,5х40х52 | шт. | 10 |
| 19 | Щетки ЭГ-14 12,5х44х40 | шт. | 2 |
| 20 | Щетки ЭГ-4 10х12,5х32 | шт. | 2 |
| 21 | Щетки ЭГ-28х9х17,5 | шт. | 2 |
| 22 | Колодка локомотивная гребневая | шт. | 3 |
| 23 | Буксол | кг | 12 |
| 24 | Смазка осевая | кг | 6 |
| 25 | Масло ТСП-10 | кг | 20 |
| 26 | Ветошь | кг | 10 |
| 27 | Расходные материалы | комплект | 1 |

Поставку необходимых материалов и запасных частей подрядчик обязан согласовать с заказчиком.

Стоимость запасных частей и материалов должны быть подтверждены соответствующими документами. Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также, при оформлении документов о выполненных работах (актов) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ:

- материалы и запасные части Исполнителем должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

- исполнитель совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей;

- исполнитель обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ исполнителем заказчик обеспечивает:

- подключение электроприводов механизмов и инструмента подрядчика к электросборкам в сроки, согласно график работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока выполнения работ;

- заводской документацией, паспортами оборудования;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации.

Директор ТЭЦ-5										        В.Н. Яскевич