Приложение №1a

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 15-203 ПСДТУ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

Модернизация оборудования ЦОД  филиала "Невский"

(номер закупки по ГКПЗ: 1090/5.9-2001)

ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                (наименование филиала)

| ОКВЭД | 72.40 |
| --- | --- |
| ОКДП | 3020323; 7245000 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Центр обработки данных ОАО «ТГК-1»

(адрес нахождения объекта )

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник службы ПТС ПСДТУиИТ Алексей Викторович Малафеев, 901-36-48

Период выполнения работ (услуг):

Начало:                апрель 2015 г.

Окончание:          декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

В ходе модернизации ЦОД необходимо осуществить поставку оборудования и ПО и провести монтажные работы, необходимые для запуска модернизированных систем ЦОД в постоянную эксплуатацию.

Расчетная (максимальная) цена закупки - максимально расчетная стоимость закупки не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

- Повышение производительности вычислительной системы

- Повышение пропускной способности сетевых подключений оборудования

- Подключение к системе контроля и управления физическим доступом в шкафы с оборудованием вновь установленных шкафов

- Подключение к системе видеонаблюдения нового помещения ЦОД

- Перенос данных с морально устаревших систем хранения данных

- Обеспечение гарантированным электропитанием вновь установленного оборудования

- Приведение освещения помещений ЦОД в соответствие с нормативными документами

2.  Описание и основные технические характеристики объекта:

# Характеристики существующей системы:

Вычислительные средства (ВС) и системы хранения данных (СХД) ЦОД ОАО «ТГК-1» расположены на трех территориально-распределенных площадках: основной и резервный ЦОД (далее – ЦОД1 и ЦОД2), а также дополнительная (третья) площадка. Площадки связаны между собой каналами связи с использованием аппаратуры уплотнения передаваемых данных (CWDM), позволяющими организовать общую сеть передачи данных (LAN) и общую сеть хранения данных (SAN).

Вычислительные системы основного и резервного ЦОД и третьей площадки подключены к SAN по протоколу Fibre Channel (FC). Системы хранения данных основного и резервного ЦОД и третьей площадки подключены к SAN по протоколу FC.

Основными компонентами вычислительных систем основного и резервного ЦОД являются серверы архитектуры x86_64 производства компании Hewlett-Packard. Подавляющее большинство серверов представляют собой серверы Blade-архитектуры. Все имеющиеся серверы Blade-архитектуры оснащены сетевыми адаптерами, позволяющими подключить их к LAN по скорости 10 Гбит/с.

Для организации взаимодействия ВС по сети передачи данных (LAN) используются коммутаторы Blade-шасси и коммутаторы ядра ЦОД. В настоящее время коммутаторы LAN Blade-шасси представляют собой устройства с внутренними и внешними портами Ethernet, работающими на скорости 1 Гбит/с. Производительность взаимодействия ВС по LAN недостаточна для эффективной работы бизнес-приложений. В ходе реализации других проектов коммутаторы LAN ядра ЦОД будут заменены на современные модели, поддерживающие работу по протоколу Ethernet со скоростями 10 Гбит/с по портам, предназначенным для подключения ВС.

Подавляющее большинство информационных систем (ИС) распределенного ЦОД ОАО «ТГК-1» функционируют в рамках виртуальной среды, созданной на базе ПО VMware vSphere. Виртуальная среда создана таким образом, что она позволяет мигрировать виртуальные машины (ВМ) между серверами ВС, расположенными и на одной, и на разных площадках распределенного ЦОД без прерывания доступа к ИС. В случае аппаратного сбоя компонентов ВС миграция ВМ на работающие серверы виртуальной среды производится автоматически.

Все данные информационных систем распределенного ЦОД ОАО «ТГК-1», за исключением ПО VMware ESXi, хранятся на распределенной катастрофоустойчивой СХД ЦОД ОАО «ТГК-1». СХД составлена двумя компонентами: системой хранения данных основного ЦОД ОАО «ТГК-1» и системой хранения данных резервного ЦОД ОАО «ТГК-1». Для обеспечения сохранности данных система использует синхронное зеркалирование с размещением данных на обеих площадках.

Основными компонентами систем хранения данных основного и резервного ЦОД являются комплексы средств виртуализации СХД EMC VPLEX, а также дисковые хранилища Hewlett-Packard моделей EVA 8100, EVA 4400, MSA P2000 и MSA 2040. Комплексы средств виртуализации СХД интегрированы с виртуальной средой ВС, что позволяет без потери данных переносить функционирующие ИС между аппаратными средствами ЦОД1 и ЦОД2. В случае выхода из строя ЦОД1 или ЦОД2 функционирование ИС будет восстановлено на доступной площадке распределенного ЦОД без потери данных в автоматическом режиме. Служебные тома EMC VPLEX в настоящее время расположены на массивах EVA 8100 и EVA 4400.

В ЦОД1 функционирует система контроля и управления доступом (СКУД) к шкафам с оборудованием, а также система видеонаблюдения (СВН). СКУД и СВН интегрированы в единую систему управления и мониторинга на базе ПО APC StruxureWare Data Center Expert.

В ходе недавно завершившегося проекта оборудование ЦОД2 было перемещено в новое серверное помещение размером 6,12х5,59 м. Стойки APC NetShelter SX с оборудованием установлены в два ряда. В новом помещении СКУД и СВН не установлена. К новому помещению ЦОД2 подведены линии электропитания основного и аварийного (эвакуационного) освещения. В настоящее время освещение ЦОД2 сделано по временной схеме, что не соответствует нормативным требованиям.

На всех площадках распределенного ЦОД функционирует система кондиционирования и бесперебойного электропитания питания. Мощность система бесперебойного электропитания питания ЦОД2 недостаточна для обеспечения требуемых параметров работы систем ЦОД2.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по  поставке, СМР, пуско-наладке

ПСДТУ и ИТ филиала                «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                (наименование филиала)

# 3. Требования к модернизации ЦОД

В ходе модернизации ЦОД необходимо осуществить поставку оборудования и ПО и провести монтажные работы, необходимые для запуска модернизированных систем ЦОД в постоянную эксплуатацию.

В состав оборудования и ПО модернизации ЦОД должны входить:

- серверы: 8 серверов Blade архитектуры x86_64 в одинаковой конфигурации, расположенных в 2-х (двух) Blade-шасси в одинаковой конфигурации

- расширение оперативной памяти для существующих серверов архитектуры x86_64

- 2 (два) дисковых массива в одинаковой конфигурации для хранения данных ИС,

- 2 (два) дисковых массива в одинаковой конфигурации для служебных томов EMC VPLEX,

- ПО виртуализации серверов,

- коммутаторы сети хранения данных (SAN),

- сетевые адаптеры для существующих серверов,

- оборудование и ПО СКУД и СВН, в том числе необходимое оборудование и ПО для интеграции СКУД и СВН в систему управления и мониторинга APC StruxureWare Data Center Expert,

- 2 (два) источника бесперебойного питания (ИБП) в одинаковой конфигурации,

- системы основного и аварийного освещения ЦОД2

  - 3.1 Требования к серверам

Каждый сервер Blade архитектуры должен обладать следующими характеристиками:

- Иметь не менее 2 процессоров, каждый с характеристиками не хуже, чем Intel Xeon Processor E5-2698v3

- Иметь не менее 512 ГБ оперативной памяти типа DDR-4 Load Reduced (LRDIMM), в конфигурации, обеспечивающей оптимальную загрузку всех каналов процессоров.

- Иметь не менее 4-х физических портов Ethernet 10 Гбит/c для подключения в общую сеть передачи данных.

- Иметь не менее 2 портов FC 16 Гбит/c

- Иметь разъем под карту памяти microSDHC Flash. Карта памяти microSDHC объемом 32 ГБ должна входить в комплект поставки.

Каждое Blade-шасси, предназначенное для установки поставляемых Blade-серверов должно обладать следующими характеристиками:

- Иметь возможность установки 16 Blade-серверов

- Иметь возможность для установки 8 коммутационных модулей разного типа, в том числе, модулей FlexFabric (или эквивалентных), коммутаторов Ethernet с портами 1, 10, 40 Гбит/с, коммутаторов FC с портами 8/4/2 и 16/8/4 Гбит/с, коммутаторов SAS, коммутаторов InfiniBand

- Иметь возможность подключения к 2-м линиям электропитания переменного тока 220 В по схеме «2N». Отказ одной из линий электропитания не должен приводить к потере доступности любого физического сервера. Отказ одного из блоков питания оборудования не должен приводить к потере доступности или падению производительности любого физического сервера.

- Иметь отказоустойчивое охлаждение всех компонентов Blade-шасси, включая серверы и коммутационные модули. Выход из строя одного из вентиляторов не должен приводить к отказу, выключению или ухудшению производительности оборудования

- Иметь в своем составе не менее 2 коммутаторов LAN с 16 внутренними и 12 внешними портами Ethernet, обеспечивающими суммарную пропускную способность 160 Гбит/с по внутренним портам и 240 Гбит/с по внешним портам. 4 внешних порта должны иметь возможность установки QSFP+ модулей, обеспечивающих скорость в 40 Гбит/с по каждому порту. 8 внешних порта должны иметь возможность установки SFP+ модулей, обеспечивающих скорость в 1 или 10 Гбит/с по каждому порту, в зависимости от установленного модуля SFP. Указанные коммутаторы должны иметь возможность объединения в единый виртуальных коммутатор до 8 физических коммутаторов.

  - В состав каждого коммутатора должно входить не менее 2 SFP+ модулей 10 Gb Ethernet SX.

- Иметь в своем составе не менее 2 коммутаторов SAN с 16 внутренними и 8 внешними портами Fibre Channel, каждый из которых может работать на скорости до 16 Гбит/с в зависимости от установленного модуля SFP (внешние порты) и от подключенного к нему адаптера Blade-сервера (внутренние порты). На каждом коммутаторе должно быть активировано не менее 24 портов. Должна быть возможность расширения количества активированных портов.

  - В состав каждого коммутатора должно входить не менее 8 SFP+ модулей 16 Gb FC.

  - В состав каждого коммутатора должна входить лицензия ISL Trunking

В состав поставляемого оборудования и ПО модернизации ЦОД должны входить все необходимые аппаратные средства, компоненты и лицензии для обеспечения удаленного управления всеми серверами (с использованием защищенных протоколов передачи данных), входящими в состав поставки. Удаленное управление должно позволять выполнять такие функции администрирования как: включение и выключение питания, перехват консоли в момент загрузки, просмотр сообщений POST, перехват графической консоли ОС сервера, монтирование на сервер съемных устройств с рабочей станции администратора, одновременная работа нескольких пользователей с виртуальным экраном одного сервера, запись и воспроизведение сеансов работы с консолью. Компоненты, обеспечивающие указанные выше функции, должны быть поставлены и установлены в отказоустойчивой конфигурации.

В состав поставляемого оборудования и ПО модернизации ЦОД должно входить ПО управления и аппаратно-ориентированного мониторинга подставляемого оборудования, в том числе, мониторинга состояния отдельных компонентов серверов и шасси, температуры, важных компонентов, состояния электропитания, предиктивного анализа аппаратных сбоев.

В состав поставляемого оборудования и ПО модернизации ЦОД должно входить ПО автоматизирующее процесс развертывания аппаратных компонентов поставляемых серверов и ОС (таких как MS Windows Server, RedHat Linux, SUSE Linux, VMware ESXi, MS Hyper-V) этих серверов. Указанное ПО также должно автоматизировать процесс управления и оптимизации работы указанных серверов и ОС этих серверов, а также процесс миграции физических серверов в виртуальные и виртуальные в физические. Указанное ПО должно позволять запускать из консоли этого ПО консоль VMware vCenter, позволять запуск, остановку, перезагрузку, перемещение виртуальных машин, а также перемещение виртуальных машин с одного узла ESXi на другой при получении от средства предиктивного анализа аппаратных информации о высокой вероятности сбоя узла ESXi

Серверы и Blade-шасси должны обеспечиваться технической поддержкой от производителя на территории РФ, оказываемой на месте эксплуатации круглосуточно со временем реакции на инциденты в течение 4 часов в течение 3 лет.

  - 3.2 Требования к расширению оперативной памяти для существующих серверов

В ходе модернизации ЦОД должна быть осуществлена поставка и установка в 4 (четыре) сервера HP DL380p Gen8 комплектов расширения оперативной памяти по 256 ГБ в каждый сервер. Поставляемая память должна быть предназначена для установки в указанные серверы производителем сервера.

В настоявшее время в каждом сервере установлено по 2 модуля памяти HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered CAS-13 Memory Kit.

  - 3.3 Требования к дисковым массивам для хранения данных ИС

Каждый дисковый массив должен обладать следующими характеристиками:

- Все поставляемое оборудование должно быть сделано по технологии без единой точки отказа. Отказ любого из компонентов дискового массива, такого, как контроллер, блок питания, вентиляторы охлаждения, жесткий диск, не должен приводить к потере и/или недоступности данных, хранящихся на этом дисковом массиве.

- Поставляемый в рамках данного ТЗ дисковый массив должен позволять установить в себя не менее 24 дисков без закупки дополнительных дисковых полок.

- В состав дискового массива должно входить:

  - не менее 35 дисков, каждый объемом 1.2 ТБ с интерфейсом 6 Гбит/с SAS со скоростью вращения 10 тыс. об/мин

3.2. не менее 20 SSD дисков, сделанных по технологии MLC, каждый объемом 400 ГБ с интерфейсом 12 Гбит/с SAS

- Для оптимального использования нового дискового пространства системы, на основе которых оно предоставляется, должны обладать функциональность не хуже, чем:

  - Возможностью объединения дисков в RAID группы с уровнями RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50.

  - Возможностью создания RAID группы из 16 дисков с уровнями RAID 0, 3, 5, 6, и 10.

  - Возможностью создания пулов хранения данных, которые охватывают пространство одной или нескольких RAID групп. Данные логического тома, созданного на пуле хранения данных, могут быть распределены между несколькими RAID группами. Все необходимые лицензии для создания пулов хранения данных должны включаться в комплекс поставки.

  - Возможностью размещения логического тома одновременно на разных RAID группах, созданных из разных типов дисков: SSD, SAS, NL-SAS. Возможность автоматического перемещения фрагментов тома между разными типами дисков в зависимости от нагрузки. Все необходимые для указанного функционала лицензии должны включаться в комплекс поставки.

  - Возможностью выделения дисков «горячей замены», как для защиты отдельной RAID группы, так и для защиты всего дискового массива

  - Поддержкой дисков типа SAS, NL-SAS и SSD в рамках одной системы. При этом должны быть возможность установить следующие виды жестких дисков:

    - 200 GB 12G SAS SFF (2.5 дюйма) SDD

    - 400 GB 12G SAS SFF (2.5 дюйма) SDD

    - 800 GB 12G SAS SFF (2.5 дюйма) SDD

    - 200 GB 12G SAS SFF (2.5 дюйма) SDD

    - 1,6 TB 12G SAS SFF (2.5 дюйма) SDD

    - 400 GB 6G SAS SFF (2.5 дюйма) SDD

    - 800 GB 6G SAS SFF (2.5 дюйма) SDD

    - 300 GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5 дюйма)

    - 450 GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5 дюйма)

    - 600 GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5 дюйма)

    - 146 GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5 дюйма)

    - 300 GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5 дюйма)

    - 300 GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5 дюйма)

    - 450 GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5 дюйма)

    - 600 GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5 дюйма)

    - 900 GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5 дюйма)

    - 1,2 TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5 дюйма)

    - 1 TB 6G NL-SAS 7,2K rpm SFF (2.5 дюйма)

    - 1 TB 6G NL-SAS 7.2K rpm LFF (3.5 дюйма)

    - 2 TB 6G NL-SAS 7.2K rpm LFF (3.5 дюйма)

    - 3 TB 6G NL-SAS 7.2K rpm LFF (3.5 дюйма)

    - 4 TB 6G NL-SAS 7.2K rpm LFF (3.5 дюйма)

    - 6 TB 6G NL-SAS 7.2K rpm LFF (3.5 дюйма)

  - Возможностью создания не менее 512 LUN на дисковый массив.

  - Возможностью создания LUN объемом в 128 ТБ.

  - Возможностью подключения 64 серверов к дисковому массиву.

  - Наличием не менее 4 портов FC со скоростью 16 Гбит/с каждый.

  - Возможностью расширения до 8 портов FC со скоростью 16 Гбит/с каждый.

  - Возможностью расширения до 4 портов Ethernet iSCSI со скоростью 1 Гбит/с или 10 Гбит/с каждый.

  - Возможность расширения до 199 жестких дисков.

  - Наличием в каждом контроллере не менее 4 ГБ кэша.

  - Обеспечением защиты данных кэша при пропадании электропитания без использования батарей.

  - Возможностью отказоустойчивого подключения дискового массива к SAN по протоколу FC со скоростью не менее 16 Гбит/с по каждому порту.

  - Поддержкой операционных систем:

    - Microsoft Windows Server 2012

    - Microsoft Windows Server 2008 R2

    - VMware

    - HP-UX

    - Red Hat Linux (32/64)

    - SuSE SLES (32/64)

  - Поддержкой технологии snapshot («мгновенных» копий томов) и clone (полных копий томов) на уровне контроллеров, позволяющих производить снятие резервных копий с «мгновенных» и полных копий томов, предоставление копий томов для отладки и тестирования приложений, быстрого восстановления данных с «мгновенных» копий в случае логического сбоя. Возможность создания не менее 64 копий в рамках каждой системы.

  - Возможностью увеличения (путем закупки дополнительных лицензий) количества «мгновенных» копий до 512 в рамках каждой системы.

  - Возможностью создания (путем закупки дополнительных лицензий) удаленных копий данных (реплик данных) на дисковых массивах такой же модели и на дисковых массивах HP MSA P2000, существующих у Заказчика. При этом должна быть возможность копирования данных по SAN.

  - Возможность интеграции с ПО VMware vSphere посредством VAAI. Все необходимые лицензии должны быть учтены при расчете ориентировочной стоимости решения.

  - Возможностью отказоустойчивого электропитания всех компонентов дискового массива от 2-х независимых линий.

  - Быть предназначенными для монтирования в стандартную 19” стойку с 4-мя опорами.

  - Иметь интерфейсы типа SAS или аналогичные для дальнейшего расширения емкости дисковыми модулями без необходимости установки новых контроллеров.

- Дисковый массив должен обеспечиваться технической поддержкой от производителя на территории РФ. В стоимость предложения Участника должна входить стоимость круглосуточной поддержки со стороны производителя с обслуживанием дискового массива на месте эксплуатации со временем реакции на инциденты в течение 4 часов на 3 года.

  - 3.4 Требования к дисковым массивам для служебных томов EMC VPLEX

Каждый дисковый массив должен обладать следующими характеристиками:

- Быть совместимым с EMC VPLEX (требуется подтверждение со стороны EMC)

- Все поставляемое оборудование должно быть сделано по технологии без единой точки отказа. Отказ любого из компонентов дискового массива, такого, как контроллер, блок питания, вентиляторы охлаждения, жесткий диск, не должен приводить к потере и/или недоступности данных, хранящихся на этом дисковом массиве.

- Иметь не менее 300 ГБ доступной для записи данных емкости, с учетом всех потерь на форматирование дисков, создания RAID и прочего.

- Иметь в своем составе не менее 6 дисков с интерфейсом SAS 6 Гбит/с со скоростью вращения 10 тыс. об/мин.

- Иметь не менее 4 интерфейсов Fibre Channel 8 Гбит/с

  - 3.5 Требования к ПО виртуализации серверов

В состав ПО виртуализации серверов должны входить все необходимые лицензии типа Enterprise Plus для использования ПО VMware vSphere на всех поставляемых физических серверах.

В состав предложения участника должно входить продление поддержки имеющихся у Заказчика лицензий VMware vCenter Standard (1 (одна) лицензия), и VMware vSphere Enterprise Plus 1P (48 (сорок восемь) лицензий). Поддержка должна предоставляться в рабочее время в течение 3 лет.

Вновь поставляемое ПО виртуализации серверов должно обеспечиваться технической поддержкой от производителя на территории РФ. В стоимость предложения Участника должна входить стоимость круглосуточной поддержки указанного ПО со стороны производителя на 3 года, включающей в себя консультации по телефону и электронной почте, доступ к специализированным ресурсам производителя (порталам, базам знаний и т.п.), возможность обновления ПО на новые версии в период действия поддержки.

  - 3.6 Требования к коммутаторам сети хранения данных

В состав предложения участника должен входить 4 (четыре) коммутатора SAN, каждый со следующими характеристиками:

- Коммутатор должен иметь не менее 24 активированных портов FC, каждый из которых может работать со скоростью до 16 Гбит/с в зависимости от установленного SFP модуля.

- В состав поставки должно входить не менее 22 SFP+ модулей FC 8 Гбит/с

- Должна быть возможность установки 2 дальних (позволяющих связь на 25 км) SFP+ модулей FC 8 Гбит/с из имеющихся у Заказчика коммутаторов SAN Brocade 300.

- Электропитание коммутатора SAN должно осуществляться по схеме 2N.

- В состав коммутатора должен входить набор лицензий Power Pack+

Коммутаторы SAN должны обеспечиваться технической поддержкой от производителя на территории РФ. В стоимость предложения Участника должна входить стоимость круглосуточной поддержки указанных коммутаторов со стороны производителя на 3 года.

Все необходимые кабели, предназначенные для отказоустойчивых соединений по протоколу FC поставляемого оборудования между собой в рамках одного помещения должны входить в предложение Участника.

  - 3.7 Требования к сетевым адаптерам для существующих серверов

В ходе модернизации ЦОД должна быть осуществлена поставка и установка в 4 (четыре) сервера HP DL380p Gen8 адаптеров LAN, позволяющих подключить указанные серверы к коммутаторам LAN со скоростью 10 Гбит/с по оптическим линиям в отказоустойчивой конфигурации. Поставляемые адаптеры должны быть предназначены для установки в указанные серверы производителем сервера.

В настоящее время указанные серверы подключены в LAN через встроенные адаптеры со скоростью 1 Гбит/с по медным линиям. В серверах имеются свободные PCIe слоты.

  - 3.8 Требования к СКУД и СВН

В состав предложения Участника должно входить решение по построению СКУД и СВН в новом помещении ЦОД2 и интеграции этих систем в существующую в ОАО «ТГК-1» систему управления и мониторинга APC StruxureWare Data Center Expert.

Поставляемое оборудование и ПО СКУД и СВН должно обеспечивать:

- Установку электронных замков на передние и задние двери 8 шкафов APC NetShelter SX. Блок управления замками в каждом шкафу не должен занимать пространство для монтажа оборудования.

- Управление доступом в шкафы APC NetShelter SX с оборудованием:

  - Доступ по магнитным карточкам

  - Настройку доступа конкретных сотрудников к конкретным шкафам

  - Разрешение доступа (открытие замков) с консоли оператора СКУД

  - Доступ с использованием мастер-ключа (физического ключа замков) при сбоях, авариях и других нештатных ситуациях

- Мониторинг открытия задних и передних дверей шкафов

- Единую точку управления всеми датчиками, камерами видеонаблюдения и электронными замками

- Мониторинг температуры и влажности в каждом шкафу с оборудованием

- Мониторинг задымления в 2-х произвольно выбранных точках ЦОД2

- Мониторинг разлива жидкости под рядом шкафов на длине 20 футов.

- Мониторинг разлива жидкости в 2-х произвольно выбранных точках ЦОД2

- Оповещения о срабатывании датчиков:

  - Персонала, находящегося в помещении ЦОД2 световой сигнализацией

  - Оператора системы СКУД через интерфейс системы, по электронной почте, а также диспетчера через систему управления и мониторинга APC StruxureWare Data Center Expert

- Видеонаблюдение действий сотрудников в помещении ЦОД2 с установленным оборудованием:

  - Поддержка двухканального звука, запись и воспроизведение звука, видеозаписи с цифровой подписью, маскировка камер, IP-фильтрация, дополнительные поля места расположения, неограниченное количество имен пользователей и пять уровней их привилегий.

  - Запуск записи сигнала от камеры видеонаблюдения по срабатыванию датчика открытия двери шкафа

  - Непрерывное представление движения: захват видеоизображения.

  - 3.9 Требования к источникам бесперебойного питания

В ходе модернизации ЦОД должна быть осуществлена поставка и установка двух ИБП в одинаковой конфигурации, каждый из которых имеет следующие характеристики:

- Максимальная мощность: 32 кВт

- Входное напряжение: 380 В, трехфазный ток

- Выходное напряжение: 380 В, трехфазный ток

- Эффективность под полной нагрузкой 96.0%

- Искажения формы выходного напряжения: менее 5% при полной нагрузке

- Топология: двойное преобразование

- Режим перегрузки: 60 сек при перегрузке 125% и 30 сек при перегрузке 150%

- Байпас:

  - встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ,

  - встроенный аварийный байпас

- Тип батареи: свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)

- Установленные батареи: 5 шт.

- Ожидаемое время работы на батареях при полной нагрузке: не менее 9 минут

- Типовое время перезарядки: 3 часа

- Интерфейсный порт: DB-9 для RS-232 и разъем для адаптера управления

- Установленный адаптер управления:

  - Наличие датчика температуры

  - Протоколы: HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, Telnet

  - Подключение сетевого интерфейса: RJ-45 10/100 Base-T

  - Аутентификация: протокол Radius

- Панель управления: многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем

- Звуковой сигнал: звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки

- Наличие аварийного отключения питания (EPO)

- Класс защиты: IP 20

- Возможность параллельного соединения до 3-х устройств одного типа

- Гарантия: 1 год

  - 3.10 Требования к системам основного и аварийного освещения ЦОД2

Системы основного освещения ЦОД2 должны обеспечивать горизонтальную освещенность не менее 500 лк, измеренную на расстоянии 0,8 м от пола с коэффициентом пульсации не более 10%. Светильники должны быть сделаны на основе светодиодов и обеспечивать защиту электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды по уровню IP65. Высота подвеса светильников должна быть не менее 2,6 м от уровня пола, при этом высота подвеса и угол излучения на уровне силы света 0,5 от осевой должны быть такими, чтобы обеспечивалось освещение верха шкафов с оборудованием.

Системы аварийного эвакуационного освещения должны обеспечивать освещение путей эвакуации в помещении ЦОД2. Для путей эвакуации горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50 % ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь освещенность не менее 0,5 лк. Освещение путей эвакуации должно обеспечивать 50 % нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100 % нормируемой освещенности - через 10 с. Индекс цветопередачи Ra применяемых источников света должен быть не менее 40. Светильники должны быть сделаны на основе светодиодов и обеспечивать защиту электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды по уровню IP67.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

4.1. Требования к работам по модернизации ЦОД:

1. В состав предложения участника должны входить все необходимые для запуска в эксплуатацию модернизированного ЦОД работы по монтажу, конфигурации и настройке аппаратных и программных средств, поставляемых в рамках данного запроса.

2. Предлагаемая продукция должна быть оригинальной продукцией производителя и не иметь дефектов, связанных с разработкой и качеством изготовления.

3. Предлагаемая продукция должна официально поддерживаться компанией-производителем.

  - Требования к подрядной организации:

4.2.1. Общие требования:

4.2.1.1. Наличие положительного опыта работы  по реализации аналогичных проектов.

4.2.1.2. Наличие партнерского статуса компаний EMC Corporation, Hewlett-Packard Company и Schneider Electric SE

4.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

4.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

4.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

4.2.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

4.2.1.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

4.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

4.2.2. Специальные требования:

4.2.2.1 Возможность поддержки поставляемой оборудования сервисом и снабжения расходными материалами.

4.2.2.2 Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В любом случае   этот  срок  не должен   быть  менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

4.2.2.3 Заявка участника должна содержать стоимость на работы и отечественное оборудование в рублях, а стоимость импортного оборудования в валюте страны производителя.

4.2.2.3 Договор поставки должен соответствовать типовой форме, утвержденной приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1»

4.3. Требования к защите конфиденциальной информации:

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

Руководитель:

| Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  | Козловский И.В. |
| --- | --- | --- |
| (должность руководителя Подразделения, являющегося Инициатором закупки) | (подпись) | (ФИО) |

Согласовано:

Начальник службы ПТС ПСДТУиИТ                                                     Малафеев А.В.