Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 16-394 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Реконструкция каналов ЛВС Каскада Нивских ГЭС

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»» (ЛВС – локально-вычислительная сеть).

номер  ГКПЗ: № 1090/5.24-2834

номер  ИП: № 16-0304

| ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.21.10.170 |
| ОКТМО г.п. Кандалакша | 47608101 |
| ОКТМО г.п. Зеленоборский | 47608158 |
| ОКТМО н.п. Зареченск | 47608407 |
| ОК ТМО г. Полярные Зори | 47719000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

| Наименование Объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Нива ГЭС – 1 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | г. Полярные Зори, пос. Зашеек, |
| Нива ГЭС–2 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | г.п. Кандалакшский район, пос. Нивский |
| Нива ГЭС – 3 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | г.п. Кандалакша, ул. Объездная 16 |
| Кумская ГЭС-9 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | Республика Карелия, Лоухский район, (50 км от н.п.Зареченск) |
| Иовская ГЭС-10 , КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | Кандалакшский район, н.п.Зареченск, |
| Княжегубская ГЭС–11 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | Кандалакшский район, г.п. Зеленоборский |
| Управление КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | г.п. Кандалакша, ул.Чкалова 42/18 |
| пс. 150/10кВ №88 «Зашеек» | 1166 км. трассы М18 «Кола» |
| пс. 49 ЮГП | с. Нямозеро 76 км. дороги Кандалакша-Зареченск. |

  - Ответственное лицо Заказчика за подготовку и согласование технического задания:

Начальник ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», Воробьев Александр Юрьевич, +7(81553)963-90.

Начальник ССДТУ КНГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»,  Самчик Юрий Николаевич,

Тел. +7921-152-11-12.

1.3.  Период выполнения работ:

Начало:           май  2016 г.

Окончание:    декабрь  2016 г.

1.4.Предельная цена закупки: 3 000,00 тыс. руб. без НДС, в т.ч.:

ПИР –200, 00 тыс. рублей без НДС,

СМР, ПНР – 300,00 тыс.рублей без НДС;

Оборудование и материалы  – 2 500,00 тыс. рублей без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.5. Объем работ: 1(Одна) сеть, в т.ч.

ЛВС организованная для 7-ми  объектов КНГЭС (10 участков ВОЛС) по существующему между ними   ВОК, используя «незасвеченные» волокна и подключиться к существующим на этих объектах маршрутизаторам Cisco 2911. На объектах пс.88 «Зашеек» и пс.49 осуществляется транзит ЛВС (Приложение № 1 «Схема ЛВС КНГЭС после реконструкции»).

1.6. Требования по сроку действия оферты.

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работ.

В связи необходимостью увеличения   пропускной способности, скорости передачи, объема сетевого трафика, а также   вводом в эксплуатацию  нового оборудования   (технологического и охранного видеонаблюдения) необходимо выполнить модернизацию   существующей сети ЛВС.

#### 2.2 Требования к реконструкции  ЛВС.

Организовать реконструкцию ЛВС по существующей не засвеченной ВОЛС   с интерфейсом Ethernet  100/1000 Мбит/сек.

Применить оборудование  позволяющее передавать трафик с такой скоростью  и на расстояния, указанных в Приложении № 2  «ЛВС КНГЭС после реконструкции).

При организации ЛВС предусмотреть использование вновь устанавливаемого оборудования с возможностью  применения алгоритмов приоритезации трафика QoS, ToS, DiffServ и учесть возможные пиковые значения загрузки каналов. Для этого использовать существующую свободную  пару многомодового ВОК на объектах  Каскада Нивских ГЭС:  - ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-11,  управления КНГЭС,  ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»,  пс. №88 «Зашеек», пс.49 ЮГП.

При разработке схемы подключения  использовать существующее на объектах оборудование Cisco 2911, в случае наличия возможности и способности  этого оборудования обеспечить максимальную пропускную способность.

2.3. Требования к конструкции системы.

Конструкция системы должна обеспечивать:

- установку оборудования в существующие 19 дюймовые телекоммуникационные   шкафы;

- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

- удобство технического обслуживания и эксплуатации;

- ремонтопригодность;

- защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

2.4.  Требования к организации системы электропитания.

На всех  объектах существует гарантированное электропитание ~220В  и =48В

дополнительных работ по электропитанию не требуется.

3. Описание и основные технические характеристики существующей ЛВС.

Существующая ЛВС являться частью комплекса информационно-вычислительных систем, предназначенного для организации единой информационной инфраструктуры и обеспечивает передачу сигналов по физическим линиям с активным сетевым оборудованием между   объектами КНГЭС и филиалом «Кольский» ОАО  «ТГК-1».

ЛВС построена на однотипном оборудовании FlexGai A155 Nateks  и маршрутизаторах Cisco с резервированием  по кольцевой схеме. Скорость передачи трафика составляет до

10 Мбит/сек.

Электропитание осуществляется от гарантированного электропитания ~220 В,  -48В.

Оборудование ЛВС размещено  в 19-ти дюймовых телекоммуникационных   шкафах  в линейно-аппаратных залах, оборудованных системами кондиционирования.

Все активное сетевое оборудование существующей ЛВС географически    находится  на  территориально-распределенных   объектах Каскада Нивских ГЭС: ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-11, управления КНГЭС;  ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»: пс. 150/10кВ №88, пс.49 и связаны через   оптоволоконные линии   оборудованием  FlexGai A155 Nateks.

Расстояния между объектами  КНГЭС  по ВОЛС:

ГЭС-1 –   ГЭС-2 -15 км;

ГЭС-2 –   ГЭС-3 -12 км;

ГЭС-3 –   ГЭС-11- 48 км;

ГЭС-11 – ГЭС-10 - 58 км;

ГЭС-10 – ГЭС-9 - 42 км;

ГЭС-3 –  Упр. КНГЭС - 2 км.

ГЭС-1 – пс.№88 «Зашеек» – 25 км;

Пс. №88 «Зашеек»  – пс.№49 ЮГП – 76 км;

Пс. №49 ЮГП – ГЭС-10 – 35 км.

«Существующая схема ЛВС КНГЭС» приведена в Приложении № 1.

«Схема ЛВС КНГЭС после реконструкции» в Приложении № 2.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  по   «Реконструкции каналов ЛВС Каскада Нивских ГЭС

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| .№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование объектов для определения места установки оборудования, подключения эл. питания. До начала работ согласовать Акт обследования с начальником ССДТУ КНГЭС. | объект | 9 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком рабочего проекта «Реконструкция каналов ЛВС Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Предоставление проектной документации Заказчику. Рабочий проект должен быть предоставлен в трех экземплярах на бумажном носителе, а так же в электронном виде (текстовые документы в форматах MS Word или MS Excel, чертежи в форматах Visio или AutoCAD с возможностью редактирования). | проект | 3 |
| 3. | Поставка оборудования, выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ЛВС Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1". | комплект | 11 |
| 4. | Тестирование ЛВС для анализа фактического входящего и исходящего трафика, скорости передачи. | участков | 10 |
| 5. | Предоставление паспортов, инструкций по эксплуатации установленного оборудования, технической документации и сертификатов на оборудование на русском языке, актов выполненных работ. Оформление и предоставление отчетной документации на бумажном и эл. носителе | комплект | 11 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование акт обследования, график работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для

выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом форма

4. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

4.1. Требования к организации производства работ и их качеству.

Все работы должны выполняться согласно следующим нормативным документам:

-  СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-  Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями;

-  РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

-  Правила устройств электроустановок (шестое издание);

- РД 153-34.2-35.520-99 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

- Правила по охране труда при работе на высоте;

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

- РД 50-34.698.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы;

- РД 50-34.119.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации;

- Международный стандарт ISO/IES 11801 - «Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises - Информационная технология. Универсальная кабельная система для зданий";

4.2. Требования к гарантийным обязательствам.

Гарантийные требования к работам и оборудованию согласно условиям Договора к ОЗП.

В течении одного года с момента подписания акта приема сдачи работ, Подрядчик обязан предоставить специалистам заказчика бесплатные телефонные консультации по работе поставленного оборудования, устройству и функциональному назначении установленных компонентов.

В рамках обязательств на выполнение комплекса работ Подрядчик предоставляет гарантию на выполняемые работы, а также на используемые в работах материалы и оборудование сроком на 60 месяцев.

В течении гарантийного срока оборудования Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет своих средств нарушения в работе установленного  оборудования и организованной ЛВС  в течение 24 часов.

4.3. Требования к документированию.

Окончательный пакет документации должен включать в себя, в том числе в электронном виде:

- рабочий проект (РП) на бумажном носителе в  3-х экземплярах    включая:

- пояснительную записку к проекту;

- структурные и электрические схемы;

- инструкции по эксплуатации оборудования;

- планы расположения оборудования;

- схемы прокладки кабельных трасс;

- кабельный журнал;

- спецификации на материалы и оборудование.

- протоколы согласования (отражают изменения схем прокладки кабелей и расположения оборудования);

- протоколы тестирования ЛВС;

- инструкций по эксплуатации установленного оборудования;

- копии паспортов, сертификаты или другие сопроводительные документы, предлагающиеся к оборудованию и материалам.

4.4. Требования к подрядной организации.

4.4.1. Общие требования:

4.4.1.1. Иметь подтверждённый опыт успешно реализованных проектов по построению ЛВС  не менее  3  лет.

- 4.4.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам:

- - п. 4.4 «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем»,

- - п. 5.6  «Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем»;

- - п. 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

- раздела II «Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ   от 30.12.2009 г. № 624, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

- 4.4.1.3. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам:

- - п. 20.1 Устройство сетей электроснабжения до 1 кВ включительно»;

- - п. 23.33 «Монтаж оборудования сооружений связи»;

- - п 24.11 «Пусконаладочные работы автономной наладки систем»;

- - п.24.12 «Пусконаладочные работы комплексной наладки систем»;

- - п.33.11 «Объекты гидроэнергетики»

- раздела III «Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

4.4.1.4. Обеспечить наличие у персонала Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО   «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом Подрядчика;

4.4.1.5. Иметь Сертификат системы менеджмента качества выполнения работ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) (предпочтительно).

4.4.1.6. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией.

4.4.1.7.Для осуществления монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет в области телекоммуникаций).

4.4.1.8.Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ;

-иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом

работы не менее 3-х лет в области телекоммуникаций, имеющих право быть:

- производителем работ;

- руководителем работ по нарядам и распоряжениям;

-иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, приборы и специальные приспособления, в том числе: наличие поверенных средств измерения цифровых каналов передачи данных в  количестве не менее 2-х штук;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, перевозку необходимых материалов и своего персонала до места проведения работ, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ (профилактические осмотры) в соответствии с предварительно согласованным с Заказчиком графиком работ;

- обеспечить предоставление всей необходимой технической документации,

предъявляемой по окончании    работ в электронном виде и на бумажном носителе.

4.4.1.9. Исполнитель обязан заключить с Заказчиком  «Соглашение о конфиденциальности» по форме ОАО «ТГК-1» (Приложение № 3),  с необходимым предоставлением следующих документов:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, а также сведения:

- документацию подтверждающую ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- документы подтверждающие наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

- обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

4.4.1.10.Режим работы  подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

4.4.1.11.Выполнить требования к оформлению пропусков:

- подрядчик должен оформить пропуска для осуществления доступа на объекты Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и ПО «ЦЭС» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ.

4.4.2 Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь:

- -свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика, на выполнение  проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ.

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ.

- Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

5. Запасные части и материалы.

Состав, объем ЗИП-оборудования  согласовать на стадии разработки рабочего проекта.

Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Приложения:

- Приложение №1. «Существующая схема  ЛВС КНГЭС».

- Приложение №2. «Схема ЛВС КНГЭС после реконструкции».

- Приложение №3. Соглашение о конфиденциальности с российским контрагентом – юридическим лицом.

| Директор ПСДТУиИТ |  |  |  | А.В.Малафеев. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |

| Согласовано: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.Ю. Воробьев |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |

| Начальник ССДТУ КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | Ю.Н. Самчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №3

Соглашение о конфиденциальности с российским

контрагентом – юридическим лицом.

г. Санкт-Петербург							«_____»___________2016г.

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», именуемое в дальнейшем ОАО «ТГК-1», в лице директора ПСДТУиИТ                                                                      Малафеева А.В., действующего на основании доверенности № 836-2015 от 30.10.2015 г., и ________________ (указать наименование организации), именуемое в дальнейшем _________________, в лице _______________( указать должность, фамилию, имя, отчество уполномоченного лица), действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в связи с заключением договора1 ________________ (указать номер, дату и/или вид договора) принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации (далее – Конфиденциальная информация), в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

носители информации - материальные объекты, в которых Конфиденциальная информация находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;

конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

гриф конфиденциальности - реквизит, свидетельствующий о конфиденциальности   информации, проставляемый на самом носителе данной информации.

_________________________________

1В случае наличия иных оснований для передачи конфиденциальной информации в п.1 указывается соответствующее основание (в связи с проведением переговоров (указывается тематика переговоров), в связи с проведением маркетинговых исследований и др);

По соглашению Сторон допускается подготовка одного соглашения о конфиденциальности с контрагентом, являющимся одновременно исполнителем по нескольким договорам на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)

На носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну 
ОАО «ТГК-1», проставляется гриф конфиденциальности:

Коммерческая тайна

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188

иные виды конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1»:

Конфиденциально

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188.

На носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну _______ (указать наименование организации) проставляется гриф конфиденциальности:

Коммерческая тайна

_________(Полное наименование организации)

Адрес, индекс

иные виды конфиденциальной информации _____________ (указать наименование организации):

Конфиденциально

_________(Полное наименование организации)

Адрес, индекс

Разглашение Конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:

3.1. Передавать носители Конфиденциальной информации с сопроводительным письмом или оформлять факт передачи актом приема-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями.

3.2. В разумные сроки уведомлять друг друга в письменной форме о лицах, уполномоченных на прием и передачу Конфиденциальной информации.

3.3. Осуществлять передачу Конфиденциальной информации заказными почтовыми отправлениями, с использованием экспресс-почты, фельдъегерской или специальной связи либо работниками Сторон (нарочными).

3.4. Не передавать друг другу Конфиденциальную информацию по открытым каналам связи, в том числе с использованием факсимильной связи и сети Интернет, без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны.

3.5. Осуществлять защиту Конфиденциальной информации, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение).

3.6. Использовать Конфиденциальную информацию строго в целях исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. При этом не осуществлять без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Конфиденциальную информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей, за исключением случаев, если:

а) от Стороны, получившей Конфиденциальную информацию (далее – Получатель), требуется передать эту Конфиденциальную информацию органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. При этом до непосредственной передачи Конфиденциальной информации Получатель обязан направить Передающей Стороне соответствующий запрос для получения письменного разрешения на ее передачу;

б) передача Конфиденциальной информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения Получателем обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при условии, что Получатель несет ответственность за выполнение требований по защите Конфиденциальной информации лицами, которым в соответствии с настоящим пунктом сообщается эта Конфиденциальная информация.

3.7. Обращаться с Конфиденциальной информацией и ее носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не допускать разглашения Конфиденциальной информации.2

3.8. Незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения Конфиденциальной информации, организовать расследование этих фактов.

При проведении расследования фактов разглашения Конфиденциальной информации Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение Конфиденциальной информации.

Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, возмещает убытки, понесенные другой Стороной в связи с разглашением Конфиденциальной информации.

4. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, передаваемой Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, возлагается в ОАО «ТГК-1» на отдел защиты информации Департамента по корпоративной защите, а в ________________ (указать наименование организации) - на _____________ (указать наименование подразделения организации или должности).

5. Передающая Сторона остается обладателем переданной Конфиденциальной информации. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ей все носители Конфиденциальной информации в любое время, направив Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все носители Конфиденциальной информации и уничтожить все их копии (включая электронные образы документов), имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения носители Конфиденциальной информации, кроме случаев, когда Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан хранить один экземпляр носителя Конфиденциальной информации, полученной от Передающей Стороны для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех носителей Конфиденциальной информации, переданных Передающей Стороной, и уничтожение всех и любых их копий (включая электронные образы документов).

2В случае передачи в соответствии с настоящим Соглашением персональных данных субъектов персональных данных в Соглашение дополнительно включается абзац следующего содержания: «Обработка передаваемых Сторонами персональных данных осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации и положений внутренних локальных нормативных актов Сторон, регламентирующих вопросы обработки персональных данных».

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в разумные сроки такие споры, по требованию любой из Сторон, передаются для окончательного разрешения в Арбитражном суде Мурманска и Мурманской области.

Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты прекращения договора/ов, указанного/ых в пункте 1 настоящего Соглашения3.

9. Информация, полученная Сторонами, не подлежит разглашению в течение 5 (пять) лет с даты прекращения договора/ов, указанного/ых в пункте 1 настоящего Соглашения.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| ОАО «ТГК-1» Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б, Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, кор.2, лит. А, БЦ «Арена- Холл», ИНН 7841312071, КПП 781345001 ОГРН 1057810153400 | (наименование организации4) индекс, адрес |
| --- | --- |
| Директор ПСДТУиИТ | должность |
| ___________ А.В. Малафеев (подпись) М.П. | ___________ (инициалы фамилия) (подпись) М.П. |