ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-410 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Оснащение системой видеонаблюдения технологических помещений

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала "Кольский"»

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.24-3663

номер Инвест. проект: № 16-0251

Код закупки по ОКВЭД: 43.21

Код закупки по ОКДП: 43.21.10.120

Регион оказания услуг (код по ОКТМО):   47605173

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, Кольский р-н, п. Туманный  - Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

1.2. Ответственное лицо Заказчика за составление технической документации:

Начальник службы диспетчерского и технологического управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - Воробьев А.Ю., +7 (81553) 693-90.

Начальник УСДТУ каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», Волкова Елена Александровна, тел. -+7815-53-60290.

1.3. Период выполнения работ:

| Начало: | май 2016 г. |  |
| --- | --- | --- |
| Окончание: | декабрь 2016 г. |  |

1.4. Предельная цена закупки: 1 700,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

ПИР -100,00 рублей без НДС;

Оборудование, СМР, ПНР – 1 600,00 рублей без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.5. Объем работ – 1 система видеонаблюдения.

1.6.Требования по сроку действия оферты:

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В  любом  случае  этот  срок  не должен   быть  менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы:

Основной целью создания системы технологического видеонаблюдения является обеспечение визуального контроля за технологическими процессами и обстановкой на наблюдаемых объектах в реальном масштабе времени, хранения видеоинформации для расследования и анализа причин инцидентов для последующей выработки корректирующих мероприятий.

Как следствие:

- повышения уровня безопасности производства;

- повышения дисциплинированности персонала;

- снижение уровня аварий, инцидентов, отклонений по качеству по причине несоблюдения регламентов технологических процессов, обслуживания оборудования;

-  осуществление объективного контроля за фактами несанкционированного доступа персонала к оборудованию на объектах повышенной опасности предприятий.

2.2. Назначение системы:

- круглосуточное (дневной и ночной режим) видеонаблюдение оперативным персоналом за состоянием технологического оборудования:

- в помещениях: ЦПУ, машинного зала, ГРУ-13,8 кВ, КРУ-6 кВ, турбинного помещения;

- на улице: трансформаторная площадка АТ1, трансформаторная площадка АТ2, трансформаторная площадка Т1.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта.

Краткое описание объектов видеонаблюдения:

- здание ГЭС-15 -  помещения для видеонаблюдения находятся на отметках – 79,20; 74,20; 70,50;

- трансформаторные площадки АТ1, АТ2, Т1 и Т2 расположены в непосредственной близости от здания ГЭС-15 (Приложение № 6);

- ОРУ-35, ОРУ-150, ОРУ-330 расположены на расстоянии 400 м. от здания ГЭС-15 (Приложение № 5,7).

На первом этапе были выполнены следующие виды работ:

Установлено 10 аналоговых видеокамер в помещениях:

| Места установки камер | поворотные | стационарные |
| --- | --- | --- |
| Машинный зал отм. 79,20 | 1 |  |
| Генераторное помещение, отм. 74,20 |  | 2 |
| Трансформаторные площадки | 1 |  |
| Турбинное помещение, отм. 70,50 |  | 3 |
| ОРУ-35, ОРУ-150, ОРУ-330 | 3 |  |

В качестве АРМ используется ПК-1шт и  монитор 27" (Asus +NEK), расположенных на ЦПУ ГЭС-15. Видеорегистратор с системным блоком расположены в телекоммуникационном шкафу производства компании Hyperline (Тайвань 19", 22U 1166x600х800мм) ЦПУ ГЭС-15. Обеспечивается бесперебойное питание шкафа ИБП АРС 2200VA.

Характеристика объектов монтажа:

- в помещениях  и перекрытиях ГЭС-15 имеются кабельные лотки, от ОРУ до здания ГЭС - кабельные коридоры;

- территория ГЭС-15 оборудована освещением;

- температурный режим: внутри помещений - +5 ÷ +30С0, на улице - -40 ÷ +30С0.

Характеристики объектов

Табл.1

| Объект | Д, м | Ш, м | В, м | План объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинный зал | 60 | 17 | 19 | Приложение № 1 |
| ГРУ-13,8 кВ, КРУ-6 кВ | 48 | 19 | 5 | Приложение № 2 |
| Турбинное помещение, шахта турбины | 58 | 15 | 3,5 | Приложение № 3 |
| Трансформаторная площадка АТ1 | 21 | 21 | 15 | Приложение № 4 |
| Трансформаторная площадка АТ2 | 21 | 21 | 15 |  |
| Трансформаторная площадка Т1 | 9 | 9 | 10 |  |
| Трансформаторная площадка Т2 | 9 | 9 | 10 |  |
| ОРУ- 330 | 110 | 110 | 15 | Приложение № 5, 6 |
| ОРУ-150 | 66 | 60 | 15 |  |
| ОРУ- 35 | 40 | 40 | 10 |  |
| ЦПУ | 17.51 | 8.52 | 4.05 | Приложение № 7 |

3.Требования к организации производства работ:

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ

Доступ  к информации и управлению режимами работ Системы должен быть строго регламентирован.

Перечень рабочих мест операторов системы видеонаблюдения определяется на этапе проектирования.

В случае одновременного поступления запроса на управление видеокамерой, приоритет отдаётся пользователю на объекте видеонаблюдения.

Должна быть предусмотрена возможность установки клиентских АРМ и вывод на них информации системы технологического видеонаблюдения на рабочих местах УСДТУ, главного инженера, директора.

3.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой.

Система технологического видеонаблюдения должна обеспечивать:

- мониторинг оперативной обстановки и состояния оборудования;

- мониторинг действий персонала на рабочих местах;

- мониторинг несанкционированного доступа посторонних лиц к оборудованию и рабочим местам персонала;

- сбор и хранение базы данных видеоинформации о событиях, связанных с нарушением технологических процессов и производственной дисциплины, об угрозах персоналу и оборудованию при авариях, инцидентах и чрезвычайных ситуациях;

- процесс аутентификации доступа к хранимой информации для дальнейшего анализа при проведении расследований технологических нарушений в любой момент времени просмотр и воспроизведение видеоинформации на наблюдаемых объектах с требуемым качеством.

3.3. Общие требования к системе технологического видеонаблюдения (далее СТВ).

СТВ должна функционировать непрерывно, без учета времени, необходимого для проведения регламентных работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации системы.

Состав и структура СТВ должна быть разработана с учетом возможности дальнейшего развития и наращивания комплекса.

Создаваемая СТВ должна интегрироваться с существующей системой технологического видеонаблюдения (получение видеоинформации от действующих камер).

Система должна предусматривать возможность стыковки, как с действующей аналоговой системой видеонаблюдения, так и с проектируемыми системами видеонаблюдения в дальнейшем.

При выводе из работы отдельных элементов (видеокамер) подсистемы видеонаблюдения, исключающий сбор и хранение видеоинформации с этой видеокамеры, в архив должна вноситься и храниться информация о причинах и времени вывода из работы этой видеокамеры.

Все оборудование, применяемое при построении СТВ должно соответствовать технической политике ОАО «ТГК-1» в области информационных технологий.

3.4. Основные требования к подсистемам и видам обеспечения.

Система технологического видеонаблюдения должна состоять из следующих функциональных подсистем:

- подсистема видеонаблюдения;

- подсистема управления системой видеонаблюдения и мониторинга состояния оборудования, технологических процессов;

- подсистема сбора, обработки и хранения информации.

3.5. Требования к подсистеме видеонаблюдения.

Подсистема видеонаблюдения должна обеспечивать:

- возможность визуального контроля за персоналом и оборудованием, контроля текущей обстановки на объекте, с целью своевременного выявления чрезвычайных ситуаций и неправомерных действий персонала, принятия оперативных мер по их ликвидации, проведения анализа действий персонала.

- необходимый обзор зоны видеонаблюдения посредством управления поворотными телекамерами, их объективами (трансфокаторами) в том числе автоматическое, по предустановкам (туры по маршруту, возврат в ключевую зону).

- наблюдение за процессами в особых условиях (высокие или низкие температуры, высокая влажность, наличие электрических помех, различные условия освещенности, большие расстояния и площади).

Подсистема видеонаблюдения должна быть многокамерной замкнутого типа – системой закрытой трансляции телевидения. Оборудование передающей стороны – IP-видеокамеры. Серверы системы видеонаблюдения должны обеспечивать необходимое качество и скорость обработки изображения. Сеть передачи данных между видеокамерами и серверами видеозаписи должна быть построена на отдельном оборудовании от всех других сетей передачи данных.

Места установки, количество видеокамер, порядок оснащения СТВ определяется на этапе предпроектного обследования.

Должна быть предусмотрена поставка необходимого количества устройств и узлов в резерв для оперативного ремонта. Состав резерва устанавливается в ходе разработки технического проекта.

3.6.Требования к подсистеме управления системой видеонаблюдения.

Должна быть разработана интерактивная схема (модель) отражающая места установки видеокамер, и позволяющая осуществлять выбор камеры для трансляции видеоизображения.

Подсистема управления системой видеонаблюдения должна обеспечивать:

- интерфейс доступа к оперативным и архивным данным с возможностью навигации по каталогу архива или поиска информации по критериям: дата, время, объект, видеокамера;

- автоматическое управление выводом изображения с камер на экраны мониторов и режима записи по сигналам тревоги от детекторов движения и дыма;

- выделение оператором участков изображения и присвоения им статуса активных или пассивных, для анализа, происходящего на участке (индивидуальная настройка детекторов движения по каждой внешней телекамере);

- постоянную видеозапись изображений от всех телекамер с регистрацией времени, даты, номера телекамеры, активности детектора движения, детектора дыма;

- воспроизведение записи для просмотра видеоархива без прерывания текущей видеозаписи от всех телекамер на рабочем месте администратора системы;

- вывод изображения нескольких камер на один монитор в различных режимах: «картинка в картинке», «мультиэкран» и т.д.;

- глубина видеоархива не менее 30 суток по каждому видеоканалу;

- отображение видеоинформации на АРМ оператора, каждое рабочее место должно быть обеспечено мониторами, на котором допускается отображение информации не более чем с 16 видеокамер (диагональ монитора определить на этапе проектирования);

- качество изображения на мониторе оператора, позволяющее различить/идентифицировать лицо человека, в необходимых случаях надписи на щитах управления оборудованием.

3.7.Требования к подсистеме сбора, обработки и хранения информации.

Подсистема сбора, обработки и хранения информации в цифровом формате должна обеспечивать возможность детального анализа действий персонала за счет:

- хранения получаемой информации от системы технологического видеонаблюдения без обработки в течение трех суток;

- распределенного архивного хранения данных за период не менее 30 суток;

- хранения фрагментов видеозаписи, приобщаемых к актам расследования причин аварий в качестве документов, в соответствии с требованиями «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»;

- передача информации для обработки и анализа на внешние системы производится в соответствии с политикой информационной безопасности ОАО «ТГК-1»;

- организация доступа к архивной информации с возможностью поиска и индексирования хранимой информации;

- возможность гибкого масштабирования без перерыва в работе оборудования системы технологического видеонаблюдения.

Система доступа к данным должна обеспечивать:

- интерфейс доступа к оперативным и архивным данным с возможностью навигации по каталогу архива или поиска информации по критериям: дата, время, объект, видеокамера;

- воспроизведение информации с возможностью выборочного просмотра и копирования кадра или фрагмента записи;

- доступ и выгрузку фрагмента записи на удаленное хранилище;

- возможность ведения электронного журнала о доступе к видеоинформации;

- оперативную корректировку баз данных и конфигурации системы;

- иерархический доступ к функциям и ресурсам в соответствии с должностными инструкциями и установленным регламентом;

- доступ к информации о состоянии системы технологического видеонаблюдения, базам данных в соответствии с категориями доступа к информации;

- документирование действий операторов системы в стандартных и чрезвычайных ситуациях;

- контроль действий операторов системы посредством запроса;

- защиту программно-аппаратных средств от несанкционированного доступа.

4. Требования к защите от вредных воздействий и электропитанию.

4.1. Требование к защите от влияния внешних воздействий:

- оборудование системы технологического видеонаблюдения, устанавливаемое в помещениях объекта, должно быть устойчиво к внешним воздействиям окружающей среды в нормальных условиях (температура +20±10 С°, влажность до 95% без конденсации);

- класс исполнения оборудования системы технологического видеонаблюдения, должен соответствовать категории взрывопожароопасной;

- оборудование системы технологического видеонаблюдения, устанавливаемое вне помещений объекта, должно иметь эксплуатационные характеристики, обеспечивающие функционирование элементов комплекса в климатических условиях региона (температура от – 40 С° до + 50 С°, влажность до 100%), а также в условиях повышенной запылённости и загазованности;

- специальных требований по электромагнитной совместимости, к средствам защиты системы технологического видеонаблюдения от влияния внешних воздействий (радиоэлектронной защите, устойчивости и прочности) не предъявляется.

4.2. Требования к электропитанию:

- технические средства системы технологического видеонаблюдения должны работать от сети гарантированного электропитания, 220В 50Гц, при допустимых колебаниях напряжения от + 10% до – 15%, частоты ± 1Гц;

- максимальная потребляемая мощность оборудования определяется при разработке рабочего проекта и должна быть рассчитана на 20% запас по мощности на случай расширения технических возможностей системы;

- при перерывах в энергоснабжении должна быть предусмотрена возможность функционирования всей системы технологического видеонаблюдения от источников резервного электропитания не менее 3-х часов;

- подключение других потребителей к сети питания системы технологического видеонаблюдения не допускается.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«Оснащение системой видеонаблюдения технологических помещений ГЭС-15  Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала "Кольский"»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с объектами и необходимой документацией непосредственно на месте проведения работ. Результатом обследования является Акт обследования, согласованный и подписанный до заключения Договора. Акт обследования согласовывается с ответственными специалистами каскада Туломких и Серебрянсикх ГЭС и Начальником СДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Объект | 1 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком рабочего проекта системы КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Рабочий проект на бумажном носителе должен быть в трех экземплярах (два предоставить Заказчику), а так же в электронном виде (текстовые документы в форматах MS Word или MS Excel, чертежи в форматах Visio или AutoCAD с возможностью редактирования). | РП | 4 |
| 3. | Предоставление исполнительной документации на бумажном носителе, а так же в электронном виде (текстовые документы в форматах MS Word или MS Excel, чертежи в форматах Visio с возможностью редактирования) | ИД | 3 |
| 4. | Поставка оборудования, выполнение комплекса строительно-монтажных работ по оснащению в соответствии с разработанным проектом. | Комплект | 1 |
| 5. | Проведение инструктажа персоналу КТСГЭС по особенностям эксплуатации для 2(Двух) сотрудников. | Штук | 1 |
| 6. | Предоставление паспортов, технической документации и сертификатов на оборудование на русском языке, актов выполненных работ, гарантийных обязательств на оборудование, инструкций по эксплуатации оборудования системы видеонаблюдения. Оформление отчетной документации. | Комплект | 1 |

5. Особые условия.

5.1.Требования к производству работ:

Все работы должны выполняться согласно следующим нормативным документам:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Правила устройств электроустановок (шестое издание);

-ГОСТ Р 51558-2000, «Системы охранные телевизионные. Общие требования и методы испытаний»;

- РД 153-34.2-35.520-99 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

5.1.2. Требования к оформлению пропусков:

Подрядчик должен оформить пропуска для осуществления доступа на объекты филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ.

Исключается доступ работников подрядной организации на объекты филиала «Кольский» без оформления временных пропусков.

Допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

6.1. Требования к подрядной организации:

6.1.1. Иметь подтвержденный опыт выполнения аналогичных работ (реализованные проекты) не менее трех лет.

6.1.2. Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к следующим видам работ:

- п. 3 «Работы по подготовке конструктивных решений»;

- п.4.4. «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем»;

- - п.4.3. «Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения»;

- - п.13. «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»

- раздела II «Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

- п. 23.33 «Монтаж оборудования связи»;

- п. 24.5 «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»;

- п. 33.11 «Объекты гидроэнергетики» раздела III «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

6.1.3. Наличие у персонала Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом Подрядчика.

6.1.4. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, проектных, строительных, монтажных, пуско-

наладочных работ (дипломированные руководители и производители работ не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

6.1.5. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ – электросварочных (с опытом работы не менее 3-х последних лет).   Персонал, выполняющий специальные работы должен иметь документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

6.1.6. При выполнении работ с использованием сварки иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков, исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ.

6.1.7. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

6.1.8. Подрядчик должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

6.1.9. Подрядчик должен::

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ -  перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КТСГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах;

- режим работы  подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КТСГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КТСГЭС;

6.1.10. Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик представляют следующие документы:

- перечень работ, по выполненным контрактам с указанием стоимости;

- копии отзывов (рекомендаций);

6.2. Специальные требования:

6.2.1.Выбор подрядчика – исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

6.2.2. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющими гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

6.2.3. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

6.2.4.Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

6.2.5.Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.

# Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информация с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента завершения (этапа работ) оформление и предоставление  заказчику, исполнительной  документации:

  - график работ

  - проект производства работ (ППР);

  - ведомость выполненных работ;

  - протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

  - акты промежуточной приемки и/или испытаний;

  - акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

  - акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

  - ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

  - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

  - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а так же иную документацию, составленную перед началом работ, в процессе проведения и после окончания работ, и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

Акты сдачи – приемки  должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

8. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ;

    - Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик;

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков;

    - Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика;

    - Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

    - при планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

9. Запасные части и материалы: окончательный состав, объемы и номенклатура оборудования, в т.ч. ЗИП-оборудования и материалов для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ определяются на стадии проектирования.

Стоимость поставляемого Подрядчиком оборудования, материалов входят в цену закупки и определяется на стадии разработки проектно-сметной документации.

Директор ПСДТУиИТ								А.В.Малафеев

Согласовано:

Начальник ССДТУ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»				                        А.Ю. Воробьев

Начальник УСДТУ каскада Туломских

и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		             Е.А. Волкова

Приложение № 1

к Техническому заданию

Машинный зал ГЭС-15

Рис. 1 . Схема машинного зала
                                                                                                                                Приложение № 2

к Техническому заданию

Рис.2. Схема  ГРУ-13,8 кВ, КРУ-6 кВ ГЭС-15

Приложение № 3

к Техническому заданию

Турбинное помещение ГЭС-15

Рис.3 Схема турбинного помещения

Приложение № 4

к Техническому заданию

Рис.4. ОРУ-35, ОРУ-150, ОРУ-330 ГЭС

Приложение № 5

к Техническому заданию

Рис.5. Трансформаторные площадки ГЭС-15

Приложение № 6

к Техническому заданию

Рис.№ 6.  Фотография ОРУ-35, ОРУ-150, ОРУ-330 ГЭС-15

Приложение № 7

к Техническому заданию

Рис.  Схема ЦПУ.