ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-415 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Модернизации телефонной станции Управления ОАО "ТГК-1"

номер Инвест. проекта: №16-0332

номер закупки по ГКПЗ: №1090/5.25-3251

| ОКВЭД | 42.22.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 42.22.12 |
| ОКТМО | 40260 |

- Общие требования.

  - Место выполнения работ:

| № | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление ОАО «ТГК-1» - БЦ «Арена Холл» | 197198 Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп.2, литера А |

1.2. Ответственные лица Заказчика за подготовку технической документации:

Директор ПСДТУиИТ ОАО «ТГК-1» - Малафеев Алексей Викторович,

тел. +7 (812) 901-36-48

1.3. Требования к срокам выполнения работ:

Начало: май 2016 г.

Окончание: декабрь 2016 г.

1.4. Предельная цена закупки: 30 000,00 тыс. рублей без учета НДС,

в том числе:

- Оборудование, в т.ч. ПО, лицензии – 29 000,00    тыс. рублей без НДС,

- СМР, ПНР – 1 000,00 тыс. рублей без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.5. Объем работ: 1 (одна) телефонная система.

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы: Перевод сетей телефонии и видеоконференцсвязи ОАО «ТГК-1» на единую современную технологическую платформу унифицированных коммуникаций Cisco Collaboration. Задача данного проекта – перевод рабочих мест сотрудников Управления филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на новую платформу.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта.

Для обеспечения телефонной связи ОАО «ТГК-1» используются разнородные комплексы на основе платформы VoIP Cisco CUCM, а также решения по традиционной телефонии компаний Nortel и Iskratel. Цифро-аналоговые станции Nortel обслуживают пользователей внутри филиалов, межфилиальная связь построена на оборудовании Iskratel SI3000.

Платформа Cisco Collaboration обеспечивает телефонную и видеоконференцсвязь, в том числе коллективную. Передача голосового и видео-трафика основана на технологии VoIP. Основу для управления голосовыми вызовами составляет программный комплекс Cisco CUCM развернутый в виртуальной среде. Управление видеоконференциями осуществляется программно-аппаратным комплексом Cisco VCS Control. Поддерживается режим многоточечных конференций с помощью устройств MCU. В качестве оконечных устройств пользователей для голосовых вызовов используются IP-телефоны с поддержкой сигнализации SIP. В системе видеоконференцсвязи используются персональные видеотерминалы, а также программно-аппаратные комплексы для организации комнат коллективного телеприсутствия. Для организации телеконференций используется протокол H.323 и SIP. Платформа Cisco Collaboration содержит шлюзы Cisco Expressway-C и Cisco Expressway-E в виде виртуальных машин, а также серверы Cisco TelePresence Server, Cisco TelePresence Conductor и Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) в виде виртуальных машин. Система записи видеоконференций построена на оборудовании Cisco VCR 2220. Для обеспечения работы комплекса Cisco Collaboration используются лицензии Cisco UCL Enhanced, UCL Enhanced Plus, Cisco Unified Workspace.

Транспортная среда для IP-трафика, с помощью которого передаются голос и видео, состоит из:

- Территориально-распределенная корпоративная сеть передачи данных (КМСС), объединяющую все объекты филиала «Невский», а также Управление. КМСС построена на архитектуре MPLS и образует топологию «двойная звезда». Используемое активное оборудование: аппаратно-программные комплексы ядра сети на основе маршрутизаторов серии Cisco ASR9000, аппаратно-программные комплексы периферийных узлов на основе маршрутизаторов серии Cisco ASR900 (магистрали). Скорость магистральных соединений – 10 Гбит/сек. Оборудование обеспечивает классификацию сетевого трафика по классам качества обслуживания, построение очередей пакетов и приоритезацию классов трафика для передачи голосового и видеоконференц- трафика. Активное оборудование поддерживает протоколы и технологии MPLS L3VPN, Carrier supporting carrier (CSC) (IETF RFC 4364), Virtual Private LAN Services (VPLS), Hierarchical VPLS (H-VPLS, Virtual Private Wire Service (VPWS) с механизмом передачи фреймов Ethernet поверх сети MPLS (EoMPLS), резервирование сервиса EoMPLS (Pseudowire redundancy) и механизм объединения EoMPLS (Multisegment pseudowire switching.

- Локальные сети филиалов «Кольский» и «Карельский», построенные на базе оборудования Cisco. Имеют иерархическую архитектуру с выделением коммутаторов ядра сети (Catalyst 3560 Series) и коммутаторов уровня доступа (Catalyst 2960 Series). Тип портов на коммутаторах ядра сети определяется типом трансиверов. Тип портов на коммутаторах доступа для подключения пользователей - RJ-45, среда передачи витая пара Cat.5, тип портов для восходящих соединений определяется типом установленного трансивера. Используемая среда передачи: витая пара UTP Cat.5 и оптические каналы 1000Base-LX. Восходящие соединения от коммутаторов доступа выполнены отказоустойчивым способом, допускающим единичный отказ любого коммутатора ядра сети. Для управления трафиком локальных сетей филиалов используется технология VLAN в совокупности с VTP. Отказоустойчивость обеспечивается технологиями R-PVST и HSRP. Сети филиалов имеют сегментацию, прохождение трафика выполняется путем маршрутизации на основе протоколов OSPF, EIGRP и Static Routing. Доступность путей передачи трафика по сетям филиалов обеспечивается технологией IP SLA. Для контроля и управления доступностью ресурсов используются списки доступа ACL. Для приоритезации трафика используется функционал QoS.

- Опорная сеть ОАО «ТГК-1», состоящая из узлов связи филиалов «Невский», «Кольский» и «Карельский», обеспечивающих межфилиальную связь и выход в глобальные сет). Узлы связи построены на аппаратно-программный комплексах, содержащих маршрутизаторы Cisco Series 3900 и криптошлюзы S-Terra 7000. Комплексы филиала «Невский» имеют производительность с включенными сервисами NAT, QoS и ACL 534 Мбит/сек, а филиалов «Кольский» и «Карельский» – 198 Мбит/сек. Криптошлюзы имеют производительность от 500 Мбит/с до 2 Гбит/с на IMIX без ограничения количества туннелей.

Все активное оборудование и коммуникационное программное обеспечение поддерживается системами сетевого мониторинга, а также общей зонтичной системой мониторинга ОАО «ТГК-1».

Архитектурные решения сетей предусматривают отказоустойчивость и сохранение работоспособности узлов при единичном отказе аппаратных компонент оборудования.

2.3. Требования к выполняемым работам.

В рамках модернизации телефонной сети Управления филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» необходимо осуществить следующее:

2.3.1. Обеспечить миграцию существующих абонентов телефонных коммутаторов Nortel на платформу Cisco Collaboration. Количество рабочих мест, подлежащих миграции уточняется на этапе выполнения работ.

2.3.2. При выполнении миграции пользователей АТС Nortel необходимо проанализировать существующий номерной план, схему подключений, маршрутизации и терминирования звонков, реализованную в настоящее время на объектах ТГК-1 и разработать оптимальную модель развертывания серверов обработки вызовов, используя однокластерные и многокластерные схемы и обеспечивающую интеграцию с филиальными системами голосовой связи.

2.3.3. Схема функционирования компонент платформы Cisco Collaboration должна быть реализована в отказоустойчивом режиме с минимизацией и исключением ситуаций прерывания сервисов.

2.3.4. При выполнении плана миграции должна быть обеспечена возможность предоставления сервисов платформы Cisco Collaboration включая голосовые, видеовызовы и также сервис мгновенных сообщений. Абоненты должны иметь возможность совершать персональные видеовызовы при наличии оконечных устройств с поддержкой видео и подключаться к конференциям в режиме аудио- и видео- по приглашению, а также при наличии установленных полномочий, организовывать персональные виртуальные конференц-комнаты.

2.3.5. При развертывании унифицированной платформы обеспечить возможность подключения внешних участников, находящихся за пределами корпоративной сети с оконечными устройствами, имеющих тип сигнализации SIP и/или H.323, пользователей платформы взаимодействия MS Lync, а также мобильных пользователей. При необходимости установить в нужном количестве лицензии для взаимодействия оконечных устройств с разным типом сигнализации.

2.3.6. Поставить сто семьдесят телефонов IP Cisco с цветным экраном 800х480 с возможностью совершения видеозвонков высокого разрешения 720p, подключением по интерфейсу 10/100/1000Base-T или Wi-Fi 802.11n, возможностью подсоединения до трех дополнительных функциональных клавиатур, возможностью беспроводного подключения внешних гарнитур и возможностью электропитания по протоколу по PoE. Телефоны должны быть укомплектованы лицензиями для подключения к системе управления унифицированными коммуникациями CUCM, поддерживающими устройства для передачи голоса и видео, а также клиентов Jabber (103 лицензии на 2 устройства и 67 лицензий на 10 устройств). Лицензии должны включать годовую поддержку производителя. Места расстановки телефонов уточняются дополнительно.

2.3.7. Поставить пятьдесят телефонов IP Cisco с цветным экраном 800х480, подключением по интерфейсу 10/100/1000Base-T или Wi-Fi 802.11n, возможностью подсоединения до двух дополнительных функциональных клавиатур, возможностью беспроводного подключения внешних гарнитур и возможностью электропитания по протоколу по PoE. Телефоны должны быть укомплектованы лицензиями для подключения к системе управления унифицированными коммуникациями CUCM, поддерживающими устройства для передачи голоса и видео, а также клиентов Jabber (лицензии на 2 устройства). Лицензии должны включать годовую поддержку производителя. Телефоны должны быть укомплектованы блоком питания. Места расстановки телефонов уточняются дополнительно.

2.3.8. Поставить пятьсот дополнительных функциональных клавиатур для телефонов, поставляемых в соответствии с пп. 8.6-8.7.

2.3.9. Разработать и реализовать схему слияния номерных планов, существующих АТС с учетом имеющихся номерных планов серверов Cisco CUCM и возможным их перекрытием.

2.3.10. С учетом местонахождения абонента должна быть реализована система префиксов.

2.3.11. В модернизированной сети телефонной связи реализовать схему маршрутизации вызовов и предусмотреть шлюзовые устройства для стыковки с прочими телефонными сетями и сетями филиалов с учетом возможного прохождения межфилиального трафика по коммутаторам Iskratel SI3000.

2.3.12. Обеспечить возможность дополнительного подключения к IP-сети традиционных аналоговых телефонов (до 24 штук).

2.3.13. Обеспечить конфигурирование магистральных каналов межфилиальной связи для обеспечения необходимых параметров для передачи аудио- и видео- трафика с учетом различных маршрутов прохождения данного трафика.

2.3.14. Выполнить интеграцию с опорной сетью передачи данных для обеспечения безопасных соединений и защиты информации.

2.3.15. Осуществить настройку и регистрацию оконечных устройств пользователей в том числе программных клиентов на различных платформах - стационарных и мобильных.

- При производстве работ необходимо выполнение требований:

Все работы должны выполняться согласно следующим нормативным документам:

-      ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации.

-      ГОСТ 21.406 – 88 Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.

-      ГОСТ 21.603-80 Связь и сигнализация. Рабочие чертежи.

-      ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

-      СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

-      ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

-      СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

-      СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

-      ВНТП 116-80 Линейно-кабельные сооружения. Нормы технического проектирования.

-      ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения

-      ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

-      РД 50-34.698.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

-      РД 50-34.119.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации.

-      Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва, 2003.

-      ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

-      ГОСТ Р 50571.15-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования.

-      МЭК 364-5-548-96. Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрического оборудования.

-      РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

-      ПОТ РО-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передач (Минсвязи РФ от 10.104.2003 приказ №39)

-      РД 153-34.0-03.150-00. (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

-      ПОТ РО-45-005-95. Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) Приказ Министерства связи Российской Федерации от 18.03.1996 N 26, 45-005-95

-      РД 45.120 – 2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

-      ОСТ 45.83-96. Сеть телефонная сельская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные

-      ОСТ 45.82-96 Сеть телефонная городская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные

-      ОСТ 45.81-97 Совместимость электромагнитная цепей передачи дискретных и аналоговых сигналов линий местных сетей электросвязи. Нормы эксплуатационные

-      ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи

-      ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.

-          Международный стандарт ISO/IEC 11801 E2 – «Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises – Информационная технология. Обобщенная кабельная система для зданий» 2002Г.

-      TIA/EIA TSB-75 Additional Horizontal Cabling Practices For Open Office.

-      TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 1.

-      ISO/IEC TR 14763-2 Information technology. Implementation and operation of customize premises cabling. Part 2.

- EIA/TIA-568-В	Стандарт на телекоммуникационные кабельные системы для коммерческих зданий.

- EIA/TIA-569	Стандарт на прокладку телекоммуникационных кабельных трасс для коммерческих зданий.

- EIA/TIA-606	Административный стандарт на телекоммуникационную инфраструктуру коммерческих зданий.

3.1. Требования к производству работ:

•	комплектующие и материалы для выполнения работ поставляются подрядчиком в соответствии с Актами обследования;

•	приемо-сдаточные испытания проводить по согласованной с Заказчиком программе;

•	при комплексных испытаниях проводить проверку работоспособности во всех режимах работы (в том числе и аварийных). Системы обеспечить «Инструкциями по эксплуатации»;

•	необходимо оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной документации, составление ППР;

•	выполнение работ проводить в соответствии с согласованным графиком работ;

•	оформление всей необходимой технической документации, предъявляемой по окончании работ в 4 экземплярах в электронном виде (PDF, Visio) и на бумажном носителе в количестве 4х экземпляров.

4. Требования к подрядной организации.

4.1. Подрядная организация должна иметь опыт работы с поставляемым типом оборудования не менее трех лет.

4.2. Наличие партнерского статуса компании Cisco Systems.

4.3. Подрядная организация должна предоставить список сотрудников, привлекающихся к исполнению проекта, с документальным подтверждением прохождения курсов обучения и сертификаты по поставляемому оборудованию.

4.4. Подрядная организация должна иметь склад оперативной замены оборудования в г. Санкт – Петербурге.

4.5. Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчика предоставить следующие документы:

- копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту, с указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

- копии отзывов (рекомендаций);

-  копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации.

Директор ПСДТУиИТ							А.В.Малафеев

Согласовано:

Начальник СТ ПСДТУиИТ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

______________________________ А.А.Можаров