ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-424 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

модернизации оборудования мультисервисной сети связи филиала «Невский»

(номер Инвестиционного проекта 15-1563)

(номер ГКПЗ: 1090/5.25-3104)

| ОКВЭД | 61.10.3 |
| --- | --- |
| ОКПД | 26.30.11.110 |
| ОКТМО | 40911000; 40309000; 40338000; 40330000; 40906000; 40912000; 47701000001; 86701000 |

1. Место выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ТЭЦ-2 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 11 |
| ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | 199026, Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия, д. 33 |
| ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4 |
| ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6 |
| ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | 195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26 |
| ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино |
| ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | 192289, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 96 |
| ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36 |
| Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» | 184355, Мурманская обл., п. Мурмаши, пер. Южный, д. 1 |
| Филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1» | 185035, Петрозаводск, ул. Кирова, д.43 |

2. Ответственные лица Заказчика за подготовку технического задания:

Директор ПСДТУиИТ ОАО «ТГК-1» - Малафеев Алексей Викторович,

тел. – (812) 901-36-48

3. Требования к срокам:

Начало:		май 2016 г.

Окончание:		декабрь 2016 г.

4. Предельная цена закупки:

СМР, ПНР, поставка оборудования : 158 397,52 тыс руб. без НДС, в том числе:

1. Поставка оборудования и ПО: 145 397,52 тыс руб. без НДС;

2. Работы по монтажу средств и пуско-наладке: 13 000,00 тыс руб. без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

5. Объем работ:

Модернизированная мультисервисная сеть связи филиала «Невский», 1 шт.

6. Требования по сроку действия оферты:

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

7. Цель модернизации:

Данный проект представляет собой второй этап перевода мультисервисной сети связи филиала «Невский» (КМСС) на новую архитектуру (первый этап был проведен в 2015 году). Целью данного этапа является завершение перевода магистральной части КМСС на скорость 10Гбит/сек и технологию DWDM, а также перевод сервисов IP-телефонии и видеокнференцсвязи ОАО «ТГК-1» с аппаратных платформ на программную платформу на базе VMware vSphere.

8. Описание и основные технические характеристики объекта

8.1. КМСС

КМСС представляет собой территориально-распределенную корпоративную сеть передачи данных, объединяющую городские энергообъекты ОАО «ТГК-1». КМСС построена на архитектуре MPLS и образует топологию «двойная звезда». КМСС состоит из активного и пассивного оборудования.

В состав активного оборудования входят:

- Два аппаратно-программных комплекса ядра сети на основе маршрутизаторов серии Cisco ASR9000 (ТЭЦ-15, ТЭЦ-17);

- Четыре аппаратно-программных комплекса периферийного узла на основе маршрутизаторов серии Cisco ASR900 (Центральный офис, Шушары, ТЭЦ-1, ТЭЦ-5), обеспечивающих магистральную связь с ядром со скоростью 10 Гбит/сек;

- Восемь аппаратно-программных комплексов периферийного узла на основе маршрутизатора Cisco 7604 (ТЭЦ-2, ТЭЦ-7, ТЭЦ-14, ТЭЦ-15, ТЭЦ-17, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, Теплосеть), обеспечивающих магистральную связь с ядром со скоростью 1 Гбит/сек.

В состав пассивного оборудования входят:

- Оптические каналы связи, объединяющие городские энергообъекты ОАО «ТГК-1», и связанная с ними инфраструктура (коллекторы, колодцы, коммутационные центры и т.п.);

- Аппаратные комплексы уплотнения ВОЛС-каналов по технологии DWDM для передачи данных со скоростью 10 Гбит/сек (Центральный офис, Шушары, ТЭЦ-1, ТЭЦ-5, ТЭЦ-15, ТЭЦ-17);

- Аппаратные средства уплотнения ВОЛС-каналов по технологии DWDM для передачи данных со скоростью 1 Гбит/сек (ТЭЦ-2, ТЭЦ-7, ТЭЦ-14, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, Теплосеть).

Активное оборудование обеспечивает классификацию сетевого трафика по классам качества обслуживания, построение очередей пакетов и приоритезацию классов трафика для передачи голосового и видеоконференц- трафика.

Активное оборудование поддерживает динамический обмен маршрутной информацией внутри всей КМСС.

Активное оборудование поддерживает протоколы и технологии MPLS L3VPN, Carrier supporting carrier (CSC) (IETF RFC 4364), Virtual Private LAN Services (VPLS), Hierarchical VPLS (H-VPLS, Virtual Private Wire Service (VPWS) с механизмом передачи фреймов Ethernet поверх сети MPLS (EoMPLS), резервирование сервиса EoMPLS (Pseudowire redundancy) и механизм объединения EoMPLS (Multisegment pseudowire switching.

Активное оборудование поддерживается системами сетевого мониторинга, а также общей зонтичной системой мониторинга ОАО «ТГК-1».

КМСС используется для передачи одноадресного трафика протокола IPv4 приложений, предоставляющих разнообразные сервисы подразделениям ОАО «ТГК-1», а также ее дочернему предприятию ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Оборудование, обеспечивающее предоставление сервисов, находится в территориально-распределенном центре обработки данных (РЦОД), расположенном на ТЭЦ-15 и ТЭЦ-17. Обе площадки РЦОД являются одновременно активными.

Архитектуры КМСС и РЦОД предусматривают отказоустойчивость и сохранение работоспособности узлов при единичном отказе аппаратных компонент оборудования.

8.2. Программно-аппаратный комплекс взаимодействия на основе голосовых и видео-вызовов на платформе Cisco Collaboration, Nortel, Iskratel.

Данный комплекс обеспечивает функции телефонной связи для персонала предприятия в пределах филиала Невский, а также связь с филиалами Кольский, Карельский и внешними телефонными сетями. Существующая система голосовых вызовов использует аппаратные решения Nortel и Iskratel поддерживающие цифровые транки с технологией ISDN. Связь в пределах Управления ОАО ТГК-1 построена на базе УАТС Nortel. Связь между филиалами Невский, Карельский, Кольский осуществляется на базе аппаратной платформы Iskratel. Кроме функций телефонной связи поддерживается видео-конференцсвязь, в том числе коллективная. Передача голосового и видео-трафика основана на технологии VoIP. Основу для управления голосовыми вызовами составляет программный комплекс Cisco CUCM развернутый в виртуальной среде. Управление видеоконференциями осуществляется программно-аппаратным комплексом Cisco VCS Control. Поддерживается режим многоточечных конференций с помощью устройств MCU. В качестве оконечных устройств пользователей для голосовых вызовов используются IP-телефоны с поддержкой сигнализации SIP. В системе видеоконференцсвязи используются персональные видеотерминалы, а также программно-аппаратные комплексы для организации комнат коллективного телеприсутствия. Для организации телеконференций используется протокол H.323 и SIP. Платформа Cisco Collaboration содержит шлюзы Cisco Expressway-C и Cisco Expressway-E в виде виртуальных машин, а также серверы Cisco TelePresence Server, Cisco TelePresence Conductor и Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) в виде виртуальных машин. Система записи видеоконференций построена на оборудовании Cisco VCR 2220. Для обеспечения работы комплекса Cisco Collaboration используются лицензии Cisco UCL Enhanced, UCL Enhanced Plus, Cisco Unified Workspace.

9. Обобщенные характеристики и требования к выполнению работ

В рамках модернизации мультисервисной сети связи филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» необходимо осуществить следующее:

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ объёмов работ

по «модернизации оборудования мультисервисной сети связи филиала «Невский»

Объем работ: Модернизированная мультисервисная сеть связи филиала «Невский», 1 шт.

9.1. Заменить аппаратно-программные комплексы периферийных узлов на основе маршрутизаторов Cisco 7604 на аппаратно-программные комплексы на основе маршрутизаторов Cisco ASR900 на объектах ТЭЦ-2, ТЭЦ-7, ТЭЦ-14, ТЭЦ-15, ТЭЦ-17, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, Теплосеть. Замена производится с целью обеспечения передачи магистрального трафика со скоростью 10 Гбит/сек, а также вывода из эксплуатации физически изношенного оборудования. Каждый новый комплекс должен обладать следующими характеристиками:

- Дублированные управляющие модули с объемом оперативной памяти 4 Гбайт и производительностью 128 Гбит/сек каждый;

- 16 портов 1 Гбит/сек SFP и 2 порта 10 Гбит/сек SFP+;

- Порты управления: 100/1000Base-T RJ-45 и консольный последовательный порт RS232 RJ-45;

- Программное обеспечение ASR 900 RSP2 IOS XE UNIVERSAL;

- Поддерживает динамическую маршрутизацию и многопротокольную коммутацию по меткам и обеспечивает управление и контроль параметров работы Ethernet соединений Ethernet OA&M (IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU Y.1731) и MPLS OA&M (LSP ping, LSP traceroute и VCCV) а также обработку пакетов VLAN с двойным тегированием (IEEE 802.1ad QinQ), IEEE bridging (IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, 802.1ah и QinQ VLAN инкапсуляцию), протокол IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree. Интерфейсные карты маршрутизатора поддерживают технологии виртуальных частных сетей второго уровня Virtual Private LAN Services (VPLS), Hierarchical VPLS (H-VPLS, Virtual Private Wire Service (VPWS) с механизмом передачи фреймов Ethernet поверх сети MPLS (EoMPLS), резервирование сервиса EoMPLS (Pseudowire redundancy) и механизм объединения EoMPLS (Multisegment pseudowire switching)

- Дублированные блоки питания 550Вт с взаимным резервированием.

9.2. Модернизировать аппаратно-программные комплексы ядра сети на объектах ТЭЦ-15 и ТЭЦ-17 для обеспечения подключений периферийных узлов, модернизированных в соответствии с п. 9.1 до необходимого количества портов.

9.3. Модернизировать пассивную инфраструктуру на объектах ТЭЦ-2, ТЭЦ-7, ТЭЦ-14, ТЭЦ-22, Теплосеть для обеспечения подключений периферийных узлов, модернизированных в соответствии с п. 9.1: поставить на каждый объект аппаратный комплекс для уплотнения ВОЛС-каналов на базе управляемого 8-слотового шасси с дублированными блоками питания, необходимым количества портов, а также соответствующими оптическими усилителями.

9.4. Модернизировать пассивную инфраструктуру на объекте ТЭЦ-21 для обеспечения подключений периферийного узла, модернизированного в соответствии с п. 9.1: поставить на объект аппаратный комплект для уплотнения ВОЛС-каналов с необходимым количеством портов.

8.5. Модернизировать пассивную инфраструктуру на объектах ТЭЦ-15, ТЭЦ-17 для обеспечения подключений ядер КМСС, модернизированных в соответствии с п. 9.2: поставить на каждый объект аппаратный комплект для уплотнения ВОЛС-каналов с необходимым количеством портов.

9.6. Сформировать и поставить комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП) для оборудования уплотнения, поставляемого в соответствии с пп. 9.3-9.4, а также поставленного в 2015 году, во время проведения первого этапа модернизации КМСС. ЗИП должен содержать оборудование, необходимое для быстрого ремонта или замены:

- Блоков питания, вентиляторов и карт управления шасси 2U и 5U;

- Двухканальных транспондеров 10G с коррекцией ошибок EFEC;

- Оптических усилителей мощности;

- Предварительных оптических усилителей.

ЗИП должен содержать набор трансиверов для замены любой пары вышедших из строя трансиверов SFP+ DWDM или XFP DWDM;

9.7. Поставить четыре видеотерминала Cisco для телеконференций с разрешением FullHD 1080p и возможностью электропитания по протоколу по PoE. Видеотерминал должен быть укомплектован внешним микрофоном, монтажным креплениями для видеотерминала и монитора, сенсорным пультом ДУ с экраном 10”, блоком питания.

Места расстановки видеотерминалов уточняются дополнительно.

9.8. Поставить десять видеотерминалов Cisco комбинированного типа, используемых для видеоконференций, для голосовых вызовов (IP-телефон), а также в качестве монитора для персонального компьютера с подключением по HDMI. Размер экрана не ниже 23” c разрешением FullHD 1080p и сенсорным управлением.

Места расстановки видеотерминалов уточняются дополнительно.

9.9. Поставить восемьсот сорок телефонов IP Cisco с цветным экраном 800х480, подключением по интерфейсу 10/100/1000Base-T или Wi-Fi 802.11n, возможностью подсоединения до двух дополнительных функциональных клавиатур, возможностью беспроводного подключения внешних гарнитур и возможностью электропитания по протоколу по PoE.

Телефоны должны быть укомплектованы лицензиями для подключения к системе управления унифицированными коммуникациями CUCM, поддерживающими устройства для передачи голоса и видео, а также клиентов Jabber (705 лицензий на одно устройство и 135 лицензий на 2 устройства). Лицензии должны включать годовую поддержку производителя.

Места расстановки телефонов уточняются дополнительно.

9.10. Поставить коммутаторы уровня доступа Cisco Catalyst для подключения телефонных аппаратов с питанием по технологии PoE+ (напряжение на каждый порт – не менее 30 Вт). Количество:

- Коммутатор 24 порта 10/100/1000Base-T – 25 шт;

- Коммутатор 48 портов 10/100/1000Base-T – 45 шт.

Места расстановки коммутаторов уточняются дополнительно.

9.11. Осуществить комплекс услуг/работ по модернизации средств голосовой и видеосвязи:

- Поставить комплект лицензий на миграцию системы видеоконференцсвязи с платформы Cisco VCS Control на платформу Cisco CUCM/Expressway. В комплекте поставки должны присутствовать лицензии на миграцию типа Rich Media Session в количестве пятидесяти штук, а также лицензии на Cisco TelePresence Server в количестве двадцати штук. Поставляемые лицензии должны иметь ключи на активацию продукта и иметь поддержку производителя сроком один год.

- Произвести обновление и перенастройку программных компонент платформы Cisco Collaboration.

- Произвести миграцию системы видеоконференцсвязи с платформы Cisco VCS Control на платформу Cisco CUCM/Expressway.

- Обновить встроенное программное обеспечение на всех оконечных устройствах – групповых и персональных.

- Произвести установку лицензий на миграцию персональных оконечных устройств и установку лицензий на миграцию групповых систем видеоконференцсвязи.

- Произвести комплексную настройку Cisco CUCM, Expressway-C, Expressway-E, TelePresence Server, TelePresence Conductor, Cisco TMS для обеспечения функционирования видеоконференцсвязи на базе Cisco CUCM/Expressway.

- Выполнить интеграцию с системой записи видеоконференций, построенной на основе Cisco TelePresence Content Server в виде виртуальной машины на платформе VMware vSphere.

- Обеспечить интеграцию с системами мониторинга заказчика, включая зонтичную систему мониторинга.

- Произвести миграцию пользователей системы голосовых вызовов Nortel, Iskratel на платформу Cisco Collaboration.

- Выполнить интеграцию с действующими сейчас аппаратными системами телефонии Nortel и Iskratel с расширением функционала рабочих мест до возможности использования аудио- и видео-конференций.

- Выполнить интеграцию с городскими телефонными линиями на соответствующих объектах.

- Выработать единые схемы нумерации, маршрутизации и переадресации.

- Провести инвентаризацию телефонов и видеотерминалов и выработать схему оптимальной замены/расстановки оконечных устройств, поставляемых в соответствии с пп. 9.7-9.9.

- Выполнить монтаж, подключение и запуск оконечных устройств, поставляемых в соответствии с пп. 9.7-9.9.

В состав СМР и ПНР должно входить производство работ / оказание услуг по монтажу, запуску и вводу в эксплуатацию оборудования, поставленного в соответствии с пп. 9.1-9.5, 9.7-9.10, включая интеграцию в уже существующие системы заказчика

10. Требования к подрядной организации:

10.1.Общие требования:

10.1.1. Наличие положительного опыта по выполнению аналогичных работ.

10.1.2. Наличие партнерского статуса компании Cisco Systems.

10.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

10.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

10.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

10.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требования ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

10.1.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

10.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

10.2. Специальные требования:

10.2.1 Возможность поддержки поставляемого оборудования сервисом и снабжения расходными материалами.

10.2.2. Заявка участника должна содержать стоимость на работы и оборудование в рублях.

10.2.3. Договор должен быть заключен по форме Договора к ОЗП.

10.2.4. Опыт работы с поставляемым типом оборудования не менее трех лет.

10.3. Требования к защите конфиденциальной информации:

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

| Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  | Малафеев А.В. |
| --- | --- | --- |