ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-430 У

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ по

«Модернизации систем звукозаписи диспетчерских переговоров ОАО «ТГК-1».

номер Инвест.проекта: № 16-0329

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.25-2826

| ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.21.1 |
| ОКТМО | 40260 |

- Общие требования.

1.1. Место выполнения работ:

| № | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЦТЭЦ ЭС-1 - помещение АТС | Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.76 |
| 2. | ЦТЭЦ ЭС-2 - помещение АТС. | Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.11 |
| 4. | ЦТЭЦ ЭС-3, помещение АТС. | Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.104 |
| 5. | Правобережная ТЭЦ–5: - помещение АТС, - помещение АТС ПГУ – 450. | Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.108 |
| 6. | Василеостровская ТЭЦ-7 - помещение АТС | Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33 |
| 7. | Первомайская ТЭЦ–14: - - помещение АТС, - помещение АТС ПГУ - 180 К.520. | Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4 |
| 8. | Автовской ТЭЦ–15 - помещение АТС. | Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6 |
| 9. | Выборгская ТЭЦ-17 - помещение АТС. | Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |
| 10. | Северная ТЭЦ–21 - помещение АТС. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино |
| 11. | Южная ТЭЦ–22: - помещение АТС, - помещение АТС ПГУ–450. | Санкт-Петербург, Софийская ул., д.96 |
| 12. | Волховская ГЭС-6 - помещение АТС. | Ленинградская обл., Волховский р-н, Волхов г., ул. Графтио, д.1 |
| 13. | ГЭС-9 - помещение АТС. | Ленинградская обл., пос. Свирьстрой |
| 14. | ГЭС-10 -помещение АТС. | Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. пос. Лесогорский |
| 15. | ГЭС-11 -помещение АТС. | Ленинградская обл., Выборгский р-н, г.Светогорск, ул. Каскадная д.1 |
| 16. | Верхне-Свирская ГЭС-12 - помещение АТС. | Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Энергетиков д.3 |
| 17. | Нарвская ГЭС-13 - помещение АТС. | Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Ивангород, ул. Маяковского д.25 |
| 18. | Управление ОАО «ТГК-1» - помещение узла связи. | Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, к.2 |
| 19. | ЦОД - ТЭЦ-17 | Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26 |

  - Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник СТ ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», Можаров Андрей Алексеевич, +7(812)-901-36-80.

  - Требования к срокам выполнения работ:

Начало: май 2016 г.

Окончание: декабрь 2016 г.

  - Предельная цена закупки -   50 000,00 тыс. рублей без учета НДС,

в том числе:

- Оборудование , в т.ч. ПО, лицензии – 44 430,00 тыс. рублей без НДС,

- СМР, ПНР  –  5 570,00 тыс. рублей без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

  - Объем работ: 1 система звукозаписи диспетчерских переговоров филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы:

Выполнение работ по модернизации системы записи диспетчерских переговоров объектов ОАО «ТГК-1» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» для увеличения объемов хранимой информации, повышения надежности, сохранности информации в соответствии с данным техническим заданием

  - Результатом выполненных работ должно быть:

- переход на виртуальные мощности центра обработки данных (ЦОД),

- организация централизованного надежного хранения записей телефонных переговоров в едином ЦОД,

- выполнение пусконаладочных работ в объеме определенном в договоре на поставку и пусконаладочные работы,

- организация гарантированной регистрации диспетчерских переговоров на объектах ОАО «ТГК-1» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

3. Основные технические требования:

  - Оборудование для модернизации аппаратной части АРДП “Незабудка II” на объектах ОАО «ТГК-1» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» должно обладать следующими техническими характеристиками

    - Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников должно обеспечивать параллельное подключение к аналоговым источникам сигналов и двухпроводным цифровым абонентским линиям, преобразование речевой и служебной информации в IP-пакеты, накопление и регистрацию информации на жёстком диске самого изделия, передачу данных по сети передачи c использованием сетевого протокола IP для накопления информации в системе регистрации диспетчерских переговоров.

    - Устройство регистрации речевой информации для записи одного цифрового потока Е1 должно обеспечивать подключение к цифровому потоку Е1 (EDSS1), преобразование речевой и служебной информации в IP-пакеты, накопление и регистрацию информации на жёстком диске самого изделия, передачу данных по сети передачи c использованием сетевого протокола IP для накопления информации в системе регистрации диспетчерских переговоров.

    - Доступ к устройствам регистрации речевой информации к сети передачи данных должен осуществляться по технологии Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX).

    - Устройства регистрации речевой информации должны осуществлять продолжительную, высококачественную запись аудиоинформации на встроенный накопитель, ёмкостью не менее 1ТБ.

    - Устройства регистрации речевой информации должны обеспечивать возможность фильтрации подключений к аудиосерверу на основе «белого списка» IP-адресов.

    - Устройства регистрации речевой информации должны обеспечивать работу пользователя (включая функции администрирования) с удаленного АРМ посредством веб-интерфейса через интернет обозреватель (Internet browser), без необходимости установки специализированного ПО, по защищенному протоколу HTTPS;

    - Устройства регистрации речевой информации должны обеспечивать возможность прослушивания канала записи в реальном времени.

    - Устройства регистрации речевой информации должны иметь защиту от автоматического перебора паролей и бомбардировки сетевыми запросами (DoS-атак).

    - Должна быть реализована возможность группового мониторинга работы устройств регистрации речевой информации.

    - Соотношение сигнал/шум на входе устройства регистрации речевой информации для аналоговых источников в полосе частот 20-7400 Гц должно быть не менее 80 дБ для аналоговых источников.

    - Устройства регистрации речевой информации при записи двухпроводных цифровых абонентских линий должны обеспечивать приём звуковых и управляющих данных, вести разбор сигнализации на установленном станционном протоколе.

    - Устройства регистрации речевой информации должны помещаться в 1U 19’’стойки.

  - ПО и лицензии для модернизации программного обеспечения АРДП “Незабудка II” на объектах ОАО «ТГК-1» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» должно обладать следующими характеристиками

3.2.1.Требования к программному модулю копирования и централизованного хранения фонограмм c устройств регистрации речевой информации:

3.2.1.1.Программный модуль должен обеспечивать копирование данных, записываемых устройствами регистрации речевой информации.

3.2.1.2.Модуль должен осуществлять копирование в базу данных системы регистрации диспетчерских переговоров информации, хранящейся на аудиосерверах, а именно:

– аудиозаписей в базе данных устройств;

– сопроводительной информации о записях, таких как длительность записи, время регистрации, номера телефонов абонентов.

3.2.2.Лицензия модуля должна позволять использовать 1 экземпляр программного модуля.

3.2.3.Требования к программному модулю централизованного хранения и резервного копирования:

3.2.3.1.Программный модуль должен обеспечивать централизованное хранение аудиозаписей, регистрируемых с источников сигналов различного типа.

3.2.3.2.Применение модуля должно исключать ситуации потери ранее записанной информации в случае выхода из строя аудиосерверов посредством хранения аудиозаписей на дополнительном компоненте системе (компоненте централизованного хранения и резервного копирования).

3.2.3.3.Каждая лицензия должна позволять организацию одного системного элемента централизованного хранения и резервного копирования.

3.3.Требования к программному модулю клиентского доступа.

    - Клиентское приложение должно обеспечивать доступ к данным, с которыми работает система регистрации диспетчерских переговоров.

    - ПО в соответствии с правами доступа должно предоставлять пользователю следующие основные возможности:

- Работа с аудиозаписями:

- Прослушивание с применением средств повышения комфортности обработки информации (применение шумоочистки, автоматической регулировки усиления, ускорения или замедления воспроизведения);

- Экспорт аудиозаписей (с выбором аудиокодека для сохранения аудиозаписей);

- Комментирование;

- Поиск и фильтрация;

- Сортировка;

- Установка цветных меток;

- Удаление.

- Настройка параметров системы и приложения.

- Получение справочной информации о системе и технической поддержке.

    - Количество лицензий должно определять максимальное число одновременных пользователей, получающих доступ к информации.

  - Требования к программному модулю клиентского веб-доступа

    - Модуль должен обеспечивать удаленный доступ к аудиозаписям системы записи диспетчерских переговоров с помощью веб-интерфейса.

    - Модуль должен предоставлять следующие возможности работы с фонограммами:

- Экспорт;

- Комментирование;

- Прослушивание;

- Поиск и фильтрация;

- Сортировка;

- Установка цветных меток.

3.4.3.Количество лицензий должно определять максимальное число одновременных веб-пользователей, получающих доступ к информации.

  - Требования к программному модулю мониторинга аудиосерверов.

    - Модуль должен организовывать централизованный мониторинг состояния нескольких устройств регистрации речевой информации.

    - Модуль должен в режиме реального времени обеспечивать наглядное графическое предоставление информации о работе каждого устройства:

- IP-адрес и название устройства;

- Наличие свободного места на жёстком диске;

- Перечень и состояние каналов (уровень сигнала по каждому каналу в данный момент, длительность текущей записи и др.).

    - В модуле должна быть предусмотрена визуальная и звуковая индикация исключительных ситуаций (устройство недоступно по сети или произошёл обрыв связи по каналу).

3.5.4.Модуль должен позволять с помощью веб-интерфейса переходить к управлению каждым устройством для более тщательной диагностики и проверки работы.

3.5.5.Каждая лицензия должна обеспечивать возможность заведения одного устройства регистрации речевой информации в программный модуль мониторинга аудиосерверов для отслеживания состояния данного устройства.

3.6.Требования к программному модулю для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации.

3.6.1. Модуль должен обеспечивать съем информации с физического уровня (аудиоданных и телефонной сигнализации).

    - С помощью модуля должна обеспечиваться возможность перепрошивки устройств в случае необходимости поддержки другого типа цифровой сигнализации. Новый тип сигнализации и возможность ее поддержки предварительно согласуется с производителем системы.

3.6.3.Каждая лицензия позволяет использовать 1 экземпляр программного модуля.

3.7.Требования к программному модулю централизованного мониторинга служб.

3.7.1. Модуль должен быть предназначен для визуального мониторинга состояния модулей централизованного хранения аудиозаписей. Модуль должен получать информацию от узлов мониторинга непрерывно, в течение всего времени их функционирования.

    - Каждая лицензия позволяет осуществлять мониторинг одного узла системы.

3.8.Требования к программному модулю записи IP-телефонии с протоколом SIP.

3.8.1.Модуль должен обеспечивать запись телефонных разговоров, передаваемых через сеть IP-телефонии c протоколом сигнализации SIP. Модуль должен регистрировать следующую информацию: длительность записи, время регистрации, номера телефонов абонентов, параметры речевой активности (количество перебиваний абонентов друг друга, % тишины, доля речи абонентов).

Лицензии должны обеспечивать регистрацию соответствующего числа одновременных телефонных разговоров.

3.9.Для модернизации систем звукозаписи диспетчерских переговоров ОАО «ТГК-1» необходимо поставить следующее оборудование:

| № | Наименование оборудования (комплект) | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЦТЭЦ ЭС-1, помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 2. | ЦТЭЦ ЭС-2, помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
|  | ЦТЭЦ ЭС-3, помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 4. | Правобережная ТЭЦ - 5, помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 5. | Правобережная ТЭЦ – 5, помещение АТС ПГУ - 450 |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 6. | Василеостровская ТЭЦ-7, помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 7. | Первомайская ТЭЦ – 14, помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 8. | Первомайская ТЭЦ – 14, помещение АТС ПГУ - 180 К.520 |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 9. | Автовской ТЭЦ – 15, помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 10. | Выборгская ТЭЦ-17, помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 11. | Северная ТЭЦ – 21, помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 12. | Южная ТЭЦ – 22, помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 13. | Южная ТЭЦ – 22, помещение АТС ПГУ - 450 |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 14. | Волховская ГЭС-6, Помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 15. | ГЭС-9, Помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 16. | ГЭС-10, Помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 17. | ГЭС-11, Помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 18. | Верхне - Свирская ГЭС-12, Помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 19. | Нарвская ГЭС-13, Помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |
| 21. | ЦТЭЦ ЭС-2 (Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11), помещение АТС |  |
|  | Устройство регистрации речевой информации для записи одного цифрового потока Е1 STC-H732 | 2 |
|  | ЗИП-оборудование |  |
|  | ЗИП-оборудование: Устройство регистрации речевой информации для записи 18 цифровых двухпроводных абонентских линий и 8 аналоговых источников STC-H732 | 2 |

  - Для модернизации систем звукозаписи диспетчерских переговоров ОАО «ТГК-1» необходимо поставить следующее программное обеспечение:

| № | Наименование оборудования |  | Кол-во, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЦТЭЦ ЭС-1, помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
|  | ЦТЭЦ ЭС-2, помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
|  | ЦТЭЦ ЭС-3, помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 4. | Правобережная ТЭЦ - 5, помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 5. | Правобережная ТЭЦ – 5, помещение АТС ПГУ - 450 |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 6. | Василеостровская ТЭЦ-7, помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 7. | Первомайская ТЭЦ – 14, помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 8. | Первомайская ТЭЦ – 14, помещение АТС ПГУ - 180 К.520 |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 9. | Автовской ТЭЦ – 15, помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 10. | Выборгская ТЭЦ-17, помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 11. | Северная ТЭЦ – 21, помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 12. | Южная ТЭЦ – 22, помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 13. | Южная ТЭЦ – 22, помещение АТС ПГУ - 450 |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 14. | Волховская ГЭС-6, Помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 15. | ГЭС-9, Помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 16. | ГЭС-10, Помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 17. | ГЭС-11, Помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 18. | Верхне - Свирская ГЭС-12, Помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 19. | Нарвская ГЭС-13, Помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 20. | ЦТЭЦ ЭС-2 (Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11), помещение АТС |  |  |  |
|  | Программный модуль клиентского доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль клиентского веб-доступа |  | 1 |  |
|  | Программный модуль мониторинга аудиосерверов |  | 2 |  |
|  | Программный модуль для тестирования, настройки и перепрошивки устройств регистрации речевой информации |  | 1 |  |
| 21. | ЦОД (ТЭЦ-17) помещение ЦОД |  |  |  |
|  | SIP recorder. Модуль записи IP-телефонии с протоколом SIP. Лицензия на запись 4 сессий, кодек G.711 |  | 1 |  |
|  | SIP recorder. Лицензия на одну дополнительную сессию записи |  | 4 |  |
| 22. | Управление (Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д.16, к.2), помещение узла связи |  |  |  |
|  |  | Программный модуль SL Сonnector для построения сетевого комплекса и интеграции с ПО Незабудка II |  | 1 |
|  |  | ПО сервера архивации File Server Standard - БД до 1,5 млн.фонограмм |  | 2 |
|  |  | Notifier. Лицензия на клиентское ПО мониторинга |  | 4 |
|  |  | Программный модуль централизованного мониторинга нескольких устройств Status Monitor |  | 1 |

3.11.Требования к производству работ:

- ПНР проводятся на объектах объектах ОАО «ТГК-1» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» согласно списку в разделе “Место проведения работ”;

- оборудование поставляется на объекты и в составе в соответствии с п.п. 3.9, 3.10.

- приемо-сдаточные испытания проводить по согласованной с Заказчиком программе;

- За 5 рабочих дней до начала работ на объекте подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график предстоящих работ.

- выполнение работ проводить в соответствии с согласованным графиком работ.

- Общие требования.

4.1.Требования к организации  производства работ.

Все работы должны выполняться согласно следующим нормативным документам:

-      ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации.

-      ГОСТ 21.406 – 88 Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.

-      ГОСТ 21.603-80 Связь и сигнализация. Рабочие чертежи.

-      ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

-      СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе  проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

-      ППБ 01-03 Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации.

-      СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

-      СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

-      ВНТП 116-80 Линейно-кабельные сооружения. Нормы технического проектирования.

-      ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения

-      ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

-      РД 50-34.698.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

-      РД 50-34.119.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации.

-      Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва, 2003.

-      ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

-      ГОСТ Р 50571.15-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования.

-      МЭК 364-5-548-96. Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрического оборудования.

-      РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

-      ПОТ РО-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передач(Минсвязи РФ от 10.104.2003 приказ №39)

-      РД 153-34.0-03.150-00. (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

-      ПОТ РО-45-005-95. Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) Приказ Министерства связи Российской Федерации от 18.03.1996 N 26, 45-005-95

-      РД 45.120 – 2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

-      ОСТ 45.83-96. Сеть телефонная сельская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные

-      ОСТ 45.82-96 Сеть телефонная городская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные

-      ОСТ 45.81-97 Совместимость электромагнитная цепей передачи дискретных и аналоговых сигналов линий местных сетей электросвязи. Нормы эксплуатационные

-      ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи

-      ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.

-          Международный стандарт ISO/IEC 11801 E2 – «Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises – Информационная технология. Обобщенная кабельная система для зданий» 2002Г.

-      TIA/EIA TSB-75 Additional Horizontal Cabling Practices For Open Office.

-      TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 1.

-      ISO/IEC TR 14763-2 Information technology. Implementation and operation of customize premises cabling. Part 2.

| - EIA/TIA-568-В | Стандарт на телекоммуникационные кабельные системы для коммерческих зданий. |  |
| --- | --- | --- |
| - EIA/TIA-569 | Стандарт на прокладку телекоммуникационных кабельных трасс для коммерческих зданий. |  |
| - EIA/TIA-606 | Административный стандарт на телекоммуникационную инфраструктуру коммерческих зданий. |  |

4.2. Требования к подрядной организации

4.2.1. Иметь подтвержденный опыт выполнения аналогичных работ (реализованные проекты) не менее 3  лет.

- 4.2.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам   раздела III «Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

- п.23.33 «Монтаж оборудования сооружений связи»;

-  п. 24.11 «Пусконаладочные работы автономной наладки систем»;

-  п. 24.12 «Пусконаладочные работы комплексной наладки систем»;

-  п.33.1.11 «Тепловые электростанции»;

-  п.33.11 «Объекты идроэнергетики».

4.2.3. Иметь Сертификат системы менеджмента качества (ISO 9001:2015) (желательно).

4.2.4. Подрядная организация должна предоставить список сотрудников, привлекаемых к исполнению проекта. Сотрудники должны пройти обучение по программе “Монтаж и настройка многоканальных систем записи “Незабудка II” и “SmartLogger Box”. Необходимо предоставить в составе заявки копии  сертификатов, подтверждающих прохождение обучения.

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на выполнение специальных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ.

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Исполнительная документация.

- По окончании работ подрядчик должен предоставить исполнительную документацию в количестве 3 экземпляра.

Директор ПСДТУиИТ								А.В.Малафеев

Согласовано:

Начальник СТ ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

____________________А.А.Можаров