- Размеры электродвигателей АДЧР

Электродвигатели для работы в составе частотно-регулируемого привода АДЧР изготавливаются на базе стандартных электродвигателей, поэтому имеют те же монтажные исполнения и те же основные размеры вала, присоединительные размеры. Сильно отличаются лишь их габаритные размеры. 
Фактические размеры двигателей для работы в составе частотно-регулируемого привода могут несколько отличатся от приведенных в таблице, так как они зависят от от конструктивных особенностей и размеров принятых на заводе-изготовителе исходного электродвигателя. 
Размеры электродвигателей для работы в составе частотно-регулируемого привода на лапах (1001)

| Габарит | L1 | L10 | L17 | L30 | L31 | b1 | b10 | b16 | b30 | h | h10 | h31 | d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДЧР280S4 | 170 | 368 | 24 | 1180/1280 | 190 | 22 | 457 | 24 | 495 | 280 | 32 | 625 | 80 |

В размере L30 первая цифра- длина электродвигателя с независимой вентиляцией без энкодера, вторая цифра- длина с независимой вентиляцией и энкодером.

Технические характеристики электродвигателей АДЧР

Технические характеристики поставленного электродвигателя для работы в составе частотно-регулируемого привода АДЧР могут несколько отличаться, в зависимости от завода-изготовителя исходного электромотора. 


Технические характеристики четырехполюсных электродвигателей (номинальная частота вращения вала 1500 об/мин)

| Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | кпд при 100% | Ток, А | Iпуск/Iном | Мпуск/Мном | Ммакс/Мном | Мом. ин., кгм2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДЧР280S4 | 110 | 1470 | 94,1 | 198 | 8 | 2,9 | 3,4 | 0,8100 | 655 |

Напряжение 380 В