Приложение 1

Техническое описание существующих участков тепловой сети,

выводимых в капитальный ремонт в 2014 году

и планируемых работ по их изменению.

- Назначение трубопроводов: передача теплоносителя и горячей воды до границы балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии.

- Параметры среды: вода, рабочее давление 16 кг/см2, рабочая температура от 600 С до1500 С.

- Краткая характеристика объектов (далее применены сокращения: ТК-тепловая камера):

  - 3.1. Наименование: перемычка «Краснофлотская» распредсети «Советская» от ТК-1 до ТК-12.

  - 3.1.1. От ТК-1 до ТК-12 подающий и обратный трубопроводы отопления Ду 200 мм, трубопровод ГВС ø150 мм, общая протяжённость 271 пм трассы, прокладка в непроходных каналах, тепловая изоляция – минеральная вата.

  - 3.1.2. в ТК №2: в камере выполнены подсоединения на 2 жилых дома 6 шт. Ду 50 мм с установкой запорной арматуры.

  - 3.1.3.  от ТК-2 до ТК-3 подающий и обратный трубопроводы отопления Ду 200 мм,   трубопровод ГВС Ду 150 мм, на расстоянии 16 м от ТК-2 имеется поворот 90о налево к ТК-3.

  - 3.1.4.  ТК-3 и ТК-4 расположены рядом, в камере выполнены два подсоединения на здание Росгосстрах и на Краснофлотскую дом 4 - 6 шт. Ду 50 мм с установкой запорной арматуры.

  - 3.1.5. в ТК-5: выполнены два подсоединения: 3шт Ду 50 мм на д/сад и 3шт Ду 50 мм. на Краснофлотскую дом 6 с установкой запорной арматуры.

  - 3.1.6. в ТК-6: выполнено подсоединение жилого дома  Краснофлотская №8 с установкой запорной арматуры (3шт Ду 50 мм).

  - 3.1.7. в ТК-7: выполнено подсоединение жилого дома  Краснофлотская №10 с установкой запорной арматуры (3шт Ду 50 мм).

  - 3.1.8. в ТК-8:  в камере установлена секционная арматура 2шт Ду 200мм и 1шт Ду 150мм, выполнена подсоединения 2шт Ду 150мм и Ду125мм. на перемычку «Горького», 3шт Ду50мм на жилые дома по ул.Советская 14 и 16 с установкой запорной арматуры, установлены дренажи 3шт Ду 32мм и воздушники 3шт Ду 20мм.

  - 3.2. Наименование: Распредсеть Советская от ТК-10 до ул.Краснофлотская.

  - 3.2.1. от ТК-12 до до ул.Краснофлотская.

  - подающий и обратный трубопроводы отопления Ду 159мм,  трубопровод ГВС Ду133 мм, общая протяжённость 16 пм трассы.

  - 3.2.2. ТК-12: подающий и обратный трубопроводы отопления Ду 200мм,   трубопровод ГВС ø150 мм.  в камере выполнены врезки перемычки «Краснофлотская» Ду200 мм-2шт и Ду150мм-1щт, установлена секционная арматура 2шт-Ду200мм и Ду150мм-1шт, дренажи 3шт-  Ду32мм и воздушники 3шт- 20мм. приборы контроля (манометры и термометры).

  - На расстоянии 5 м от ТК-12 имеется  тепловая камера ТК-13 (камера не несет функциональной нагрузки).

Заместитель главного инженера                                                                             С.П. Жаринов