Приложение №3.2

К техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

техническому обслуживанию регуляторов, синхронизаторов и системы возбуждения ГА-2, 3 Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1213/6.47-915

Номер титульного списка 3.3.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 320 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 320 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

| - Гидрогенератор |  |
| --- | --- |
| тип гидрогенератора | СВН-1030/120-68, синхронный вертикальный зонтичного типа |
| завод-изготовитель, год выпуска, заводской № | завод «Электросила», г. Ленинград, 1953 г., зав. № 6114 |
| год ввода в эксплуатацию | 1955 г. |
| номинальная мощность | 41,6 МВт |
| номинальное напряжение статора | 10,5 кВ |
| 1.1. Статор |  |
| диаметр статора | 10 670 мм |
| высота статора | 3 250 мм |
| число колонн | 14 |
| вес статора | 139,3 т |
| число стержней | 1056 |
| число выводов | 6 |
| система противопожарной защиты | водяная |
| номинальная мощность статора | 65 000 кВА, при соs=0,8 – 52 000кВт |
| номинальный ток статора | 3 580 А |
| схема соединения обмотки статора | звезда |
| тип обмотки статора | обегающая, волновая |
| 1.2. Ротор |  |
| род исполнения ротора | с явно выраженными полюсами |
| число полюсов ротора | 2р=68 |
| щетки | ЭГ-4 |
| количество щеток на 2 кольца | 54 штуки |
| диаметр ротора | 9690 мм |
| вес ротора с валом | 260 т |
| номинальный ток возбуждения ротора | 1160 А |
| 1.3. Система возбуждения |  |
| 1.3.1. Возбудитель |  |
| тип возбудителя | В 220/43-12 |
| номинальная мощность возбудителя | 408 кВт |
| номинальное напряжение возбудителя | 340 В |
| номинальное ток возбудителя | 1200 А |
| тип привода | на одном валу с генератором |
| 1.3.2. Подвозбудитель |  |
| тип подвозбудителя | А 92/40-10 |
| номинальная мощность подвозбудителя | 35 кВт |
| номинальное напряжение подвозбудителя | 230 В |
| номинальное ток подвозбудителя | 152 А |

Гидрогенератор СВ-1030-120/68; Р=41,6МВт; n=88,3 об/мин;

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Техническое обслуживание.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание регуляторов, синхронизаторов и системы возбуждения ГА-2,3 | комплект | 2 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Услуги выполняются на выведенном из работы оборудовании;

3.3.2 Услуги выполняются согласно сметы (приложение №4-3.2 к техническому заданию).

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Работа должна быть проведена в соответствии со Стандарттом «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» СТО 17330282.27.140.001 – 2006;

3.4.2 «Методические указания по проведению осмотров гидрогенераторов».

3.5. Результат оказания услуг: отчет о проведенном техническом обслуживании оборудования.

Директор				О.А. Медведев