Приложение № 3-2

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Обследованию и наладке опорно-подвесной системы (ОПС)  трубопровода Дубровской ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1108/6.47-855

Номер титульного списка 3.1.3

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Кировск, ул. Набережная, дом, 37, ТЭЦ-8

Ответственные за составление технического задания:

Начальник КТЦ Лебедев Владимир Юрьевич: ФИО, рабочий телефон (813-62) 79-950

  - Период оказания услуг:

Начало                 май 2014 г.

Окончание           сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 180,00 (Сто восемьдесят) тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 180,00 (Сто восемьдесят) тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование и наладка опорно-подвесной системы (ОПС) трубопровода Дубровской ТЭЦ, в т.ч. | трубопровод | 1 |
| 1.1 | Определение исходных данных, необходимых для проведения поверочного расчета |  |  |
|  | Геометрические размеры трубопровода |  |  |
|  | Размеры и расположение отводов, трубопроводной арматуры |  |  |
|  | Расположение, тип, упругие характеристики опор и компенсаторов |  |  |
|  | Материал труб |  |  |
|  | Температура труб в рабочем и монтажном состоянии |  |  |
|  | Веса труб, тепловой изоляции и транспортируемого продукта |  |  |
| 1.2 | Проведение поверочного расчета на прочность и жесткость |  |  |
|  | Нагрузки, передаваемые трубопроводом на оборудование и строительные конструкции |  |  |
|  | Деформации компенсаторов |  |  |
|  | Напряжения в трубопроводе и сопротивляемость циклическим воздействиям |  |  |
|  | Перемещение во всех узлах |  |  |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Исполнитель должен обеспечить выполнение требований:

«Инструкции по продлению срока службы трубопроводов»;

«Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций находящихся в эксплуатации»;

СО 153-34.39.301-87 «Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями».

3.4. Специальные требования:

Требования по охране труда:

Организация исполнитель представляет списки работников, имеющих право быть руководителями и производителями работ по нарядам и распоряжениям. Персонал должен быть аттестован и обеспечен СИЗ, однотипной одеждой с названием и логотипом организации - исполнителя.

3.5. Результат оказания услуг: Исполнитель при сдаче оказанных услуг должен представлять Заказчику акт приемки оказанных услуг, поверочный расчет на прочность и жесткость опорно-подвесной системы трубопроводов.

По результатам оказанных услуг электронную копию отчетных документов (отчетов, заключений, актов, протоколов и др.) направлять в департамент эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

Директор	________________		А.В. Пасека

(подпись)                               (ИО Фамилия)